Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Татищевского муниципального района Саратовской области

Положения о территориальном планировании

Саратов — 2020 г.

Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Татищевского муниципального района Саратовской области

Положения о территориальном планировании

Директор ГУПП
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области	Д.А. Алексеев

Зам. директора института
по архитектуре и градостроительству	Н.Н. Шитова

Главный инженер проекта	Т.Ю. Волгина

Саратов — 2020 г.

Авторский коллектив:

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области

Шитова Н.Н.	—	зам. директора института по архитектуре и градостроительству

Волгина Т.Ю.	—	главный инженер проекта

Нестеров С.В.	—	начальник сектора ООС

Лисовой  В.А.	—	главный специалист по транспортной инфраструктуре

Куликов В.Г.	—	инженер по инженерной инфраструктуре

Куликов В.Г.	—	инженер по компьютерной графике

Таблица 1.

Состав проекта схемы территориального планирования 
Татищевского муниципального района

| № п/п | Наименование раздела | Гриф | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Схема территориального планирования |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании | н/с |  |  |
| Графические материалы (Демонстрационные материалы) |  |  |  |  |
| 2 | Карта границ муниципальных образований (поселений) | н/с |  | М 1:100 000 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов газоснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов связи | н/с |  | М 1:100 000 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | н/с |  | М 1:100 000 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры | н/с |  | М 1:100 000 |
| Материалы по обоснованию схемы территориального планирования |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 8 | Том I. Общая характеристика района | н/с |  |  |
| 9 | Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района | н/с |  |  |
| 10 | Том III. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | с |  |  |
| Графические материалы (демонстрационные материалы) |  |  |  |  |
| 11 | Карта использования территории муниципального района | н/с |  | М 1:50 000 |
| 12 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | н/с |  | М 1:50 000 |
| 13 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | дсп |  | М 1:100 000 |
| 14 | Карта границ территорий с особыми условиями использования | н/с |  | М 1:50 000 |
| 15 | Карта комплексной оценки экологической ситуации | н/с |  | М 1:100 000 |
| 16 | Карта планировочной структуры | н/с |  | М 1:100 000 |

Содержание

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

2.	Мероприятия по территориальному планированию	8

8

3.2.	Развитие сферы материального производства	10

3.3.	Инженерно-транспортная инфраструктура	33

3.4.	Социальная инфраструктура	44

3.5.	Туристско-рекреационный комплекс	53

3.6.	Охрана окружающей среды	54

3.7.	Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	58

- 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Схема территориального планирования — основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Главная (стратегическая) цель территориального планирования: пространственная организация территории Татищевского муниципального района в соответствии с поставленными стратегическими целями, обусловливающими его устойчивое развитие на период до 2039 г., разработка мероприятий по улучшению среды жизнедеятельности человека путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Целями территориального планирования являются:

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики области;

- повышение инвестиционной привлекательности территорий;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция наличного жилого фонда;

- модернизация и развитие инженерно-транспортной инфраструктур, современных средств связи;

- обеспечение защиты территории и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же при диверсиях и террористических актах;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачи территориального планирования:

- развитие промышленного и агропромышленного комплекса, перерабатывающей и пищевой отраслей промышленности Татищевского района как основной специализации;

- развитие социальной инфраструктуры путём упорядочения и дальнейшего строительства сети объектов здравоохранения, образования и спорта;

- модернизация и развитие транспортной инфраструктуры района;

- реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры района;

- подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования муниципального района в военное время и предупреждения ЧС;

- реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов в район;

- создание эколого-туристического рекреационного комплекса на основе использования наиболее перспективных туристско-рекреационных объектов, к которым относятся нагорные леса расположенные у с. Ягодная поляна;

- расширение сети особо охраняемых природных территорий местного и регионального значения для сохранения ландшафтов и упорядочения антропогенного воздействия, вызванного хозяйственной и рекреационной деятельностью;

- разработка комплекса документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий для муниципальных образований района.

- 3. Мероприятия по территориальному планированию

3.1. Планировочная структура и оптимизация административно-территориального деления

Для оптимизации современной планировочной организации территории района проектом предлагается:

- Дальнейшее развитие и формирование планировочных автотранспортных осей, которое предполагает:

- реконструкцию федеральной автодороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград – Астрахань (подъезд к г. Саратову от а.д. "Каспий") (в пределах района) по параметрам I технической категории;

- реконструкцию федеральной автодороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград (в пределах района) по параметрам I технической категории;

- реконструкцию региональной автодороги Автоподъезд от а/д А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан к р.п. Татищево по параметрам III технической категории;

- строительство развязки в разных уровнях на пересечении а/д Р-228 Сызрань - Саратов — Волгоград с а/д А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан;

- строительство двух путепроводов на пересечении вновь возводимой обходной железной дороги Саратовского железнодорожного узла (участок Курдюм – Ивановский) с федеральными автодорогами;

- строительство дороги  Автоподъезд от а/д А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан к с. Языковка, обеспечивающей дополнительную связь с населенными пунктами смежного района;

- строительство автодорожного путепровода в районе п.Светлый, взамен железнодорожного переезда на 816 км перегона ст.Татищево – ст.Курдюм;

- доведение состояния всех дорог общего пользования до нормативного.

- С целью повышения комфортности проживания на селе предлагается формирование автодорожной сети в местных системах расселения. К расчётному сроку все населённые пункты района будут обеспечены подъездами по автодорогам с твёрдым покрытием.

- Максимально должна сохраняться планировочная значимость участка железной дороги «Саратов-Тамбов» с целью использования обширных прилегающих территорий преимущественно в качестве рекреационных (доминирующее значение). Вместе с тем необходимо формирование и развитие рекреационных территорий в северной части района, которая обладает достаточно высоким природным потенциалом. Реализация предлагаемых проектом мероприятий позволит рационально использовать высокий рекреационный потенциал территории района.

- Устойчивость перспективного планировочного каркаса и сбалансированность пространственной организации территории будет реализована за счёт развития его опорных центров — с. Октябрьский Городок, с. Сторожёвка, с. Вязовка.

Предлагаемая планировочная структура будет способствовать преодолению территориальных диспропорций и созданию сбалансированной пространственной организации  территории района. Реализация предлагаемых проектом мероприятий позволит развивать открытый характер планировочной организации территории района, что будет способствовать усилению внешних связей района во всех видах деятельности.

Основа усовершенствования структуры сельского расселения – дорожное строительство, для обеспечения устойчивой и удобной связи с райцентром, что является необходимым условием обеспечения культурно-бытового обслуживания сельского населения и удовлетворения его запросов, связанных с общением с жителями других населённых пунктов. Особое внимание необходимо уделять повышению степени благоустройства сельских населённых пунктов и общего уровня комфортности проживания на селе, включая экологическую и эстетическую характеристики.

Предлагаемые проектом мероприятия позволят повысить уровень качества жизни на селе, что является действенным стимулом для закрепления имеющегося населения и привлечения нового.

Таким образом, предлагаемые проектом мероприятия будут способствовать равномерному развитию планировочных зон внутри района и интеграции планировочных элементов района в общую планировочную структуру области.

Кроме того, соблюдение режима использования территорий в выделенных проектом функциональных зонах позволит рационально использовать природный и промышленный потенциал района не ухудшая экологической обстановки, будет способствовать интенсивному развитию экономики района в соответствии с его хозяйственной специализацией.

3.2. Развитие сферы материального производства

В соответствии с проведенным анализом современного состояния и прогнозными расчетами, а также целями и задачами настоящей Схемы, основные проектные предложения по перспективному развития экономической подсистемы Татищевского муниципального района сводятся к следующему.

- Обеспечение устойчивого роста экономики района.

- Насущной является необходимость осуществления кардинальных мер по обновлению основных фондов во всех отраслях и сферах экономики района, оснащению предприятий современными высокотехнологичными средствами производства, способных обеспечить высокую конкурентоспособность производимой продукции, как на областном, так и российском рынках.

- В числе одного из важнейших мероприятий Схемой предусматривается оптимизация отраслевой структуры хозяйственного комплекса района. Так, уделяя необходимое внимание динамическому развитию всех структурных подразделений экономики района, основной упор администрации следует делать на приоритетные кластеры, которые позволят обеспечить устойчивый характер развития и укрепить позиции сельской местности района в территориальном разделении труда области. В Татищевском муниципальном районе это, в первую очередь, агропромышленный кластер.

- Разработка и осуществление комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в районе, в частности, повышению его инвестиционного потенциала и уменьшению инвестиционного риска с целью повышения инвестиционной привлекательности, как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов. С целью обеспечения не только динамичного развития экономики района, но и социальной стабильности, сокращения уровня безработицы, повышения материального благосостояния населения необходима государственная поддержка реализации ряда проектов, в первую очередь инвестиционных, направленных на техническую реконструкцию и модернизацию функционирующих производств, и создание новых производств.

- Важное место в системе мероприятий на расчетную перспективу должна занять всемерная поддержка малого предпринимательства через посредство:

  - совершенствования условий работы малого бизнеса за счет развития инфраструктуры государственной поддержки;

  - предотвращения ухода малого бизнеса в «теневую» экономику путем совершенствования налоговой системы и устранения на его пути административных барьеров;

  - создания условий для применения высоких технологий в сфере малого бизнеса и развития малых инновационных предприятий;

  - совершенствования информационного, консультационного, правового обеспечения малого предпринимательства;

  - развития системы кредитования субъектов малого бизнеса, в т.ч. за счет представления кредитов государственными банками развития.

3.2.1. Промышленность

Стратегические направления социально-экономического развития Саратовской области и отдельных отраслевых комплексов, предприятия которых локализованы в районе, определены в комплексных и целевых региональных и муниципальных программах и других документах стратегического характера.

Главным механизмом осуществления предлагаемых направлений развития промышленного комплекса является реализация программных мероприятий, намеченных в вышеуказанных программах.

Эти документы разработаны в основном на среднесрочную перспективу, но именно они задают вектор развития территории и закладывают основы экономической и градостроительной ситуации на более отдаленный перспективный период.

Кроме программных документов важную роль играют также инвестиционные проекты, обеспечивающие реализацию стратегических направлений развития территории.

Обоснование точек роста и системы приоритетов в экономической сфере муниципального развития производится на основе концепции бизнес-портфеля муниципального образования.

Под бизнес-портфелем района понимается совокупность промышленных предприятий района, часть из которых образует специфические группы близкородственных предприятий — кластеры, с учетом их взаимного влияния и общей конкурентоспособности.

Процесс формирования кластеров неизбежно повлечет за собой капитальное строительство новых объектов в связи с необходимостью создания недостающих звеньев в общей технологической цепочке кластера. Например, объектов производственной деятельности, логистики, торговли, выставочно-ярмарочной деятельности, подготовки кадров, научного обслуживания, менеджмента, рекламной деятельности и т.д.

Бизнес-портфель Татищевского муниципального района включает кластер пищевой и перерабатывающей промышленности.

Кроме того в рампах программы импортозамещения в июле 2019 г. была введена первая очередь центра по производству малотоннажной химии ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе». В 2020 году планируется строительство и введение в эксплуатацию 2-ой очереди с созданием 250 рабочих мест.

Пищевой (агропромышленный) кластер является традиционным для Татищевского муниципального района, поскольку основы его (сельское хозяйство, производство таких видов пищевой продукции, как плодоовощная, молочная и мясная) были заложены еще первыми поселенцами. Для динамичного развития агропромышленного кластера в районе есть все условия - диверсифицированное товарное сельскохозяйственное производство, рабочая сила, возможность широкого внедрения технологических инноваций, что делает его одной из «точек роста» объединенного муниципального образования. Для кластера (включая сельхозпредприятия) важна реализация следующих факторов успешного развития:

- концентрация на выпуске продуктов, для которых в районе имеются или могут быть созданы устойчивые конкурентные преимущества;

- разработка маркетинговых стратегий;

- подготовка специалистов.

Стратегическая цель промышленной политики района видится в формировании динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного, экологически безопасного комплекса производств, ориентированных на использование инноваций, что обеспечит интеграцию района в современные региональный и федеральный рынки.

Важность осуществления последовательной промышленной политики для района определяется следующими факторами:

  - промышленно развитые регионы обычно обладают лучшим социально-экономическим положением;

  - промышленность, в противовес традиционному сельскому хозяйству, имеет более высокий инновационный и инвестиционный потенциал;

  - цены на готовую продукцию имеют тенденцию к более быстрому росту, нежели цены на первичные сырьевые продукты, как следствие — более высокие доходы и уровень жизни работающих в промышленности.

Ключевые направления промышленной политики на перспективу основываются на имеющих место региональных особенностях развития промышленности в настоящее время.

- Развитие традиционных для района производств, имеющих перспективы спроса на внутреннем и внешнем рынках и функционирующих на основе кооперации с существующими промышленными предприятиями, в том числе:

  - производств с принципиально более эффективными технологическими параметрами, обеспечивающих снижение ресурсоемкости производства и создание продукции с высокой долей добавленной стоимости;

  - производств и видов деятельности, базирующихся на использовании местных сырьевых ресурсов, а также обеспечивающих экологическую безопасность района.

- Содействие развитию конкурентоспособного кластера (групп) предприятий, усиливающих позиции района на внутреннем и внешнем рынках и привлекающих инвестиции (как внутренние, так и внешние) в отрасли специализации МО.

Кластерная политика выбрана руководством области как главный инструмент регионального развития. Кластерная политика предполагает, что в условиях рыночной экономики объектом экономического управления должна стать не отрасль, не компания, а территория.

Кластеры формируются на основе реконструкции и модернизации существующих объектов, а также создания в их структуре новых производств и новой продукции, восстановления утраченных объектов и строительства новых.

Формирование всей технологической цепочки кластера, с учетом маркетинга, логистики и других необходимых объектов – задача компаний - инициаторов формирования соответствующего кластера.

- Развитие новых отраслей и производств — «точек роста». В рамках государственной поддержки «точек роста» усилия федерального правительства направляются на создание новых производств в пищевой промышленности, промышленности строительных материалов. Представляется, что на этих направлениях должны быть сосредоточены действия администрации, как по разработке, так и по реализации промышленной политики.

- Создание широкой сети малого предпринимательства в промышленности, способствующего возникновению законченного производственного цикла.

- Активная политика развития промышленности за счет осуществления строительства новых объектов, предприятий, филиалов, цехов по переработке сельхозпродукции в сельских населенных пунктах с целью приближения к сырьевой базе.

Для решения задачи оптимизации и развития промышленности Татищевского муниципального района предлагаются следующие мероприятия.

Мероприятия первой очереди

- В 2020 году планируется строительство и введение в эксплуатацию   2-ой очереди Центра по производству малотоннажной химии (недалеко от дер. Докторовка) с созданием 250 рабочих мест (в рампах программы импортозамещения).

- Реконструкция и модернизация существующих предприятий агропромышленного комплекса.

- Создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств с целью оптимизации структуры формирующихся кластеров и диверсификации промышленности.

3.2.2. Сельское хозяйство

Настоящая Схема исходит из положения, что основная цель развития АПК района в перспективе — формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал района, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей области и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Сдерживающим фактором развития сельского хозяйства является ограниченность экономических ресурсов (трудовые ресурсы, основные фонды).

Сложившаяся специализация сельского хозяйства, обусловленная природными особенностями, соответствует природному потенциалу и в перспективе в целом сохраниться.

Но для этого, опираясь на благоприятное географическое положение, природно-ресурсный и трудовой потенциал, уже созданную ранее инфраструктуру и емкий рынок для сбыта продукции (г. Саратов), необходимо решить и осуществить целый ряд задач и мероприятий, в числе которых выделяются следующие.

- В условиях ограниченных возможностей экстенсивного пути перспективного развития отрасли, особенно увеличения площади обрабатываемых земель, основная ставка должна быть сделана на интенсификацию сельскохозяйственного производства.

При этом на первом этапе (до 2015 года) основное внимание необходимо уделить росту капиталовложений в аграрный сектор, обеспеченности производственных процессов современной техникой и т.д. На заключительном же этапе (2016–2025 гг.), наряду с дальнейшим развитием количественных составляющих процесса интенсификации, приоритетное развитие должны получить качественные сдвиги в развитии отрасли:

  - мероприятия по восстановлению и повышению плодородия почв;

  - развёртывание селекционного дела;

  - углубление специализации и рост концентрации производства;

  - компьютеризация и др.

- В полном соответствии с целевой программой «Развитие АПК Саратовской области» одним из важнейших направлений перспективного развития сельского хозяйства Татищевского муниципального района является комплекс мероприятий по совершенствованию структуры посевных площадей. Основными направлениями его могут быть следующие:

  - расширение посевных площадей и удельного веса в посевах земледельческих культур, физиологическим требованиям которых максимально удовлетворяют агроклиматические и почвенные условия района. К данной группе культур в первую очередь следует отнести гречиху, плодовые, овощные, зерновые, а также кормовые культуры — основу развития животноводства. Продукция растениеводства в перспективе может увеличиться: производство плодовых и овощей в 1,5 раза, зерна и картофеля на 10-15%;

  - расширение видового состава возделываемых культур, особенно тех, которые пользуются повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках и обладающих средоулучшающим потенциалом.

- На рассматриваемую Схемой расчетную перспективу в наибольшей степени стратегическим потенциалом роста для Татищевского муниципального района обладает внутренний рынок зерна, плодов, овощей, мяса, молока и технических культур. Это согласуется и с разработанной общероссийской Стратегией развития АПК, особенно в отношении мясомолочной продукции и зерна. В свете изложенного перед аграрным сектором экономики района на предстоящие расчетные годы приоритетными для решения стратегическими задачами должны стать следующие:

  - развитие зернового производства для решения проблем более полного обеспечения концентрированными кормами животноводства и птицеводства;

  - развитие плодоовощного хозяйства;

  - рост производства мяса птицы и свинины;

  - создание условий для преодоления тенденции сокращения поголовья КРС, росту его поголовья, продуктивности и объемов производства молока и мяса говядины.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: птицеводство. молочномясное скотоводство, свиноводство, пчеловодство.

Необходима покупка племенного скота для восстановления стада. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составит — 45%.

Необходимо строительство новых и реконструкция существующих животноводческих помещений.

С развитием зернового хозяйства предлагается развитие свиноводства (самая «скороспелая» отрасль) с увеличением поголовья минимум в 1,5 раза.

Необходимо улучшить генофонд имеющегося стада, усилить ветеринарную сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных.

Ограничением для развития животноводства является недостаток качественных концентрированных кормов.

При успешном проведении мероприятий по укреплению кормовой базы, поголовье скота будет полностью обеспечиваться кормами собственного производства (увеличение производства зернофуражных культур).

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится. Необходимо только отладить систему сбора — закупок продукции в ЛПХ, её реализации и т.п.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

  - организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

  - создание кооперативных (частных) МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

  - агросервисное обслуживание;

  - приобретение списанной техники и ее ремонт.

Учреждения и организации, занимающиеся этими видами сервиса, следует разместить на территории Сторожевского поселения.

С учетом интенсификации сельхозпроизводства при рациональном использовании трудовых ресурсов при росте валовой продукции сельского хозяйства на перспективу, численность рабочих, занятых в сельскохозяйственном производстве, может составить 1,7 тыс. чел. (при отчете 1,6 тыс. чел.).

- Развитие зернового потенциала на всех этапах должна решаться практически полностью только за счет роста урожайности при незначительном изменении посевных площадей. К 2025 г. урожайность зерновых в целом по району должна составить не менее 25 ц/га.

- Расширение посевных площадей под кормовыми культурами, особенно кормовыми корнеплодами, силосными культурами и многолетними травами на сено. К 2015 г. их площадь необходимо увеличить примерно на 50% и в 2 раза к расчетному сроку, по сравнению с 2008 г.

- Исключительно важной в стратегическом и социально-экономическом отношениях задачей перспективного развития аграрного сектора Татищевского муниципального района является выработка и осуществление комплекса мероприятий по развитию несельскохозяйственного сектора в сельской местности. В числе приоритетных мероприятий должны стать:

  - поддержка «семейного подворья»;

  - создание условий для притока финансовых услуг в сельскую местность;

  - создание в сельском хозяйстве равных с другими отраслями экономики условий получения денежных доходов;

  - освобождение сельскохозяйственных предприятий от бремени затрат на социальную и инженерную инфраструктуру;

  - обеспечение социального развития сельских поселений, осуществление мероприятий по государственной поддержке экологического туризма, решения жилищной проблемы на селе, дорожного строительства, водообеспечения и др.

- Рост материального благосостояния населения района и окружающих его территорий, неизбежно повысит спрос на экологически чистую продукцию, произведенную без «избыточного» использования минеральных удобрений и ядохимикатов, без искусственных стимуляторов при выращивании птицы и производстве продукции других видов сельскохозяйственных животных. Вследствие этого сельское хозяйство района должно ориентироваться на внедрение новейших экологизированных технологий, переход к так называемому органическому земледелию, хотя бы к концу расчетного периода и в локальном виде.

- В хозяйствах населения района господствуют примитивные технологии растениеводства и животноводства со специализацией на монокультуре (картофель, молоко, свинина или др.). Однако эта категория сельскохозяйственных производителей в ближайшей и даже среднесрочной перспективе сохранит свое значение как ведущий производитель ряда видов продукции отрасли. Поэтому, данный сектор агроэкономики должен получить всяческую поддержку со стороны муниципальных структур. Основными направлениями этой поддержки должен стать:

  - создание правовой базы, надежно защищающей интересы хозяйств населения;

  - повышение статуса подворья с начислением данной категории работников трудового стажа;

  - мероприятия по ограждению хозяйств населения от засилья перекупщиков и криминальных структур;

  - снабжение сельских подворьев зерном для производства молока и мяса с последующей целенаправленной их закупкой.

- Объективной необходимостью на расчетный период становится переход района к организованному рынку, создание оптово-продовольственного рынка, который отвечал бы потребностям, как товаропроизводителей, так и потребителей и общества в целом.

- Стратегически важным направлением развития АПК района на расчетную перспективу следует рассматривать мероприятия по развитию горизонтальной и вертикальной форм интеграции в аграрном секторе, углублению процессов межхозяйственной кооперации, созданию новых организационно-хозяйственных структур холдингового типа с интегрированными связями: перерабатывающие предприятия, торговые организации, базы хранения и транспортировки, предприятия агросервиса и др.

- Развитие и совершенствование сети центров ремонта, проката, аренды сельскохозяйственной техники, консультационных служб, внедрение информационных технологий и услуг для сельскохозяйственных производителей, особенно фермеров.

Реализация этих задач невозможна без повышения товарности сельского хозяйства и наращивании его производственно-экономического потенциала.

Рост потенциала требует проведения мероприятий, направленных на решение следующих проблем:

  - сохранение и повышение плодородия земель;

  - возврат в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель;

  - интенсификацию использования земельных ресурсов;

  - техническое перевооружение отрасли;

  - внедрение ресурсосберегающих, передовых технологий;

  - закрепление трудовых ресурсов в результате создания новых рабочих мест и благоприятных социально-экономических условий на селе.

При условии реализации всех возможностей сельское хозяйство Татищевского муниципального района способно стать прибыльным и развивающимся.

Для решения задач развития сельского хозяйства Татищевского муниципального района предлагаются следующие мероприятия.

Мероприятия первой очереди (до 2025 года)

- Увеличение поголовья КРС в хозяйствах за счет грантовых поддержек и инвестиций.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 года)

- Строительство рыбоводческих хозяйств.

- Расширение тепличного хозяйства.

3.3. Инженерно-транспортная инфраструктура

3.3.1. Электроснабжение

В настоящее время, энергетический комплекс области, является крупнейшим в России и включает в себя:

- Филиал ОАО «Концерн Энергоатом» - «Балаковская АЭС»;

- Филиал ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»;

- Нижне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей филиала ОАО «ФСК ЕЭС»;

- ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»;

- ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»;

- ОАО «Облкоммунэнерго»;

- УК ООО «Саратовские городские электрические сети»;

- ЗАО «Независимая электросетевая компания».

В развитии электроэнергетики Саратовской области и в частности Татищевского муниципального района большую роль играет деятельность ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Волги»), объединяющая электросетевое хозяйство Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбурской областей и Республик Мордовия и Чувашия.

Электроснабжение Татищевского муниципального района в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы.

Электроснабжение потребителей Татищевского муниципального района осуществляется через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, принадлежащие энергоснабжающей компании ОАО «МРСК Волги» и связывающие их воздушные линии электропередач следующими способами:

- от Саратовской ГЭС (Балаковский муниципальный район) одной цепью 500 кВ поступает на ПС «Курдюм»-500/220/110 кВ;

- от ПС «Курдюм»-500/220/110 кВ электроэнергия двумя цепями ВЛ-220 кВ поступает на ПС «Аткарская»-220/110/35/10 кВ (Аткарский муниципальный район);

- от ПС «Курдюм»-500/220/110 кВ электроэнергия одной цепью ВЛ-220 кВ поступает на ПС «Саратовская»-220/110/35 кВ (Муниципальное образование «Город Саратов»);

- от ПС «Курдюм»-500/220/110 кВ электроэнергия по ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Сторожовка»-110/35/10 кВ;

- от ПС «Курдюм»-500/220/110 кВ электроэнергия двумя цепями ВЛ-110 кВ поступает на ПС «ТЭЦ-5»-110/10 кВ (Муниципальное образование «Город Саратов»);

- от ПС «Курдюм»-500/220/110 кВ электроэнергия по ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Аткарская»-220/110/35/10 кВ (Аткарский муниципальный район) с отпайками на ПС «Татищево»-110/35/10 кВ и ПС «Кологривовка»-110/35/10 кВ;

- Кроме того, от ПС «Курдюм»-500/220/110 кВ электроэнергия по ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Татищево-тяговая»-110/10 кВ с отпайкой на ПС «Татищево»-110/35/10;

- от ПС «Курдюм»-500/220/110 кВ электроэнергия двумя цепями ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Песчаный Умет-1»-110/10 кВ;

- от ПС «Курдюм»-500/220/110 кВ электроэнергия по ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Озерки»-110/35/10 кВ (Петровский муниципальный район) с отпайкой на ПС «Вязовка»-110/10 кВ;

- от ПС «Курдюм»-500/220/110 кВ электроэнергия по ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Питомник»-110/10 кВ (Воскресенский муниципальный район) с отпайками на ПС «Тарханы»-110/10 кВ (Новобурасский муниципальный район) и ПС «Тарханы-тяговая»-110/10 кВ (Новобурасский муниципальный район);

- от ПС «Курдюм»-500/220/110 кВ электроэнергия по ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Тарханы-тяговая»-110/10 кВ (Новобурасский муниципальный район) с отпайкой на ПС «Тарханы»-110/10 кВ (Новобурасский муниципальный район);

- от ПС «Татищево-тяговая»-110/10 кВ электроэнергия по ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Аткарская»-220/110/35/10 кВ (Аткарский муниципальный район) с отпайкой на ПС «Кологривовка»-110/35/10 кВ;

- Необходимо также отметить, что от ПС «Курдюм»-500/220/110 кВ электроэнергия двумя цепями ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Песчаный Умет-1»-110/10 кВ с отпайкой на ПС «Ильиновка»-110/35/10 кВ;

- от ПС «Курдюм»-500/220/110 кВ электроэнергия по ВЛ-110 кВ поступает на ПС «РП»-110/35/10 кВ (Саратовский муниципальный район).

Необходимо также отметить, что для бесперебойного электроснабжения района электроэнергия также поступает по линиям ВЛ-35 кВ:

- от ПС «Сторожовка»-110/35/10 кВ на ПС «Курдюм-тяговая»-35/10 кВ;

- от ПС «Сторожовка»-110/35/10 кВ двумя цепями на ПС «Латухино»-35/10 кВ (Саратовский муниципальный район);

- от ПС «Сторожовка»-110/35/10 кВ на ПС «Татищево»-35/10 кВ с отпайками на ПС «Большая Ивановка»-35/10 кВ и ПС «Широкое»-35/10 кВ;

- от ПС «Курдюм-тяговая»-35/10 кВ двумя цепями на ПС «Песчаный Умет-1»-110/35/10 кВ;

- от ПС «Татищево»-35/10 кВ на ПС «Большая Ивановка»-35/10 кВ;

- от ПС «Татищево»-35/10 кВ на ПС «Октябрьский Городок»-35/10 кВ;

- от ПС «Октябрьский Городок»-35/10 кВ на ПС «Липовка»-35/10 кВ (Лысогорский муниципальный район);

- от ПС «Кологривовка»-110/35/10 кВ на ПС «Муммовка»-35/10 кВ (Аткарский муниципальный район).

Кроме того по территории района проходят следующие направления линий электропередач ВЛ-110 кВ:

- от ПС «Песчаный Умет-2»-110/10 кВ на ПС «Баланда»-110/35/10 кВ (Калининский муниципальный район);

- от ПС «Саратовская»-220/110/35 кВ (Муниципальное образование «Город Саратов») до ПС «Гремячка»-110/10 кВ (Новобурасский муниципальный район) с отпайкой на ПС «Вязовка»-110/10 кВ.

Далее через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, связывающие их воздушные линии электропередач, имеющие разветвленную кольцевую схему, обеспечиваются электроэнергией важнейшие промышленные объекты р.п. Татищево и Татищевского муниципального района.

Согласно данным представленными Департаментом перспективного развития ОАО «МРСК Волги», загруженность электрооборудования распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций Татищевских районных электросетей (РЭС) составила в 2019 г. 53,182 млн. кВт/ч. Суммарная мощность установленных на понижающих подстанциях 110 и 35 кВ силовых трансформаторов составляет 86,6 тыс. кВА.

В настоящее время электрооборудование распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций, Саратовских РЭС Правобережного производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» загружено даже в осенне-зимний период менее чем на 40% от номинальной мощности, установленного на подстанциях оборудования. Таким образом, распределительные электрические сети способны довести до потребителя в два с половиной раза большее количество электроэнергии. Дефицитных в этом смысле поселений на территории Татищевского муниципального района нет. Дефицит может возникнуть лишь при недостаточном производстве электрической энергии на генерирующих станциях или при преднамеренном ограничении ее подачи в район от генерирующих станций.

Сегодня все предприятия энергетики на территории Татищевского муниципального района работают в стабильном, устойчивом режиме, выполняя плановые задания по транспортировке электрической энергии. Они обеспечивают надежное и стабильное энергоснабжение потребителей района, постоянно проводят модернизацию и реконструкцию оборудования, улучшая качество представляемых услуг потребителям.

Однако оборудование электроподстанций энергосистемы и распределительных сетей с многолетним сроком эксплуатации физически и морально устарело и для дальнейшей работы требуется его реконструкция и модернизация.

Согласно вышеизложенным данным, для гарантированного электроснабжения Татищевского муниципального района, в связи со 100% и более 50% износом электроподстанций, трансформаторных подстанций ТП (КТП) и линий электропередач следует произвести следующие мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции данных объекта:

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди (до 2029 г.)

1.	Электроподстанции

ОАО «МРСК Волги»

  - Реконструкция ПС «Татищево»-110/35/10 кВ — 2029 г.;

  - Реконструкция ПС «Татищево»-35/10 кВ — 2029 г.;

  - Реконструкция ПС «Кологривовка»-110/35/10 кВ — 2029 г.;

  - Реконструкция ПС «Вязовка»-110/10 кВ — 2029 г.;

  - Реконструкция ПС «Октябрьский городок»-35/10 кВ — 2029 г.;

  - Реконструкция ПС «Большая Ивановка»-35/10 кВ — 2029 г.;

  - Реконструкция ПС «Широкое»-35/10 кВ — 2029 г.;

2.	Линии электропередач

  - Реконструкция ВЛ-110 кВ «Курдюм–Аткарск» протяженностью 42,8 км — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-110 кВ «Курдюм–Татищево-тяговая» протяженностью 28,1 км — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-110 кВ «Татищево-тяговая-Аткарск» протяженностью 18,3 км — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-110 кВ «Курдюм–Сторожовка» протяженностью 2,2 км — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-110 кВ «Курдюм–Тарханы-тяговая» протяженностью 31,5 км — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №4 от РП-10 ПС «Татищево» (протяженностью 0,6 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №6 от ПС «Вязовка» (протяженностью 2,5 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №10 от ПС «Вязовка» (протяженностью 10,0 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №9 от ПС «Кологривовка» (протяженностью 28,6 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №1 от ПС «Октябрьский городок» (протяженностью 12,7 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №8 от ПС «Вязовка» (протяженностью 10,8 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №6 от ПС «Кологривовка» (протяженностью 1,9 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №13 от ПС «Кологривовка» (протяженностью 3,2 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №9 от ПС «Татищево» (протяженностью 3,0 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №20 от ПС «Ильиновка» (протяженностью 22,1 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №3 от ПС «Вязовка» (протяженностью 11,8 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №3 от ПС «Татищево» (протяженностью 8,9 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №3-01 от ПС «Курдюм-тяговая» (протяженностью 1,5 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №9 от ПС «Большая Ивановка» (протяженностью 52,1 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №2 от ПС «Широкое» (протяженностью 10,1 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №19 от ПС «Татищево» (протяженностью 0,3 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №8 от ПС «Татищево» (протяженностью 9,7 км) — 2014 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №2 от ПС «Вязовка» (протяженностью 21,0 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №9 от ПС «Вязовка» (протяженностью 9,7 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №3 от ПС «Озерская» (протяженностью 14,0 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №10 от ПС «Кологривовка» (протяженностью 30,3 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №7 от ПС «Большая Ивановка» (протяженностью 4,3 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №10 от ПС «Большая Ивановка» (протяженностью 2,0 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №4 от ПС «Вязовка» (протяженностью 23,0 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №4 от ПС «Татищево» (протяженностью 3,6 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №6 от ПС «Октябрьский городок» (протяженностью 15,0 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №6 от ПС «Курдюм-тяговая» (протяженностью 4,3 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №6 от ПС «Вязовка» (протяженностью 2,5 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №1 от ПС «Татищево» (протяженностью 6,6 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №10 от ПС «Большая Ивановка» (протяженностью 11,9 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №8 от ПС «Вязовка» (протяженностью 20,2 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ «Фидер №6 от ПС «Кологривовка» (протяженностью 3,3 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №1 от ПС «Татищево» (протяженностью 2,0 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №3 от ПС «Татищево» (протяженностью 22,9 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №4 от ПС «Татищево» (протяженностью 15,0 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №5 от ПС «Татищево» (протяженностью 1,2 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №7 от ПС «Татищево» (протяженностью 15,6 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №8 от ПС «Татищево» (протяженностью 5,7 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №9 от ПС «Татищево» (протяженностью 9,0 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №1 от ПС «Октябрьский городок» (протяженностью 18,6 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №5 от ПС «Октябрьский городок» (протяженностью 28,2 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №6 от ПС «Октябрьский городок» (протяженностью 27,6 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №3-01 от ПС «Курдюм-тяговая» (протяженностью 1,8 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №6 от ПС «Курдюм-тяговая» (протяженностью 1,0 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №20 от ПС «Ильиновка» (протяженностью 31,2 км) – 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №7 от ПС «Большая Ивановка» (протяженностью 14,2 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №10 от ПС «Большая Ивановка» (протяженностью 12,4 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №2 от ПС «Вязовка» (протяженностью 45,0 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №3 от ПС «Вязовка» (протяженностью 29,2 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №4 от ПС «Вязовка» (протяженностью 26,6 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №8 от ПС «Вязовка» (протяженностью 34,8 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №9 от ПС «Вязовка» (протяженностью 15,3 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №10 от ПС «Вязовка» (протяженностью 39,7 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №1 от ПС «Широкое» (протяженностью 2,1 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №2 от ПС «Широкое» (протяженностью 17,6 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №3 от ПС «Озерская» (протяженностью 33,9 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №9 от ПС «Кологривовка» (протяженностью 82,0 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №10 от ПС «Кологривовка» (протяженностью 29,2 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №13 от ПС «Кологривовка» (протяженностью 8,2 км) — 2029 г.;

  - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер №19 от ПС «Татищево» (протяженностью 0,3 км) — 2029 г.;

  - Капитальный ремонт или замена силовых трансформаторов 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 35 лет (70–100% износ) на территории Татищевского муниципального района — 2029 г.;

ОАО «ФСК ЕЭС»

  - Строительство ВЛ-500 кВ «БАЭС - Курдюм» протяженностью по району 6,14 км — 2029 г.;

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, предлагаемые на расчетный срок 2 очереди (до 2039 г.)

    - Капитальный ремонт и реконструкция электроподстанций, имеющих процент износа более 75% —2025 гг.;

    - Все крупные котельные р.п. Татищево и населенных пунктов района, объекты водоснабжения и здравоохранения, объекты соцкультбыта, крупные объекты агропромышленного комплекса необходимо обеспечить двусторонним электроснабжением от независимых источников питания.

    - Необходимо в населенных пунктах менять металлические трансформаторные подстанции (КТП) на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые КТП.

    - На энергоемких предприятиях предусмотреть проведение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергоэффективности путем создания экономичных и технических механизмов, стимулирующих повышение эффективности использования энергетических ресурсов и позволяющих снизить себестоимость производимой продукции, повысить ее конкурентоспособность.

3.3.2. Газоснабжение

Цели и задачи.

- наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей и систем газораспределения, обеспечивающих увеличение поставок природного газа;

- строительство, реконструкция межпоселковых и поселковых газораспределительных сетей;

- повышение надежности и безопасности газоснабжения.

Газоснабжение потребителей Татищевского района осуществляется на базе природного газа, который подается в район по магистральным газопроводам Саратов - Москва, Жирновск - Кологривовка, Сторожевка - Красноармейск, Степное - Сторожевка, Сторожевка - Петровск, Кологривовка - Багаевка - Песчаный Умет на газораспределительные станции ГРС (9 шт.), и от ГСП Октябрьского месторождения, ГСП Малиновый овраг.

На территории Татищевского муниципального района газифицировано 34 населенных пунктов. Построено межпоселковых газопроводов высокого давления — 162,303 км от которых запитано 31 газорегуляторных пункта, 73 шкафных газорегуляторных пункта.

На основании проведенного анализа данных представленных АО «Газпром газораспределение Саратовская область», ФИЛИАЛ - АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в р.п. Татищево, комплекса системных мер по развитию газотранспортных и газораспределительных сетей в Саратовской области на 2017-2021 г. и до 2029 г.; в проекте был рассмотрен вариант газификации населенных пунктов Татищевского муниципального района (Том II. Раздел 2.3.). В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения предлагается провести следующие мероприятия:

Мероприятия на первую очередь (до 2029 г.).

- Реконструкция ГРС Сторожевка, ГРС Куликовская, ГРС Большая Ивановка, ГРС Кологривовка, ГРС Идолга, ГРС Октябрьский Городок, газопроводов отводов на с. Идолга и с. Большая Ивановка.

- Завершение строительства магистрального газопровода Починки - Изобильное.

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до с. Новополье, дер. Зеленкино, дер. Шевыревка протяженностью 9,4 км.

- Строительство ГРПШ — 3 шт.

- Замена стальных газопроводов 2,32 км построенных в период с 1969 по 1985 гг. в связи с истечением срока эксплуатации.

- Проведение диагностики оборудования ГРП (8 шт.) и ГРПШ (13 шт.), завершивших свой срок службы.

- Установление собственников бесхозяйных 23 ГРПШ.

Мероприятия на расчетный срок (до 2039 г.).

- Замена стальных газопроводов длиной 4,41 км, построенных в период с 1969 по 1985 гг. в связи с истечением срока эксплуатации.

- Проведение диагностики оборудования ГРП (1 шт.) и ГРПШ (44 шт.), завершивших свой срок службы.

3.3.3. Связь

Основными задачами территориального планирования в области связи является создание условий для обеспечения населения услугами связи. Для реализации поставленных задач проектом предусматриваются следующие мероприятия.

Почтовая связь

В связи с низким уровнем технико-технологической оснащенности и изношенностью почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, проектом предлагается:

I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов почтовой связи, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди (до 2029 г.)

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Осуществить капитальный ремонт или замену помещений, предоставленных под ОПС (года постройки 1976-1980 гг.).

II. Мероприятия по улучшению сети почтовой связи, предлагаемые на расчетный срок (до 2039 г.)

- Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

Телефонная связь

Услуги электросвязи жителям Татищевского муниципального района предоставляет компания ОАО «Ростелеком» (Саратовский филиал).

Согласно данным, представленным в проекте, для улучшения качества связи и увеличения спектра предоставляемых услуг следует произвести следующие мероприятия по замене, реконструкции и капитальном ремонте данных объектов:

I. Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов телефонной связи, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди (до 2029 г.)

  - Для улучшения качества связи, а также возможности предоставления широкого спектра услуг, проектом рекомендуется замена существующих АТС координатного типа на электронные АТС, с последующим строительством линейно-кабельных сооружений.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Норма телефонной плотности на 100 чел. | Планируемые объекты АТС | Протяженность линии от РЦ до НП(км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 1 | с. Октябрьский Городок | 12,74 | АЛС 4096С | 12,69 |
| 2 | с. Вязовка | 12,74 | АЛС 4096С | 28,01 |
| 3 | с. Большая Ивановка | 12,74 | АЛС 4096С | 19,19 |
| 4 | с. Идолга | 12,74 | АЛС 4096С | 6,4 |
| 5 | с. Большая Каменка | 12,74 | АЛС 4096С | 16,3 |
| 6 | с. Карамышка | 12,74 | АЛС 4096С | 27,7 |
| 7 | с. Карякино | 12,74 | АЛС 4096С | 27,52 |
| 8 | с. Кувыка | 12,74 | АЛС 4096С | 10,35 |
| 9 | с. Куликовка | 12,74 | АЛС 4096С | 31,7 |
| 10 | с. Курдюм | 12,74 | АЛС 4096С | 17,49 |
| 11 | с. Мизино-Лапшиновка | 12,74 | АЛС 4096С | 34,3 |
| 12 | дер. Македоновка | 12,74 | АЛС 4096С | 20,7 |
| 13 | с. Полчаниновка | 12,74 | АЛС 4096С | 26,6 |
| 14 | пос. Садовый | 12,74 | АЛС 4096С | 43,14 |
| 15 | с. Слепцовка | 12,74 | АЛС 4096С | 13,7 |
| 16 | с. Сокур | 12,74 | АЛС 4096С | 53,01 |
| 17 | с. Большая Федоровка | 12,74 | АЛС 4096С | 30,7 |
| 18 | с. Широкое | 12,74 | АЛС 4096С | 18 |
| 19 | Светлый | 12,74 | АЛС 4096С | 3,79 |

II. Мероприятия по улучшению сети телефонной связи, предлагаемые на расчетный срок (до 2039 г.)

С учетом положительной динамики демографической ситуации в районе проектом рекомендуется увеличение номерной емкости существующих объектов АТС в р.п. Татищево.

Заменить соединительные линии связи, проложенные с использованием кабеля типа КСПП, на волоконно-оптические ВОЛС; Для этого необходимо проложить следующие соединительные линии:

- р.п. Татищево - с. Слепцовка; 13,65 км.

- р.п. Татищево - дер. Македоновка; 20,68 км.

- р.п. Тарищево - с. Идолга; 6,85 км.

- р.п. Тарищево - с. Большая Ивановка; 19,19 км.

- с. Большая Ивановка - с. Большая Федоровка; 11,49 км.

- с. Большая Ивановка - с. Полчаниновка; 7,41 км.

- с. Большая Ивановка - с. Ягодная Поляна; 22,00 км.

- с. Идолга - с. Большая Каменка; 9,90 км.

- р.п. Тарищево - с. Вязовка; 28,01 км.

- с. Вязовка - с. Мизино-Лапшиновка; 6,30 км.

- с. Вязовка - с. Сокур; 25,00 км.

- р.п.Тарищево - с. Широкое; 18,72 км.

- р.п. Татищево – Светлый - ст. Курдюм; 17,49 км.

- р.п. Татищево - с. Сторожевка; 18,87 км.

- р.п. Татищево - с. Кувыка; 10,35 км.

- р.п. Татищево - с. Октябрьский Городок; 12,69 км.

- с. Октябрьский Городок - с. Карамышка; 14,02 км.

- с. Октябрьский Городок - с. Куликовка; 18,00 км.

- р.п. Татищево - с. Карякино; 27,52 км.

- р.п. Тарищево - пос. Садовый; 43,14 км.

- р.п. Тарищево - Светлый; 3,79 км.

Общая протяженность волоконно-оптических соединительных линий составит приблизительно 364,97 км.

Радиовещание

На территории Татищевского района, услуги радиотрансляции (местного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО «Ростелеком».

На сегодняшний день на территории Татищевского района проводное радиовещание полностью прекращено.

В Саратовской области действует «Программа перевода сетей проводного вещания на эфирный прием». Для реализации этого проекта предполагалось использовать существующие объекты Саратовского Областного Радиотелевизионного Передающего Центра.

В настоящее время на территории Татищевского муниципального района установлены громкоговорители для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

Таким образом у органов местного самоуправления появилась возможности использования радиовещания, как одного из средств массовой информации:

- осуществлять информирование населения муниципального образования о проблемах и путях их решения;

- проводить воспитательную и организационную работу;

использовать его для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Проектные предложения

В соответствии с постановлением Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г., обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) двумя  программами центрального вещания и одной местной, наряду с переводом абонентов на эфирный прием, рекомендуется также восстановление оборудования сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

В таблице 2.4.3.1. приведены данные по предлагаемым объектам проводного радиовещания.

Таблица 2.4.3.1.

Планируемые объекты проводного вещания
Татищевского муниципального района

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Численность населения на 01.01.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Татищево | р.п. Татищево | Луч-1,0 | 1 | 1002 |
| 2 | с. Большая Ивановка | с. Большая Ивановка, с. Новоскатовка, с. Полчаниновка | Луч-1,0 | 1 | 1036 |
| 3 | с. Вязовка | с. Вязовка, дер. Губаревка, дер. Кривопавловка, с. Нееловка, дер. Хлебновка, дер. Ченыкаевка | Луч-1,0 | 1 | 825 |
| 4 | с. Идолга | с. Идолга, с. Глядковка, дер. Македоновка, хут. Петров, с. Слепцовка | Луч-1,0 | 1 | 1378 |
| 5 | с. Карамышка | с. Карамышка, с. Карякино, дер. Константиновка, с. Куликовка, дер. Новая Тепловка | Луч-1,0 | 1 | 1361 |
| 6 | с. Мизино-Лапшиновка | с. Мизино-Лапшиновка, с. Агаревка, хут. Беседка, хут. Бурловино, с. Гартовка, хут. Козий Лоб, с. Корсаковка, дер. Первомайская, с. Сокур, дер. Федуловка, дер. Шлыковка | Луч-1,0 | 1 | 1066 |
| 7 | с. Октябрьский Городок | с. Октябрьский Городок, с. Кувыка, пос. Тимирязевский | Луч-1,0 | 1 | 1002 |
| 8 | пос. Садовый | пос. Садовый, дер. Елшанка, с. Кологривовка, ст. Кологривовка, пос. Кологривовское Лесничество, пос. Коминтерн, ж/д раз. Никольский, дер. Полянское | Луч-1,0 | 1 | 819 |
| 9 | с. Сторожевка | с. Сторожевка, дер. Докторовка, дер. Зеленкино, дер. Ильиновка, пос. Каменский, с. Курдюм, ст. Курдюм, хут. Поляков, пос. Труд, дер. Шевыревка | УПВ-500 | 5 | 6358 |
| 10 | с. Широкое | с. Широкое, с. Большая Каменка, с. Новополье | Луч-1,0 | 1 | 1420 |
| 11 | с. Ягодная Поляна | с. Ягодная Поляна, с. Большая Федоровка | Луч-1,0 | 1 | 785 |

Телевидение

Охват населения телевизионным вещанием осуществляется от установленных ретрансляторов. Жители района также используют личные спутниковые антенны.

В настоящее время на территории Татищевского муниципального района действует цифровое телевизионное вещание.

3.3.4. Водоснабжение и водоотведение

Схемой территориального развития Татищевского муниципального района предусматривается полное обеспечение централизованным водоснабжением всех населенных пунктов, рассматриваемых на перспективу.

Основным источником водоснабжения населённых пунктов Татищевского района будут служить подземные воды меловых, палеогеновых и четвертичных отложений, вскрываемые артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

Для улучшения водоснабжения населённых пунктов Татищевского муниципального района в рамках закона Саратовской области №152-ЗСО от 29.12.2006 г. (с изм. и дополнениями) «Об областных целевых программах» схемой территориального планирования предусматриваются следующие первоочередные мероприятия:

- обеспечить централизованным водоснабжением все населённые пункты района;

- запроектировать водозаборы в населённых пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения;

- провести ремонт водопроводов и водоразборных колонок в населённых пунктах имеющих большой процент их износа;

- обеспечить при необходимости строительство установок по обезжелезиванию и уменьшению жёсткости питьевой воды. Метод обезжелезивания расчётные параметры и дозы реагентов надлежит принимать на основе технологических изысканий на источнике водоснабжения в соответствии раздела 6 СНиП 2.04.02-84, СП 31.13330.

- в перспективе провести замену изношенных водопроводных сетей в населённых пунктах на долгоживущие пластмассовые трубы;

- в целях поддержки чистоты и качества воды периодически проводить ремонт и очистку шахтных колодцев и родников.

Для предотвращения загрязнения подземных горизонтов необходимо предусмотреть проведение ряда мероприятий:

- затампонировать неработающие скважины;

- обеспечить цементацию оголовков скважин, строительство наземных павильонов над скважинами;

- на водозаборах оборудовать зону строгого режима в соответствии с санитарными нормами СНиП 2.04.02-84, СП 31.13330.;

- организовать зоны cтpoгoгo режима на водоисточниках в составе 3-х поясов (СНиП 2.04-84), СП 31.13330.;

- систематически вести контроль качества воды в водоисточниках.

Для поддержания необходимого уровня производственного контроля и обеспечения химико-биологической очистки производственных и бытовых вод Схемой территориального развития Татищевского муниципального района планируется следующие мероприятия.

Мероприятия на первую очередь (до 2029 г.).

- строительство водозаборов в населённых пунктах и р.п. Татищево;

- модернизация канализационных очистных сооружений и строительство ливневых сетей в р.п. Татищево;

- строительство канализационных очистных сооружений в центрах муниципальных образований, перспективных населённых пунктах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.

Развитие систем канализации осуществлять поэтапно с подключением на 1-ю очередь строительства общественных зданий, а на перспективу — одноэтажной застройки.

Мероприятия на расчетный срок (до 2039 г.).

- полностью завершить охват централизованным водоснабжением и канализацией всех населённых пунктов района;

- провести замену всей разводящей сети из металлических труб на долгоживущие пластмассовые трубы;

- вводы водопроводных сетей в дома осуществлять только после канализирования населённых пунктов.

Водоотведение во всех остальных сельских населённых пунктов Татищевского района и утилизацию хозяйственно-бытовых стоков предусмотреть методом сброса на рельеф, а навоз с ферм — на поля запахивания. Стоки от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией сбрасывать в выгребные ямы и по мере накопления вывозить спецмашинами в места отведения.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод и улучшения их санитарного состояния необходимо для существующих сельскохозяйственных объектов предусмотреть оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,  засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области окружающей среды.

3.3.5. Мероприятия по территориальному планированию 
транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры Татищевского района неразрывно связано с развитием транспортной инфраструктуры Саратовской области и направлено на повышение жизненного уровня населения, обеспечение экономического роста и социальной стабильности.

Достижение этой цели обеспечивается:

- развитием сети местных, региональных и федеральных автомобильных дорог на территории района;

- интеграцией автомобильных дорог района в единую автодорожную сеть Саратовской области;

- развитием автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта;

- совершенствованием организации пригородных и междугородных перевозок;

- обеспечением координации работы всех видов транспорта при выполнении грузовых и пассажирских перевозок;

- развитием логистической деятельности;

- развитием дорожного сервиса.

Железнодорожный транспорт

Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 июня 2008 г. № 877-р, предусматривается строительство обхода Саратовского железнодорожного узла (участок Татищево – Ивановский). По территории Татищевского района железная дорога пройдет на протяжении 29 км и пересечет три автомобильные дороги, где предусматривается строительство трех путепроводов (на пересечении с федеральной автодорогой Подъезд к г. Саратову от а.д. М-6 "Каспий" и региональной дорогой Тамбов - Ртищево – Саратов) за счет средств ОАО «РЖД».

Строительство обходной железной дороги позволит пропустить транзитные поезда минуя г. Саратов, что разгрузит городскую транспортную сеть, сократит время доставки грузов, улучшит экологию городской среды.

Важной составляющей эффективного и комплексного развития железнодорожного транспорта на отечественном и международном рынках транспортных услуг является развитие логистической деятельности. В связи с этим основной целью деятельности в этой области является создание на сети российских железных дорог эффективной логистической системы, элементы которой будут интегрироваться в российскую и международную транспортные системы, и обеспечение выхода отечественных предприятий на новые высокотехнологичные и высокорентабельные рынки логистических услуг.

Первоочередным проектом, учитывая сложившийся дефицит современных терминально-складских мощностей в России, является строительство терминально-логистических центров в наиболее крупных транспортных узлах страны. В Татищевском районе планируется строительство логистического парка (складских помещений класса А).

Автомобильные дороги

Настоящим проектом намечается следующие мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог:

- реконструкция федеральной автодороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград – Астрахань (подъезд к г. Саратову от а.д. "Каспий") (в пределах района) по параметрам I технической категории;

- реконструкция федеральной автодороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград (в пределах района) по параметрам I технической категории;

- реконструкция региональной автодороги Автоподъезд от а/д А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан к р.п. Татищево по параметрам III технической категории;

- строительство развязки в разных уровнях на пересечении а/д Р-228 Сызрань - Саратов — Волгоград с а/д А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан;

- строительство двух путепроводов на пересечении вновь возводимой обходной железной дороги Саратовского железнодорожного узла (участок Курдюм – Ивановский) с федеральными автодорогами;

- строительство дороги  Автоподъезд от а/д А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан к с. Языковка, обеспечивающей дополнительную связь с населенными пунктами смежного района;

- строительство автодорожного путепровода в районе п.Светлый, взамен железнодорожного переезда на 816 км перегона ст.Татищево – ст.Курдюм;

- доведение состояния дорог, указанных в таблице 3.3.5.1, до нормативного на расчетный срок.

Таблица 3.3.5.1

Перечень автомобильных дорог общего пользования Татищевского района

| № п/п | Наименование автомобильных дорог |  | Общее протяжение(в пред. р-на), км | в том числе |  |  |  |  | Ширина земляного полотна |  | Ширина проезжей части | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с твердым покрытием | из них |  |  | грунтовые |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с усоверш. покрытием |  | с пере-ходным |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград – Астрахань (подъезд к г. Саратову от а.д. "Каспий") |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |  |  | 15 |  | 7,5 | II |
| 2 | Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  | 15 |  | 7,5 | II |
| 3 | Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград |  | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  |  |  | 15 |  | 7,5 | II |
| 4 | А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан |  | 48,2 | 4 8,2 | 48,2 |  |  |  | 12 |  | 9,22 | II |
| Итого федеральных: |  |  | 115,2 | 115,2 | 115,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вязовка – Сокур (на участке км 0 + 000 - км 3 + 850) |  | 3,85 | 3,85 | 3,85 |  |  |  | 10 |  | 6 | IV |
| 6 | Татищево - Идолга – Слепцовка (на участке км 2 + 430 - км 6 + 000) |  | 4,46 | 4,46 | 4,46 |  |  |  | 10 |  | 5,39 | IV |
| 7 | Автомобильная дорога "Р - 22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г. Саратов" - с. Кувыка - автомобильная дорога "Р - 208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан" |  | 14,06 | 14,06 | 14,06 |  |  |  | 10 |  | 6 | IV |
| 8 | Автоподъезд к с. Большая Ивановка от автомобильной дороги "Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" |  | 2,68 | 2,68 | 2,68 |  |  |  | 10 |  | 6 | IV |
| 9 | Автоподъезд к с. Вязовка от автомобильной дороги "Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" |  | 7,65 | 7,65 | 7,65 |  |  |  | 10 |  | 6 | IV |
| 10 | Атоподъезд к с. Идолга от автомобильной дороги "Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  |  |  | 10 |  | 6 | IV |
| 11 | Атоподъезд к с. Новоскатовка от автомобильной дороги "Р - 158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |  |  | 10 |  | 6 | IV |
| 12 | Атоподъезд к с. Ягодная Поляна от автомобильной дороги "Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" |  | 7,22 | 7,22 | 7,22 |  |  |  | 10 |  | 6 | IV |
| 13 | Атоподъезд к с. Карамышка - с. Куликовка от автомобильной дороги "Р - 208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан" на участке км 0 + 000 - км 0 + 420 |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |  |  | 10 |  | 6 | IV |
| 14 | Атоподъезд к р.п. Татищево от автомобильной дороги "Р - 208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан" |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |  |  | 10 |  | 6 | IV |
| 15 | Атоподъезд к ст. Кологривовка - д. Полянское от автомобильной дороги "Р - 208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан" на участке км 0 + 000 - км 7 + 715 |  | 7,715 | 7,715 | 7,715 |  |  |  | 10 |  | 6 | IV |
| Итого региональных: |  |  | 61,605 | 61,605 | 61,605 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Автомобильная дорога «Агарёвка-Федуловка» | 4,80 |  |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |
| 17 |  | Автоподъезд к х.Бурловино от автодороги «Сокур - Беседка - Козий Лоб» | 1,50 |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |
| 18 |  | Автомобильная дорога «Большая Ивановка –Идолга» | 9,90 |  |  |  |  | 9,90 |  |  |  |  |
| 19 |  | Автомобильная дорога «Большая Федоровка - Большая Ивановка» | 8,20 |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |
| 20 |  | Автомобильная дорога «Большая Федоровка –Македоновка» | 5,50 |  |  |  |  | 5,50 |  |  |  |  |
| 21 |  | Автоподъезд к с.Большая Федоровка от автомобильной дороги «Нижний Новгород - Саратов» | 5,53 | 5,53 | 4,02 | 1,51 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Автомобильная дорога «Вязовка - Неёловка» | 4,15 | 4,15 | 3,20 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Автомобильная дорога «Вязовка - Сокур» на участке км 3+850 – км 22+200 | 18,35 | 18,35 | 18,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Автоподъезд к с.Гартовка от а/д Вязовка-Сокур | 16,00 | 16,00 |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Автомобильная дорога «Губарёвка–Новополье» | 4,00 | 4,00 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Автоподъезд к д.Елшанка – ж.д.разъезд Никольский от автодороги «Тамбов - Ртищево - Саратов» | 8,50 |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  |
| 27 |  | Автоподъезд к д.Ильиновка от автомобильной дороги «Тамбов - Ртищево - Саратов» | 10,28 | 10,28 | 7,81 | 2,47 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Автомобильная дорога «Ильиновка - ст.Курдюм» | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Автомобильная дорога «Ильиновка– Поляков» | 2,80 |  |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |
| 30 |  | Автоподъезд к с.Карамышка - с.Куликовка от автомобильной дороги «Тамбов - Ртищево - Саратов» на участке км 0+420 – км 11+440 | 11,02 | 11,02 | 11,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Автоподъезд к ст.Кологривовка - д.Полянское от автомобильной дороги «Тамбов - Ртищево - Саратов» на участке км от 7+715 – км 11+440 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Автоподъезд к с.Кологривовка от автодороги «Тамбов - Ртищево - Саратов» | 8,40 | 8,40 |  | 8,40 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Подъезд к с.Кологривовка от автоподъезда к ст.Кологривовка - д.Полянское от автомобильной дороги «Тамбов - Ртищево - Саратов» | 3,50 |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |
| 34 |  | Автоподъезд к с.Корякино от автомобильной дороги «Тамбов - Ртищево - Саратов» | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Автоподъезд к п.Коминтерн от автоподъезда к ст.Кологривовка - д.Полянское | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Автомобильная дорога «Кологривовка -Кологривовское лесничество –Садовый» | 3,80 |  |  |  |  | 3,80 |  |  |  |  |
| 37 |  | Автомобильная дорога «Кувыка - Октябрьский Городок» | 0,94 | 0,94 |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Автомобильная дорога "ст.Курдюм - с.Сторожевка" | 1,90 | 1,90 |  | 1,90 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Автомобильная дорога «ст.Курдюм -д.Зеленкино» | 0,62 |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |
| 40 |  | Автоподъезд к ст.Курдюм от автомобильной дороги «Тамбов – Ртищево-Саратов» | 4,30 |  |  |  |  | 4,30 |  |  |  |  |
| 41 |  | Автоподъездк с. Курдюм от автомобильной дороги «Тамбов - Ртищево - Саратов» | 3,38 | 3,38 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Автоподъезд к д.Македоновка от автомобильной дороги «Татищево - Идолга - Слепцовка» | 2,50 | 2,50 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Автомобильная дорога «Мизино - Лапшиновка - Корсаковка» | 4,91 | 4,91 | 4,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Автомобильная дорога «Неёловка–Ченыкаевка» | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |  |  |  |  |
| 45 |  | Автомобильная дорога «Неёловка–Кривопавловка» | 5,80 |  |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  |
| 46 |  | Автоподъезд к ж.д.разъезд Никольский от Татищево | 7,70 |  |  |  |  | 7,70 |  |  |  |  |
| 47 |  | Автоподъезд к с.НоваяСкатовка от автомобильной дороги «Нижний Новгород - Саратов» | 3,40 | 3,40 | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Автомобильная дорога «Октябрьский Городок - Тимирязевский» | 2,60 | 2,60 | 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Автомобильная дорога с.Слепцовка - Кологривовское лесничество | 7,50 |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  |
| 50 |  | Автомобильная дорога «Слепцовка- Петров» | 3,90 |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  |
| 51 |  | Автомобильная дорога «Сокур - Беседка - Козий Лоб» | 9,90 |  |  |  |  | 9,90 |  |  |  |  |
| 52 |  | Автомобильная дорога «Сокур - Кр.Речка» в пределах Татищевского района | 4,50 |  |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |
| 53 |  | Автомобильная дорога «Татищево-Слепцовка» | 8,90 |  |  |  |  | 8,90 |  |  |  |  |
| 54 |  | Автоподъезд к п.Тимирязевский от подъезда к г.Саратов – «Каспий» - с.Кувыка- автомобильная дорога «Тамбов – Ртищево-Саратов» | 1,20 |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |
| 55 |  | Автомобильная дорога «Татищево - Идолга - Слепцовка» на участке км 6+890 – км 22+340 | 15,45 | 15,45 | 15,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Автоподъезд к д.Хлебновка от автомобильной дороги Вязовка-Неёловка | 2,63 | 2,63 |  | 2,63 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Автоподъезд к д.Ченыкаевка от автодороги «Неёловка -Кривопавловка» | 1,50 |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |
| 58 |  | Автоподъезд к д.Шлыковка от автодороги «Вязовка - Сокур» | 0,70 | 0,70 |  | 0,70 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Автомобильная дорога «Ягодная Поляна –Агарёвка» | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 60 |  | Автомобильная дорога «Ягодная Поляна - Козий Лоб» | 8,00 |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 61 |  | Автомобильная дорога «Ягодная -Поляна – Озерки» в границах Татищевского района | 3,70 |  |  |  |  | 3,70 |  |  |  |  |
| 62 |  | Автомобильная дорога «Ягодная Поляна – Оркино» в границах Татищевского района | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |  |  |  |  |
| Итого местных (районных): |  |  | 256,05 | 123,73 | 84,23 |  | 39,5 | 132,32 |  |  |  |  |
| Всего дорог |  |  | 432,855 | 300,535 | 261,035 |  | 39,5 | 132,32 |  |  |  |  |

Таким образом, к расчетному сроку будет повышена техническая категория наиболее загруженных автомобильных дорог, сформирована сеть дорог с твердым покрытием, обеспечивающую транспортные связи между всеми населенными пунктами района, выходы на дороги более высокого уровня и в смежные районы.

До расчетного срока предусматривается строительство, реконструкция и ремонт мостов с доведением их состояния до нормативного согласно таблице 3.3.5.2.

Таблица 3.3.5.2

Реконструкция и ремонт мостов

| № п/п | Наименование | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мост через р. Ильиновка у с.Ильиновка (0 км) на км 1+563 а/п к с. Ильиновка от а/д Тамбов-Ртищево-Саратов | Реконструкция |
| 2 | Мост через р. Грязнуха у с. Кувыка (0,2 км) на км 12+265 а/д "Подъезд к г. Саратову от а/д "Каспий" - с. Кувыка - а/д "Тамбов - Ртищево - Саратов" | Реконструкция |
| 3 | Мост через р. Идолга у с. Кувыка (0,2 км) на км 12+959 а/д "Подъезд к г. Саратову от а/д "Каспий" - с.Кувыка - а/д "Тамбов - Ртищево - Саратов" | Реконструкция |
| 4 | Мост через овр. Чичекура у р.п. Татищево (0,2 км) на км 0+200 а/д Татищево-Идолга-Слепцовка | Реконструкция |
| 5 | Мост через р. Чекуриха у с. Большая Каменка (3,3 км) на км 2+127 автоподъезда от а/д "Н. Новгород - Саратов" к с. Вязовка | Реконструкция |
| 6 | Мост через ручей у с. Сокур (0,5 км) на а/д Вязовка - Сокур | Реконструкция |
| 7 | Мост через р. Идолга у с. Кувыка (0,0 км) на а/д Кувыка - Октябрьский Городок | Реконструкция |
| 8 | Мост через ручей у р.п. Татищево (0 км) на км 0+236 а/п к р.п. Татищево от а/д Тамбов-Ртищево-Саратов | Реконструкция |
| 9 | Мост через ручей у с.Губаревка (1,0 км) на км 3+712 автоподъезда от а/д "Н. Новгород - Саратов" к с.Вязовка | Реконструкция |
| 10 | Мост через р. Старый Курдюм у с. Мизино-Лапшиновка (0 км) на а/д Вязовка - Сокур | Реконструкция |
| 11 | Мост через ручей у с. Мизино-Лапшиновка (0 км) на а/д Вязовка - Сокур | Реконструкция |
| 12 | Мост через ручей у с. Агаревка (0,1 км) на а/д Вязовка - Сокур | Реконструкция |
| 13 | Мост через р. Сокурка у с. Сокур (2,5 км) на а/д Вязовка - Сокур | Реконструкция |
| 14 | Cстроительство автодорожного путепровода в районе п.Светлый, взамен железнодорожного переезда на 816 км перегона ст.Татищево – ст.Курдюм | Строительство |

Автомобильный транспорт

Грузовые и пассажирские перевозки в районе осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Массовые пассажирские перевозки, как и в настоящее время, на перспективу намечается осуществлять автобусным и легковым автотранспортом.

Проектом намечается продлить ныне действующую сеть автобусных линий ко всем населенным пунктам, организовать скоростное автобусное сообщение с новым аэропортом а так же увеличить частоту движения автобусов на всех направлениях.

Помимо регулярных автобусных маршрутов намечается организовать доставку детей в школы, а инвалидов и престарелых в лечебные и социальные заведения специальными автобусами, закрепленными за школами и администрациями каждого поселения.

Предприятия автосервиса в районе представлены автозаправочными станциями, станциями технического обслуживания автомобилей и придорожными мотелями.

Настоящим проектом на расчетный срок в р.п. Татищево намечается строительство автосервисного центра, включающего станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин. Существующие СТО рекомендуется реконструировать, благоустроить прилегающую территорию и оснастить современным диагностическим оборудованием.

Воздушный транспорт

Ближайший от Татищевского района аэропорт гражданской авиации «Гагарин» находится в 20 км северо-восточней г. Саратова, вблизи с. Сабуровка в 50 км от р.п. Татищево.

Аэропорт федерального значения, класс аэропорта — 2, класс аэродрома —В. Аэропорт имеет статус международного. Строительство объектов воздушного транспорта в Татищевском районе не предполагается.

Трубопроводный транспорт

По территории Татищевского района проходят магистральные нефте- и газопроводы.

Общая протяженность магистральных трубопроводов на территории района составляет 395,5 км.

Прокладка новых магистральных трубопроводов по территории района в ближайший период не планируется. Дальнейшее развитие трубопроводного транспорта намечается, в основном, за счет реконструкции и увеличения пропускной способности действующих трубопроводов.

3.4. Социальная инфраструктура

Главная социальная стратегическая цель развития Татищевского муниципального района — повышение качества жизни всех слоев населения муниципального образования за счет создания современных рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве, туристско-рекреационной сфере, путем становления современного медицинского обслуживания, системы непрерывного образования, социальной и правовой защиты граждан, гарантии качественных жилищных условий и культуры организации свободного времени.

Формулировка стратегической цели развития Татищевского муниципального района органично детализирует и реализует в условиях муниципального образования генеральную стратегическую цель Саратовской области — улучшение качества жизни населения.

Основные задачи и мероприятия:

- Нормализация и улучшение демографической ситуации в МО через усиление внимания к семье.

Мероприятия:

  - разработка программы для организации новых семейных форм проведения досуга;

  - создание клубов молодой семьи с целью ознакомления и расширения знаний молодежи о всех сферах семейной жизни;

  - возрождение в системе дошкольного образования деятельности ясельных групп.

- Совершенствование качества медицинского обслуживания населения.

Мероприятия:

  - проведение ежегодно профилактических обследований детей школ, детских садов;

  - внедрение отдельных видов восстановительного лечения: лечебная физкультура, массаж, водолечение, сауна, грязелечение для нетрудоспособного населения.

- Повышение качества подготовки профессиональных кадров, обеспечение эффективной и рациональной занятости населения.

Мероприятия:

  - организация маркетинга рынка труда (изучение и анализ конъюнктуры спроса на рабочую силу и предложения рабочих мест, выявление ориентаций населения при выборе сферы занятости и места работы);

  - обеспечение адресной социальной защиты от безработицы инвалидов, несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, других категорий граждан с ограниченными возможностями на рынке труда;

  - совершенствование профориентационных услуг, в том числе для выпускников образовательных школ, расширение объемов и видов профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации в соответствии с требованиями районного рынка труда;

  - поддержка и дальнейшее развитие на базе учебных заведений центров переподготовки безработных граждан по профессиям (специальностям), требующимся на рынке труда;

  - предоставление незанятым гражданам возможности для временной занятости в период активного поиска постоянной работы путем привлечения на общественные и временные работы;

  - ориентация выпускников учебных заведений на перспективу складывающегося в районе рынка труда;

  - создание условий для расширения возможностей развития самозанятости сельского населения.

- Развитие целостного культурного пространства района, обеспечивающего эффективное проведение населением своего свободного времени.

Мероприятия:

  - сохранение сферы бесплатных услуг и мероприятий в учреждениях культуры;

  - разработка и реализация проектов восстановления, консервации, реставрации и музеефикации памятников истории и культуры.

- Развитие районной системы образования в сфере реализации нового качества образования и системы общественно-государственного управления.

Мероприятия:

  - организация деятельности попечительских советов для привлечения спонсорской помощи в решении финансовых вопросов развития образовательных учреждений;

  - материально-техническая реорганизация образовательного процесса в соответствии с современными требованиями для получения начального, основного общего, среднего общего образования;

  - совершенствование питания школьников в образовательных учреждениях;

  - совершенствование системы организации летнего отдыха детей школьного возраста;

  - совершенствование системы кружковых занятий по интересам и спорту на базе образовательных учреждений.

- Развитие и улучшение состояния и благоустройства жилищного фонда, повышение уровня обеспеченности населения жильем.

Мероприятия:

- разработка программы обеспечения жильем молодых специалистов;

- разработка и принятие программы повышения уровня строительства жилищного фонда для сокращения очереди на жилье;

- создание условий для привлечения инвестиций в жилищную сферу;

- создание благоприятных условий для строительства и капитального ремонта жилья гражданам;

- разработка системы мер и выполнение мероприятий, направленных на энерго- и ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве.

3.4.1. Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг Татищевского муниципального района. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы.

На начало 2020 г. образовательная сеть района была представлена 17 дошкольными образовательными учреждениями, 15 дневными государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями, учреждением среднего профессионального образования.

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для района. К основным проблемам, с которыми столкнется район в указанный временной период, можно отнести:

  - необходимость повышения уровня охвата населения всеми видами образовательного процесса;

  - неудовлетворительное техническое состояние многих из зданий образовательных учреждений и потребность в их дополнительном строительстве;

  - проблема повышения качества образования всех его ступеней;

  - неудовлетворительное состояние материально-технической базы ряда образовательных учреждений;

  - несоответствие содержания и структуры профессионального образования современным потребностям экономики, социальной сферы и др.

Из проблем развития системы дошкольного образования, которые предстоит решать уже в ближайшую перспективу, следует выделить невысокий современный охват детей дошкольным образованием, особенно в сельской местности, неудовлетворительное техническое состояние многих из зданий, резкое превышение числа мест в дошкольных учреждениях ряда муниципальных образований сельской местности, что ставит вопрос об экономической целесообразности.

Главной целью развития образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного специалиста.

В соответствии с этим, в сфере развития образования предусматривается решение следующих задач:

  - оптимизация и рационализация сети образовательных учреждений с учетом демографической ситуации и социального запроса;

  - создание условий для получения основного общего образования всеми детьми муниципальных образований до 15 лет, повышение его качества;

  - повышение практической направленности;

  - компьютеризация, информатизация школ и управления образования;

  - обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, социальная защита работников образования и обучающихся.

Для развития системы образования Татищевского муниципального района предлагается осуществление следующих мероприятий при необходимости ДОУ.

Мероприятия на первую очередь (до 2029 г.).

- Строительство в населенных пунктах при необходимости ДОУ.

- Проведение капитальных ремонтов в зданиях детские дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, если необходимо строительство пристроек, крытых плавательных бассейнов.

- Строительство современных плоскостных спортивных сооружений на территории существующих общеобразовательных школ.

3.4.2.	Здравоохранение

В Татищевском муниципальном районе функционируют: центральная районная больница, две участковые больницы, две амбулатории, центр общей врачебной практики, 17 ФАП, отделение (р.п. Татищево) и 2 подстанции (с. Вязовка и с. Сторожевка) скорой медицинской помощи. В 30-ти населенных пунктах  отсутствуют какие-либо объекты здравоохранения. Медицинскую помощь населению Татищевского района оказывают 49 врачей и 125 работника среднего медицинского персонала. Укомплектованность по врачам первичного звена составляет 80%, по работникам среднего медицинского персонала - 61%.

Перед здравоохранением района стоит ряд серьезных проблем, решение которых возможно лишь при оптимистическом варианте развития:

  - высокий уровень смертности, особенно лиц в трудоспособном возрасте;

  - недостаточная обеспеченность врачами, средним медицинским персоналом и койко-местами, особенно в сельской местности;

  - дефицит финансовых и материально-технических средств.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения района на расчетные периоды Схемой определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем сценариям развития. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации.

Основной целью в области реформирования здравоохранения Татищевского муниципального района, как и области в целом, является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки, а также имеющимся ресурсам.

В качестве первоочередных задач дальнейшего развития здравоохранения следует рассматривать следующие.

- Комплекс мероприятий по снижению уровня смертности и заболеваемости населения:

  - совершенствование системы вакцинопрофилактики, достижение охвата детей иммунизацией в рамках Национального календаря прививок более 95%;

  - обеспечение лечебно-профилактических учреждений района достаточным количеством иммунобиологических препаратов;

  - повышение качества медицинского обслуживания и выявления болезней на ранних стадиях;

  - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактики социально-значимых болезней.

- Обновление и улучшение материально-технической базы, приведение обеспеченности кадрами и койко-местами в соответствие с принятыми в стране нормативами:

  - оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием;

  - ремонт и реконструкция зданий и сооружений системы здравоохранения, а также строительство новых объектов;

  - приближение к принятым в РФ нормативам обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом;

  - целевая подготовка медицинских кадров для сельских поселений района.

- Комплекс мер по охране здоровья матери и ребенка.

Для развития системы здравоохранения Татищевского муниципального района предполагается осуществление следующих мероприятий.

Мероприятия на первую очередь (до 2029 г.).

- Проведение капитального ремонта стационарного отделений и вспомогательных корпусов в МУЗ «Татищевская ЦРБ», комплектацию их оборудованием и персоналом в соответствии с нормативами.

- Проведение капитального ремонта существующих объектов здравоохранения пунктах Татищевского МО.

Мероприятия на расчетный срок (до 2039 г.).

- Строительство ФАП в с. Хлебновка.

- Проведение комплектацию существующих объектов здравоохранения оборудованием и персоналом в соответствии с нормативами.

3.4.3. Культура

На территории Татищевского муниципального района функционирует вполне развитая сеть культурно-досуговых учреждений: Центральный Дом культуры, 25 сельских Дома культуры и клуба, 2 школы искусств, 24 сельских библиотек-филиалов, муниципальный музей, музей им. Героя Советского Союза П.Т. Пономарева.

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры.

Основными задачами дальнейшего развития муниципального района в области культуры являются:

  - сохранение культурного потенциала и культурного наследия района, сети учреждений культуры и искусства, обеспечение преемственности развития культуры, поддержка культурных инноваций;

  - развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство культурного пространства района, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам государственных музейных и библиотечных фондов;

  - организация досуга молодежи и подростков, который должен быть доступен как в территориальном, так и в материальном отношении;

  - развитие самодеятельного творчества населения района, расширение сети клубов по интересам и любительских объединений;

  - реставрацию памятников истории и культуры;

  - создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора, развития меценатства и спонсорства;

  - продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов музейного и библиотечного фондов.

Мероприятия на первую очередь (до 2029 г.).

- Реконструкция и модернизация существующего клубного фонда с целью его перепрофилирования и приспособления для функционально новых типов учреждений — многофункциональных досуговых центров в пос. Садовый, с. Вязовка, с. Идолга, с. Сторожевка, с. Октябрьский Городок.

- Строительство здания малого соцкультбыта (СК + ФАП) в с. Карякино.

- Капитальный ремонт остальных существующих объектов культурного обслуживания и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Мероприятия на расчетный срок (до 2039 г.).

- Строительство СК в с. Карамышка и здания малого соцкультбыта (СК + ФАП) в с. Корсаковка.

3.4.4. Физическая культура и спорт

В настоящее время на территории Татищевского муниципального района сеть спортсооружений представлена: МУ ДОД ДЮСШ, ФОКом «Энергия», стадионом «Олимп» в р.п. Татищево, спортивными залами и площадками при общеобразовательных школах и с/х техникуме. Спортивные сооружения, расположенные в районе требуют ремонта.

В сельской местности района отсутствуют ФОКи, бассейны.

Основными задачами в этой сфере являются:

  - создание системы мониторинга физической подготовленности учащейся молодежи и населения Федоровского муниципального образования, осуществление оздоровительной и профилактической работы на основе целевых спортивно-оздоровительных программ;

  - внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социально-демографических групп населения, формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;

  - совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения;

  - создание сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, доступных для различных социально-демографических групп населения;

  - укрепление материально-технической базы спорта.

Для развития сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, доступных для различных социально-демографических групп населения Татищевского муниципального района предполагается осуществление следующих мероприятий.

Мероприятия на первую очередь (до 2029 г.).

- Строительство ФОК с плавательным бассейном и игровым залом в р.п. Татищево;

- Строительство Физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) и реконструкция стадиона в с. Сторожевка и с. Вязовка.

- Реконструкция с последующим предоставлением для общего пользования существующих при школах открытых плоскостных спортивных сооружений.

Мероприятия на расчетный срок (до 2039 г.).

- Строительство ФОКа в с. Октябрьский Городок.

3.4.5. Бытовое обслуживание

К расчетному сроку, исходя из оптимистических параметров развития, предлагается воссоздать сети предприятий бытовых услуг в сельской местности.

Мероприятия на первую очередь (до 2029 г.).

Предусмотреть строительство:

- Общественной бани (на 10-15 помывочных мест) в с. Октябрьский Городок.

- Комплексного приемного пункта бытового обслуживания в пос. Садовый.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

Предусмотреть строительство:

- Общественных бань (на 10-15 помывочных мест каждая) в населенных пунктах: Сокур, Ягодная Поляна.

- Комплексного приемного пункта бытового обслуживания в с. Сокур.

3.4.6. Опека и попечительство

Для развития системы опеки и попечительства предлагаются следующие мероприятия.

Мероприятия на расчетный срок (до 2039 г.).

- Строительство на территории Вязовского поселения дома-интерната или коттеджного поселка для престарелых и инвалидов.

3.5. Туристско-рекреационный комплекс

Рекреационный сектор в части организации массового отдыха населения Татищевского района в случае отсутствия административно-общественного регулирования будет носить хаотический, не регулируемый вид в основном в нагорных лесах, а также на берегах рек района. Стихийный характер отдыха связан с возрастанием антропогенной нагрузки на природные ландшафты и как следствие будет сопровождаться дальнейшим ростом замусоривания, захламления, замусоривания территорий, прилегающих к «диким» пляжам и рекреационным объектам.

Для сохранения рекреационных ресурсов необходимо осуществлять переход к более рациональной форме организации массового отдыха с соблюдением требований к охране окружающей среды, организации нормативного инженерного обеспечения, мусороудаления, благоустройства. В таком случае будет формироваться сеть маршрутов и объектов природного (экологического) туризма. Станет актуально развитие эколого-краеведческого туризма. Будет проводиться планомерное освоение туристско-рекреационных зон массового отдыха на основе сбалансированной экологической политики, изучения способности территории к восприятию антропогенной нагрузки, строгого экологического контроля.

В целях территориального развития туристско-рекреационного комплекса схемой территориального планирования предусматриваются следующие первоочередные мероприятия.

Мероприятия на первую очередь (до 2029 г.).

- Разработать нормы предельно допустимых антропогенных нагрузок для существующих зон массового отдыха населения с учётом градостроительных проектов и правил застройки.

- Провести инвентаризацию рекреационных учреждений и создать схемы территориального планирования и обустройства зон массового отдыха.

- Разработать схему туристических маршрутов (пешеходных, велосипедных, автомобильных, водных и пр.) по территории Татищевского района, с учетом туристско-рекреационных зон и структуры природно-ресурсного потенциала объектов рекреации.

- Обустроить наиболее перспективные (часто посещаемые) участки туристско-рекреационных зон для кратковременного посещения.

- Подготовить наглядные информационные атрибуты: изготовить и установить аншлаги, указатели, ограждения, карты-схемы и другую информацию на формируемых туристических маршрутах и экологических тропах.

- Создать единый координационный центр муниципального образования, ведущего контроль за состоянием, использованием объектов туристско-рекреационного комплекса.

Мероприятия на расчетный срок (до 2039 г.).

- Организовать общественный центр по развитию экологического туризма.

- Построить сеть площадок туристско-рекреационного типа для экологического туризма. В качестве территорий, рекомендуемых для подобного освоения, предлагаются участки существующих памятников природы, включающих в себя, в том числе сохранившиеся приусадебные парки XIX в. Необходимо также определить участки с живописными прибрежными ландшафтами удобными для проведения «пляжного» туризма, выделить территории для экологического и эколого-краеведческого туризма.

3.6. Охрана окружающей среды

В целях оптимального использования территории Татищевского муниципального района и усиления природоохранной деятельности «Схемой территориального планирования» выделены зоны с особыми условиями использования:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для охраны воздушного бассейна от негативного воздействия загрязняющих веществ на территории Татищевского муниципального района необходимо:

- внедрять передовые технологии на существующих и проектируемых промышленных предприятиях предусматривающих минимизацию выбросов загрязняющих веществ;

- вводить современное промышленное оборудование по очистке и газопылеулавливанию отходящих газов от стационарных источников и факельных установок по сжиганию газа;

- перевести все котельные и большую часть автомобилей на газовое топливо.

При реализации архитектурно-планировочных мероприятий, способствующих снижению негативного воздействия промышленных предприятий и транспорта на окружающую среду необходимо учитывать следующие правила:

- строить жилые здания с соблюдением санитарно-защитных норм;

- прокладывать дороги в обход охраняемых или особо ценных природных территорий и исторических памятников;

- в селитебной застройке планировать зеленые насаждения, способствующие снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Для стабилизации экологической обстановки, рационального использования природных ресурсов, охраны земель и природных ландшафтов необходимо:

- снижение хозяйственной нагрузки на истощенных и деградированных землях;

- возрождение высокотехнологичного земледелия с применением севооборотов и внесением научно-обоснованных доз минеральных и органических удобрений;

- проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на защиту почв от эрозии;

- предусмотреть площади перспективного озеленения территории района (полезащитные и приовражные лесополосы);

- предусмотреть развитие природоохранных зон в долинных комплексах малых рек, нагорных и байрачных лесных массивах;

- провести инвентаризацию наиболее перспективных участков территории района для организации местной сети охраняемых природных территорий;

Для упорядочения деятельности по обращению с отходами производства и потребления на территории Татищевского муниципального района Схемой территориального планирования предполагается организация в центрах муниципальных образований (7 образований) и перспективных населённых пунктах, свалок-полигонов по приёму твёрдых бытовых отходов для чего:

- ликвидировать все свалки не соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям и провести рекультивацию земель;

- разработать пакет руководящих и методических документов по организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов и ввести их в действие постановлением Главы администрации Татищевского района;

- в зоне жилой застройки и зданий культурно-бытового назначения всех населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования установить контейнеры для селективного сбора отходов на специально бетонированных, огороженных площадках;

- предусмотреть машины специального назначения — мусоровозы для сбора и вывозки мусора из хозяйств к месту свалки;

- предусмотреть строительство подъездных путей к местам организованных свалок.

- организовать пункты приёма отходов являющихся вторичным сырьём;

- организовать сбор и вывоз отходов в места санкционированного размещения.

В других населённых пунктах муниципальных образований обурудуются специальные площадки по сбору отходов, с последующим их вывозом на ближайший полигон. Графики вывоза твёрдых бытовых отходов согласовывать с главами сельских поселений.

Мероприятия по организации приёма и утилизации твёрдых бытовых отходов должны быть разработаны в разделе «Санитарная очистка территории» на стадии разработки документов территориального планирования следующего уровня ― в генеральном плане поселения.

В целях соблюдения безопасности по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов предлагается в первую очередь:

- обратиться с предложением в правительство Саратовской области о наделении администрации муниципального района отдельными государственными полномочиями по строительству и содержанию скотомогильников в порядке, установленном частями 2 и 3 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ;

- провести инвентаризацию, выявить собственников и принять решение по дальнейшему использованию скотомогильников в рамках требований СанПиНа;

- в случае ненадобности в использовании и отсутствия балансодержателя скотомогильники законсервировать.

Все действующие скотомогильники, расположенные на территориях муниципальных образований, привести в соответствие ветеринарно-санитарным нормам и правилам, а в случае ненадобности построить новый.

В целях сохранения биологического разнообразия и увеличения их численности на территории Татищевского муниципального района рекомендуется:

- размещение и строительство инженерных и промышленных объектов, вахтовых поселков планировать только в пределах лицензионной площади, характеризующейся минимальными показателями плотности населения видов, а также вблизи населенных пунктов, лесных полезащитных полос, автодорог и прочих уже существующих объектов;

- при проведении работ обеспечивать четкое обозначение и выдерживание границ производственных площадок и санитарно-защитных зон;

- при создании новой сети дорог (временных и постоянных) необходимо не допускать дробления существующих сельскохозяйственных полей, в особенности тех, площадь которых превышает 200 га, а также установить предупредительные специальные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта;

- хранить горюче-смазочные материалы, химические реагенты и др. только в специально отведенных местах (на бетонированных и обвалованных площадках);

- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки в пределах производственной площадке или вывозить их на специальные полигоны для последующей утилизации;

- в период трофических кочевок, включая аспекты весенних и осенних миграций, ограничить работы при строительстве трубопроводов, линий связи и электропередач, причем первые должны быть заглублены (погружены под землю на определенную глубину), а последние — представлять собой подземные (кабельные) линии;

- не допускать выжигания растительности и сброса сточных вод на сопредельные территории.

Мероприятия на первую очередь (до 2029 г.).

- строительство свалки для ТБО в районе дер. Докторовка.

3.7. Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с требованиями ГрК-2004 г. является: «Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам».

3.7.1. Перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории

  - Потенциально опасные объекты на территории Татищевского муниципального района:

- на расстоянии - 15 км от р.п.Татищево расположен потенциально опасный объект ОАО «Саратовнефтегаз» Участок предварительной подготовки нефти «Октябрьский» (Октябрьский сборный пункт);

- на расстоянии —12 км от р.п.Татищево расположен потенциально опасный объект Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (пункт хранения радиоактивных отходов);

- на расстоянии -12 км от р.п.Татищево расположен потенциально опасный объект ООО «Газпром трансгаз Саратов» Сторожевское ЛПУМГ.

  - На территории Татищевского муниципального района находятся объекты и проходят маршруты перемещения опасных грузов Министерств обороны Российской Федерации.

  - По территории Татищевского муниципального района проходит участок региональной автомобильной дороги Р-208 Саратов - Ртищево - Тамбов.

  - По территории Татищевского муниципального района проходит участок железной дороги Саратов - Москва, на железой дороге расположена железнодорожная станция Татищево и остановочный пункт 816 км.

  - По территории Татищевского муниципального района проходят участки магистральных газопроводов:Саратов-Вольск, Степное-Сторожовка, Коробки-Сторожовка, Сторожовка-Красноармейск, Курдюм — Кологривовка, Саратов-Нижний Новгород, Саратов-Москва, Средняя Азия-Центр. Населенные пункты Татищевского района попадают в зону возможных сильных разрушений всех этих газопроводов, кроме Средняя Азия-Центр.

  - На территории Татищевского муниципального района расположено ГТС - Михайловское водохранилище. В случае ЧС возможно затопление части территории р.п.Татищево.

| Наименование источника ЧС | Критерии отнесения к ЧС |
| --- | --- |
| 1. Техногенные чрезвычайные ситуации 1.1 Транспортные аварии (катастрофы) А. Общие критерии |  |
|  | 1. Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; предприятиям, учреждениям и организациям (далее по тексту - организации) - 500 МРОТ. |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |  |
| 1.1.1-1.1.2. Крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов | 1. Любой факт крушения поездов. 2. Повреждения вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали люди. 3. Перерывы в движении: на главных путях железнодорожных магистралей - 6 ч. и более. |
| 1.1.7. Аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно- транспортные аварии и катастрофы) | 1. Аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы - любой факт аварии. 2. Повреждение 10 и более автотранспортных единиц. 3. Прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие ДТП - решение об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по чрезвычайным ситуациям органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в зависимости от местных условий. 4. ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек). |
| 1.1.8. Транспортные катастрофы и аварии на мостах, переправах, на железнодорожных переездах | 1. Любой факт крушения поездов. 2.Повреждение ж.д. вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которых пострадали люди. 3. Решение об отнесении к ЧС перерыва в движении по ж.д. магистралям (внутренним водным путям) принимается комиссиями по ЧС органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления на основании рекомендаций руководителей предприятий и организаций ж.д. транспорта (речного транспорта). . 4. Перерыв в движении: на главных путях железнодорожных магистралей - 6 ч. и более. 5.Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в водные объекты в объеме 5 т и более. 6. Аварийное попадание в водоемы жидких и сыпучих токсичных веществ с превышением ПДК в 5 и более раз. 7. Аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы в населенном пункте - любой факт аварии. 8. Прекращение движения на данном участке автодорог на 12 часов вследствие ДТП – решение об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по чрезвычайным ситуациям органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в зависимости от местных условий. 9. ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек). Повреждено 10 и более автотранспортных единиц |
| 1.1.9. Аварии на магистральных газо-, нефте-, продукто-проводах | Любой факт разрыва |
| 1.1.10. Аварии на внутрипромысловых нефтепроводах | Аварийный выброс нефти в объеме 20 т и более, а в местах пересечения водных преград и при попадании в водные объекты 5 т и более |
| 1.2. Пожары и взрывы (с возможным последующим горением)*(4) А. Общие критерии |  |
| 1.2.1. Пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч. магистральные газо-, нефте-, продуктопроводы) производственного назначения | 1 .Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и более. |
| 1.2.2. Пожары в зданиях, сооружениях, установках сельскохозяйственного назначения | 1. Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и более. |
| 1.2.3. Пожары в зданиях, сооружениях и помещениях предприятий торговли. Пожары в складских зданиях и сооружениях | 1. Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и более. |
| 1.2.4. Пожары на транспортных средствах (в т.ч. железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный транспорт) | 1. Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и более. |
| 1.2.5. Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административного, учебно- воспитательного, социального, культурно-досугового назначения, здравоохранения | 1. Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и более. |
| 1.2.6. Пожары на объектах другого назначения | 1. Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: 1500 МРОТ и более. |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |  |
| 1.2.7. Пожары на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы | Любой факт пожара или взрыва |
| 1.2.8. Пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработках | Пожары (взрывы) в шахтах - любой факт пожара или взрыва. |
| 1.2.9.Обнаружение неразорвавшихся боеприпасов | 1. Обнаружение боеприпасов в районе вооруженных конфликтов или обнаружение боеприпасов времен Великой Отечественной войны - решение об отнесении происшествия к источнику происшедшей ЧС принимают органы управления по делам ГО и ЧС. 2. Обнаружение боеприпасов вне района вооруженного конфликта - любой факт обнаружения в населенном пункте; в остальных случаях решение об отнесении факта обнаружения к источнику происшедшей ЧС принимают органы управления по делам ГО и ЧС. |
| 1.2.10. Обнаружение (утрата) взрывчатых веществ (боеприпасов) | 1 .Обнаружение взрывчатых веществ (боеприпасов) в районе вооруженных конфликтов - любой факт обнаружения складов взрывчатых веществ (боеприпасов). 2. Обнаружение (утрата) взрывчатых веществ (боеприпасов) вне района вооруженного конфликта - решение об отнесении факта обнаружения к источнику происшедшей ЧС принимают органы управления по делам ГО и ЧС. |
| 1.3. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) аварийно химических опасных веществ (АХОВ) А. Общие критерии |  |
| 1.3.1. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) АХОВ при их производстве, переработке или хранении (захоронении) | 1. О факте пролива на грунт токсичных веществ сообщается как о ЧС по решению органа управления по делам ГО и ЧС. Превышение ПДК (ПДУ) в пределах санитарно-защитной зоны, по которому аварию относят к источнику происшедшей ЧС, устанавливается органами управления по делам ГО и ЧС с учетом местных условий. 2. Распространение загрязнения за санитарно- защитную зону с превышением (ПДК (ПДУ) в 5 раз и более* (5). 3. Максимальное разовое превышение ПДК экологически вредных веществ в поверхностных, подземных и морских водах (вне зон хронического загрязнения) в 100 раз и более. 4. Превышение ПДУ в 50 и более раз при загрязнении почв (грунтов) на площади 100 га и более. 5. Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 6. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. |
| 1.3.2. Образование и распространение АХОВ в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии. |  |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |  |
| 1.3.3. Аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) АХОВ | Любой факт выброса токсичных веществ. |
| 1.3.4. Аварии с боевыми отравляющими веществами | Любой факт аварии. |
| 1.3.5. Обнаружение (утрата) источников АХОВ | 1. Обнаружение (разливы) ртути - превышение ПДК: в 50 раз и более, или 30-49 раз в течение 8 часов, или в 20-29 раз в течение 2 суток. 2. Решение об отнесении факта обнаружения (утраты) источника АХОВ к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС (в случае, если не достигнуты вышеприведенные значения общих критериев). |
| 1.3.6. Выбросы метана, углекислого газа и других опасных химических веществ | Решение об отнесении факта выброса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС (в случае, если не достигнуты вышеприведенные значения общих критериев). |
| 1.3.7. Выборы на нефтяных и газовых месторождениях нефти и газа (открытые фонтаны нефти и газа) | Решение об отнесении факта выброса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС (в случае, если не достигнуты вышеприведенные значения общих критериев). |
| 1.3.8. Аварии с разливом нефти и нефтепродуктов | Аварийный выброс нефти в объеме 20 т и более, а при попадании в водные объекты 5 т и более. |
| 1.4. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса, сброса) радиоактивных веществ (РВ) А. Общие критерии |  |
|  | 1. Третий (серьезный) инцидент и более высокие уровни событий (аварий) по международной шкале ядерных событий (ИНЕС) на АЭС или иных ядерных установках. 2.Распространение загрязнения за санитарно- защитную зону с превышением ПДК (ПДУ) в 5 и более раз. 3. Максимальное разовое превышение ПДК в поверхностных, подземных и морских водах (вне зон хронического загрязнения) в 100 и более раз. 4. Превышение ПДУ при загрязнении почв (грунтов) в 100 раз и более на площади 100 га и более. 5. Уровни (дозы) облучения населения при радиационных авариях или обнаружении радиоактивного загрязнения, требующие вмешательства (осуществления защитных мероприятий), установленные "Нормами радиационной безопасности (НРБ-99)" (табл. 6.1-6.3). 6. При выполнении условий: измеренная мощность дозы гамма-излучения от переносных, передвижных, стационарных аппаратов с радиационными источниками - более 20 мкГр/ч на расстоянии 1 м; измеренная мощность дозы гамма - излучения у поверхности блока радиоизотопного прибора - более 10 мкГр/ч, а на расстоянии 1 м от поверхности блока более 3 мкГр/ч - решение об отнесении аварии к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС с учетом местных условий. 7. Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 8. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ, организации - 500 МРОТ. |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |  |
| 1.4.6. Аварии с ядерными зарядами, ядерными боеприпасами и ядерным оружием в местах их создания, хранения, обслуживания, уничтожения или при транспортировке | Любой факт аварии |
| 1.4.7. Обнаружение (утрата) источников ионизирующего излучения | Любой факт утери, хищения или обнаружения источников, ионизирующих излучение |
| 1.4.9. Аварии в пунктах хранения радиоактивных отходов (РАО) | Измеренная мощность дозы гамма-излучения на границе ограждения пункта хранения РАО - более 5 мкГр/ч. Измеренная мощность дозы гамма-излучения от контейнера с РАО на удалении 1 м - более 100 мкГр/ч. |
| 1.5. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) патогенных для человека микроорганизмов А. Общие критерии |  |
| 1.5.1. Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) сбросом патогенных для человека микроорганизмов на предприятиях и в научно- исследовательских учреждениях (лабораториях) | 1 .Любой факт выброса (сброса) токсичных веществ. 2. Любой факт выброса (сброса) веществ, содержащих возбудитель инфекционных заболеваний людей I и II групп патогенности и опасных заболеваний животных. Вопрос об отнесении к ЧС факта выброса (сброса) веществ, содержащих компоненты, опасные для растений, решается органами управления по делам ГО и ЧС по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов Российской Федерации |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |  |
| 1.5.2. Аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) патогенных для человека микроорганизмов | Любой факт выброса (сброса) патогенных для человека микроорганизмов |
| 1.5.3. Обнаружение (утрата) патогенных для человека микроорганизмов | Любой факт утраты (обнаружения) патогенных для человека микроорганизмов |
| 1.6. Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород А. Общие критерии |  |
|  | 1 . Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ, организации - 500 МРОТ. |
| 1.7. Аварии на электроэнергетических системах А. Общие критерии |  |
|  | 1 . Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |  |
| 1.7.1. Аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и населения | Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более |
| 1.7.2. Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей и населения | Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на 1 сутки и более |
| 1.7.3. Выход из строя транспортных электрических контактных сетей | Решение об отнесении к ЧС перерывов в движении принимается органами управления по делам ГО и ЧС в зависимости от возможностей использования обходных путей и других местных условий |
| 1.8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения А. Общие критерии |  |
|  | 1. Аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более. 2. Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 3. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; |
| 1.9. Аварии на очистных сооружениях А. Общие критерии |  |
|  | 1 . Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: * гражданам -100 МРОТ, организации - 500 МРОТ. 3. Решение об отнесении аварии к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС (если не достигнуты значения общих критериев). |
| 1.10. Гидродинамические аварии А. Общие критерии |  |
|  | 1. Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Решение об отнесении аварии к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС (если не достигнуты значения общих критериев). |

3.7.2. Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

  - По территории Татищевского муниципального района проходит река Идолга. Во время весеннего паводка у с. Карамышка может возникнуть перелив полотна автодороги Саратов-Аткарск. В результате разлива р. Идолга  в зону подтопления частично попадут села Идолга, Кувыка, Мизино-Лапшиновка, Кологривовка, р.п.Татищево.

| Наименование источника ЧС | Критерии отнесения к ЧС |
| --- | --- |
| 2. Природные чрезвычайные ситуации 2.1. Опасные геофизические явления |  |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |  |
| 2.1.2. Землетрясения | Землетрясение - 5 баллов и более |
| 2.2. Опасные геологические явления А. Общие критерии |  |
| 2.2.1. Оползни, обвалы, осыпи | 1 . Число погибших 2 человека и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более. 4. Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более. |
| 2.2.2. Карстовая просадка (провал) земной поверхности, просадка лессовых пород | 1 . Число погибших 2 человека и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более. 4. Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более. |
| 2.2.3. Абразия | 1 . Число погибших 2 человека и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам -100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более. 4. Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более. |
| 2.2.4. Эрозия, склоновый смыв | 1 . Число погибших 2 человека и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более. 4. Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади -100 га и более |
| 2.3. Опасные метеорологические явления А. Общие критерии |  |
|  | 1 . Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. 3. Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |  |
| 2.3.1. Сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч | Скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более |
| 2.3.2. Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) | Количество осадков - 50 мм и более за 12 ч и менее; |
| 2.3.3. Сильный ливень (очень сильный ливневый дождь) | Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее |
| 2.3.4. Продолжительные сильные дожди | Количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч., но менее 48 ч. |
| 2.3.5. Очень сильный снег | Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч. |
| 2.3.6. Крупный град | Диаметр градин - 20 мм и более. |
| 2.3.7. Сильная метель | Общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500 м. |
| 2.3.8. Сильная пыльная (песчаная) буря | Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов. |
| 2.3.9. Сильное гололедно- изморозевое отложение на проводах | Диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более. |
| 2.3.10. Сильный туман | Видимость 50 м и менее. |
| 2.3.11. Сильный мороз | Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов. |
| 2.3.12. Сильная жара | Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов |
| 2.3.13. Заморозки | Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами управления сельским хозяйством. |
| 2.3.14. Засуха | Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами управления сельским хозяйством. |
| 2.5. Опасные гидрологические явления А. Общие критерии |  |
|  | 1. Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам -100 МРОТ; организации - 500 МРОТ 3. Гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади -100 га и более. |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |  |
| 2.5.1 Высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок), сель | Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов. |
| 2.5.2. Низкие уровни воды (низкая межень) | Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение не менее 10 дней. |
| 2.5.3. Раннее ледообразование | Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов. |
| 2.6. Природные пожары А. Общие критерии |  |
|  | 1. Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных - 4 чел. и более. 2. Прямой материальный ущерб: гражданам -100 МРОТ; организации - 500 МРОТ. |
| Б. Критерии, учитывающие особенности источника ЧС |  |
| 2.6.1. Лесные пожары, торфяные пожары, пожары на оленьих пастбищах | Крупные неконтролируемые пожары на площади: для наземной охраны лесов - 25 га и более; для авиационной охраны лесов - 200 га и более. Решение об отнесении к ЧС торфяных пожаров и пожаров на оленьих пастбищах принимаются органами управления ГО и ЧС в зависимости от местных условий. |

3.7.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

| Наименование источника ЧС | Критерии отнесения к ЧС |
| --- | --- |
| 3. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации 3.1. Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей |  |
| 3.1.1. Особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Мар-бурга и Эбола) | Каждый случай особо опасного заболевания |
| 3.1.2. Опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.011-94) | Групповые случаи заболеваний - 10-50 чел. и более. Умерших в течение одного инкубационного периода 2 чел. и более. |
| 3.1.3. Инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии | Групповые случаи заболеваний - 10 чел. и более. Умерших в течение одного инкубационного периода 2 чел. и более. |
| 3.1.4. Отравления людей | Решение об отнесении заболевания к ЧС принимается органами управления ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами санэпиднадзора. |
| 3.1.5. Эпидемии | Уровень смертности или заболеваемости по территориям субъектов РФ превышает годовой среднестатистический в 3 раза и более. |
| 3.2. Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб |  |
| 3.2.1. Особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, лептоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония | 1. Каждый отдельный (спорадический) случай острой инфекционной болезни. 2. Несколько случаев острой инфекционной болезни (эпизоотия). |
| 3.2.2. Прочие острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, хронические инфекционные болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сап и др.) | 1. Гибель животных в пределах одного или нескольких административных районов субъекта РФ - 10 голов и более (эпизоотия). 2. Массовое заболевание животных в пределах одного или нескольких административных районов субъекта РФ - 100 голов и более (эпизоотия). |
| 3.2.3. Экзотические болезни животных и болезни невыясненной | Каждый случай болезни |
| 3.2.4. Массовая гибель рыб | Решение об отнесении случаев гибели рыб к ЧС принимается органами управления по делам ГО и 40-. на основании данных представляемых территориальными органами управления сельским хозяйством. |
| 3.3. Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса |  |
| 3.3.1 Массовое поражение растений болезнями и вредителями | Болезни растений, приведшие к гибели растений или экономически значимому недобору урожая на площади 100 га и более. |
| 3.3.2. Массовое поражение леса болезнями и вредителями | Решение об отнесении случаев болезней леса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами. |

3.7.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

1.Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

2. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.

3.Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

4.Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Приоритетными целями и задачами по вопросам защиты населения и территории района от возможных ЧС являются:

- повышение персональной ответственности руководителей всех уровней за решение вопросов по защите от ЧС;

- заблаговременное проведение комплекса организационных, инженерно-технических и эвакуационных мероприятий, сосредоточение основного внимания на решение проблем в районах расположения потенциально опасных объектов;

- активизация работы по созданию локальных систем оповещения населения, проживающего в районах размещения потенциально опасных объектов;

- разработка программ по созданию чрезвычайных резервных фондов материально-технических, финансовых средств по первичному обеспечению пострадавшего населения;

- обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- дальнейшее совершенствование средств связи, в целях оповещения населения о возникновении ЧС и доведения информации о порядке действия при их возникновении;

- строительство объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, используемых как в мирное, так и в военное время.

Одной из основных задач является создание сил и средств противопожарной защиты.

Законом Саратовской области №19-ЗСО от 28.02.2005 г. «О пожарной безопасности в Саратовской области» (с изменениями от 08.12.2006 г., 28.04.2008 г., 02 07 2009 г., 04.03.2015 г., 01.08.2016 г.) в состав противопожарной службы области включены территориальные подразделения, создаваемые в городах и районных центрах области.

Таким образом, вопрос о подразделениях пожарной охраны в сельских населенных пунктах остается «открытым», так как Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г., ст. 14, 15 и 16, устанавливающими вопросы местного значения, не отнесены полномочия по созданию подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений.

Исходя из требований закона №131-ФЗ по территориальной организации местного самоуправления, а именно удалением населенных пунктов до административного центра поселения около 12 км и скоростью движения пожарной машины 25 км/ч, принимаем (как вариант) местом дислокации пожарных депо считать планируемые административные центры сельских поселений, являющихся «точками роста» градостроительной деятельности.

Одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с требованиями ГрК-2004 г. является: «осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам».

Приоритетными целями и задачами по вопросам защиты населения и территории района от возможных ЧС являются:

- повышение персональной ответственности руководителей всех уровней за решение вопросов по защите от ЧС;

- заблаговременное проведение комплекса организационных, инженерно-технических и эвакуационных мероприятий, сосредоточение основного внимания на решение проблем в районах расположения потенциально опасных объектов;

- активизация работы по созданию локальных систем оповещения населения, проживающего в районах размещения потенциально опасных объектов;

- разработка программ по созданию чрезвычайных резервных фондов материально-технических, финансовых средств по первичному обеспечению пострадавшего населения;

- обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- дальнейшее совершенствование средств связи, в целях оповещения населения о возникновении ЧС и доведения информации о порядке действия при их возникновении;

- строительство объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, используемых как в мирное, так и в военное время.