Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Татищевского муниципального района Саратовской области

Материалы по обоснованию проекта

Том I

Общая характеристика района

Саратов — 2020 г.

Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Татищевского муниципального района Саратовской области

Материалы по обоснованию проекта

Том I

Общая характеристика района

Директор ГУПП
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области	Д.А. Алексеев

Зам. директора института
по архитектуре и градостроительству	Н.Н. Шитова

Главный инженер проекта	Т.Ю. Волгина

Саратов — 2020 г.

Авторский коллектив:

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области

Шитова Н.Н.	—	зам. директора института по архитектуре и градостроительству

Волгина Т.Ю.	—	главный инженер проекта

Нестеров С.В.	—	начальник сектора ООС

Лисовой  В.А.	—	главный специалист по транспортной инфраструктуре

Куликов В.Г.	—	инженер по инженерной инфраструктуре

Куликов В.Г.	—	инженер по компьютерной графике

Таблица 1.

Состав проекта схемы территориального планирования 
Татищевского муниципального района

| № п/п | Наименование раздела | Гриф | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Схема территориального планирования |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании | н/с |  |  |
| Графические материалы (Демонстрационные материалы) |  |  |  |  |
| 2 | Карта границ муниципальных образований (поселений) | н/с |  | М 1:100 000 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов газоснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов связи | н/с |  | М 1:100 000 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | н/с |  | М 1:100 000 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры | н/с |  | М 1:100 000 |
| Материалы по обоснованию схемы территориального планирования |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 8 | Том I. Общая характеристика района | н/с |  |  |
| 9 | Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района | н/с |  |  |
| 10 | Том III. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | с |  |  |
| Графические материалы (демонстрационные материалы) |  |  |  |  |
| 11 | Карта использования территории муниципального района | н/с |  | М 1:50 000 |
| 12 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | н/с |  | М 1:50 000 |
| 13 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | дсп |  | М 1:100 000 |
| 14 | Карта границ территорий с особыми условиями использования | н/с |  | М 1:50 000 |
| 15 | Карта комплексной оценки экологической ситуации | н/с |  | М 1:100 000 |
| 16 | Карта планировочной структуры | н/с |  | М 1:100 000 |

Содержание

Введение	7

1.	Общая характеристика и особенности географического положения района	9

1.1.	Общая характеристика Татищевского муниципального района	9

1.2.	Особенности экономико-географического положения	13

2.	ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА	15

2.1.	Геологическое строение и рельеф	15

2.2.	Полезные ископаемые	19

2.3.	Климат	23

2.4.	Поверхностные и подземные воды	24

2.5.	Почвенный покров	30

2.6.	Растительность и животный мир	32

2.7.	Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов	35

2.8.	Опасные природные и природно-антропогенные процессы	38

2.9.	Структура и элементы природно-экологического каркаса и особо охраняемые природные территории	40

2.10.	Общие выводы. Риски природного и техногенного характера	46

3.	Оценка демографической ситуации и трудовых ресурсов	49

3.1.	Динамика численности населения, воспроизводство, половозрастная структура	49

3.2.	Миграционные процессы, этнический состав	50

3.3.	Прогнозы численности населения на 2015 и 2025 годы	51

3.4.	Трудовые ресурсы. Анализ существующей ситуации и тенденций её развития. Прогнозная оценка трудового потенциала	53

3.5.	Концептуальные подходы и основные стратегические направления в развитии труда и занятости населения	54

3.6.	Общие выводы	56

4.	Оценка производственного потенциала	57

4.1.	Общий анализ состояния экономики	57

4.2.	Промышленность	60

4.3.	Аграрный сектор	64

4.4.	Уровень и качество жизни	80

4.5.	Общие выводы. Перспективы и риски развития	84

5.	Состояние окружающей среды, рекреационные ресурсы и природоохранные проблемы	89

5.1.	Общая оценка техногенной нагрузки и состояния природных сред	89

5.2.	Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	100

6.	Природоохранная политика и сохранение природного наследия. Мероприятия по охране окружающей среды	116

6.1.	Природоохранная политика	116

6.2.	Охрана и рациональное использование минеральных, почвенных, водных и лесных ресурсов	130

6.3.	Формирование системы особо охраняемых природных территорий и поддержание природно-экологического каркаса	143

6.4.	Некоторые принципы стратегии рационального природопользования	147

6.5.	Экологическая концепция	148

6.6.	Основные экологические проблемы	149

Общие выводы	155

7.	Комплексная оценка территории	156

7.1.	Оценка территории по комплексу природных факторов	157

7.2.	Оценка территории по комплексу ресурсно-сырьевого потенциала	159

7.3.	Оценка территории по инженерно-строительным условиям	160

7.4.	Оценка территории для целей сельского хозяйства	163

7.5.	Оценка территории для целей рекреации и туризма	164

7.6.	Оценка территории по водообеспеченности	166

7.7.	Оценка территории по транспортной обеспеченности	167

8.	Зонирование территории	169

8.1.	Планировочное зонирование	169

8.2.	Функциональное зонирование	177

Введение

Проект схемы территориального планирования Татищевского муниципального района Саратовской области разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области на основании договора №290/6035(Т) от 20.11.2019 г. с администрацией Татищевского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки послужили:

- положения  «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

- положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- техническое задание на разработку схемы территориального планирования.

Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год	—	2019 г.

Первая очередь	—	2029 г.

Расчётный срок	—	2039 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития района, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей района и уточняться в планах реализации схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования — основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью схемы территориального планирования является разработка мероприятий по улучшению среды жизнедеятельности человека путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, совершенствования пространственной организации муниципального района.

Задачи разработки схемы территориального планирования:

- проанализировать существующее положение территории района, его природно-ресурсный потенциал, уровень развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- выявить сильные и слабые стороны территории района как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития района;

- дать предложения по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности человека.

Схема территориального планирования является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений и может являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке.

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального района как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социально-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономическую.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой схемы, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений администрации муниципального района, иных организаций.

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:50 000 предоставлена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.

1. Общая характеристика и особенности
географического положения района

1.1. Общая характеристика Татищевского муниципального района

Татищевский муниципальный район занимает территорию — 2,1 тыс. км² в центральной части Правобережья. Граничит с 5 районами Саратовской области: Аткарским на западе, Лысогорским на юге, Петровским и Новобурасским на севере, Саратовским на востоке. Районный центр — р.п. Татищево.

Численность населения Татищевского муниципального района на 1 января 2020 года — 29,5 тыс. чел. По величине занимаемой территории он занимает 27-е место среди муниципальных районов Саратовской области (2,1% от площади области).

Величина показателя плотности населения в Татищевском муниципальном районе в 1,3 раза ниже среднеобластного значения, тем не менее, это 9-е место среди муниципальных районов Саратовской области. Значительно ниже его позиция по уровню урбанизации (27%) — 32 место.

В течение последних пяти лет в Татищевском муниципальном районе, численность населения практически не изменилось, выросла всего на 70 человек. В то время, как во всей Саратовской области, наблюдается сокращение численности населения. В 2019 г. естественная убыль населения по области в целом составила 5,4‰, а в Татищевском муниципальном районе — 4,5‰. По значению коэффициента естественного прироста населения Татищевский район занимает 11-е место среди муниципальных районов области (см. рисунок 1.1.1.).

Таблица 1.1.1.

Численность населения, территория и плотность населения районов,

входящих в состав Саратовской области, по итогам 2019 г.

|  | Население |  |  |  |  |  | Территория |  | Число жителей на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | городское |  | сельское |  | тыс. км2 | % |  |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по области | 2421,9 | 100,0 | 1830,8 | 100,0 | 591,1 | 100,0 | 101,2 | 100,0 | 25,4 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александрово-Гайский | 15,0 | 0,6 | х | х | 17,1 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 5,6 |
| Аркадакский | 21,1 | 0,9 | 11,5 | 0,6 | 9,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 9,4 |
| Аткарский | 38,2 | 1,6 | 24,1 | 1,3 | 14,1 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 14,2 |
| Базарно-Карабулакский | 27,6 | 1,1 | 11,3 | 0,6 | 16,3 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 12, |
| Балаковский | 206,7 | 8,5 | 187,5 | 10,2 | 19,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 64,5 |
| Балашовский | 104,3 | 4,3 | 79,2 | 4,3 | 25,1 | 4,2 | 2,9 | 2,9 | 35,7 |
| Балтайский | 10,7 | 0,4 | х | х | 10,7 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 8,5 |
| Вольский | 86,3 | 3,6 | 68,0 | 3,7 | 18,3 | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 22,5 |
| Воскресенский | 11,6 | 0,5 | х | х | 11,6 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 8,0 |
| Дергачевский | 17,5 | 0,7 | 7,7 | 0,4 | 9,8 | 1,7 | 4,4 | 4,4 | 3,9 |
| Духовницкий | 11,0 | 0,5 | 4,8 | 0,3 | 6,2 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,6 |
| Екатериновский | 17,8 | 0,7 | 5,8 | 0,3 | 12,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,9 |
| Ершовский | 34,8 | 1,4 | 18,8 | 1,0 | 16,0 | 2,7 | 4,2 | 4,2 | 8,3 |
| Ивантеевский | 13,2 | 0,5 | х | х | 13,2 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 6,4 |
| Калининский | 29,5 | 1,2 | 15,5 | 0,8 | 14,0 | 2,4 | 3,3 | 3,3 | 9,1 |
| Красноармейский | 44,4 | 1,8 | 25,1 | 1,4 | 19,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 13,3 |
| Краснокутский | 32,6 | 1,3 | 14,1 | 0,8 | 18,5 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 11,1 |
| Краснопартизанский | 10,1 | 0,4 | 4,6 | 0,3 | 5,5 | 0,9 | 2,4 | 2,4 | 4,3 |
| Лысогорский | 18,5 | 0,8 | 7,1 | 0,4 | 11,4 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 7,9 |
| Марксовский | 61,2 | 2,5 | 30,8 | 1,7 | 30,4 | 5,1 | 2,9 | 2,9 | 21,0 |
| Новобурасский | 15,6 | 0,6 | 5,8 | 0,3 | 9,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 9,0 |
| Новоузенский | 28,2 | 1,2 | 15,1 | 0,8 | 13,1 | 2,2 | 4,1 | 4,1 | 6,8 |
| Озинский | 16,1 | 0,7 | 8,1 | 0,4 | 8,0 | 1,4 | 4,1 | 4,1 | 3,9 |
| Перелюбский | 12,8 | 0,5 | х | х | 12,8 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
| Петровский | 40,5 | 1,7 | 28,2 | 1,5 | 12,3 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 17,5 |
| Питерский | 15,6 | 0,6 | х | х | 15,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 6,0 |
| Пугачевский | 57,1 | 2,4 | 40,7 | 2,2 | 16,4 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 14,6 |
| Ровенский | 16,9 | 0,7 | 4,3 | 0,2 | 12,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 7,9 |
| Романовский | 13,4 | 0,6 | 6,3 | 0,3 | 7,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 10,4 |
| Ртищевский | 52,9 | 2,2 | 38,4 | 2,1 | 14,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 23,0 |
| Самойловский | 17,3 | 0,7 | 6,5 | 0,4 | 10,8 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 6,7 |
| Саратовский | 49,9 | 2,1 | 9,5 | 0,5 | 40,4 | 6,8 | 2,0 | 2,0 | 25,6 |
| Советский | 25,4 | 1,0 | 17,0 | 0,9 | 8,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 19,7 |
| Татищевский | 29,5 | 1,2 | 7,5 | 0,4 | 22,0 | 3,6 | 2,1 | 2,1 | 14,0 |
| Турковский | 10,34 | 0,4 | 5,48 | 0,3 | 4,86 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 7,3 |
| Федоровский | 18,27 | 0,8 | 6,04 | 0,3 | 12,23 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 7,3 |
| Хвалынский | 21,7 | 0,9 | 12,3 | 0,7 | 9,4 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 11,3 |
| Энгельсский | 309,75 | 12,8 | 260,57 | 14,2 | 49,18 | 8,3 | 3,2 | 3,2 | 95,8 |

В 2019 г. численность населения в трудоспособном возрасте в Татищевском муниципальном районе составила 9,58 тыс. чел. — это 32,5% от всего населения Татищевского муниципального района.

Из общей численности официально зарегистрированных безработных в Саратовской области 0,22% зафиксировано в Татищевском районе.

Ключевыми видами экономической деятельности, формирующими ВРП Татищевского муниципального района являются сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

В настоящее время Татищевский муниципальный район занимает довольно высокое место по производству промышленной продукции в Саратовской области.

Объем отгруженных товаров  собственного производства выполненных работ и услуг за 2019 г. составил 2087,1 млн. руб. На его долю приходится 1% совокупного объема промышленного производства области, при этом на душу населения производится промышленной продукции на сумму 72,1 тыс. руб.

Индекс промышленного производства в Татищевском муниципальном районе за 2019 г. составил 101,7%, тогда как в целом по Саратовской области – 101,6%.

Важную роль в экономическом развитии Татищевского муниципального района играет сельское хозяйство.

На долю Татищевского муниципального района приходится 8,8% областного объема производства сельскохозяйственной продукции. Татищевский муниципальный район имеет довольно высокие показатели в Саратовской области по производству продукции сельского хозяйства и по обеспечению своего населения продукцией данной категории.

Объем продукции сельского хозяйства в действующих ценах – 11920,2 млн. руб., что составляет 101,7 % к показателям прошлого года (11740,9 млн. руб.) Объем производства рассматриваемого вида экономической деятельности на душу населения составил почти 72,1 тыс. руб., что в 7 раза больше, чем в среднем по области.

### Таблица 1.1.2.

Показатели развития сельского хозяйства в

, 2019 г.

|  | Объём производства продукции сельского хозяйства |  |  | Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. руб./чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | Продукция растениеводства, млн. руб. | Продукция животноводства, млн. руб. |  |
| Саратовская область | 140 000 |  |  | 57,8 |
| Татищевский МР | 11920,2 | 6561,3 | 5358,9 | 411,6 |

Ключевой отраслью сельского хозяйства Татищевского муниципального района является животноводство. Эта отрасль формирует 7,5% областной продукции животноводства.

Развитие животноводства в муниципальном районе представлено в таблице 1.1.3.

### Таблица 1.1.3.

Производство продукции животноводства, 2019 г.

|  | Мясо (скот и птица на убой в живом весе) | Молоко | Яйца |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. т | тыс. т | млн. шт. |
| Саратовская область | 181,6 | 746,6 | 941,5 |
| Татищевский | 24,8 | 18,1 | 69,5 |
| Татищевский район в % от Саратовской области | 13,7 | 2,4 | 7,4 |

По объему производства продукции животноводства Татищевский ведущее место в Саратовской области. На его долю приходится 13,7% совокупного объема производства мяса, — 2,4% молока  и 7,4% яиц

Основными сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в районе, являются зерновые и зернобобовые, подсолнечник, картофель и овощи (см. таблицу 1.1.4.).

### Таблица 1.1.4.

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в
Татищевском муниципальном районе, 2019 г.

|  | Зерновые и зернобобовые | Подсолнечник | Картофель | Овощи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. т | тыс. т | тыс. т | тыс. т |
| Саратовская область | 3146,0 | 1973,9 | 141,9 | 380,56 |
| Татищевский | 75,3 | 35,6 | 5,11 | 5,26 |
| Татищевский район в % от Саратовской области | 2,4 | 1,8 | 3,6 | 1,4 |

На долю Татищевского муниципального района приходится 1,94 % всех посевных площадей Саратовской области. Он дает 3,61% производимого в ней картофеля, 2,4 % зерна, 1,4 % овощей и 1,8 % подсолнечника.

По вкладу в совокупный объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» Татищевский муниципальный район занимает 9-е место в Саратовской области. На его долю приходится 1,06% совокупного объема работ данного вида деятельности (см. таблицу 1.1.5.).

### Таблица 1.1.5.

Показатели объема строительных работ в Татищевском муниципальном районе, 2018 г.

|  | Ввод в действие жилых домов |  | Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя, м² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м² | на душу населения, м²/чел. |  |
| Саратовская область | 1216,0 | 0,5 | 29,4 |
| Татищевский МР | 3,708 | 0,13 | 32,8 |
| Татищевский район в % от Саратовской области | 0,3 | 26 | 111,5 |

Обеспеченность населения жильем является одним из важнейших показателей уровня жизни населения. По этому показателю Татищевский муниципальный район занимает 7-е место в области. Согласно таблицы 1.1.5. в Саратовской области в среднем на одного жителя приходится 29,4 м², а в рассматриваемом районе этот показатель составляет 32,8 м2. В 2018 г. ввод жилья на душу населения в районе составил 0,13 м2/чел.

На данном этапе развития экономики показатели уровня и качества жизни выглядят следующим образом (см. таблицу. 1.1.6.).

### Таблица 1.1.6.

Некоторые показатели уровня и качества жизни населения, 2019 г.

|  | Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. | Средний размер назначенных месячных пенсий, руб. | Численность пенсмонеров | Численность безработных | Численность учащихся (из нихпервокласников) | Численность врачей и среднего медицинского персонала, чел. | Выдано направлений в ДДО из них в возрасте до 3-х лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Татищевский МР | 31520,7 | 13024,7 | 123 | 123 | 2766 (290) | 17,3 | 375 (221) |

В области здравоохранения, в частности по степени обеспеченности медицинским персоналом в расчете на 10 000 населения, Татищевский муниципальный район занимает 20-е место и сильно отстает от норматива.

Как видно из таблицы 1.1.6., параметры, характеризующие уровень жизни в Татищевском муниципальном районе достаточно высокие.

1.2. Особенности экономико-географического положения

Одно из главнейших условий развития территории Татищевского муниципального района, ее основной нематериальный актив – благоприятное экономико-географическое положение. Оно оказывает факторное влияние на темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в региональных или более широких хозяйственных связях.

Выгоды экономико-географического положения района определяются его локализацией:

- на Волжско-Медведицком водоразделе Приволжской возвышенности, по которой издревле проходили торговые пути в центральные районы России;

- на стыке ландшафтных зон (лесостепной и степной). Это стимулирующий фактор специализации и территориального разделения труда в сельском хозяйстве, который позволяют развивать многоотраслевой высокодоходный агросектор;

- на важном субширотном планировочном и транспортном коридоре в месте его примыкания к транспортному коридору «Север-Юг». Вследствие этого, Татищевский муниципальный район имеет удобные сложившиеся связи с другими районами области и выходы на внешние направления в субъекты РФ, государства СНГ;

- в непосредственной близости (менее 100 км) от регионального центра – г. Саратова. Удачное расположение территории района в зоне деловой активности этого центра делает его привлекательным для бизнеса;

- наличие на его территории рекреационных ресурсов имеет стратегическое значение для привлечения инвестиций.

Приведенные характеристики географического положения района позволяют оценить его как благоприятное для последующего развития в нем отраслей экономики, ориентированных как на местную сырьевую базу, а также для развития агропромышленного и туристско-рекреационного комплексов, ориентированных на крупный потребительский рынок г. Саратова.

Значительные полномочия по изменению (исправлению) исходного экономико-географического положения находятся теперь в руках региональной власти. Удачно найденные ею региональные правовые рамки, нестандартные и максимально учитывающие особенности природных и материальных активов, экономической истории, этнической структуры населения, способны придать новый тонус, сформировать стимулы экономическим агентам в регионе..

Сегодня вопрос актуализации выгод от экономико-географического положения города и района приобретает исключительное значение. Он может трактоваться как формы присвоения и распределения положенческой ренты – среди корпоративных, федеральных, региональных, муниципальных участников и естественных монополий. Региональный эффект позитивной динамики экономико-географического положения, например, выражается в укреплении доходной части бюджета, новых рабочих местах и росте подушевых реальных доходов.

2. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Природно-ресурсный потенциал территории Татищевского муниципального района определяется:

В первую очередь, особенностями приподнятой эрозионно-денудационной равнины, приуроченной к центральной части Приволжской возвышенности, континентальным климатом умеренных широт и преимущественным распространением обыкновенных южных чернозёмов, широко используемых в сельскохозяйственном производстве.

Во вторую очередь достаточно разнообразными минерально-сырьевыми ресурсами (более 20 видов полезных ископаемых, большая часть которых доступна для освоения), создающими устойчивый фундамент и условия для эффективной деятельности сельского хозяйства, дорожного и капитального строительства, организации местных промыслов.

В третью очередь — наличием довольно крупных лесных массивов, занимающих в основном высокие водоразделы, иногда и склоны, а также днища балок и речных долин которые в совокупности с водными объектами (реки, пруды, родники) формируют благоприятные условия для развития рекреационно-оздоровительного потенциала района.

Кроме того, Татищевский район характеризуется благоприятными гидрогеологическими условиями. Государственным водным кадастром по Татищевскому району на 1997 г. было учтено 164 водопункта: три участка Татищевского месторождения, пресных подземных вод, 111 буровых на воду скважин, 30 опорных родников и 20 опорных колодцев.

2.1. Геологическое строение и рельеф

Территория района располагается в юго-восточной части Восточно-Европейской платформы, имеющей двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний – т.н. осадочный чехол, сложенный комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста.

В тектоническом строении территория представлена преимущественно отрицательными структурными элементами – Рязано-Саратовским прогибом, разделяющим Воронежский и Токмаковский своды. Структурные элементы первого порядка осложнены в осадочном чехле положительными и отрицательными структурами второго и третьего порядков — валами, флексурами и локальными поднятиями, отличными друг от друга по величине, амплитуде, ориентировки и другим характеристикам.

Кристаллический фундамент в Татищевском районе находится на глубине от 2000 до 3000 м. Он слагается метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты полнокристаллические гнейсы мелко- и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский. Кристаллический фундамент подвергался интенсивной длительной денудации. Он разбит на отдельные блоки разной формы и размеров, которые в своем развитии подверглись подвижкам различных скоростей и направлений, что обусловило значительные неровности его современной поверхности.

Осадочные отложения, перекрывающие кристаллический фундамент, представлены отложениями преимущественно палеозойско-мезозойской групп, а также палеогеновой системы кайнозойской группы.

Наиболее древними отложениями являются песчаники, известняки и глины девонской системы. Их мощность колеблется от 200 до 400 м.

Каменноугольные отложения залегают согласно девонским и представлены различными отделами и ярусами. Ярусы сложены серыми доломитизированнными, плотными, глинистыми известняками мощностью до 150 м, чередующимися слоями глин, алевролитов, песчаников, известняков, и доломитов общей мощностью 200-300 м.

Мезозойская группа на рассматриваемой территории представлена отложениями юрской и меловой систем. Юрские отложения в районе представлены песчаниками и глинами мощностью до 100 м, а также серыми алевритистыми, тонкослоистыми глинами с большим количеством останков аммонитов. Мощность отложений достигает 55-60 м.

Отложения меловой системы широко распространены на территории и представлены песчанистыми, глинистыми и песчано-глинистыми отложениями, мощностью от 50 до 75 м. Отложения верхнего отдела меловой системы сложены песками мощностью до 65 м. белым писчим мелом и песчанистым мелом мощностью до 20 м. опоками и серыми кремнистыми глинами мощностью 20-30 м. чередующимися глинами, мергелями и песчаниками мощностью до 5 м.

Из отложений палеогеновой системы наиболее развиты пески, песчаники, опоки и глины общей мощностью 55-60 м.

Четвертичные отложения на территории района пользуются широким распространением и представлены элювиально-делювиальными и аллювиальными отложениями от среднечетвертичного до современного возраста.

Средне-верхнечетвертичные нерасчленённые отложения. Большая часть района покрыта элювиально-делювиальным чехлом, особенно широко развиты они на водораздельных пространствах и их склонах.

Элювиально-делювиальные образования имеют плащеобразное залегание мощностью менее метра. Отложения литологически связаны с субстратом, по которому они развиты и представлены песками, супесями и суглинками со щебнем опок и песчаников.

Современные отложения. В пределах рассматриваемой территории развиты аллювиальные, слагающие пойменные участки рек, и пролювиальные-делювиальные образования.

Современные аллювиальные отложения характеризуются однообразием слагающих пород. Аллювий пойм сложен песками тонкомелкозернистыми, глинистыми с линзами суглинков (до 1 м), глин и погребенных почв. Мощность отложений ― 3-6 м.

Эллювиально-делювиальные отложения распространены на склонах- и днищах оврагов, верховьев малых рек, в устьевых частях молодых оврагов и у подножий крутых склонов. Литологически это суглинки, супеси, содержащие большое количество дресвы и щебня. Отложения имеют грубую слоистость, слагающий их материал слабо сортирован. Мощность их достигает до 15 м.

Таким образом, в тектоническом отношении территория района является одним из сложных участков Саратовского Правобережья. В северной и южной частях района ― обширные участки сложенные палеогеновыми отложениями, соответствуют Аткарско-Петровской, Корсаковской и Карамышской впадинам.

Разделяющие и оконтуривающие их меловые и юрские отложения указывают на существование валообразных положительных структур, соответствующих в тектоническом отношении складчатым нарушениям третьего и четвертого порядка, протягивающиеся на большие расстояния, отражают крутые падения (до 30°) слоев, соответствующие флексурньм перегибам.

По выходам на поверхность пород различного возраста можно сделать вывод о сложном тектоническом строении, а следовательно и сложных гидрогеологических условиях района.

## Рельеф

Поверхность территории Татищевского района представляет собой денудационную равнину олигоценового возраста, расположенную в центральной части Приволжской возвышенности с преобладающими высотами 150-250 м. Наивысшая точка — 329 м находится в 3 км к юго-западу от села Полчаниновка, низшая — 50 м в западной части района, в долине р. Курдюм.

Рельеф территории имеет холмисто-увалистый характер с преобладающими уклонами приводораздельных отрезков 1-2°, присетевых отрезков ─ 4-6° и более. Крутые части склонов густо изрезаны промоинами и рытвинами глубиной до 2 м. Густота долинно-балочного расчленения до 2,4 км/км2. Глубина эрозионного расчленения в среднем составляет 80-120 м. На территории района сильно развита водная эрозия с локальным проявлением дефляции почв.

Характерной особенностью территории является ярусность рельефа и резкая ассиметричность склонов, крутых на востоке и пологих на западе.

Глубина эрозионного расчленения в среднем составляет 80-120 м. Водоразделы имеют плосковыпуклую и грядово-холмистую форму. Большей частью территория сложена слабо дислоцированными осадочными породами верхней юры и нижнего мела: пески, песчаники, опоки, глины и диатомиты палеоцена и эоцена. В морфоструктурном отношении территория района относится к пластовым ярусным денудационным возвышенным равнинам. Локальные структуры выражены радиальным рисунком эрозионной сети, повышенной расчлененностью, вторичными врезами в балках деформациями террас, коленообразными изгибами рек. В пределах района четко выделяются две поверхности выравнивания различного возраста и сложного происхождения. Верхняя поверхность, самая древняя олигоценового возраста, представлена высокими водоразделами междуречий и отдельными массивами и грядами.

Средняя поверхность выравнивания раннеплиоценового возраста с абсолютными отметками 200-260 м распространена почти повсеместно и ограничена от верхней поверхности крутыми четкими уступами высотой 50-100 м. морфологически она представляет собой плоскую или слабую ступенчатую равнину, постепенно снижающуюся в сторону речных долин и сильно расчлененную речной и эрозионной сетью. На ее поверхности часто встречаются останцы и другие эрозионные формы, не связанные с современной гидросетью.

Активное расчленение рельефа, его ярусность, асимметричность склонов вместе с покрытыми лесом водораздельными поверхностями создают благоприятные условия для развития отдыха и туризма.

В целом, территория района по характеру рельефа принадлежит к типу среднерасчленённых равнин, где относительные амплитуды высот колеблются в пределах 20-60 м на 2 км, а средние углы падения находятся в пределах 1-2°. Овражно-балочная сеть хорошо развита и частично затрагивает водоразделы. Абсолютные отметки, характеризующие поверхность рельефа составляют 280-300 м на вершинах местных водоразделов и 180-200 м по долине р. Идолги.

Таким образом, в орографическом отношении территорию Татищевского района можно считать благоприятной как для гражданского и промышленного строительства, так и развития сельского хозяйства. Однако на фоне благоприятных территорий получили развитие ограниченно-благоприятные и неблагоприятные участки и зоны, приуроченные, в основном, к долинно-балочным комплексам рек.

2.2. Полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого района. Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект должны учитываться специфические особенности района, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

Из полезных ископаемых на территории района длительное время разрабатываются месторождения нефти, газа и конденсата, расположенные в восточной (Смирновское, Малиноовражное, Хлебновское) и юго-западных (Корякинское, Куликовское, Октябрьское, Михалковское) частях района. Все месторождения в большей части выработаны и находятся на стадии доработки.

К настоящему времени в Татищевском районе выявлено и разведано большое количество твердых полезных ископаемых. Широко распространены и достаточно разведаны на территории района пески и кирпичные глины, являющиеся одним из важных строительных материалов. Имеются месторождения керамзитового сырья с запасами промышленных категорий и фосфоритов. Татищевский район является одним из перспективных по разработке цеолитов — сырья для удовлетворения потребностей сельхозпроизводителей области.

Опоискованные участки и площади опалово-кремнистого сырья (опоки, диатомиты, трепела) расположенные в районе создают хорошие предпосылки для широкого их использования в нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленности.

Район хорошо обеспечен группой строительных материалов: кирпично-керамическое сырье, керамзитовое сырье, пески силикатные и строительные. Наряду с широким распространением строительных песков, имеются возможности выявления и использования стекольных песков, с учетом применения технологий по их обогащению.

Ниже приведены сведения о месторождениях и проявлениях, их геологическая характеристика и запасы.

Песчаное сырьё

- Афанасьевское проявление коричневато-жёлтых и серых, кварцевых, мелкозернистых песков мелового возраста расположено в 3,4 км на восток от с. Сокур. Мощность полезной толщи — 15 м. Прогнозные ресурсы составляют 390 тыс. м3.

- Больше-Каменское (притрассовое) месторождение песков серо-желтых, глауконито-кварцевых с прослоями песчаников палеогенового возраста расположено в 7,5 км юго-восточнее р.п. Татищево. О мощности полезной толщи сведений нет. Разведанные промышленные запасы по категории АВС1 составляют 186,0 тыс. м3.

- Докторовское проявление тонкозернистых песков мелового возраста расположено в 1,5-2 км на юго-запад от ж.-д. ст. Курдюм. Мощность полезной толщи — 13 м. Прогнозные ресурсы составляют 250 тыс. м3.

- Евдокимовское месторождение серых, кварцево-глауконитовых, мелко- и тонкозернистых песков с прослоями песчаников палеогенового возраста расположено вблизи ж.-д. раз. Евдокимовский. Мощность полезной толщи — 1,4-11,3 м. Разведанные промышленные запасы категории АВС1 составляют 429 тыс. м3, по категории С2 — 372 тыс. м3.

- Зеленкинское месторождение песков серых, кварцево-глауконитовых, мелко- и тонкозернистых с прослоями песчаников палеогенового возраста. Расположено близ дер. Зеленкино. Запасы не определены.

- Каменское проявление желтых, светло-желтых, кварцевых, мелко- и среднезернистых песков мелового возраста расположено в 1,4 км северо-восточнее р.п. Татищево, в 1 км восточнее с. Большая Каменка. Мощность полезной толщи — 18 м. Прогнозные ресурсы составляют 600 тыс. м3.

- Карамышское месторождение желтые, кварцевые, тонкозернистые, глинистые песков мелового возраста расположено в 1,5 км западнее р.п. Татищево. Мощность полезной толщи — 5,5-11,5 (9,75) м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 423,6 тыс. м3.

- Октябрьское месторождение желтых и зеленовато-желтых, кварцевых, мелко- и тонкозернистых песков мелового возраста расположено в 10 км западнее р.п. Татищево, в 1 км севернее пос. Октябрьский. Мощность полезной толщи — 9,0-17,0 (13,9) м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 838,2 тыс. м3.

- Побочное месторождение кварцевых, мелко- и среднезернистых песков палеогенового возраста. Расположено в 26 км севернее р.п. Татищево. Мощность полезной толщи — 11,1 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 797 тыс. м3.

- Полчаниновское проявление кварцевых, мелко- и среднезернистых песков палеогенового возраста. Расположено в 2,5 км на северо-восток от с. Полчаниновка. Мощность полезной толщи — 10,0-15,6 м. Прогнозные ресурсы составляют 480 тыс. м3.

- Полчаниновское (притрассовое) месторождение кварцевых, мелко- и среднезернистых песков палеогенового возраста расположено в 1,8 км северо-восточнее с. Полчаниновка. Мощность полезной толщи — 15,6 м. Разведанные промышленные запасы по категории АВС1 составляют 60,0 тыс. м3.

- Скатовское месторождение пестроцветных, глауконито-кварцевых, мелкозернистых, глинистых песков палеогенового возраста расположено в 24 км северо-восточнее р.п. Татищево, в 1,8 км западнее с. Ново-Скатовка. Мощность полезной толщи — 11,5-13,8 (12,5) м. Разведанные промышленные запасы категории АВС1 составляют 145 тыс. м3, по категории С2 — 69,0 тыс. м3.

- Слепцовское месторождение жёлтых, кварцевых, мелкозернистых песков мелового возраста расположено в 11 км северо-западнее р.п. Татищево, в 0,3 км южнее с. Слепцовка. Мощность полезной толщи — 16,0 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 1120 тыс. м3.

- Сокурское месторождение желтовато-серых, кварцевых, мелкозернистых песков мелового возраста расположено в 30-35 км на юг юго-восток от ж.-д. ст. Бурасы, у с. Сокур. Мощность полезной толщи — 2,5 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 810 тыс. м3.

- Сокурское-1 месторождение желтых и светло-желтых, кварцевых, мелкозернистых песков мелового возраста расположено в 0,5 км западнее с. Сокур, в 38 км от р.п. Татищево. Мощность полезной толщи — 16,8 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 1156 тыс. м3.

- Татищевское месторождение желтых, светло-желтых, буровато-желтых, кварцевых, мелкозернистых песков мелового возраста расположено в 1,5 км юго-восточнее р.п. Татищево. Мощность полезной толщи — 13,9 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 975,8 тыс. м3.

- Татищевское-1 месторождение светло-серых, кварцевых, разнозернистых песков мелового возраста расположено в 1 км на юго-восток от ж.-д. ст. Татищево. Мощность полезной толщи — 5,0 м. Разведанные промышленные запасы по категории АВС1 составляют 975 тыс. м3.

- Месторождение «Широкое» серо-желтых, кварцевых, мелкозернистых, глинистых песков мелового возраста расположено 1,5 км южнее с. Широкое. Мощность полезной толщи — 4,0-14,5 (9,5) м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 1150,9 тыс. м3.

Глинистое сырьё

- Докторовское месторождение серых и желтовато-серых глин мелового возраста расположено в 1 км к северу от с. Докторовка. Мощность полезной толщи — 14,9 м. Разведанные промышленные запасы по категории АВС1 составляют 4795 тыс. м3, прогнозные ресурсы — 30000 тыс. м3.

- Докторовское месторождение монтмориллонит-гидрослюдистых глин мелового возраста расположено в 0,5 км северо-западнее с. Докторовка, на левобережье р. Курдюм. Мощность полезной толщи — 21,0 м. Разведанные промышленные запасы по категории АВС1 составляют 4796 тыс. м3, прогнозные ресурсы — 30000 тыс. м3.

- Кривопавловское месторождение глин мелового возраста расположено в 2,5 км севернее дер. Кривопавловка, левобережье р. Старый Курдюм. Мощность полезной толщи — 18,1 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 5511 тыс. м3.

- Курдюмское месторождение юрских глин расположено в км на северо-восток от с. Курдюм, вверх по течению одноимённой реки. Мощность полезной толщи — 9,1 м. Разведанные промышленные запасы по категории АВС1 составляют 886 тыс. м3.

- Месторождение Курдюмское-2 монтмориллонит-гидрослюдистых глин мелового возраста расположено в 4 км северо-западнее ж.-д. ст. Курдюм. Мощность полезной толщи — 15,7 м. Разведанные промышленные запасы по категории АВС1 составляют 1797 тыс. м3.

- Мало-Скатовское месторождение монтмориллонит-гидрослюдистых глин мелового возраста расположено в 1,5 км северо-восточнее с. Малая Скатовка. Мощность полезной толщи — 22,9 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 10740 тыс. м3.

- Скатовское месторождение гидрослюдистых с примесью монтмориллонита четвертичных суглинков расположено в 0,7 км севернее с. Новоскатовка. Мощность полезной толщи — 13,5 м. Разведанные промышленные запасы по категории АВС1 составляют 426 тыс. м3.

- Сторожевское проявление монтмориллонитовых с гидрослюдой глин юрского возраста расположено в 0,5 км южнее с. Сторожевка. Мощность полезной толщи — 11 м. Прогнозные ресурсы составляют 30900 тыс. м3.

- Сторожевское-1 месторождение юрских глин расположено в 2,5-3,0 км северо-восточнее с. Сторожевка, на левобережье р. Курдюм. Мощность полезной толщи — 20,38 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 7695 тыс. м3.

- Татищевское месторождение четвертичных суглинков расположено на юго-западной окраине р.п. Татищево. Мощность полезной толщи — 9,4 м. Разведанные промышленные запасы по категории АВС1 составляют 669 тыс. м3.

- Шевырёвское месторождение глин мелового возраста расположено в 1,5 км южнее с. Сторожевка. Мощность полезной толщи — 8,24 м. Разведанные промышленные запасы по категории АВС1 составляют 1377 тыс. м3.

- Шевырёвское-1 месторождение глин мелового возраста расположено в 1,0-1,5 км восточнее с. Шевырёвка, на правом склоне овр. Караульный. Мощность полезной толщи — 8,24 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 3481 тыс. м3.

- Ягодно-Полянское месторождение гидрослюдистых суглинков и глин четвертичного возраста расположено в 3 км западнее с. Ягодная Поляна, на левобережье р. Сокурки. Мощность полезной толщи — 8,0 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 17280 тыс. м3.

Фосфоросодержащее сырьё

- Агаревское проявление песков с желваками фосфоритов и фосфоритовых губок мелового возраста расположено в 0,5 км на восток от с. Агаревка. Мощность полезной толщи — 0,35 м. Запасы не определены.

- Гартовское проявление песков мелового возраста с желваками и мелкими гальками фосфоритов, с прослоями глины с мелкой галькой фосфоритов в основании расположено в 1,5 км на юго-запад от с. Гартовка. Мощность полезной толщи — (0,3-0,65) 0,4 м. Промышленные запасы по категории АВС1 составляют 3-5 тыс. м3.

- Курдюмское месторождение песков с окатанными гальками и желваками фосфоритов мелового возраста расположено в 4 км к северу от ж.-д. ст. Курдюм. Мощность полезной толщи — 0,68-1,23 (0,8) м. Разведанные промышленные запасы по категории АВС1 составляют более 20 тыс. м3.

- Сокурское проявление глин и опок с рассеянными желваками фосфоритов мелового возраста протяженностью около 2 км. (от юго-восточной окраины с. Сокур к северу). Мощность полезной толщи — 0-0,7 м. Запасы не определены.

- Широкинское проявление фосконгломерата мелового возраста, состоящего из чёрных и тёмно-серых желваков фосфоритов, сцементированных фосфоцементом с зернами глауконита, кварца и других обломков древних пород расположено в 5 км на юго-восток от с. Широкое, вдоль левого берега р. Курдюм. Мощность полезной толщи — 0,2-0,65 м. Разведанные промышленные запасы по категории АВС1 составляют более 3-4 тыс. м3.

- Южно-Гартовское проявление песков и песчаников с желваками фосфоритов и губками мелового возраста расположено в 4-4,5 км на юго-запад от с. Гартовка. Мощность полезной толщи — (0,6-4,56) 2,1 м. Разведанные промышленные запасы по категории АВС1 составляют более 5 тыс. м3.

2.3. Климат

Климат территории Татищевского района континентальный, характеризующийся жарким и сухим летом и холодной снежной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +4,5°С. Самый холодный месяц — январь, самый жаркий — июль. Средняя температура июля +20–22,5°C, января от -11,5 до -12,5°C. Абсолютный максимум в июле — +41°С, абсолютный минимум в январе — -42°С. Продолжительность вегетационного периода составляет 180-190 дней.

Зима в районе, по сравнению с другими районами Саратовской области, довольно снежная. Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 25-30 см. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 135-140 дней, число дней в году со снежным покровом — 133.

Устойчивое промерзание почвы в среднем наблюдается во второй половине осени и при наличии снежного покрова протекает замедленно. Глубина промерзания почвы в среднем составляет 66-70 см.

Татищевский район достаточно обеспечен ресурсами тепла и влаги. Сумма активных вегетационных температур колеблется от 2500 до 2800°C, среднегодовое количество осадков ― от 475 до 575 мм. Гидротермический коэффициент равен 0,7–0,8. Такие агроклиматические показатели позволяют выращивать как зерновые, так и технические культуры, например, подсолнечник и картофель. Хорошо развито в районе садоводство и огородничество.

Летние осадки нередко ливневого характера со среднесуточной суммой осадков 35 мм и более. Интенсивность ливней высокая, в среднем составляет 0,8 мм/мин. В среднем за год в пределах района насчитывается 20-30 дней с суховеями.

В течении года преобладают западные и восточные направления ветров (летом преобладают ветры западных, северо-западных, восточных и северо-восточных направлений, зимой ― восточных, западных и юго-западных).

Недостатком местного климата являются превышение испаряемости над осадками, большие перепады температур зимнего периода, метели, гололед, продолжительные туманы и другие неблагоприятные метеорологические явления, что позволяет относить территорию Татищевского района к районам рискованного земледелия.

В целом для гражданского и промышленного строительства климатические условия района достаточно благоприятны.

2.4. Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

Территория района дренируется реками Волжского и Донского бассейнов. Западная часть территории относиться к Донскому бассейну, и дренируются реками Большой Колышлей и Идолгой (левые притоки р. Медведицы). В Восточной части протекают реки Курдюм и Мордова, правые притоки Волги. К рекам второго порядка Волжского бассейна относятся Старый Курдюм и Сокурка (см. Том IV. Обзорная карта. Космофотокарта).

Реки Волжского бассейна относительно короткие по длине, имеют небольшое по ширине русло и пойму. Величина падения более высокая, чем у рек бассейна Дона. Русла рек извилистые, сильно извилистые. Основное питание происходит за счет весеннего снеготаяния и дождей.

Реки Донского бассейна также питаются за счет снега и дождя, но имеют меньшую величину падения. Их средняя глубина достигает 2-3 м. и в отдельные суровые зимы малые реки промерзают до дна. Наибольшая часть стока также приходиться на период весеннего половодья.

Весенний подъём воды на реках начинается в конце марта-начале апреля и продолжается 10-15 дней, а на Идолге и Большом Колышлее — 5-7 дней. Летняя межень начинается в конце апреля - начале мая и чаще всего устойчива. Замерзают реки в конце ноября - начале декабря. Максимальная толщина льда достигает 0,6-0,7 м. Вскрываются в начале апреля, продолжительность весеннего ледохода 3-5 дней. В весенний период проходит 75-80% годового стока.

Основную роль в питании рек района после спада весеннего половодья выполняют воды из палеогеновых и позднемеловых водоносных горизонтов, выходящих на дневную поверхность в виде родников. Ими и держится устойчивый меженный уровень воды в рр. Идолга, Большой Колышлей, Старый Курдюм, Сокурка и других более мелких водотоков на территории района.

Неравномерность распределения стока в течение года, где до 80% его приходится на весенний период, позволяют сделать выводы, что собственные ресурсы поверхностных вод невелики (менее 1 м3/с), вследствие чего водоотбор из рек допустим лишь не более 10% минимального расчётного стока.

Минерализация воды в реках зависит от состава пород ложа реки и имеет сезонные колебания. В период весеннего половодья вода в реках пресная, мягкая, гидрокарбонатная, частично сульфатная с общей минерализацией 200-300 мг/л. В межень состав воды меняется, общая минерализация увеличивается до 600-800 мг/л.

Главной водной артерией района является р. Идолга, являющаяся левобережным притоком реки Медведицы. Долина р. Идолги асимметрична с правым крутым и левым пологим берегами, ширина её составляет 1,5-2 км. Живое сечение водного потока не превышает 4-5 м, а глубина 1,2-1,8 м.

Скорость течения реки составляет 0,1 м/с. Пойма поднимается над уровнем воды на 0,5-0,7 м. Повсеместно прослеживается первая надпойменная терраса высотой 2-3 м. Русло реки извилистое, река блуждает по широкой пойме, образуя старицы, зарастающие осокой и камышом.

Уровень воды на реке в весенний паводок поднимается на 2-3 м. Летом река сильно мелеет и расход её составляет 2 м3/сут., в паводок он увеличивается до 20-30 м3/сут. Ледостав наступает в конце ноября — начале декабря в 2-3 дня. Толщина льда составляет около 1 м.

Воды реки пресные, имеют повышенную жёсткость, гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией 0,7-0,8 г/л. Северная и частично центральная части района за счет обилия участков с выходами грунтовых вод на дневную поверхность (родники) относятся к наиболее обеспеченным поверхностными водами, что создает благоприятные условия и предпосылки для развития рекреационных зон.

По днищам многих оврагов и балок протекают ручьи, питающиеся родниковыми водами. Родниковые воды пресные, хорошего качества. В некоторых оврагах и балках устроены пруды, вода которых используется для орошения и водопоя скота. Крупных озёр на территории района нет.

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория Татищевского района приурочена к восточной части Сурско-Хопёрского артезианского бассейна и относится к Ульяновско-Саратовскому гидрогеологическому району. Данный район характеризуется достаточно хорошими гидрогеологическими условиями. Водоносные горизонты, пригодные для централизованного водоснабжения приурочены, преимущественно, к палеогеновым, меловым и четвертичным отложениям (см. Том IV. Гидрогеологическое районирование).

В пределах района выделяются Корсаковский, Латрыкско-Карамышский и Приволжский артезианские бассейны III порядка. Подземные воды юрских и более древних отложений, как правило, содержат солоноватую или соленую воду, непригодную для целей водоснабжения, поэтому описание их не дается.

На территории района выделяются водоносные горизонты (комплексы) и водоупорные толщи палеогеновых, меловых и четвертичных отложений.

Водоносный горизонт современных и средне-верхнечетвертичных аллювиальных отложений. Водоносный горизонт приурочен к аллювию поймы и двух террас, имеет небольшое площадное распространение, развит по долине рр. Идолга, Курдюм и их притоков. Состав водовмещающих пород — суглинки, супеси, пески мелкозернистые, кварцевые с прослойками суглинков, общей мощностью до 22 м. Воды описанного горизонта — безнапорные. Глубина залегания уровня по долине р. Идолги 1,5-2,53 м. Направление потока подземных вод — к руслу рек и вниз по долине. Дебит родников — доли л/с, скважин — 0,1-0,2 л/с при понижении 6-11 м. Состав вод — пресный, с минерализацией 0,2-0,7 г/л. Область питания совпадает с областью распространения.

Естественные ресурсы подземных вод его не велики, но он повсеместно эксплуатируется колодцами для водоснабжения населения.

Водоносный комплекс палеогеновых отложений. Распространён в наиболее погруженных частях Аткарско-Петровской, Корсаковской и Карамышской депрессий. Объединение вод палеогенового водоносного комплекса вызвано отсутствием разделяющих водоупоров. Водовмещающие породы представлены в верхней части разреза песками кварцево-глауконитаными, мелкозернистыми с редкими прослойками песчаников; в нижней - к трещиноватым опокам с прослоями песчаников 0,2-0,6 м.

Мощность водовмещающих пород колеблется от 6-15 м вблизи контуров развития до 120-150 м в центральных частях впадин. Область питания совпадает с областью распространения. Питание происходит в основном за счёт инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка ― в реки (период межени) и балки по всей площади распространения комплексов. Воды комплекса безнапорные. Уровень отмечается на глубине 3-5 до 30-40 м. Расход родников изменяется от 0,6-2 л/с, дебиты скважин — от 0,6 л/с, при понижении 5,5 м до 12,8 л/с при понижении 6 м. Воды пресные с минерализацией 0,2-0,9 г/л, преимущественно гидрокарбонатные.

Водоносный комплекс палеогеновых отложений является первым от поверхности и не защищен от загрязнения сверху. Водоупором для палеогенового водоносного комплекса служит выдержанный пласт тёмно-серых плотных глин маастрихтского яруса. Из-за небольшой площади распространения, большой дренированности, удаленности от крупных водопотребителей палеогеновый водоносный комплекс не может служить источником крупного централизованного водоснабжения.

Водоупорная толща маастрихтских отложений. В пределах Татищевского района маастрихтская толща сложена плотными глинами, в верхней части разреза – прослои серых песчаников. Мощность толщи около 72-76 м.

Водоносный комплекс кампан-туронских отложений. Объединение водовмещающих пород кампанского, сантонского и туронского ярусов в один комплекс объясняется отсутствием выдержанных водоупоров между ними.

Кампанскиие водовмещающие породы представлены светло-серыми трещиноватыми опоками, чередующимися с песчаниками опоковидными, зеленовато-серыми. Мощность прослоев 0,4-0,6 м. Мощность водовмещающей толщи составляет около 8 м.

Литологический состав сантонских водовмещающих пород неоднородный, в основном, это невыдержанные по мощности, различной степени трещиноватости мергели серые, плотные, мощность прослоев от 1 до 4 м. Мощность сантонской водовмещающей толщи колеблется от 14 до 36 м.

Водовмещающими породами туронского яруса являются алевриты разнозернистые сильно глинистые, общей мощностью до 3 м. Глубина залегания подземных вод комплекса в основном зависит от структурного положения. В местах выхода на поверхность водоносный комплекс безнапорный с глубиной залегания уровня 12-14 м. В погруженных зонах впадин приобретает напор, который увеличивается с погружением от 7 до 90 м.

Фильтрационные свойства комплекса зависят от литологического состава, от степени трещиноватости. Водопроводимость на участке работ не превышает 100 м2/сут. Дебиты скважин 4,4-5,1 л/с, при понижении от 6 до 20 м. Дебиты родников от 0,007 до 0,5 л/с.

Область питания совпадает с областью распространения в местах выхода на поверхность трещиноватых пород на крыльях поднятий зон. В пределах р.п. Татищево он питается в основном за счёт р. Идолги. Движение подземных вод направлено к осевым наиболее погруженным участкам крупных синклинальных складок, образующих Аткарско-Петровскую и Корсаковскую впадины. Разгрузка водоносного комплекса идет путем дренажа родниками в долинах оврагов и глубоких оврагов. Верхним водоупором служит толща маастрихтских глин, нижним - глинистые алевриты туронского яруса, мощностью до 5 м.

Водоносный горизонт сеноманских отложений. Данный водоносный горизонт в исследуемом районе имеет широкое распространение, он отсутствует лишь в южной и юго-восточной частях, где на поверхность выходят отложения альбского возраста. Залегание водовмещающих пород горизонта полностью обусловлено тектоническим строением: в депрессиях они глубоко погружены, под образования верхнего мела, а в присводовых участках Слепцовско-Оркинского и северном крыле Елшано-Сергиевского вала выходят на поверхность. Верхним водоупором служат глинистые алевриты и мергелистые глины туронского возраста, мощностью 5-14 м; нижним ― плотные глины альбского возраста мощностью 50-56 м. Водоносный горизонт приурочен к верхней части сеноманских отложений, литологически представленных песками светло-серыми с зеленоватым оттенком мощностью 30 м. В местах выхода на поверхность горизонт безнапорный, с уровнем 0,3-18 м. По мере погружения водоносного горизонта растет напор подземных вод от 58-68 до 165 м.

Область питания водоносного горизонта ограничивается только участками выхода водовмещающих пород на поверхность, где его питание, осуществляется за счет атмосферных осадков. Дебиты родников колеблются в пределах 0,08-1,01 л/с. Дебиты скважин — от 5 до 14 л/с при понижении до 18 м. По химическому составу воды пресные гидрокарбонатные натриевые, кальциевые, реже сульфатно-хлоридные с минерализацией от 0,6 до 1,0 г/л.

Значительная площадь распространения, достаточно большая мощность горизонта, выдержанность литологического состава водовмещающих пород и их высокие фильтрационные способности позволяют рассматривать водоносный горизонт сеноманских отложений в качестве одного из наиболее перспективных для организации крупного централизованного водоснабжения.

Водоносный горизонт альбских отложений. Широко развит в пределах территории района. Выходы на поверхность отмечаются в сводовой части Елшано-Сергиевского вала на юго-востоке и юге района. По условиям залегания воды альбского водоносного горизонта межпластовые. Верхним водоупором служит одновозрастная глина, нижним — аптская толща темно-серых до черных глин.

Водоносный, горизонт приурочен к нижней толще выдержанного по площади песков серых и светло-серых. Мощность водоносного горизонта 54-60 м. Горизонт напорный, глубина залегания уровня подземных вод альбского горизонта зависит от структуры положения и изменяется от 30-32 м до 60-65 м. С погружением в Корсаковскую депрессию величина напора возрастает от 30-36 до 140 м.

Дебиты скважин составляют от 2,5 до 8,5 л/с при понижении от 3,3 до 8,3 м. По химическому составу воды пресные, с глубиной минерализация возрастает от 0,6 до 1,4 г/л. Воды становятся гидрокарбонатно-хлоридными.

Областью питания горизонта являются участки выхода водовмещающих пород на дневную поверхность. Несмотря на его относительное "глубокое" залегание, его широкое распространение и достаточно высокие фильтрационные свойства пород позволяют рассматривать горизонт в качестве перспективного для организации крупного централизованного водоснабжения.

Водоносный горизонт аптских отложений. Воды аптского яруса широко развиты в представляемом районе. По распространению, условиям и характеру залегания во многом аналогичны альбскому и сеноманскому водоносным горизонтам. Водовмещающие породы ― пески темно-серые, мелкозернистое.

Мощность водовмещающих пород колеблется от 40 до 60 м. Верхним водоупором служит одновозрастная глинисто-алевритистая пачка, мощностью 30-40 м, нижним — глины барремского яруса.

На участках неглубокого залегания водоносных пород воды вскрыты на глубине от 30-40 до 160 м, в наиболее погруженных участках — на глубине 300 м. Воды напорные. Величина напора ― от нескольких метров до 163 м.

Водообильность горизонта значительна. Дебит эксплуатационных скважин изменяется от 0,4-0,6 л/с при понижении 6,4-10 м и до 5,0 л/с, при понижении 6,5 м. По химическому составу воды пресные с минерализацией 0,2-0,7 г/л гидрокарбонатно-сульфатные. Водоносный горизонт представляет интерес для организации крупного централизованного водоснабжения.

По данным ФГУП «Волгагеология» (информационный бюллетень о состоянии недр на территории Приволжского федерального округа РФ (Саратовская область) за 2006 г.) прогнозные ресурсы подземных вод по Татищевскому району составляют 179,5 тыс. м3/сут., а средний модуль прогнозных ресурсов равен 1,22 м3/сут. на км2.

Необходимо также отметить, что на территории Татищевского района Государственным водным кадастром учтено три участка Татищевского месторождения пресных подземных вод (в настоящее время эксплуатируется только один). Величина разведанных эксплуатационных запасов по Татищевскому району (по сумме категорий АВС1) составляет 15,8 тыс. м3/сут.

Таким образом, по условиям водоснабжения из подземных вод Татищевский район может быть полностью обеспечен доброкачественной подземной водой для водоснабжения населения, а также производственных и сельскохозяйственных предприятий. Наиболее перспективными для организации централизованного водоснабжения являются водоносные горизонты сеноманских, альбских и аптских отложений.

Пресные воды современных и верхнечетвертичных аллювиальных отложений залегающих в долинах рек, крупных оврагах и балках используются в качестве децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжение населения.

2.5. Почвенный покров

Территория Татищевского района расположена в пределах Приволжской возвышенности, которая характеризуется сложным строением рельефа, пестротой почвообразующих пород, сочетанием лесного и степного типов почвообразования, что в условиях засушливого климата привело к формированию в районе многочисленных подтипов почв. Общий фон почвенного покрова образуют черноземы обыкновенные и черноземы южные. Первые, как правило, залегают на западных и северных склонах, вторые на восточных и южных. Обыкновенные черноземы по своим агрономическим свойствам являются лучшими в районе. У них хорошо развитый гумусированный профиль с зернистой и комковатой структурой. Мощность гумусового горизонта у несмытых разновидностей от 40 до 56 см, у смытых — от 20 до 38 см. Более 90% площадей этих почв имеют глинистый и тяжелосуглинистый гранулометрический состав. Характерная особенность химического состава почвенного профиля обыкновенного чернозема – обогащенность окислами кальция и магния. Около 50% площадей пашни на обыкновенных черноземах подвержено эрозионным процессам.

Черноземы южные и неполноразвитые щебенчато-каменистые. Более 50% площадей этих черноземов занимают малогумусные маломощные глинистые и тяжелосуглинистые разновидности. У них укороченный по сравнению с другими подтипами гумусовый профиль. Мощность гумусового горизонта — от 32 до 47 см. Содержание гумуса в пахотном слое — от 4,6% до 5,4%. Почва вскипает почти повсеместно с поверхности. Реакция почвенной среды — 6,8–7,2, в подстилающей породе — 7,5–7,8. Подстилающие породы — в основном четвертичные отложения. Сопряженные исследования минералогического и химического состава этих почв показали, что содержание кремнезема и окислов железа, калия, фосфора, натрия снижаются, а окислов алюминия и кальция повышаются вниз по профилю. Южные черноземы активно подвергаются воздействию водной и водноветровой эрозии. Около 52% площади пашни, занятой этими почвами, в различной степени эродированы. Мощность гумусовых горизонтов эродированных почв от 15 до 25 см. Содержание гумуса — от 1,5 до 3,5%. Потери гумуса в результате водной эрозии составляют около 250 кг/га в год.

Центральные, возвышенные участки района характеризуются широким распространением слабо развитых черноземновидных, дерновых, темно-серых и серых лесных почв, в той или иной степени каменистых.

Участки с черноземными почвами в районе все распаханы, поэтому культурные ландшафты представлены сельскохозяйственными землями. На месте разнотравно-типчаково-ковыльных степей возделываются основные зерновые культуры, в том числе ведущая продовольственная культура — яровая пшеница. Значительную долю в структуре сельскохозяйственных угодий составляют пастбища и сенокосы. Эти сельскохозяйственные угодья, как правило, размещаются на малопродуктивных со сложным рельефом почвах.

Геоморфологическое строение территории района и климатические особенности на фоне высокой степени распаханности земельных ресурсов способствуют проявлению, прежде всего, водной и водно-ветровой эрозии. Пастбища и сенокосы также в значительной степени эродированы.

Сильная расчлененность рельефа способствует развитию линейной эрозии и плоскостному смыву. Все почвенные подтипы на территории района эрозионно уязвимы. Степень пораженности эрозией этих почв достигает 80%.

Все черноземные почвы района пригодны для сельскохозяйственного производства, однако для сохранения плодородия почв и уменьшения эрозионных процессов необходимо проведение ряда агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий.

В долинах малых рек распространены аллювиально-дерновые почвы. В замкнутых понижениях на пойменной террасе р. Идолга имеются участки лугово-болотных почв.

Серые лесные почвы в районе, как правило, занимают хорошо дренируемые участки водоразделов, сложенных палеогеновыми опоками, песчаниками и продуктами их выветривания — суглинками и супесями, часто перемешанными.

На территории района в виде пятен большей или меньшей площади распространены комплексные чернозёмные почвы с солонцами доля которых в таких почвах составляет от 10 до 50%.

Овражно-балочная сеть представлена смытыми и намытыми почвами балок и оврагов, а также обнаженными рыхлыми породами по берегам рек. Овражно-балочные комплексы находятся под воздействием потоков поверхностных вод, они имеют небольшую мощность гумусового горизонта и частично пригодны под пастбища со строго нормированным выпасом.

Значительная изрезанность территории овражно-балочной сетью, приподнятость водоразделов и наличие речных долин создают различные условия увлажнения плато водоразделов и их склонов разной длины, крутизны и экспозиции, обуславливая разнообразие почв по мощности почвенного профиля, по содержанию гумуса, степени их смытости. Характер почвообразующих пород определяет механический состав почв и щебенчатость неполноразвитых почв.

2.6. Растительность и животный мир

Зональным типом растительности на территории Татищевского муниципального района являются богаторазнотравно-типчаково-ковыльные группировки в подзоне северной степи и разнотравно-типчаково-ковыльные — в подзоне типичной степи.

На Приволжской возвышенности вследствие значительной высоты местности, микроклиматических особенностей, разнообразия горных пород и почв развивается интразональная растительность.

На обыкновенных черноземах характерное распространение получили богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи, которые ранее до распашки покрывали плакоры (водоразделы). Основу их травостоя образуют плотнодерновинные злаки, преимущественно ковыли, из которых тырса является наиболее многочисленным видом. Из других злаков в этих степях обычны типчак, келерия тонкая, тимофеевка степная, пырей ползучий, костер безостый, житняк черепитчатый; для многих участков характерен коротко-корневищный злак – костер береговой, а также обычно присутствует в небольшом количестве мятлик узколистный. Обильное разнотравье в этих степях представлено ярко- красным пионом, желтыми – горицветом волжским, лапчаткой серебристой, подмаренником настоящим, козельцами и козлобородниками, сиреневой богородской травой. Нередки также в этих степях кустарники. Чаще, чем в луговых степях, встречаются эфемеры.

Разнотравно-типчаково-ковыльные степи, развивающиеся на южных черноземах, близки по составу и структуре к предыдущему варианту. Однако в них значительную роль играют представители сухолюбивого (ксерофитного) разнотравья, например, полынь австрийская, зопник колючий, кермек широколистный. Весьма характерны эфемероиды: мятлик луковичный, птице млечник, тюльпаны. Появляются здесь и такие представители сухих степей, как ковыль Лессинга (ковылок) и житняк гребенчатый. На территории района преобладают пастбищные модификации этих степей с господством тырсы и типчака.

Петрофильная степная растительность развивается на выходах каменистых пород и характерна для возвышенных равнин. Растительность каменистых обнажений нередко бывает, своеобразна как по флористическому составу, так и по составу жизненных форм. Лугово-степной тип растительности встречается небольшими участками, при этом для северных склонов отмечены узколистно-мятликовые сообщества при участии разнотравья (земляники зеленой, подмаренника настоящего, чины клубненосной). На более крутых склонах северной и восточной экспозиций уменьшается роль злаков и увеличивается роль корневищных мезофитов: такие сообщества состоят из видов семейства бобовых (горошка мышиного, вязеля разноцветного и чины луговой). В верхних частях таких склонов обычно усиливается роль степных ксерофитов: типчака, ковыля перистого и тырсы, грудницы мохнатой и полыни австрийской. На более сухих участках и смытых склонах распространены полынно-типчаковые и ковыльно-типчаковые растительные сообщества с примесью разнотравья.

В настоящее время богаторазнотравно-типчаково-ковыльные и разнотравно-типчаково-ковыльные степи сильно изменены в результате интенсивного использования под пастбища.

Участки степей с черноземными высокоплодородными почвами в районе все распаханы. Сохранившиеся степи приурочены к балкам. В настоящее время зональные фитоценозы подзоны богаторазнотравно-типчаково-ковыльных и разнотравно-типчаково-ковыльных степей сильно изменены в результате многолетнего интенсивного использования под пастбища. При усиленном выпасе и дальнейших стадиях пастбищной дигрессии разрастаются сорные и малоценные виды такие как — полынь австрийская, тысячелистник обыкновенный лапчатка серебристая, чертополох курчавый. Бессистемный выпас степных пастбищ приводит к тому, что остаются лишь не поедаемые скотом растения, среди которых преобладают сорные однолетники: спорыш, перечник, лебеда татарская, рогач.

Татищевский район один из лесистых районов области, относящихся к степной зоне, однако распространение лесов неравномерное. Основная приуроченность лесных массивов приходится на северо-западную часть района и частично на центральную. Наиболее крупные участки лесов приурочены к высоким водораздельным поверхностям, сложенным плотными коренными породами и их склонам. Долины рек и балки, рассекающие склоны водоразделов и речных террас заняты байрачными и пойменными лесами. Наибольшее распространение в районе имеют сосново-дубовые леса. Встречаются также липовые, кленовые, березовые и осиновые.

Лесистость района составляет — 16,5%, (лесистость Саратовской области — 6,7%). В соседних районах, относящихся к степной зоне — Аткарском, Лысогорском и Саратовском этот показатель составляет соответственно 8,0%, 16,6%, 11,2%. Общая площадь лесов в районе составляет 35,134 тыс. га. Особо ценной древесной породой является дуб. Площадь защитных насаждений в районе незначительна и составляет 1,7%.

Леса многократно вырубались, вследствие чего коренные дубовые и сосново-дубовые растительные сообщества сменились дубравами порослевого происхождения, липовыми, кленовыми, березовыми и осиновыми лесами.

Все леса в районе относятся к категории защитных, выполняющие средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

В последнее десятилетие большинство древесных насаждений подвержено усыханию. Причинами являются атмосферные и почвенные засухи, понижение уровня грунтовых вод, высокие температуры воздуха в вегетационный период, листогрызущие вредители.

Одним из основных компонентов природной среды и важной составной частью природных богатств Татищевского муниципального района является животный мир, имеющий относительно высокое биологическое разнообразие.

Здесь обитают как типичные представители степной и лесной фауны, так и космополитические виды, число которых особенно велико в пойменных сообществах рр. Большой Колышлей, Идолга, Курдюм и Мордова.

В сохранившихся степных ассоциациях можно встретить обыкновенную лисицу, суслика, тушканчика, байбака, хоря степного, обыкновенного слепыша.

Видовой состав птиц сравнительно небогат. Объясняется это изменением облика степей в связи с их распашкой. В настоящее время к доминирующим видам изучаемой территории относятся жаворонок, степная пустельга, серая куропатка, перепел, из хищников: коршун, ястреб, скопа.

Фауна лесов более разнообразна и представлена копытными и пушными животными, а также птицами. Из птиц в лесах встречаются чёрный дятел, тетерев, дрозд-рябинник. Среди копытных животных имеются кабаны, лоси, европейский благородный олень. Из хищников встречаются, лиса, хорёк, лесная куница.

На водных просторах озёр, прудов и в зарослях по берегам рек в изобилии обитают и гнездятся многие виды водоплавающих и околоводных птиц. Среди них утки (лысухи, чирки, кряквы), кулики, болотные курочки, цапли и лебеди. Из хищных птиц встречаются лунь болотный, филин, сова.

Все указанные виды животных и птиц имеют большое значение в поддержании биологического разнообразия и экологического равновесия в экосистемах. Увеличение численности животных и птиц, их видового состава путем создания заказников, акклиматизация и реакклиматизация на территории района, представляет главную задачу для человека в сохранении и увеличении биологического разнообразия района.

2.7. Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов

Для планирования рационального и экологически сбалансированного природопользования крайне необходима информация о естественной дифференциации природной среды и характере ландшафтного покрова, которая позволяет уяснить исходное состояние ландшафтов, ныне преобразованных хозяйственной деятельностью.

Ландшафтное районирование позволяет дать комплексную характеристику естественной природной неоднородности территории, отражает её биоклиматическую и литолого-морфологическую дифференциацию.

Территория Татищевского муниципального района располагается в пределах Приволжской возвышенно-равнинной степной провинции.

Приволжская возвышенная равнина характеризуется узкими гривистыми водораздельными поверхностями с элементами останцового типа, а также склонами, осложненными балками и оврагами.

Степная зона в пределах района характеризуется распространением богаторазнотравно – типчаково-ковыльных растительных группировок в подзоне северной степи на обыкновенных чернозёмах и разнотравно–типчаково-ковыльных в подзоне типичной степи на чернозёмах южных.

Зональные (биоклиматические) и азональные (геолого-геоморфологические) структуры, взаимно сопрягаясь, создают конкретные относительно однородные территориальные целостности — ландшафтные районы.

На территории Татищевского района выделяется три ландшафтных района, один из которых интразональный.

Идолго-Медведицкий ландшафтный район северной степи Приволжской возвышенно-равнинной степной провинции общей площадью около 1582,1 км2 (76,48% территории района) занимает практически всю территорию района за исключением его крайних восточных частей. В пределах Идолго-Медведицкого ландшафтногой района выделяется три ландшафта: Колышлейско-Сокурский, Колышлейский и Идолго-Латрыкский ландшафт.

Колышлейско-Сокурский ландшафт площадью 491,63 км2 (23,77%) занимает север Татищевского района в бассейне реки Сокурка и спускается на юг по водоразделу Идолги с Вязовкой и Чекурихой. Абсолютные высоты в ландшафте от 160 в долинах до 320 м на междолинных участках. Ландшафт характеризуется водораздельными поверхностями останцового типа, покатыми и сильнопокатыми склонами, крутыми и обрывистыми склонами в долинах балок и оврагов.

Для Колышлейско-Сокурского ландшафта характерно господство неполноразвитых черноземов, сформировавшихся на опоках, а на междуречье Идолги и Чекурихи — на песчаниках. Почвы слабо- и среднекаменистые, на склонах — средне- и сильносмытые. К этим почвам приурочены основные лесные массивы Татищевского района. В правобережье ручья Сокурка есть небольшой участок с серыми лесными почвами. Фрагментарное распространение получили обыкновенные средне- и малогумусные черноземы на глинах и тяжелых суглинках карбонатных, а также — на известняках и других карбонатных породах. В верховьях Старого Курдюма, Вязовки и Идолги встречаются небольшие массивы черноземов обыкновенных глубоковскипающих и слабодифференцированных слабогумусированных слабодефлированных на легких суглинках. На придолинных склонах рек Сокурка и Чардым в северной части ландшафта представлены черноземы обыкновенные в комплексе с солонцами (10-25%). Пахотные угодья в Колышлейско-Сокурском ландшафте занимают 129,05 км2, что составляет 26,25% от площади ландшафта.

Колышлейский ландшафт площадью 881,75 км2 (42,62%) вытянут с запада на восток в центральной части Татищевского района. Он охватывает бассейны рек Большой Колышлей, Идолга и Курдюм. На северо-востоке он доходит до ручья Широкий, а на юго-востоке – до долины р. Грязниха (левый приток р. Идолга). Абсолютные высоты в ландшафте от 90 в долинах до 330 м в междолинных участках на северо-западе ландшафта. Колышлейский ландшафт характеризуется узкими останцово-гривистыми приводораздельными пространствами, слабопокатыми и покатыми склонами, на юго-востоке и северо-западе — сильнопокатыми и крутыми склонами.

В почвенном покрове Колышлейского ландшафта господствуют черноземы обыкновенные, преимущественно, малогумусные маломощные на карбонатных глинах и тяжелых суглинках, местами — на средних суглинках, известняках и других карбонатных породах. На придолинных склонах Идолги, Малой Идолги, Курдюма черноземы образуют комплексы с солонцами (от 10-25% до 25-50%). На склонах почвы средне- и сильносмытые. Широкое, но островное распространение получили черноземы обыкновенные глубоковскипающие и слабодифференцированные слабогумусированные слабодефлированные на легких суглинках и супесях, а также черноземы неполноразвитые слабо- и малогумусные слабо- и среднекаменистые, сформировавшиеся на песчаниках и опоках. Пахотные угодья в Колышлейском ландшафте занимают около 530,70 км2, что составляет 60,19% от площади ландшафта.

Идолго-Латрыкский ландшафт площадью 208,71 км2 (10,09%) занимает южную часть Татищевского района в левобережье р. Идолга от западных границ района до р. Грязниха (левый приток р. Идолга). Абсолютные высоты в ландшафте от 170 в долинах до 290 м в междолинных участках. Для ландшафта характерны останцово-гривистые приводораздельные пространства, слабопокатые и покатые склоны.

В пределах Идолго-Латрыкского ландшафта господствуют черноземы обыкновенные мало- и среднегумусные маломощные на карбонатных глинах и тяжелых суглинках. На склонах почвы слабо- и среднесмытые, местами - сильносмытые. Незначительное распространение получили комплексы черноземов обыкновенных с солонцами (25-50%). В правобережье реки Грязнуха встречаются черноземы неполноразвитые слабо- и среднекаменистые на опоках. Пахотные угодья в Идолго-Латрыкском ландшафте занимают около 169,75 км2, что составляет 81,33% от площади ландшафта.

Чардымо-Курдюмский ландшафтный район типичной степи Приволжской возвышенно-равнинной степной провинции общей площадью 242,96 км2 (11,74%) расположен в северо-восточной и юго-восточной частях района. В пределах Чардымо-Курдюмского ландшафтного района выделяется два ландшафта: Чардымский и Елшанско-Курдюмский.

Чардымский ландшафт площадью 72,69 км2 (3,51%) находится на северо-востоке Татищевского района и охватывает бассейн р. Мордова в её верхнем течении. Абсолютные высоты в ландшафте от 90 в долинах до 190 м в междолинных участках. Для ландшафта характерны останцово-гривистые приводораздельные пространства, слабопокатые и покатые склоны, в левобережье р. Мордова — сильнопокатые и крутые.

Почвенный покров Чардымского ландшафта представлен черноземами южными, в левобережье Мордовы — черноземами южными карбонатными на карбонатных глинах и тяжелых суглинках. На склонах почвы средне- и сильносмытые. На юге ландшафта черноземы южные встречаются в комплексе с солонцами (10-25%). Пахотные угодья в Чардымском ландшафте занимают около 54,51 км2, что составляет 74,99% от площади ландшафта.

Елшанско-Курдюмский ландшафт площадью 170,27 км2 (8,23%) находится на востоке Татищевского района и имеет кластерное распространение. Первый участок приурочен к верховьям рек Старый Курдюм, Вязовка и Чекуриха. Второй кластер охватывает правобережье р. Курдюм. Абсолютные высоты в ландшафте от 80 междолинных участках до 230 м в междолинных участках. Для ландшафта характерны узкие гривистые приводораздельные пространства, слабопокатые и покатые склоны, в верховьях р. Курдюм — сильнопокатые и крутые.

В пределах северного кластера ландшафта господствуют черноземы южные малогумусные маломощные на карбонатных глинах и тяжелых суглинках, среднегумусные черноземы — на известняках и других карбонатных породах, слабогумусированные черноземы — на средних суглинках. На склонах почвы слабо- и среднесмытые, местами — сильносмытые. В долине Старого Курдюма и Чекурихи встречаются черноземы южные в комплексе с солонцами (от 10-25% до 50-75%). Для южного кластера ландшафта в правобережье реки Курдюм распространены черноземы южные глубоковскипающие и слабодифференцированные слабогумусированные маломощные слабодефлированные на легких суглинках. Пахотные угодья в Елшанско-Курдюмском ландшафте занимают около 123,14 км2, что составляет 72,32% от площади ландшафта.

Интразональный ландшафтный район долин малых рек общей площадью 243,73 км2 (11,78%) включает долины малых рек дренирующих территорию Татищевского района. В северной части района протекает река Сокурка. Центральную, южную и юго-западную части дренирует р. Идолга. Большой Колышлей — запад района, а Старый Курдюм, Курдюм и Мордова — восточные рубежи Татищевского района. Абсолютные высоты в ландшафтном районе составляют 40-170 м.

Для долин рек характерны аллювиальные пески, супеси, суглинки и глины, а также суглинки и глины в пойменных понижениях. В поймах рек Большой Колышлей, Сокурка, Идолга, Курдюм и их притоков развиты аллювиальные насыщенные малогумусные маломощные почвы. Они встречаются в комплексе с луговыми и лугово-болотными почвами. На первой надпойменной террасе представлены лугово-черноземные почвы. Пахотные угодья в интразональном ландшафтном районе занимают около 63,05 км2, что составляет 25,87% от площади ландшафта.

2.8. Опасные природные и природно-антропогенные процессы

На территории Татищевского района распространены разнообразные природные и инженерно геологические процессы, определяющие основные черты современного мезо– и микрорельефа. Наиболее ярко проявляются эрозионные и суффозионные процессы. В облик современного ландшафта вписаны крупные и мелкие карьеры, связанные с добычей твёрдых полезных ископаемых.

Развитие и распространение экзодинамических процессов и форм рельефа контролируется неотектонической историей развития территории, составом слагающих местных пород, климатическими особенностями и хозяйственной деятельностью человека.

Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях района.

На территории района отмечаются следующие процессы и явления:

- Плоскостной смыв. Отмечается на склоновых землях с большой степенью распаханности (уклон 0,5-1%) и на поверхности надпойменных террас. В пределах района имеет ограниченное распространении. Плоскостной смыв, снижая почвенное плодородие, разрушает земли и одновременно активизирует появление эрозионных процессов;

- Линейная эрозия. Активное проявление линейной эрозии отмечается преимущественно на участках территории с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с уклонами более 1°. Тенденции активного проявления линейной эрозии наблюдаются на склонах долин р.р. Большой Колышлей, Идолга, Сокурка;

- Боковая речная эрозия — развивается вдоль русел и берегов малых рек. Такие подмываемые берега морфологически четко фиксируются относительно высоким обнаженным уступом, часто осложненными гравитационными формами - небольшими оползнями, обрушениями берегов. Наиболее интенсивное развитие процесса речной эрозии приходится на периоды весеннего половодья и, в меньшей мере, ливней. Наиболее интенсивное развитие процесса боковой эрозии наблюдается по берегам рек Большого Колышлея и Идолги;

- Суффоизные процессы в виде просадочных воронок проявляются на незначительных площадях западной части района, на склонах речных долин Большого Колышлея и Идолги;

- Ветровая эрозия. В слабой и средней степени проявляется на склонах водоразделов, тяготеющих к долинам малых рек, где ветровой эрозии подвержены черноземы обыкновенные и южные слабодифференцированные на легких породах. Ветровая эрозия проявляется также и на песчаных террасах малых рек.

Необходимо учитывать все вышеперечисленные современные экзодинамические процессы на территории Татищевского района и применять ряд инженерно-строительных мероприятий, направленных на их устранение.

2.9. Структура и элементы природно-экологического каркаса и особо охраняемые природные территории

К основе природно-экологического каркаса Татищевского муниципального района, прежде всего, относятся природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров и, следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватории рек, озёр, прудов, водохранилищ, выполняющих средоформирующие и эколого-стабилизирующие функции.

К землям природно-экологического каркаса, в частности, отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- естественные леса в долинах рек и крупных балок;

- искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах. На участках междуречий;

- целинные и старозалежные участки степей на склонах и днищах балок, оврагов;

- суходольные и заливные луга на пойменных и надпойменных террас рек, представляющие пастбища и сенокосы.

Площадь перечисленных видов угодий занимает около 71 755 га, что составляет приблизительно 34,6% территории района.

Структура природно-экологического каркаса складывается из площадных и линейных элементов. Площадные элементы выполняют функцию «ядер» каркаса. Именно ядра природно-экологического каркаса в наибольшей степени выполняют функции по экологической стабилизации территории. Линейные элементы связывают вещественно-энергетическими потоками экологические ядра природно-экологического каркаса обеспечивая, таким образом, непрерывную сеть экологических коридоров.

В Татищевском муниципальном районе к площадным элементам природно-экологического каркаса могут быть отнесены крупные лесные массивы в долинах рр. Идолга, Вязовка, Сокурка и других малых рек и крупных балок, а также нагорные леса междуречий и некоторые значительные по площади участки разнотравно-злаковых степей. Линейными элементами каркаса являются небольшие долины малых рек и балок, старицы, полевые, придорожные и приовражные лесополосы.

Крупные нагорные лесные массивы расположенные на Западных отрогах Приволжской возвышенности являются элементом регионального каркаса и сочетают экологические функции экологического коридора для регионального каркаса. Наряду с нагорными лесными массивами Западных отрогов Приволжской возвышенности, реки Идолга, Сокурка, Вязовка и ряд других более мелких рек выполняют вспомогательную функцию по экологической стабилизации территории Татищевского района.

Зональным типом растительности, который приурочен к междуречным водоразделам и их склонам, являлись луговые и богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи на обыкновенных чернозёмах и типчаково-ковылковые степи на южных черноземах, ныне повсеместно распаханные. Остатки естественной степной растительности сохранились в долинах рек, крупных балках и оврагах склонах Приволжской возвышенности. В основном большая часть сохранившихся лугово-степных и степных участков используется под выпас или сенокошение, что привело к некоторому изменению и обеднению растительных сообществ. Однако относительно высокая степень развития овражно-балочной сети района, склоновые поверхности Приволжской возвышенности, лесные опушки позволяют сохраняться небольшим степным участкам. Наиболее перспективными с точки зрения сохранения и восстановления естественных фитоценозов являются степные участки в оврагах и балках, расположенные вблизи административных, муниципальных границ, приграничных частей хозяйств, а также старозалежный фонд. В структуре землепользования это земли дальних выгонов, удаленные сенокосные участки, а также старозалежный фонд земель, образовавшийся в результате сокращения пашни на малоценных, малопродуктивных землях. Самовосстановление данных участков, происходившее в последние 15-20 лет демонстрирует их значительный природный потенциал.

Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют акватории рек, прудов, водохранилищ, ручьев и других водных объектов.

В Татищевского муниципальном районе основными водными объектами являются рр. Идолга, Сокурка, Вязовка. Однако экологическое состояние некоторых водотоков и водных объектов следует признать неудовлетворительным. Это снижает их экологическое значение.

Несмотря на достаточно высокую удельную площадь элементов природно-экологического каркаса Татищевского муниципального района, необходимо проводить природоохранные мероприятия, поддерживающие каркас. Кроме того, анализ структурных элементов природно-экологического каркаса показывает отсутствие крупных зональных элементов в структуре каркаса и в целом его раздробленность и обособленность некоторых элементов. В таких условиях выполнение средоформирующих и средорегулирующих функций существующим каркасом невозможно. Учитывая дальнейшее социально-экономическое развитие Татищевского муниципального района формирование и наращивание элементов природно-экологического каркаса — актуальная и своевременная задача.

Особое природоохранное значение в структуре природоохранной системы района имеют особо охраняемые природные территории (ООПТ), находящиеся под защитой специального природоохранного законодательства РФ, позволяющего регулировать в них характер природопользования и решать природоохранные задачи.

Особо охраняемые природные территории. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния (Федеральный закон №33 от 14.03.1995 г.). Это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства, представляющие собой природные комплексы особого научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного назначения. Решением государства или муниципалитета ООПТ изымаются из хозяйственного использования полностью или частично и на них устанавливается режим особой охраны.

На территории Татищевского муниципального района в настоящее время действует согласно постановлению правительства Саратовской области №385-П от 01.11.2007 г. девять памятников природы.

Памятник природы регионального значения – «Дендрарий Вязовского учебно-опытного лесхоза Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова» занимает площадь 3,7 га. Дендрарий создан в 1966 г. как постоянная учебная и научная база кафедры лесоводства и лесной таксации лесохозяйственного факультета Саратовского аграрного университета им. Н.И. Вавилова. Расположен на территории Вязовского лесничества на приводораздельных склонах северной экспозиции и надпойменной террасе речки Вязовка. Его окружают естественные дубравы и черноольховые насаждения в пойме. Коллекционный фонд включает более 170 видов деревьев, кустарников и лиан, относящихся к 31 семейству, 74 родовым комплексам из различных флористических зон и районов мира. Лиственные растения составляют 90% всей коллекции дендрария. Особый интерес вызывают хвойные интродуценты: тис ягодный, псевдотсуга Мензиса, тсуга канадская, кипарисовик горохоплодный, можжевельник обыкновенный, сосна Веймутова. Уникальными для степной зоны являются плодоносящие насаждения кедра сибирского. Из лиственных растений особую ценность представляет хмелеграб обыкновенный.

Многообразие видов древесных пород определяет научную, учебную и практическую значимость Вязовского дендрария.

Памятник природы регионального значения – «Большеивановский приусадебный парк». Его площадь составляет 4,74 га. Памятник природы создан в целях сохранения и восстановления усадебно-паркового комплекса начала XIX в.

Дендрофлора парка-рощи включает 11 видов, относящихся к 10 родам из 8 семейств. Это дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остролистный, вяз шершавый, единично — груша, ясень пенсильванский. Украшением с. Большой Ивановки является липовая аллея из старых деревьев высотой более 20 м и 60—70 см в поперечнике. Их возраст более 200 лет. Сорок две из них обрамляют парк, остальные протянулись вдоль улицы. Большеивановский парк с многовековой историей представляет интерес с ботанической точки зрения как убежище деревьев-долгожителей. Сохранившиеся фрагменты усадебного комплекса имеют культурно-историческую, образовательную и рекреационную ценность.

Памятник природы регионального значения – «Фрагмент приусадебного парка в с. Губаревка» – 16,8 га. Фрагмент приусадебного парка в с. Губаревка — часть усадебного комплекса небогатых помещиков Шахматовых, принадлежавших к старинному дворянскому роду. Это была типичная русская помещичья усадьба с жилыми строениями, декоративным и фруктовым садами, лесопарком, прудами. Ныне строения не сохранились. В настоящее время сохранились старые могучие липы, все еще обильно цветущие, остатки от аллей, кусты белой сирени обрамляющие некогда существовавший сквер. Фруктовый сад сохранился частично: яблони, груши, тёрн одичали, многие усохли. В саду росли вековые сосны, от которых ныне осталось только две. Эти сосны — самые старые в Саратовском Поволжье, возможно, на всем юго-востоке Европейской России: им более 200 лет и они продолжают плодоносить. Это живые свидетели естественных сосновых боров на южной границе ареала, ныне почти не сохранившихся.

Лесопарковая часть усадьбы изменилась меньше. Однако строевой дубовый лес давно вырублен и превратился в мелколесье из клена, дуба, липы с редким подлеском из клена татарского и бересклета. В лесопарке сохранился могучий красавец дуб.

Особо охраняемые объекты. Отдельно стоящие старовозрастные деревья: дуб черешчатый (1 экз.), сосна обыкновенная (2 экз.), небольшая часть липовой аллеи (несколько экземпляров лип), посадки белой сирени, лилейник на месте бывших цветников при доме, а также долинный комплекс, охватывающий нижнюю часть балки и родник с папоротниками разных видов, занесенных в Красную книгу Саратовской области.

Памятник природы регионального значения – «Вязовский черноольшатник» Площадь ― 16,8 га. Памятник природы представляет собой ольшатник из ольхи черной — весьма редкий в степной зоне тип леса. Создание памятника обусловлено необходимостью сохранения довольно крупного естественного массива леса из ольхи клейкой, или черной, в типично степной зоне Саратовского Правобережья. Пойменный лес сформировался на слабо бугристой низкой пойме среди обильных ручьев, впадающих в р. Вязовку. Значимость памятника определяется хорошей сохранностью ольшатника — полнота насаждений 0,8.

Особо охраняемые объекты: различные типы ольшатников, особенно ольшатник страусниковый.

Памятник природы регионального значения — «Вязовская вековая дубрава» Площадь ― 4,54 га. Создание памятника природы обусловлено необходимостью сохранить уникальную для типично-степной зоны Саратовского Правобережья рощу коренного байрачного семенного дуба черешчатого. В древостое ныне наблюдаются следующие виды: старовозрастные дубы, осина, клен остролистный, вяз шершавый; в подросте — клен остролистный, дуб обыкновенный. Травяной ярус представлен разнотравьем с участием рудеральных видов. Ценность ботанического памятника обусловлена его уникальными дендрологическими свойствами: дубы-гиганты имеют высоту до 14—16 м, диаметр ствола достигает 100 см. Возраст дубов составляет от 80 до 130 лет. Все деревья находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии и являются эталоном биологических характеристик дуба на юго-востоке Русской равнины.

Старовозрастная дубрава имеет водоохранное, рекреационное, научное и образовательно-воспитательное значение.

Особо охраняемые объекты: охране подлежат более 100 экземпляров векового дуба, растущего в тальвеге и на склонах балки-оврага и около старого пруда как куртинно, так и одиночно.

Памятник природы регионального значения — «Полчаниновский приусадебный парк» Его площадь ― 6,24 га. Полчаниновский ландшафтно-исторический парк — старейший и один из немногих сохранившихся в Саратовской области приусадебных парков второй половины XIX в. Парк создан в 1876 г. известным саратовским краеведом Александром Николаевичем Минхом. При создании парка А.Н. Минх отдал предпочтение хвойным породам как более декоративным. Наряду с давно используемыми видами он экспериментировал с новыми, ранее неизвестными в Саратовской губернии: туей складчатой, кедром сибирским, дожившим до 60-х годов XX в., елью канадской. Ныне громадные деревья-патриархи придают парку неповторимое очарование. Из сохранившихся и ныне растущих в парке отметим ель обыкновенную (около 30 экземпляров, высота 22 м, диаметр ствола 80-90 см), сосну обыкновенную (осталось 10 деревьев высотой 20 м, диаметр ствола 40-50 см), лиственницу сибирскую (5 экземпляров высотой 24 м, диаметр ствола 40-70 см), тополь белый (10 экземпляров, высота 20 м, диаметр ствола 100-150 см).

Полчаниновский ландшафт исключительно живописен, особенно с Петровской горы: вокруг зеленые холмы, большой пруд с подступающим к нему лесом. Полчаниновский парк — не только памятник природы, но также памятник истории и культуры. Парк имеет научное, ландшафтообразующее, экологическое, рекреационное и мемориальное значение, представляет пример культурного ландшафта в лесостепной зоне Саратовского Правобережья.

Особо охраняемые объекты: усадебный комплекс, включающий усадьбу-дом (ныне полуразрушен и нуждается в восстановлении), пруд, родники, деревья-долгожители (ель обыкновенная, сосна обыкновенная, лиственница сибирская, липа мелколистная, тополь белый), «краснокнижные» травянистые растения — первоцвет крупночашечный, рябчик русский.

Памятник природы регионального значения — «Побочинская лесная дача» ― 2598 га. Побочинская лесная дача располагается в пределах Ягодно-Полянской нагорно-лесной интразональной местности и имеет все характерные для нее природные черты, которые складываются под воздействием ряда факторов. Главными из них являются приподнятость и сильная расчлененность рельефа.

Создание памятника природы обусловлено необходимостью сохранения достаточно крупных и относительно слабо измененных хозяйственной деятельностью фрагментов дубрав и естественных сосновых насаждений в южной лесостепи Саратовского Правобережья. Памятник является своеобразным ландшафтным эталоном «островных» нагорных лесов в Саратовском Приволжье.

Побочинская лесная дача представляет научный интерес, имеет ландшафтное (средоформирующее), воспроизводственное (местообитание охотничьих видов животных) и рекреационное значение.

Памятник природы регионального значения — «овраг Малиновый». Его площадь составляет 591,7 га. На западном и юго-западном склонах горы Кутина в верховьях протянувшейся более чем на 3 км балки в различных, частично наращивающих друг друга обнажениях вскрывается почти непрерывный разрез пород келловейского яруса, представленных серыми, до черного, глинами с тонкими прослоями алевролитов. Суммарная видимая мощность отложений до 30 м. В подошве глинистой пачки предполагалась граница хлебновской толщи нижнего келловея и каменноовражной свиты батского яруса. Встречаются сидеритово-мергелистые конкреции (стяжения), в которых заключены многочисленные остатки раковин гастропод и брахиопод, аммонитов, двустворчатых моллюсков, ростры белемнитов.

Памятник природы был выявлен в ходе поисковых работ на нефтегазоносные структуры в начале 50-х гг. прошлого века и рассматривается геологами как наиболее полная и хорошо иллюстрированная фаунистическая летопись событий поздней части средней юры — келловейского века — в пределах Европейской части России.

Памятник природы «карьер Карякино» — 2,95 га.  (до 1 ноября 2007г. особо охраняемый геологический объект регионального значения). В небольшом карьере, по правому борту долины р. Малая Идолга, вскрываются пески и силициты кампанского яруса (верхний мел). Высыпки фосфоритов прослеживаются в стенках карьера, высотой до 3,5 м, и по склону. Изучение подобного местонахождения, помимо успешного решения многих проблем геологического производства, способствует восстановлению состава морского и континентального сообществ организмов, определению районов первого появления тех или иных групп позвоночных или беспозвоночных организмов и прослеживанию путей их миграции в пространстве и во времени. При этом все более достоверными предстают реконструкции очертаний берегов морей и островных архипелагов, существовавших на территории Правобережья Саратовской области более 80 млн. лет назад.

Особо охраняемые объекты: интервал разреза терригенных пород, содержащих значительные скопления фосфоритовых включений, с которыми связаны многочисленные находки остатков морских позвоночных позднемезозойского времени (кампанский век): зубы костистых и хрящевых рыб (акул, зубные пластины химер), рептилий (плезиозавров и мозазавров), копролиты, уникальный костный материал субконтинентальных позвоночных (черепах, нырковых птиц и т.п.). Окаменелости порой отличаются прекрасной сохранностью.

К сожалению, региональные особо охраняемые природные территории созданы без изъятия объектов охраны у природопользователей в связи с чем возникает постоянная угроза нарушения природоохранного режима, что зачастую и происходит. В результате это приводит к постепенной утрате особо охраняемых природных объектов.

2.10. Общие выводы. Риски природного и техногенного характера

- В тектоническом и геологическом отношении территория Татищевского района достаточно сложна. В тоже время анализ рельефа показывает, что в орографическом отношении территорию района можно считать достаточно благоприятной как для гражданского и промышленного строительства, так и развития сельского хозяйства. Однако на фоне благоприятных территорий получили развитие ограниченно-благоприятные и неблагоприятные участки и зоны, приуроченные, в основном, к долинно-балочным комплексам рек, участкам развития суффозионных процессов и оврагообразования.

- Ресурсная база полезных ископаемых на территории Татищевского района достаточно разнообразна. В настоящее время на его территории разведаны более 20 видов полезных ископаемых. Большая часть различных видов сырья доступна для освоения, как по горнотехническим условиям, так и в количественном отношении.

- По климатическим условиям в целом территория Татищевского района не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского и промышленного строительства.

С учетом господствующих ветров, новые промышленные и гражданские предприятия, животноводческие комплексы, загрязняющие атмосферу, необходимо располагать к югу, юго-востоку и северу от селитьбы. Физиолого-климатические условия всего района благоприятны для организации как летнего, так и зимнего видов отдыха.

Недостатком местного климата являются неблагоприятные метеорологические явления, такие как зимние оттепели, метели, гололед, весенние заморозки, суховеи и засухи (в отдельные годы), что отрицательно сказывается на работе коммунальных служб и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.

- Территория Татищевского района имеет развитую овражно-балочную сеть и значительную приподнятость водоразделов, обуславливающих поверхностный сток и хороший дренаж территории. Однако собственные ресурсы поверхностных вод невелики, а весьма напряженный водный баланс малых рек не допускает масштабного использования поверхностных водных ресурсов.

Гидрогеологические условия района характеризуются как благоприятные. Потребность района в хозяйственно-питьевых водах, в целом, может быть полностью удовлетворена пресными подземными водами, приуроченными к четвертичным, палеогеновым и меловым отложениям и широко распространёнными на территории района.

- В почвенном отношении район характеризуется большой сложностью, обусловленной разнообразием почвообразующих пород в сочетании с возвышенным, расчленённым рельефом.

Доминирующие в районе чернозёмы обыкновенные и чернозёмы южные разной степени щебенчатости и каменистости обладают достаточно высоким плодородием, однако из-за широкого развития эрозионных процессов около 70% почв на территории района эродировано.

- Богаторазнотравно–типчаково-ковыльные и разнотравно–типчаково-ковыльные степи на территории Татищевского района в настоящее время сильно изменены в результате распашки и интенсивного использования под пастбища.

Лесистость района одна из высоких в Саратовской области и составляет 16,5% от общей площади района. Все леса на территории района относятся к категории защитных, выполняющие средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

- Под влиянием биоклиматических и геолого-геоморфологических факторов на территории Татищевского района сформировались три ландшафтных района (один из которых интразональный). Специфические особенности каждого ландшафта должны учитываться при планировании рационального и экологически сбалансированного природопользования.

В структуре современного землепользования Татищевского района преобладают сельскохозяйственные угодья (97,7%), однако, район выделяется наличием достаточно обширных участков лесных массивов и широко развитой гидрографической сетью.

- Из современных экзодинамических процессов и явлений, играющих существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражающихся на инженерно-строительных условиях района отмечаются: плоскостной смыв, линейная эрозия, боковая речная эрозия, суффозия. На таких участках необходимо применять ряд инженерно-строительных мероприятий, направленных на их устранение.

- Природно-экологический каркас территории Татищевского района, на который приходится около 34,6% от площади района (без водного фонда), позволяет сохранять продуктивный потенциал территории за счет наличия широкого набора стабилизирующих элементов.

В структуре природно-экологического каркаса, выполняющего эколого-стабилизирующие функции преобладают лесные элементы. Одним из альтернативных способов использования земель экологического фонда и, в целом, природно-экологического каркаса является развитие природного или экологического туризма на территории Татищевского района, способствующего с одной стороны сохранению ландшафтного и биологического разнообразия, экологическому просвещению, с другой, привлечению инвестиций в охрану природы.

3. Оценка демографической ситуации и
трудовых ресурсов

3.1. Динамика численности населения, воспроизводство, 
половозрастная структура

Численность населения Татищевского муниципального района на 2019 г. составила 29,5 тыс. чел., в том числе в р.п. Татищево – 7,5 тыс. чел. (25,3%), в сельской местности – 22,0 тыс. чел. Удельный вес Татищевского района в общей численности населения Саратовской области (2440,7 тыс. чел.) составляет 1,2 %.

Татищевский муниципальный район — компактный, небольшой по территории, в течение длительного времени сохраняет основную часть населения и обеспечивает свое функционирование. Динамика численности населения района за предшествующий период характеризовалась следующими показателями (см. таблицу 3.1.1., рисунок 3.1.1.).

### Таблица 3.1.1.

#### Динамика численности населения Татищевского муниципального района

| Годы | Все население (тыс. чел.) | Прирост (снижение) за год, тыс. чел. | Город | Прирост (снижение) за год, тыс. чел. | Село | Прирост (снижение) за год, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 36,7 | - | 16,4 | - | 20,3 | - |
| 2002* | 29,5 | -0,55 | 7,4 | -0,69 | 22,1 | 0,14 |
| 2013 | 28,7 | 1,3 | 7,3 | -0,1 | 21,4 | 1,4 |
| 2014 | 28,9 | 0,4 | 7,3 | 0 | 21,6 | 0,2 |
| 2015 | 29,3 | 0,4 | 7,3 | 0 | 22,0 | 0,4 |
| 2016 | 29,5 | 0,2 | 7,5 | 0,2 | 22,0 | 0 |
| 2017 | 29,5 | 0 | 7,5 | 0 | 22,0 | 0 |
| 2018 | 29,6 | 0,1 | 7,5 | 0 | 22,1 | 0,1 |
| 2019 | 29,5 | -0,1 | 7,5 | 0 | 22,0 | -0,1 |

##### Рисунок 3.1.1. Динамика численности населения
Татищевского муниципального района

Для стабилизации численности населения в семьях должно быть 3 ребенка, что соответствует доле детей порядка 34—35%. А при прогрессивной возрастной структуре населения эта доля должна быть не менее 36—38%.

Татищевский муниципальный район по возрастной структуре населения не сможет обеспечить положительную динамику его численности за счет естественного прироста.

Анализ демографических особенностей района позволяет отметить следующее:

- как и вся Саратовская область, Татищевский район в 1993-2002 гг. принял мигрантов из стран СНГ и северных районов РФ. В результате, миграционного прироста хватило, чтобы покрыть естественную убыль и обеспечить на время рост численности населения, как в районном центре, так и в сельской местности. Несколько улучшились показатели половозрастного состава населения (включая сбалансированность по полу; доля трудоспособного населения увеличилась);

- с 2002 г. численность сельского населения стала сокращаться, что объясняется отрицательными показателями естественного и механического движения;

- наметился переход возвратной структуры населения от стационарной к регрессивной.

3.2. Миграционные процессы, этнический состав

###### Механический прирост (миграция), принимающий участие в формировании населения, за период с 2001 по 2019 гг. по Татищевскому муниципальному району был разным, но все же преобладали годы с положительным приростом.

###### Более устойчивы поселения расположенные на главных планировочных осях, причем исключительно за счет механического, а не естественного прироста.

###### Население Татищевского муниципального района многонациональное. Преобладает русское население. Смена самоидентификации, различия в естественном воспроизводстве и миграционной подвижности этнических групп привели к сокращению в районе за период 1989-2019 гг. доли украинцев, белорусов, чувашей, мордвы и увеличению доли армян (см. таблицу 3.2.1.).

### Таблица 3.2.1.

#### Доля народов в общей численности населения 
Татищевского муниципального района, 1989, 2002, 2019 гг.

| Народ | Доля в населении в 1989 г. | Доля в населении в 2002 г. | Доля в населении в 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Русские | 83,7 | 83,5 | 78,2 |
| Украинцы | 5,2 | 2,9 | 1,8 |
| Мордва | 2,3 | 2,1 | 1,3 |
| Армяне | 0,3 | 1,9 | 7,4 |
| Татары | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
| Чуваши | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
| Казахи | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| Белорусы | 1,1 | 0,6 | 0,2 |
| Немцы | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| Другие | 3,4 | 5,2 | 7,7 |

Конфессиональной спецификой территории является то обстоятельство, что здесь доминирует православие, при незначительной доле приверженцев ислама.

3.3. Прогнозы численности населения на 2029 и 2039 годы

Прогнозирование населения — весьма сложный процесс, особенно когда это касается населения муниципальных районов незначительных по численности. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Поэтому расчеты основных показателей демографической ситуации на перспективу производились нами на основе анализа, сложившихся в последние десятилетие, изменений в динамике численности населения Татищевского муниципального района и области в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, внешних и внутренних миграциях, занятости, уровне жизни, этническому составу, образовательному уровню и т.д. Учитывались также географическое положение района, его природно-ресурсный потенциал, комфортность природной среды, миграционная привлекательность, устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д.

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в районе на начало 2019 года. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

Расчет и анализ траекторий изменения численности населения Татищевского муниципального района производился по трем сценариям перспективного развития:

- инерционному;

- стабилизационному;

- оптимистическому.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в районе, напрямую будет определяться мероприятиями региональных и муниципальных управленческих структур по социально-экономическому развитию района, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.

Оптимистический сценарий развития предусматривает на каждый из расчетных периодов систематическое улучшение показателей рождаемости. Рост рождаемости при оптимистическом сценарии развития будет сопровождаться некоторым сокращением коэффициента смертности на расчетную перспективу, что связано с ростом ожидаемой продолжительности жизни, как мужчин, так и женщин, что в свою очередь приведет к дальнейшему постарению населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в Татищевском муниципальном районе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов и сокращению смертности. Именно в уменьшении смертности кроются наибольшие резервы для сокращения естественной убыли населения. Важную роль при этом должны играть мероприятия по стабилизации и совершенствованию структуры занятости населения. Оптимистический сценарий развития демографических процессов, помимо роста численности населения и его административных образований, предусматривает также замедление темпов старения населения, сглаживание половой диспропорции, улучшение состояния здоровья и рост продолжительности жизни населения, улучшение его благосостояния и т.д. (см. таблицу 3.3.1).

### Таблица 3.3.1.

#### Расчет прогнозной численности населения Татищевского муниципального района по трем сценариям, на начало года, тыс. чел.

| Сценарии прогнозной численности населения |  | Инерционный | Стабилизационный | Оптимистический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, чел. | 2019 г. | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
|  | 2029 г. | 29,0 | 29,2 | 29,5 |
|  | 2039 г. | 28,7 | 30,0 | 30,3 |

Как видно (см. таблицу 3.3.1.), инерционный вариант развития будет сопровождаться незначительным сокращением численности населения на каждом из расчетных этапов. При этом независимо от учета внешних миграций.

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов приведет к небольшому росту численности населения.

Оптимистический сценарий развития характеризуется умеренным ростом численности населения. Из всех возможных сценариев развития демографических процессов по рассмотренным выше показателям, видимо, наиболее вероятным сценарием развития демографических процессов на расчетную перспективу будет именно стабилизационный вариант.

3.4. Трудовые ресурсы. Анализ существующей ситуации и тенденций 
её развития. Прогнозная оценка трудового потенциала

По данным на начало 2019 г. население Татищевского муниципального района в трудоспособном возрасте составляло около 18,2 тыс. чел. или 61% от общей его численности. Численность занятых в 2008 г. составляла 9,57 тыс. чел. или 53% от общего числа лиц в трудоспособном возрасте.

За годы рыночных преобразований произошли весьма большие изменения в сфере рынка труда. Прежде всего, увеличилось число занятых в организациях района.

Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,7% против среднеобластного уровня в 0,8%.

Имеется несоответствие профессионально-квалификационного и половозрастного состава безработных и имеющихся вакансий. Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения не только по его численности, но и половой и возрастной структуре, состоянию здоровья, внешним миграциям и др. Последние представляют особую трудность для прогнозирования, ввиду влияния многих внешних, информационно труднопредсказуемых факторов. Абстрагируясь от миграций, в основу прогнозного расчета численности трудовых ресурсов на период до 2039 гг. положены расчетные показатели перспективной численности населения района в целом и сложившийся и перспективный половозрастной состав населения на указанные расчетные сроки.

Численность населения в трудоспособном возрасте за предстоящий период уменьшится на 6%.

Такого рода сдвиги в перспективной структуре трудоспособного населения района негативно отразятся на перспективном обеспечении трудовыми ресурсами.

3.5. Концептуальные подходы и основные стратегические
направления в развитии труда и занятости населения

Татищевский муниципальный район обладает относительно невысоким трудовым потенциалом и положительной динамикой трудоспособного населения.

Экономическая активность населения Татищевского муниципального района относительно высока и в предшествующий период имела постоянную тенденцию к росту. Район располагает еще значительным контингентом экономически неактивного населения, в том числе и в трудоспособном возрасте.

В районе сложилась сложная ситуация на рынке труда, обусловленная устойчивой тенденцией снижения общей занятости населения в ретроспективном периоде (с начала 1990-х гг.), и особенно снижением занятости в базовых отраслях (промышленности, сельском хозяйстве и строительстве). При этом произошла существенная трансформация отраслевой структуры занятости, обусловленная развитием новых экономических отношений.

Занятое население района имеет сравнительно высокий уровень профессиональной подготовки (профессионального образования).

В результате негативных процессов в сфере занятости населения в Татищевском муниципальном районе сформировался контингент безработного населения.

Структура безработного населения характеризуется повышенной долей лиц молодых возрастов, значительная часть из них не имеет какого-либо профессионального образования и предшествующего опыта трудовой деятельности.

Последние 4—5 лет наблюдается в целом увеличение численности занятых в экономике, причем преимущественно за счет сельской местности.

Требует решения проблема трудоустройства молодежи, которая хотела бы работать на современных высокооплачиваемых рабочих местах. Рассматривая молодежь как ведущую силу по реализации стратегии социально-экономического развития, необходимо развивать систему профессионального обучения и трудоустройства в рамках МО с учетом потребностей молодежи.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, санаторного дела, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — туризм, страхование, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и пр.

Таким образом, в Татищевском муниципальном районе имеются определенные трудовые ресурсы для повышения уровня занятости населения. Значительная категория безработных и экономически неактивного населения в трудоспособном возрасте является основным резервом для покрытия перспективной потребности хозяйства территории в кадрах. Эволюция структуры занятости населения района будет определяться основными факторами — с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику, а с другой стороны принципиальными неизбежными изменениями — перераспределением занятых из сферы производства товаров в непроизводственную сферу с целью приближения к рациональным нормативам потребления услуг.

Главные стратегические цели и задачи в развитии занятости и рынка труда на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- сохранение и поддержание трудового потенциала района;

- обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;

- обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;

- преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения;

- повышение качества рабочей силы;

- ликвидация и смягчение территориальных диспропорций на рынке труда района, в первую очередь в сельской местности.

Основные направления муниципальной политики на рынке труда и занятости населения:

- реформирование экономической базы района (в первую очередь, аграрного сектора и промышленности), реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;

- поддержание тенденции положительной динамики численности трудоспособного населения;

- улучшение условий и охраны труда;

- развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

- проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

3.6. Общие выводы

Результат выполненного анализа демографической ситуации позволяет сделать следующие выводы:

- наблюдается некоторое замедление темпов убыли населения, причем, как за счет миграций, так и естественного движения (увеличение рождаемости и снижение смертности);

- усиливается процесс старения населения, особенно в сельской местности.

По всей вероятности, тенденция показателей естественного и механического прироста сохранится и на будущие несколько лет. Поэтому есть основание полагать, что со временем демографическая ситуация, в частности естественный прирост, должны выправиться и достичь уровня, обеспечивающего демографическую устойчивость для Татищевского муниципального района.

4. Оценка производственного потенциала

4.1. Общий анализ состояния экономики

Татищевский муниципальный район представляет собой среднеразвитый регион аграрно-промышленного типа. Объем отгруженных товаров  собственного производства выполненных работ и услуг за 2019 г. (2087,1 млн. руб.) Объем произведенной сельскохозяйственной продукции (5547,0 млн. руб.).

### Таблица 4.1.1.

Показатели объёма производства продукции сельского хозяйства в , 2019 г.

|  | Объём производства продукции сельского хозяйства |  |  |  |  |  | Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. руб./чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % к итогу | Продукция растениеводства, млн. руб. | % к итогу | Продукция животноводства, млн. руб. | % к итогу |  |
| Татищевский | 5547 | 100 | 1938,95 | 34,95 | 3608,05 | 65,05 | 191,573 |

Общее число предприятий и организаций, включая фермерские (крестьянские) хозяйства, по данным на конец 2019 г. составляло 82 ед. Для Татищевского муниципального района характерно сокращение количества предприятий.

Численность занятых в экономике в 2019 г. составило 9575 чел. В сравнении с 2008 г. число занятых увеличилось почти на 5%. Инвестиции в основной капитал района возросли почти в 36 раз (с 14,4 млн. руб. в 2000 г. до 518 млн. руб. в 2008 г.). В то время как по области этот показатель вырос за этот период почти в 6 раз.

Создание благоприятного инвестиционного климата – одно из приоритетных направлений деятельности администрация Татищевского муниципального района.

Устойчивые темпы роста в сфере сельского хозяйства стали возможны в условиях реализации предприятиями района инвестиционных проектов.

В 2019 году на территории района продолжена реализация инвестиционных проектов по реконструкции и расширению производственных мощностей. Объём инвестиций в основной капитал предприятиями района составил более 354,0 млн рублей.

ИП глава КФХ Полещиков А.Е. с 2016 года реализует инвестиционный проект по выращиванию рыбы. Объём инвестиций в 2019 году, вложенных в реализацию проекта, составил 15 млн рублей.

ООО «Лето 2002» в с.Мизино-Лапшиновка с 2018 года реализует два инвестиционных проекта по реконструкции пленочных теплиц. Общий объём инвестиций - 54,6 млн рублей.

ООО «Татищевский КХП» реализует инвестиционный проект по хранению и складированию зерна, общей стоимостью 20 млн рублей.

В селе Нееловка реализуется инвестиционный проект по строительству круглогодичных теплиц на площади 1 га индивидуальным предпринимателем Мамедовым З.Н. Объем инвестиций составил более 21 млн. рублей.

В районе развивается хозяйство индивидуального предпринимателя главы КФХ Карпова Сергея Геннадьевича. В 2019 году закуплено 75 голов нетелей, построен зерносклад общей площадью 200 кв.м. Объем инвестиций составил 10,0 млн рублей.

5 июля 2019 года введена в эксплуатацию 1-я очередь Центра по производству малотоннажной химии. В результате инвестиционного проекта создано 50 рабочих мест, объём инвестиций - 200 млн рублей. В 2020 году планируется строительство и введение в эксплуатацию 2-ой очереди завода с созданием 250 рабочих мест и объёмом инвестиций 500 млн рублей.

Хозяйственный комплекс Татищевского района сложился под влиянием ряда факторов, в числе которых особую роль сыграли особенности его географического положения и природные условия района.

Экономика района в настоящее время представлена тремя весьма неравноценными секторами хозяйственной деятельности:

  - первичный сектор (сельское и лесное хозяйство, добывающая промышленность). Все три составляющие представлены в районе. Добывающая промышленность в районе представлена добычей нефти, природного газа, песчаника, песка, глины. Лесное хозяйство представлено лесхозом, который удовлетворяют потребности местного населения и предприятий, и имеет определенную базу для дальнейшего развития.

  - вторичный сектор (пищевая промышленность, обрабатывающая промышленность, строительство) — достаточно развитый сектор экономики района, выполняющий также функции обслуживания других отраслей.

  - третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) — в основном обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики района. Рекреационная сфера деятельности имеет определенный потенциал для развития.

Экономика Татищевского муниципального района за годы рыночных преобразований превратилась в многоукладную, при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг. Помимо частной здесь представлены государственная, муниципальная, собственность общественных организаций и другие формы собственности.

К особенностям структуры экономики района можно отнести наличие значительного числа индивидуальных предпринимателей.

Малый бизнес занимает особое место в становлении рыночных отношений Татищевского муниципального района, занятости населения, производстве продукции и оказания услуг, обеспечении и стабильности экономики.

В этих условиях весьма важными представляются мероприятия по формированию структуры поддержки малого бизнеса.

На территории района имеются значительные площади, занятые лесными массивами гослесфонда, где расположено девять памятников природы, взятых под охрану.

Среди них можно назвать Дендрарий Вязовского учебно-опытного лесхоза Саратовской сельскохозяйственной академии им. Н.И.Вавилова, Вязовский черноольшанник, Вязовская вековая дубрава, овраг «Малиновый» и другие. В районе сохранилось более 80 исполинских лип (единственное место в области), редкий в степной зоне участок старой дубравы с деревьями-гигантами высотой до 13 м при диаметре ствола 100 см — эталон биологических параметров дуба на юго-востоке, место произрастания крайне редкого и охраняемого в области папоротника – страусника, один из двух дендрариев в области, старейшие в области (1931 г.) малораспространенные виды сосен.

Татищевский район обладает высоким культурным потенциалом. На его территории расположены свыше 11 объектов, представляющих историческую, архитектурную и градостроительную ценность и являющихся памятниками архитектуры и археологии XIX в.

Все это свидетельствует о том, что Татищевский район располагает возможностями для создания и развития различных видов туризма с учетом природных, историко-культурных и инфраструктурных особенностей района.

Для развития рекреационного кластера существует ряд барьеров, основными из которых являются:

- ярко выраженная сезонность в обслуживании клиентов;

- низкое качество кадровых ресурсов;

- отсутствие качественной инфраструктуры развлечений;

- слабое продвижение туристических услуг на внешних рынках.

Развитие данного кластера является одним из основных направлений развития экономки района.

4.2. Промышленность

Промышленность является важной отраслью экономики Татищевского муниципального района и представлена несколькими крупными и средними предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. Общий объём отгруженных товаров собственного производства в 2019 г. составил 2087,1 млн. руб.

Неблагоприятные условия развития промышленности в районе, как и в области и стране в целом, в первой половине 1990-х годов привели к резкому сокращению объёмов производства промышленной продукции практически всех отраслей. С конца 90-х годов наметились положительные в этом направлении сдвиги. В настоящее время устойчивый темп роста объёмов промышленного производства обусловлен доминирующей ролью предприятий пищевой промышленности.

Промышленность района за последние 5 лет имела тенденцию к снижению темпов роста. Индекс промышленного производства составил в 2015 г. — 114,5%, 2016 г. - 107,2%, в 2017 г. - 107,3%, в 2018 г. - 106,0%, в 2019 г. - 101,7%.

Общий отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 2019 г. сложился в сумме 2087,1 млн. рублей, что составило 71,4% к уровню 2015 г. (2924,6 млн. рублей).

Обрабатывающие производства в районе представлены крупными и средними предприятиями как ОАО «Птицефабрика Михайловская», ООО «Возрождение 1». Ими произведено и переработано 161845,1 т мяса птицы, мясных консервов — 258 тыс. у.б.

Малым предприятием, производящим пищевую продукцию, как ООО «Альянс» произведено хлеба и хлебобулочных изделий 208,01 т

Индивидуальными предпринимателями района производится: масло подсолнечное, пшено, хлеб, сельдь.

В структуре промышленного производства основная доля приходится на пищевую и перерабатывающую промышленность.

Промышленность района не отличается значительной территориальной концентрацией. На долю центра района — р.п. Татищево приходится около 60% всего районного промышленного производства. Здесь, а также в селах: Ягодная Поляна, Идолга и Сторожевка расположены все ведущие промышленные предприятия.

Ключевыми проблемами развития промышленности в районе являются:

- дефицит высококвалифицированного управленческого персонала высокого и среднего звена;

- высокая степень физического и морального износа основного капитала, наличие предприятий с устаревшим технологическим укладом и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологической базы;

- недостаточный уровень освоения новых видов наукоемкой конкурентоспособной продукции, незначительная доля инновационных предприятий;

- недостаточное применение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Структура промышленного производства Татищевского муниципального района отличается от региональной. В частности, велика доля пищевой промышленности, при отсутствии машиностроения и низкой доле топливно-энергетического комплекса.

Пищевая промышленность в районе является традиционной, исторически сложившейся отраслью. За последние годы в структуре промышленного производства муниципального района удельный вес пищевой промышленности несколько возрос. Она имеет классическую отраслевую структуру и работает преимущественно на собственном сырье. Данная отрасль лидирует как по объемам производства, так и по числу занятых на предприятиях.

Проведенный анализ производственного сектора экономики Татищевского муниципального района позволяет сделать следующие выводы.

- Для промышленного производства на современном этапе характерна тенденция увеличения объемов некоторых видов продукции.

- Основными факторами, сдерживающими развитие промышленности, является дефицит рынка сбыта.

- Для промышленного производства характерен относительно высокий уровень использования производственных мощностей.

### Таблица 4.2.1.

#### Основные показатели функционирования отдельных предприятий пищевой промышленности Татищевского муниципального района, 2019 г.

| Наименование предприятий | Основные виды продукции | Число занятых, чел. |
| --- | --- | --- |
| ОАО«Птицефабрика Михайловская» | Мясо птицы, колбасы, консервы | 73 |
| ООО «Возрождение-1» | Мясо птицы, включая субпродукты 1-й категории | 240 |
| ООО «Молочный завод «Атикс-МТ» | Молочная продукция, кисломолочная продукция, масло животное | 48 |

Приоритетами промышленного производства в долгосрочной перспективе является развитие пищевой и топливной промышленности, как конкурентоспособных на региональном и федеральном рынках. В связи с развитием сельского хозяйства, восстановлением и расширением сырьевой базы кластер пищевой и перерабатывающей промышленности получит ускоренное развитие.

## Основные структурные элементы промышленных кластеров

А.	Кластер пищевой и перерабатывающей промышленности

Корневые элементы:

- ООО «Молочный завод «Атикс-МТ»;

- ОАО «Птицефабрика Михайловская»;

- ООО «Сартес»;

- ФГУП «Хлебокомбинат Татищевский»;

Дополнительные элементы:

- сельскохозяйственные предприятия района;

- частные предприниматели Татищевского муниципального района, занимающиеся выпуском пищевых продуктов.

Данный кластер является основным и традиционным для Татищевского муниципального района, поскольку основы его (сельское хозяйство, садоводство) были заложены еще первыми поселенцами. Для динамичного развития пищевого кластера в районе есть необходимые условия, что делает его главной «точкой роста» объединенного муниципального образования. Для пищевого кластера (включая сельхозпредприятия) важна реализация следующих факторов успешного развития:

- концентрация на выпуске продуктов, для которых в районе имеются или могут быть созданы устойчивые конкурентные преимущества;

- разработка маркетинговых стратегий;

- подготовка кадров в районе.

Предприятия пищевого кластера являются достаточно конкурентоспособными, чему способствуют значительная специализация деятельности, а также навыки и знания в вопросах сбыта продукции у новых собственников. Кроме того, на предприятиях проводится обновление производственного оборудования, что в результате приводит к снижению общих издержек.

Стратегическая цель промышленной политики района видится в формировании динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что обеспечит интеграцию района в современные региональный и федеральный рынки.

Ключевые направления промышленной политики на перспективу основываются на имеющих место региональных особенностях развития промышленности в настоящее время.

- Развитие традиционных для района производств, имеющих перспективы спроса на внутреннем и внешнем рынках и функционирующих на основе кооперации с существующими промышленными предприятиями, в том числе:

- производств с более эффективными технологическими параметрами;

- производств и видов деятельности, базирующихся на использовании местных сырьевых ресурсов.

Содействие развитию конкурентоспособных региональных кластеров (групп) предприятий, усиливающих позиции на внутреннем и внешнем рынках района и привлекающих инвестиции (как внутренние, так и внешние) в отрасли специализации МО.

Руководством области кластерная политика выбрана как главный инструмент регионального развития. Кластерная политика предполагает, что в условиях рыночной экономики объектом экономического управления должна стать не отрасль, не компания, а территория.

Кластеры формируются на основе реконструкции и модернизации существующих объектов, а также создания в их структуре новых производств и новой продукции, восстановления утраченных объектов и строительства новых (объекты нового капитального строительства).

Формирование всей технологической цепочки кластера, с учетом маркетинга, логистики и других необходимых объектов — задача компаний, инициаторов формирования соответствующего кластера.

- Развитие новых отраслей и производств — «точек роста». В рамках государственной поддержки «точек роста» усилия федерального правительства направляются на создание новых производств в перерабатывающей промышленности. Представляется, что на этих направлениях должны быть сосредоточены действия и Татищевской администрации, как по разработке, так и по реализации промышленной политики.

- Создание широкой сети малого предпринимательства в промышленности, способствующего возникновению законченного производственного цикла.

Активная политика развития промышленности за счет осуществления строительства новых объектов, предприятий, филиалов, цехов по переработке сельхозпродукции в сельских населенных пунктах с целью приближения к сырьевой базе.

4.3. Аграрный сектор

Сельское хозяйство является важной сферой хозяйственного комплекса Татищевского муниципального района.

Земельный фонд сельскохозяйственных производителей района составляет около 208,4  тыс. га. Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают весьма высокий удельный вес — 68 %. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю которой приходится 47,7% сельхозугодий.

### Таблица 4.3.1.

#### Структура сельскохозяйственных угодий Татищевского муниципального района (по данным сельскохозяйственной переписи на 2019 г.)

|  |  | с/х угодья, всего | в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пашня | сенокосы | пастбища | многолетние насаждения | залежь |
| Татищевский МР | тыс. га | 141,79 | 99,8 | 2,21 | 37,61 | 2,17 |  |
|  | % | 100 | 70,4 | 1,6 | 26,5 | 1,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. С/х организации | тыс. га | 85,85 | 55,1 | 1,3 | 28,54 | 0,91 |  |
|  | % | 100 | 64,2 | 1,5 | 33,2 | 1,1 |  |
| 2. КФХ | тыс. га | 50,75 | 40,8 | 0,81 | 8,73 | 0,41 |  |
|  | % | 100 | 80,4 | 1,6 | 17,2 | 0,8 |  |
| 3. ЛПХ | тыс. га | 5,19 | 3,9 | 0,1 | 0,3 | 0,89 |  |
|  | % | 100 | 75,1 | 1,9 | 5,9 | 17,1 |  |

Из общей площади (141,79 тыс. га) сельскохозяйственные угодий района 60,5% (85,85 тыс. га) занимают сельскохозяйственные организации, 35,8% принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам и незначительная доля (3,7%) находятся в личном пользовании населения.

Основные сельскохозяйственные производители существенно различаются не только по доле занимаемой ими земельной площади, но и структуре принадлежащих им сельскохозяйственных угодий.

Так, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 80,4% сельхозугодий приходится на пашню и лишь 19,6% — на естественные кормовые угодья и многолетние насаждения. В личных подсобных хозяйствах также высока доля пашни (75,1%). Наиболее сбалансированной структурой сельскохозяйственных угодий выделяются сельскохозяйственные организации. 64,2% сельхозугодий приходится на пашню и 35,8% — на естественные кормовые угодья и многолетние насаждения.

Несмотря на низкий удельный вес хозяйств населения в земельной площади и сельскохозяйственных угодьях они дают весомую часть всей продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении.

### Таблица 4.3.2.

#### Динамика производства продукции сельского хозяйства по формам собственности Татищевского муниципального района

|  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| Сельскохозяйственные организации | 3552,779 | 65,7 | 4004,655 | 72,5 | 4021,58 | 72,5 |
| Личные приусадебные хозяйства | 1141,02 | 21,1 | 1073,22 | 19,4 | 1076,12 | 19,4 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 716,035 | 13,2 | 445,04 | 8,1 | 449,30 | 8,1 |
| Всего по району: | 5409,834 | 100 | 5522,915 | 100 | 5547,0 | 100 |

Более 50% приходится на долю сельскохозяйственных организаций. Характеристика ведущих сельскохозяйственных предприятий района представлена в таблице 4.3.3.

### Таблица 4.3.3.

#### Ведущие сельскохозяйственные производители
Татищевского муниципального района

| Наименование предприятия | Местоположение | Числен. работающих, человек | Специализация |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Возрождение-1» | с. Идолга | 307 | Разведение сельскохозяйств. птицы. Доп. виды: производство пищевых продуктов из мяса птицы, племенное яйцо, выращивание зерновых культур |
| ООО «Лето 2002» | с. Кувыка | 86 | Выращивание однолетних культур. Доп. виды: животноводство, производство пищевых продуктов |
| ООО «Слепцовское» | с. Слепцовка | 33 | Выращивание однолетних культур. Доп. виды: животноводство, производство пищевых продуктов |
| ООО «Ягоднополянское» | с. Ягодная Поляна | 112 | Выращивание зерновых культур. Доп. виды: животноводство, выращивание зернобобовых, масличных, кормовых культур |
| ОАО «Птицефабрика Михайловская» | р.п. Татищево | 723 | Разведение сельскохозяйств. птицы. Доп. виды: выращивание зерновых культур, производство пищевых продуктов (колбасы, полуфабрикаты, консервы) и торговля ими. |

Происходящие в последние годы сдвиги и в структуре сельскохозяйственного производства района по категориям хозяйств имеют четко выраженную тенденцию роста роли животноводства.

Подавляющее большинство ведущих производственную деятельность на крестьянских (фермерских) хозяйств специализировались на возделывании земледельческих культур.

Сложившаяся структура сельского хозяйства свидетельствует о его недостаточной эффективности и нуждается в оптимизации.

# 4.3.1.	 Растениеводство

Природные условия Татищевского муниципального района по многим своим элементам благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур умеренного климатического пояса.

Татищевский муниципальный район – один из наиболее сбалансированных в Саратовской области районов по сочетанию зерновых, технических, овощебахчевых и кормовых культур (см. таблицу 4.3.1.1., рисунок 4.3.1.1.).

### Таблица 4.3.1.1.

#### Структура посевных площадей
Татищевского муниципального района, все категории хозяйств

|  |  | Саратовская область | Татищевский муниципальный район |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2008 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Вся посевная площадь | тыс. га | 4034,3 | 66,4 | 73,8 | 78,1 |
|  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Зерновые и зернобобовые | тыс. га | 2336,2 | 46,0 | 45,90 | 44,2 |
|  | % | 57,9 | 69,3 | 62,2 | 56,6 |
| Технические | тыс. га | 1468,6 | 13,3 | 20,20 | 26,5 |
|  | % | 36,4 | 20,1 | 27,4 | 34,0 |
| Картофель, овощи и бахчевые | тыс. га | 32,0 | 1,2 | 1,12 | 0,55 |
|  | % | 0,8 | 1,8 | 1,5 | 0,7 |
| Кормовые | тыс. га | 197,5 | 5,8 | 6,58 | 6,8 |
|  | % | 4,9 | 8,8 | 8,9 | 8,7 |

##### Рисунок 4.3.1.1. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур Татищевского муниципального района, все категории хозяйств, %

По сравнению с общеобластными показателями в Татищевском муниципальном районе повышенная доля кормовых (8,7% в 2019 г. против 4,9% по области в целом) и пониженная доля зерновых (56,6% в 2019 г. против 57,9%), технических культур (соответственно 34,0 и 36,4 %). Из негативных сдвигов в структуре посевных площадей района следует отметить уменьшение площади посева и удельного веса в общей посевной площади зерновых культур.

Под влиянием различий в степени товарности земледельческой продукции, механизации, трудоемкости и капиталоемкости производственных процессов, потребительском спросе населения и других факторов сложилась резко различающаяся специализация отдельных категорий землевладений. Так, в посевных площадях сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйствах доминирующее положение занимают высокотоварные зерновые и технические культуры, характеризующиеся высоким уровнем механизации и малой трудоемкостью производственных процессов

В хозяйствах населения господствуют примитивные технологии возделывания относительно трудоемких, преимущественно потребительского назначения, земледельческих культур. Здесь сложилось фактически монокультурное производство картофеля и овощных культур.

## Зерновые культуры

В структуре растениеводства Татищевского муниципального района, как и Саратовской области в целом, ведущим является зернопродуктовый подкомплекс. Его основу составляет зерновое производство, традиционно сложившееся в Поволжье. На долю зерновых и зернобобовых в последние годы приходится большая часть всех посевных площадей района. Посевная площадь под зерновыми в последние годы колеблется от 46,0 тыс. га в 2008 г. до 45,9 тыс. га в 2018 г. В 2019 г. она составила 44,2 тыс. га.

Более половины всех посевных площадей под зерновыми приходится на яровые культуры (см. таблицу 4.3.1.2.).

### Таблица 4.3.1.2.

#### Структура посевных площадей зерновых культур Татищевского муниципального района во всех категориях хозяйств в 2019 году

|  | тыс. га | % |
| --- | --- | --- |
| Зерновые и зернобобовые | 44,2 | 100,0 |
| Озимые | 19,6 | 44,3 |
| - пшеница | 19,4 | 43,9 |
| - рожь | 0,2 | 0,4 |
| Яровые | 24,6 | 55,7 |
| - пшеница | 5,9 | 13,4 |
| - ячмень | 7,6 | 17,2 |
| -овес | 2,8 | 6,3 |
| -просо | 2,3 | 5,2 |
| -гречиха | 0,1 | 0,2 |
| -кукуруза на зерно | 0,6 | 1,4 |
| -зернобобовые | 5,3 | 12,0 |

Озимые культура в районе представлены пшеницей и рожью. При этом, посевы озимой ржи на порядок уступают соответствующим показателям озимой пшеницы. В структуре посевов яровых зерновых доминирует ячмень.

Помимо пшеницы, ячменя и ржи в районе возделываются и другие зерновые культуры. Среди них выделяются гречиха, просо и овес (см. таблицу 4.3.1.3., рисунок 4.3.1.2.).

### Таблица 4.3.1.3.

#### Посевные площади, валовой сбор и урожайность зерновых культур в Татищевском муниципальном районе, по всем категориям хозяйств, 2019 г.

| Культура | Посевные площади, га | Валовой сбор, тыс. ц. | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего озимых | 19660 | 434,074 | 23,4 |
| - озимая пшеница | 19510 | 430,384 | 22,1 |
| - озимая рожь | 150 | 3,690 | 24,6 |
| Всего яровых | 24541 | 402,995 | 10,8 |
| - яровая пшеница | 5831 | 115,463 | 20,3 |
| - яровой ячмень | 7499 | 68,713 | 9,4 |
| - овес | 2799 | 31,932 | 12,6 |
| - просо | 2306 | 29,012 | 12,6 |
| - гречиха | 100 | 1,000 | 10,0 |
| Всего зерновых и зернобобовых | 44202 | 746,069 | 17,1 |

##### Рисунок 4.3.1.2. Структура посевных площадей зерновых культур в Татищевском муниципальном районе, 2019 г., %

##### Рисунок 4.3.1.3. Структура валового сбора зерновых культур в Татищевском муниципальном районе, 2019 г., %

###### Важно отметить и то, что производство зерна почти полностью сконцентрировано в хозяйствах крупных сельских производителей – в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах, обладающих возможностями для широкой механизации производственных процессов. Практически не возделываются зерновые культуры в хозяйствах населения.

### Таблица 4.3.1.4.

#### Производство зерновых культур в 
Татищевском муниципальном районе по категориям хозяйствам, тыс. ц.

|  | Все категории хозяйств |  | С/х организации | Крестьянские (фермерские) хозяйства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 81,282 | 78,186 | 43,083 | 28,086 |
| Пшеница, всего: | 28,575 | 25,341 | 14,660 | 9,426 |
| - озимая | 20,485 | 19,510 | 12,689 | 6,796 |
| - яровая | 8,090 | 5,831 | 1,971 | 2,630 |
| Рожь озимая | 0,02 | 0,15 | 0 | 0,15 |
| Ячмень яровой | 8,254 | 7,499 | 4301 | 2303 |
| Овес | 1,828 | 2,799 | 1165 | 1492 |
| Просо | 2,696 | 2,306 | 1037 | 1269 |
| Гречиха | 0 | 0,100 | 0 | 100 |

Диверсифицированная структура зерновых делает их менее уязвимыми со стороны воздействия неблагоприятных природных условий, хотя и лишает их преимуществ узкой специализации.

## Технические культуры

Технические культуры занимают довольно высокий удельный вес в структуре посевных площадей Татищевского муниципального района. Так, в 2008 г. доля технических культур достигала уровня 20,1%, в то время как по области в среднем она составляла 21,8% (см. таблицу 4.3.1.5.).

### Таблица 4.3.1.5.

#### Динамика удельного веса технических культур в посевной площади Татищевского муниципального района, % (все категории хозяйств)

|  | 2008 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 21,8 | - | 36,4 |
| Татищевский район | 20,1 | 27,4 | 34,0 |

### Таблица 4.3.1.6.

#### Структура посевных площадей технических культур  Татищевского муниципального района во всех категориях хозяйств в 2019 году

|  | тыс. га | % |
| --- | --- | --- |
| Технические культуры, всего | 26,5 | 100,0 |
| -подсолнечник | 24,0 | 44,3 |
| - горчица | 0,7 | 43,9 |
| - лен | 1,7 | 0,4 |
| -прочие | 0,1 | 55,7 |

Технические культуры представлены в районе в основном группой масличных культур, а именно, подсолнечником (см. таблицу 4.3.1.7.).

### Таблица 4.3.1.7.

#### Валовой сбор и урожайность подсолнечника 
в Татищевском муниципальном районе

| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовой сбор, ц. | 212713 | 204776 | 197088 | 292027 | 392456 |
| Урожайность, ц/га | 11,7 | 9,8 | 9,8 | 13,6 | 16,4 |

Несмотря на сравнительно низкую урожайность подсолнечника в районе, эта культура одна из рентабельных в хозяйствах рассматриваемой территории. Но, помимо высококачественного растительного масла подсолнечник дает хороший корм с высоким содержанием белков и углеводов для сельскохозяйственных животных. Кроме того, это прекрасный медонос — с 1 га площади посева можно собрать до 100 кг меда. Как и зерновые культуры, подсолнечник не возделывается в товарных масштабах в хозяйствах населения.

## Картофель и овощебахчевые культуры

Роль овощеводства в структуре растениеводства и сельского хозяйства Татищевского муниципального района в целом довольно незначительна. Вместе с картофелем и бахчевыми на его долю приходится 0,7% всех посевных площадей района, что несколько меньше, чем в целом по области (0,8%).

### Таблица 4.3.1.8.

#### Структура посевных площадей картофеля и овощебахчевых культур  Татищевского муниципального района по категориях хозяйств

|  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с/х орг. | ЛПХ | КФХ | с/х орг. | ЛПХ | КФХ |
| Всего, | га | - | 554 | - | - | 520 | - |
|  | % | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Картофель | га | 0 | 274 | 0 | 0 | 253 | 0 |
|  | % | 0 | 3,9 | 0 | 0 | 3,6 | 0 |
| Овощи и бахчевые | га | 0 | 280 | 0 | 0 | 267 | 0 |
|  | % | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 |

### Таблица 4.1.1.9.

Валовые сборы картофеля и овощебахчевых культур Татищевского муниципального района, 2019 г.

| Культура | Посевные площади, га | Валовой сбор, ц. | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- | --- |
| - картофель | 253 | 39476 | 156,0 |
| - овощи открытого типа | 267 | 85403 | 319,9 |

## Кормовые культуры

В структуре посевных площадей Татищевского муниципального района неоправданно скромное место занимают кормовые культуры — всего 6,8 тыс. га или 8,7% от общей посевной площади. Однако, это больше, чем в целом по Саратовской области — 4,9% в 2008 г. (см. таблицу 4.3.1.10.).

### Таблица 4.3.1.10.

#### Динамика посевных площадей кормовых культур в Татищевском муниципальном районе

|  | 2008 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 7,8 | - | 4,9 |
| Татищевский район | 8,8 | 8,9 | 8,7 |

### Таблица 4.3.1.11.

#### Структура посевных площадей кормовых культур Татищевского муниципального района во всех категориях хозяйств в 2019 году

|  | тыс. га | % |
| --- | --- | --- |
| Кормовые культуры всего | 6,8 | 100,0 |
| - кормовые корнеплоды и бахчи | 0,2 | 2,9 |
| - силосные без кукурузы | 0,1 | 1,5 |
| - кукуруза на корм | 1,4 | 20,6 |
| - однолетние травы | 1,7 | 25,0 |
| - многолетние травы прошлых лет | 2,7 | 39,7 |
| - многолетние беспокровные травы | 0,7 | 10,3 |

Татищевский муниципальный район относится к районам области с невысокой концентрацией многолетних насаждений. Из плодовых и косточковых преобладают яблони и вишни, а из ягодников наиболее известны насаждения малины, смородины, клубники, крыжовника и др. Доминирующее положение в площади многолетних насаждений и валовом сборе их продукции занимают сельскохозяйственные организации и хозяйства населения.

# 4.3.2.	 Животноводство

###### По стоимости произведенной продукции животноводство в Татищевском муниципальном районе превосходит растениеводство. Здесь представлены все основные виды отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство. Динамика поголовья основных видов сельскохозяйственных животных за последние годы претерпела некоторые изменения (см. таблицу 4.3.2.1.).

### Таблица 4.3.2.1.

#### Динамика поголовья скота в Татищевском муниципальном районе, тыс. голов (все категории хозяйств)

|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2018 г. в % к 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Саратовская область |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот |  | 416,0 | 405,6 | 408,0 | 424,9 | 430,6 | 101,3 |
| Коровы |  | 189,6 | 184,7 | 184,8 | 190,70 | 193,1 | 101,3 |
| Свиньи |  | 279,4 | 286,9 | 295,9 | 283,1 | 271,8 | 96,0 |
| Овцы и козы |  | 552,1 | 522,3 | 549,9 | 566,9 | 560,4 | 98,9 |
| Лошади |  | 16,6 | 15,3 | 15,5 | 15,6 | 15,5 | 99,4 |
|  | Татищевский район |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот |  | 10,5 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,5 | 100,3 |
| Коровы |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 101,2 |
| Свиньи |  | 4,7 | 2,6 | 2,5 | 3,9 | 3,9 | 102,3 |
| Овцы и козы |  | 13,9 | 13,7 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 100,3 |
| Лошади |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
|  | Татищевский район в % от Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот |  | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 100,0 |
| Коровы |  | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 114,3 |
| Свиньи |  | 1,7 | 0,9 | 0,85 | 1,4 | 1,4 | 100,0 |
| Овцы и козы |  | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 102,9 |
| Лошади |  | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 100,0 |

Сложившуюся структуру животноводства, как по его видам, так и по категориям хозяйств никак нельзя признать оптимальной. Хозяйства населения, занимающие лидирующее положение по поголовью некоторых видов животных, отличаются низкой товарностью производимой продукции и малоперспективны для дальнейшего эффективного развития отрасли. Более прогрессивными в этом отношении являются крестьянские (фермерские) хозяйства, а также сельскохозяйственные предприятия (при возрождении животноводства), отличающиеся более высокими показателями концентрации производства, финансовыми возможностями, механизацией и автоматизацией производственных процессов, товарностью производимой продукции и другими предпосылками для успешного развития животноводства.

### Таблица 4.3.2.2.

#### Динамика производства важнейших видов животноводческой продукции Татищевского муниципального района, все категории хозяйств

| Годы | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2018 г. в % к 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |
| - скот и птица, в ж.в., тыс. т |  |  | 155 | 180,9 | 181,0 | 181,6 | 100,3 |
| - молоко, тыс. т |  |  | 928 | 711,9 | 737,6 | 746,6 | 101,2 |
| - яйца, млн. шт. |  |  | 853 | 961,1 | 920,4 | 941,5 | 102,3 |
| Татищевский район |  |  |  |  |  |  |  |
| - скот и птица, в ж.в., тыс. т | 24,4 | 26,5 | 27,1 | 27,1 | 23,7 | 24,78 | 104,8 |
| - молоко, тыс. т | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 17,5 | 17,8 | 18,08 | 101,7 |
| - яйца, млн. шт. | 72,6 | 79,1 | 73,9 | 56,3 | 56,5 | 56,95 | 100,3 |
| Татищевский район в % от Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| - скот и птица, в у.в., тыс. т |  |  | 8,2 | 13,1 | 13,1 | 13,7 | 104,6 |
| - молоко, тыс. т |  |  | 1,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 100 |
| - яйца, млн. шт. |  |  | 3,9 | 5,9 | 7,6 | 7,4 | 97,4 |

Этот спад характеризуется негативной динамикой производства молока. Положительный тренд в производстве мяса достигнут исключительно за счет развития птицеводства.

По большинству показателям продуктивности животноводства (кроме производства яиц) Татищевский муниципальный район не уступает соответствующим показателям по области в целом.

Приведенные в таблице данные относятся к всем категориям хозяйств.

# 4.3.3.	 Прогноз потенциальных возможностей развития 
сельского хозяйства

Основной профиль Татищевского муниципального района определяется как аграрно-промышленный, и сельское хозяйство является важным направлением развития территории. Это вызвано следующими причинами:

- Татищевский муниципальный район примыкает к Саратовской зоне урбанизации, и в соответствии с выбранной стратегией ориентируется на обслуживание ее потребительского рынка. Одним из направлений этого обслуживания является продовольственное.

- Большая часть территории района являются благоприятной для выращивания многих видов сельхозпродукции; при этом в районе традиционно ведется производство многих пищевых продуктов, имеются соответствующие мощности и кадры.

Для развития сельского хозяйства в районе имеются определенные препятствия. Некоторые из них являются типичными для многих регионов России:

- Вопросы собственности и корпоративного управления в сельхозпредприятиях практически еще не решены.

- Длительный период неэффективного управления сельхозпредприятиями привел к серьезному ухудшению качества сельскохозяйственных земель и разрушению инфраструктуры.

- Низкое качество кадровых ресурсов, прежде всего менеджмента (среднего уровня) в сельскохозяйственных предприятиях.

- Проблемы с мотивацией работников.

- Плохая кредитная история большинства сельхозпредприятий мешает доступу к инвестициям.

Основные возможности для развития сельского хозяйства Татищевского муниципального района следующие:

- постоянная работа менеджмента предприятий над снижением издержек (прежде всего — за счет повышения производительности труда и энергосбережения);

- привлечение внешних стратегических и финансовых инвесторов;

- развитие в районе перерабатывающей пищевой промышленности — как на базе существующих мощностей, так и с привлечением предпринимателей района, желающих инвестировать свое время и ресурсы в производство;

- развитие оптовых торговых фирм в районе;

- концентрация внимания руководителей предприятий на конечном потребительском продукте, его потребительских качествах и конкурентоспособности, в т.ч.:

- размер фасовки;

- длина, ширина и глубина продуктовой линейки;

- упаковка;

- торговая марка;

- контроль качества;

- поиск целевых сегментов потребителей;

- контроль над каналами распространения, прежде всего — розницей.

Сдерживающим фактором развития сельского хозяйства является ограниченность экономических ресурсов (трудовые ресурсы, основные фонды).

Основная цель развития АПК района в перспективе — формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал района, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей района и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Поступательное развитие АПК должно быть направлено на решение следующих важнейших задач:

- обеспечение снабжения население основными продуктами питания за счет собственного производства с учетом расширения потребительского спроса;

- увеличение и расширение ассортимента продуктов питания;

- создание условий эффективного и рационального использования земли, приостановление сокращения посевных площадей и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- воссоздание и расширение ресурсной базы животноводства (кормовая база, поголовье скота).

Реализация этих задач невозможна без повышения товарности сельского хозяйства и наращивании его производственно-экономического потенциала.

Рост потенциала требует проведения мероприятий, направленных на решение следующих проблем:

- сохранение и повышение плодородия земель;

- возврат в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель;

- интенсификацию использования земельных ресурсов;

- техническое перевооружение отрасли;

- внедрение ресурсосберегающих, передовых технологий;

- закрепление трудовых ресурсов в результате создания новых рабочих мест и благоприятных социально-экономических условий на селе.

При условии реализации всех возможностей сельское хозяйство Татищевского муниципального района способно стать развивающимся, т.к. основными рынками сбыта для него есть и будет Саратовская агломерация с достаточным платежеспособным спросом.

Развитие сельского хозяйства определено с учетом экономических и природных условий, ресурсного потенциала региона, на основании анализа динамики современного состояния, достижений сельскохозяйственной науки.

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов, создании агрохолдингов и пр.

Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ — в результате — повышение продуктивности сельхозугодий — рост урожайности сельхозкультур.

Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий.

Стратегическое направление развития растениеводства — производство продовольственного и фуражного зерна. Переработка в населенных пунктах, в самих предприятиях (сушка, переработка в муку, мини-хлебопекарни, мини-цеха по производству комбикормов и пр.). Выращивание зерновых культур — первоочередная задача, решение которой позволит развиваться животноводству и перерабатывающим отраслям.

Предусматривается некоторое увеличение производства технических культур (подсолнечника).

Очень важно внедрение новых технологий с использованием высокоурожайных сортов; получение экологически чистой продукции (биологизация земледелия: сочетание приемов химизации с биологическими).

Посевные площади под кормовыми культурами могут быть расширены минимум в 2 раза, из расчета обеспечения потребностей животноводства в грубых, сочных и зеленых кормах. Необходимо внедрение высокоурожайных сортов, новых кормовых культур, повышение продуктивности сенокосов и пастбищ.

Увеличение продукции растениеводства зависит от биологического потенциала растений, поэтому большое внимание должно уделяться семеноводству: трав, зерновых культур (получение элитных семян, высоких репродукций, районированных сортов, устойчивых к болезням, вредителям и пр.). В результате можно получить высокую и устойчивую урожайность.

В системе мероприятий, направленных на внедрение биологизированных систем земледелия, важное значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства, необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений. Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органо-минеральные смеси. Очень важно применение микроудобрений.

Минеральные удобрения при правильном подборе форм и норм, а также органические удобрения, повышают плодородие почв, урожайность и качество получаемой продукции. При правильном определении норм, способов, сроков внесения удобрения сокращаются нерациональные потери питательных веществ, снижается возможность попадания их в грунтовые воды, водоисточники и накопление в растениях в нежелательных количествах. Лучше использовать локальное внесение, дробное внесение азотных удобрений, применение микроэлементов.

Таким образом, необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на минимизации применения минеральных удобрений и пестицидов, что дает высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически «чистой» сельхозпродукции. Очень важно создать службу контроля для получения лицензий на продукцию. Необходимо внедрение фирменных технологий реализации продукции.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: птицеводство, молочномясное скотоводство, свиноводство, пчеловодство.

Необходима покупка племенного скота для восстановления стада. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составит — 45%.

Необходимо строительство новых и реконструкция существующих животноводческих помещений.

Необходимо улучшить генофонд имеющегося стада, усилить ветеринарную сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных.

Ограничением для развития животноводства является недостаток качественных концентрированных кормов, обеспеченность которыми намечается за счет производства зерна и его переработки в концкорма; в составе концентрированных кормов — 70% составляет зерно и 30% прочие компоненты. Частично эту проблему позволит решить реализация выше означенных инвестиционных проектов, в которых должно быть заложено комбикормовое производство.

При успешном проведении мероприятий по укреплению кормовой базы, поголовье скота будет полностью обеспечиваться кормами собственного производства (увеличение производства зернофуражных культур, увеличение гранулированных кормов).

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится. Необходимо только отладить систему сбора — закупок продукции в ЛПХ, её реализации и т.п.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

- создание кооперативных (частных) МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- приобретение списанной техники и ее ремонт.

В 2018 году сельхозпредприятиями обновлен машинотракторный парк сельскохозяйственной техники на сумму более 100 млн. рублей.

С учетом интенсификации сельхозпроизводства при рациональном использовании трудовых ресурсов при росте валовой продукции сельского хозяйства на перспективу, численность рабочих, занятых в сельскохозяйственном производстве растет.

Устойчивые темпы роста в сфере сельского хозяйства стали возможны в условиях реализации предприятиями района инвестиционных проектов хозяйства.

ООО «Лето 2016» реализован инвестиционный проект по строительству круглогодичных теплиц закрытого грунта для выращивания овощей на площади 2 га. В результате реализации инвестиционного проекта создано 12 рабочих мест. Объём инвестиций - 15 млн рублей.

Обществом с ограниченной ответственностью «Лето 2002» в с.Кувыка проведена реконструкция помещения для откорма бычков, увеличена площадь помещения за счет пристройки, произведена замена старых клеток, водопровода, транспортеров. Объём инвестиций составил 4 млн рублей.

Индивидуальным предпринимателем главой КФХ Дашковым В.Н. в Вязовском муниципальном образовании реализуется инвестиционный проект по выращиванию рыбы: форели, карпа и толстолобика. На сегодняшний день построено два пруда, в том числе один для выращивания форели. Произведено зарыбление прудов мальками, а для создания кормовой базы в наличие имеется 58 га земли. Объём инвестиций составил 2 млн рублей.

В селе Неёловка Вязовского муниципального образования, реализован инвестиционный проект по строительству круглогодичных теплиц на площади 1 га ИП Мамедовым. В 2018 году собран первый урожай огурцов и томатов. Объём инвестиций составил более 12 млн рублей.

В сельхозпредприятиях Татищевского района одна из наиболее высоких заработных плат по отрасли в Саратовской области. По состоянию на 1 января 2019 года она составила 28811 рублей или 111% к уровню прошлого года.

Сельское хозяйство вследствие специфической зависимости от природных условий и разрыва между периодом производства и рабочим периодом не может обеспечить оборачиваемость средств на уровне промышленности, торговли, перерабатывающих отраслей. Возможности его расширенного воспроизводства должны определяться государственным участием (финансирование целевых программ).

За 2018 год сельхозпредприятиями района получено 58,4 млн рублей в виде субсидий областного и федерального бюджета, в том числе: 16,8 млн рублей - на развитие растениеводства, 6 млн рублей - на развитие животноводства, 2,5 млн рублей – на развитие птицеводческой отрасли, 1,5 млн рублей - на поддержку начинающих фермеров, 26,5 млн рублей - на погашение процентной ставки по инвестиционным кредитам, 5,1 млн рублей - на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования.

Очень важна интеграция и кооперация на районном уровне — объединение сельхозпредприятий с предприятиями переработки, торговли и общественного питания в рамках агропромышленного кластера.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) будет осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости для района. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Проблемы реализации продукции — системный подход, включающий гарантии, стимулы и правовую защиту для производителей, создание централизованной маркетинговой службы по сбыту продукции и др. Для этого необходимо:

- определение объема закупок;

- заключение договоров на 3—5 лет с установлением гарантированных цен с последующей индексацией (не ниже рыночных);

- введение системы аванса: 50% — под посевные работы, остальное работы и пр.

На базе региональной продовольственной корпорации следует концентрировать денежные и материально-технические ресурсы, дающие заготовителям возможность кредитовать под конечную продукцию посевные и уборочные работы и прочее.

Требует большого внимания сохранение и повышение почвенного плодородия, а также биологическое земледелие для получения качественной продукции, так как в регионе есть все возможности для этого. Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения; стимулирует развитие малого предпринимательства.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства, обусловленная природными особенностями, соответствует природному потенциалу и в перспективе в целом сохраниться. Тем не менее, актуальной задачей является усиление пригородной специализации (овощеводство, садоводство, молочное животноводство) сельского хозяйства.

4.4. Уровень и качество жизни

Уровень жизни населения является основным показателем степени устойчивого развития и благополучия общества. Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг.

Главной составляющей денежных доходов населения выступает заработная плата. По ее уровню Татищевский муниципальный район входит в число первых 5-ти районов Саратовской области. Темпы роста зарплаты в последние годы ниже среднеобластного показателя (см. таблицу 4.4.1.).

### Таблица 4.4.1.

#### Динамика среднемесячной заработной платы работающих в экономике в Татищевском районе, руб.

|  | Годы |  |  |  | 2019 г. к 2018 г.,(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Всего по области | 23548 | 24738 | 26823 | 32762 | 122 |
| Татищевский | 24039,3 | 26611,5 | 28811,37 | 31520,7 | 108,2 |
| Татищевский район в % к Саратовской области | 102,1 | 107,6 | 107,4 | 95,7 |  |

### Таблица 4.4.2.

#### Динамика среднего размера пенсии в Татищевском районе, руб.

|  | Годы |  |  |  | 2019 г. к 2018 г.,(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Всего по области |  |  | 12977,09 | 13673,8 | 105,4 |
| Татищевский | 10715,0 | 11246,1 | 12294,25 | 13024,7 | 105,9 |
| Татищевский район в % к Саратовской области |  |  | 94,7 | 95,3 |  |

Одним из важных показателей уровня жизни является численность безработных.

### Таблица 4.4.3.

#### Динамика численность безработных в Татищевском районе, чел.

|  | Годы |  |  |  | 2019 г. к 2018 г.,(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Всего по области |  |  | 12977,09 | 13673,8 | 105,4 |
| Татищевский | 131 | 120 | 117 | 123 | 5,1 |
| Татищевский район в % к Саратовской области |  |  | 94,7 | 95,3 |  |

Уровень зарегистрированной безработицы в районе в 2019 году- 0,8% от численности населения в трудоспособном возрасте, по Саратовской области этот показатель составляет 0,8%, коэффициент напряженности на рынке труда – 0,6 вакансии на 1 безработного.

Одним из важных показателей уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилищной площадью. В рамках областной целевой программы «Обеспечение населения области доступным жильем и развитие жилищного строительства» предусмотрено выполнение ряд подпрограмм, направленных на улучшение жилищной обеспеченности населения области, её городов и районов. В их числе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы», «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей».

По данным на начало 2009 г. жилищный фонд Татищевского муниципального района составлял 778 тыс. м2 общей площади (см. таблицу 4.4.4.).

### Таблица 4.4.4.

#### Динамика жилищного фонда в Татищевского муниципального районаа,

#### тыс. м² (на конец года, общая площадь жилищ)

|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. в % к 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 70138,8 | 71032,0 | 71808,0 | 72471,6 | 103,3 |
| Татищевский МР | 950,3 | 956,6 | 960,3 | 967,1 | 101,8 |
| Татищевский район в % к Саратовской области | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,33 |  |

За период 2016-2019 гг. темпы роста жилищного фонда Татищевского муниципального района (101,8%) уступают соответствующим показателям Саратовской области в целом (103,3%).

### Таблица 4.4.5.

Динамика ввода в действие жилых домов на территории муниципальных образований Татищевского муниципальнго района, м²

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Татищевское | 1664 | 877 | 1916 | 1301 | нет данных |
| Вязовское, | 425 | 704 | 1844 | 529 | нет данных |
| Идолгское | 1963 | 675 | 96 | 570 | нет данных |
| Октябрьское , | 412 | 91 |  | 158 | нет данных |
| Садовское. |  | 108 |  |  | нет данных |
| Сторожевское | 1007 | 1153 | 398 | 351 | нет данных |
| Ягодно-Полянское | 2679 | 1180 | 385 | 799 | нет данных |
| Всего | 8150 (инд) | 4788 (инд) | 6342(4639-инд) | 3708 (инд) | 6780 |

Обеспеченность жильем, в расчете на одного жителя, в Татищевском муниципальном районе, в настоящее время выше (32,8 м2 и 29,9 м2, соответственно) областного показателя (см. таблицу 4.4.6.).

### Таблица 4.4.6.

#### Динамика площади жилищ, приходящихся в среднем на одного жителя в Татищевском муниципальном районе, м²

|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2008 г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 28,2 | 28,8 | 29,4 | 29,9 | 144 |
| Татищевский | 32,2 | 32,4 | 32,5 | 32,8 | 242 |

В числе показателей уровня и качества жизни населения важное место занимает благоустроенность жилищного фонда. Основные показатели благоустройства жилищного фонда района в сравнении с соседними районами области и среднеобластными показателями представлены в таблице 4.4.7.

### Таблица 4.4.7.

#### Благоустройство жилищного фонда в Татищевском муниципальном районе, 2019 г., %

|  | Общая площадь, оборудованная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | отоплением | Ваннами (душем) | газом | Горячим водоснабжением | Напольными электроплитами |
| Татищевский | 71,8 | 14,6 | 100,0 | 53,5 | 98,4 | - | - |

Характеристика жилищного фонда в Татищевском муниципальном районе по материалу стен приведена в таблице 4.4.8.

### Таблица 4.4.8.

Характеристика жилищного фонда в Татищевском муниципальном районе по материалу стен

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменные и кирпичные | 164,4 | 24,3 |
| 2 | Панельные, блочные | 96,38 | 14,6 |
| 3 | Смешанные | 134,1 | 19,9 |
| 4 | Деревянные | 265,2 | 39,3 |
| 5 | Прочие | 15,64 | 2,3 |
| Итого |  | 675,72 | 100,0 |

Характеристика жилищного фонда в Татищевском муниципальном районе по годам возведения приведена в таблице 4.4.9.

### Таблица 4.4.9.

Характеристика жилищного фонда в Татищевском муниципальном районе по годам возведения

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 1920 г. | 39,9 | 5,9 |
| 2 | 1921-1945 г.г. | 92,5 | 13,7 |
| 3 | 1946-1970 г.г. | 200,8 | 29,7 |
| 4 | 1971-1995 г.г. | 203,8 | 30,2 |
| 5 | После 1995 г.г. | 138,8 | 20,5 |
| Итого |  | 675,8 | 100,0 |

Характеристика жилищного фонда в Татищевском муниципальном районе по износу приведена в таблице 4.4.10.

### Таблица 4.4.10.

Характеристика жилищного фонда в                                                              Татищевском муниципальном районе по износу

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От 0 до 30% | 434,1 | 85,3 |
| 2 | От 31 до 65% | 70,3 | 13,8 |
| 3 | От 66 до 70% | 2,5 | 0,5 |
| 4 | Свыше 70% | 2 | 0,4 |
| Итого |  | 508,9 | 100,0 |

Проблема обеспечения населения жильем в районе остается острой. Доля семей, состоящих на учете на получение жилья в общем числе семей в Татищевском муниципальном районе ниже, чем в Саратовской области, как и темпы получения жилья очередниками. (см. таблицу 4.4.11.).

### Таблица 4.4.11.

#### Улучшение жилищных условий в Татищевском муниципальном районе в 2019 г.

|  | Число семей, состоящих на учете на полу-чение жилья на конец года | % семей, состоящих на учете на получение жилья в общем числе семей | Число семей, получивших жилье | % семей, получив-ших жилье в числе семей, состоявших на учете на начало года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 35975 | 3,7 | 2193 | 5,3 |
| Татищевский | 91 | 0,8 | 1 | 4,8 |

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году – 1, хотя в 2018 году 3 семьи получили жилье, а в 2017 году – 9.

Явно недостаточными темпами осуществляется обновление ветхого жилищного фонда.

Проблема 4.5. Общие выводы. Перспективы и риски развития

Как представляется, будущее Татищевского муниципального района связано с реализацией выгод географического и транспортного положения; эффективным использованием существующих материальных активов и их рациональном развитии, с учетом экологических рисков; созданием условий для развития агропромышленного производства, а также усилением природно-рекреационных и культурно-исторических активов муниципального образования для комфортного проживания жителей и гостей района.

Бюджет района и доходы жителей в значительной степени зависят от функционирования предприятий агропромышленного комплекса, на которые практически возможно влиять на местном уровне и будущее которых зависит от политики муниципальных властей, компаний и руководства предприятий, т.е. является предсказуемым на уровне района.

Преобразования в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания в районе такой отраслевой структуры экономики, которая бы качественно отличалась от прежней.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес в туристско-рекреационной и агропромышленной сфере и пр.

Таким образом, эволюция структуры занятости населения района будет определяться основными факторами — с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику, а с другой стороны принципиальными неизбежными изменениями — перераспределением занятых из сферы производства товаров в непроизводственную сферу с целью приближения к рациональным нормативам потребления услуг.

Развитие малого предпринимательства определяется на перспективу с учетом региональных особенностей, а также, исходя из требований рынка, спроса на продукцию и услуги, из имеющихся в районе природных, трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Природные ресурсы района и особенности транспортно-географического положения ориентируют на создание малых предприятий в агробизнесе, строительной, транспортной и рекреационной сферах.

В сельской местности целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Перспективными направлениями являются: оптовая торговля и дистрибуция продукцией Татищевских предприятий АПК, а также, создание предприятий в сфере общественного питания, торговли и бытовых услуг, как в рабочем поселке и других крупных поселениях, так и вдоль проходящих по району транспортных артерий.

Количество малых предприятий на территории — показатель ее уровня развития. Если их количество соотнести с численностью населения, то наиболее развитые индустриальные страны имеют показатель 3%, то есть на каждые 100 человек приходится 3 малых предприятия.

Малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры экономической и конкурентной среды, занятости населения, имеют более высокие возможности по прибыльности и доходу работников. Поэтому этот сектор экономики является перспективным и должен получить соответствующую поддержку в Татищевском муниципальном районе.

Характерными особенностями современного состояния промышленности, отражающими ключевые проблемы ее развития, в Татищевском муниципальном районе являются:

- наличие простаивающих неиспользуемых основных фондов промышленности;

- недостаточное развитие комплексных технологических циклов, включающих в себя производство — заготовку — переработку и хранение продукции;

- дефицит высококвалифицированного управленческого персонала высокого и среднего звена;

- значительная степень физического и морального износа основного капитала;

- наличие предприятий с устаревшим технологическим укладом, но конкурентоспособной выпускаемой продукцией, и не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологической базы;

- недостаточный уровень освоения новых видов конкурентоспособной продукции;

- недостаточное внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Район имеет благоприятные условия для развития диверсифицированного сельского хозяйства, но эта отрасль в силу ряда экономических причин является малоприбыльной.

Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время удовлетворяет основные потребности населения района в продуктах питания, и позволяет Татищевскому муниципальному району входить в число важных сельхозтоваропроизводителей Саратовской области.

В тоже время, для сельского хозяйства района характерно наличие следующих недостатков (негативных деградационных процессов), которые необходимо устранить:

- уменьшение и качественное ухудшение основных фондов сельского хозяйства;

- снижение обеспеченности сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами;

- слабо обновляется техника и оборудование: лишь небольшая часть хозяйств может закупать сельхозтехнику, в т.ч. и по лизингу;

- потеря плодородия почвы (гумуса);

- недостаточно соблюдается система земледелия, и внедряются новые технологии производства;

- недостаточно внедряются приемы биологизации земледелия; не внедряются ресурсосберегающие экологически чистые технологии;

- недостаточно проводятся работы по мелиорации, борьбе с эрозией почв, окультуриванию почвы;

- недостаточно применение элитного семеноводства и элитного животноводства;

- медленно решается вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции, создания оптовых рынков и пр.;

- недостаточно проводится работа по подготовке и закреплению кадров для села;

- существует недостаток квалификационных руководителей и специалистов, способных обеспечить необходимый уровень управления и финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий.

Потенциальные возможности региона позволяют увеличить производство сельхозпродукции.

Проведенный анализ ситуации и динамики ее развития во всех основных сферах жизни района: экономика, население, географическое и историческое своеобразие, — позволил определить целый комплекс положительных и отрицательных факторов (сильных и слабых сторон), которые будут оказывать влияние на дальнейшее развитие муниципального образования, а также выявить ряд угроз и возможностей со стороны внешней среды.

Слабые стороны

- неразвитость многовариантности в сфере малого бизнеса;

- недостаточный профессионализм кадров для развития перспективных отраслей производства;

- недостаточная степень привлечения инвесторов к использованию возможностей МО в социальной сфере;

- недостаточное использование туристического и культурного потенциала МО;

- моральное устаревание материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения;

- значительная дифференциация заработной платы работников различных отраслей хозяйства.

Сильные стороны

- выгодное экономико-географическое положение;

- относительно диверсифицированная структура экономики;

- наличие разнообразных рекреационно-туристских ресурсов;

- четкая структура исполнительной власти;

- относительно благоприятный социальный климат в МО;

- сохранение в значительной мере социальной инфраструктуры района.

Методом экспертных оценок была оценена степень влияния выявленных сильных и слабых сторон на перспективу развития муниципального образования (см. таблицу 4.5.1.).

Угрозы:

- зависимость развития МО от внешних инвестиций;

- отток специалистов и молодых кадров;

Возможности:

- привлечение инвестиционных средств к развитию социальной инфраструктуры МО;

- стимулирование малого бизнеса и предпринимательства в сфере услуг, переработки, туризма;

- увеличение оборота торговли;

- увеличение занятости молодежи в отраслях малого бизнеса.

### Таблица 4.5.1.

#### Сильные и слабые стороны перспективы развития 
Татищевского муниципального образования

|  | - Значительное влияние | - Умеренное влияние | - Слабое влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| - Сильные стороны | - Наличие специфических природных ресурсов. - Диверсифицированная структура экономики; - Выгодное экономико-географическое положение. | - Четкая структура исполнительной власти. - Благоприятный социальный климат в МО - Низкие издержки на рабочую силу и ведение бизнеса | - Сохранение в значительной мере социальной инфраструктуры района. |
| - Слабые стороны | - Высокая степень желания молодежи к миграции за пределы района. - Неразвитость многовариантности в сфере малого бизнеса. - Низкая степень привлечения инвесторов к использованию возможностей МО. - Недостаточный профессионализм кадров для развития перспективных отраслей производства. | - Низкая общественная активность населения. - Низкий уровень жизни сельского населения - Недостаточное использование туристического и культурного потенциала МО | - Дифференциация заработной платы работников различных отраслей хозяйства. - Моральное устаревание материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения. |

Для решения задач развития производственной сферы экономики Татищевского муниципального района на расчетный период по наиболее реалистичному стабилизационному сценарию предлагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция и модернизация существующих предприятий агропромышленного комплекса.

- Создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств с целью оптимизации структуры формирующихся кластеров.

- строительство кирпичного завода в дер. Докторовка;

- строительство нефтеперерабатывающей установки и цеха механической разделки автошин в р.п. Татищево;

- строительство индустриально-логистического комплекса в дер. Зеленкино.

5. Состояние окружающей среды, рекреационные
ресурсы и природоохранные проблемы

5.1. Общая оценка техногенной нагрузки и состояния природных сред

Среди существующих проблем на территории Саратовской области и Татищевского муниципального района, в частности, экологические проблемы становятся одними из наиболее важных.

Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и демографической ситуации, обеспечение безопасности страны.

«Схема территориального планирования Татищевского муниципального района» служит, в определенной мере, инструментом охраны природы, т.к. включает в себя меры по улучшению экологической обстановки, повышению качества среды обитания, формированию устойчивых экосистем, прежде всего в районах современной застройки, промзон, территорий с неблагоприятной экологической обстановкой.

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т.д.

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, получившие название техногенных, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы. Техногенная нагрузка складывается из объектов производственного и технического назначения, куда относятся и объекты транспортного, агролесотехнического, бытового и социального назначения.

На территории Татищевского муниципального района техногенная нагрузка распределена относительно равномерно и изменяется в небольших диапазонах: от низкого в межселенных территориях, до среднего — в центрах муниципальных образований и прилегающих к ним селитебных территорий. Исключение составляет участки территории в районе прохождения магистральных газопроводов в юго-восточной и южной частях Татищевского района.

Для дополнительной характеристики состояния окружающей среды, обусловленного антропогенезом, приводится модуль техногенной нагрузки. Этот показатель представляет из себя суммарный объем твердых и жидких отходов, приходящихся на один км2 в год (тыс. т).

Техногенная (антропогенная) нагрузка является одним из основных факторов, определяющим состояние окружающей среды. Сопоставление этих данных с данными о состоянии поверхностных и подземных вод, почв, ландшафтов и т.д., позволяет более полно представить картину сегодняшнего экологического состояния Татищевского района.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду Татищевского района, являются:

- селитебный комплекс;

- автомобильный, железнодорожный, трубопроводный транспорт;

- сельскохозяйственное производство;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- добыча пресных подземных вод.

Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

# 5.1.1.	 Состояние воздушного бассейна

Качество атмосферного воздуха является важнейшим фактором, определяющим состояние живой природы и здоровья населения. Хозяйственная деятельность неизбежно влечет за собой изменение естественного состава атмосферного воздуха за счет поступления в него выбросов вредных веществ техногенного происхождения.

###### В настоящее время промышленность Татищевского района представлена предприятиями производственно-технического назначения, строительными и транспортными предприятиями, предприятиями торговли, сельскохозяйственными предприятиями, предприятиями коммунального хозяйства и рядом предприятий местного значения.

###### Необходимо отметить, что стационарных постов за наблюдением состояния атмосферного воздуха на территории Татищевского района нет. Систематические стационарные наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха не ведутся, поэтому дать действительную характеристику уровня загрязнения воздушного бассейна не представляется возможным.

В то же время на качество атмосферного воздуха на территории Татищевского района оказывают влияние выбросы загрязняющих веществ различных классов опасности, поступающие в окружающую среду от передвижных и стационарных источников.

По данным Комитета охраны окружающей среды и природопользования по Саратовской области в Татищевском районе в 2019 г. суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников составил 7101 т. Из них основная доля в выбросах загрязняющих веществ принадлежит автотранспорту и автотранспортным предприятиям в процессе работ, которых в атмосферу поступают углеводороды различного состава и твёрдые вещества (пыль). Общая масса выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 2019 г. составила около 4115 т. Таким образом, отношение процентного вклада автотранспорта и стационарных источников в общее количество выбросов в атмосферу в Татищевском районе составляет как 58/42.

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории района являются Филиал ООО «Газпромтрансгаз Саратов» Сторожовское ЛПУ, ОАО «Птицефабика Михайловская», ООО «Татищевская ПТФ».

Наиболее распространёнными веществами, выбрасываемыми в атмосферу стационарными источниками, являлись жидкие и газообразные вещества (оксид углерода, оксиды азота, углеводороды) которые составляли 99% от массы выбросов. Из них было уловлено и обезврежено около 0,022 тыс. т., что составляет менее 1%.

Передвижные источники имеют большую область рассеивания загрязняющих веществ, тем не менее, при работе автомобильного транспорта в атмосферу в большом количестве попадают: оксид углерода, оксид азота, углеводороды предельные С12-С19 (дизельное топливо), сажа (в пересчете на углерод), диоксид серы, бенз(а)пирен и другие соединения.

По данным областного управления ГИБДД общий уровень автомобилизации в Татищевском районе несколько выше среднеобластного, а динамика численности автомобильного парка положительная по всему ряду транспортных средств, кроме автобусов.

Необходимо отметить, что Татищевский район по метеорологическому потенциалу загрязнения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, которая характеризуется повторяемостью приземистых инверсий до 40-60% при их мощности зимой от 0,6 до 0,8 км, а летом не более 0,4 км. Во все сезоны повторяемость скорости ветра 0-4 м/с на высоте 500 м, составляет 20-30%. Таким образом, создаются равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. В этом случае территория района по состоянию атмосферного воздуха может быть оценена как условно- благоприятная.

# 5.1.2.	 Состояние водных ресурсов

Территория Татищевского района расположена в бассейнах рр. Идолга, Большой Колышлей, Сокурка и Старый Курдюм. Кроме этих четырёх рек по территории района протекают ещё около 14 малых рек, речек, ручьёв и временных водотоков.

Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод Татищевского муниципального района являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из ёмкостей и трубопроводов;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

- сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, орошение, химизация);

- добыча и разработка твёрдых полезных ископаемых и углеводородного сырья.

Необходимо отметить, что в настоящее время организованный сброс сточных вод через центральные канализации в районе имеется только в р.п. Татищево, сс. Вязовка, Сторожевка и пос. Садовый.

###### Постоянные наблюдения за состоянием малых рек в пределах территории Татищевского района не осуществляется. Поэтому на территории муниципального района особое внимание необходимо уделять потенциальным загрязнителям поверхностных вод, которыми являются животноводческие комплексы и фермы, летние лагеря скота, мехдойки, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды местных предприятий, а также сельскохозяйственное производство (смыв мелкозёма с сельскохозяйственных угодий в процессе водной эрозии).

Деятельность вышеперечисленных предприятий и производств при условии несоблюдения требований вопросов охраны окружающей среды может приводить к изменению химического состава вод, увеличению мутности, заилению и эвтрофикации водоёмов.

В питании рек района основную роль после спада весеннего половодья выполняют воды из палеогеновых и позднемеловых водоносных горизонтов выходящих на дневную поверхность в виде родников. Ими и держится устойчивый меженный уровень воды рек Идолги, Большого Колышлея, Сокурки и Старого Курдюма.

Что касается качества воды в реках, то оно остаётся более или менее постоянным; речные воды минерализованы слабо и, если не загрязнены отходами производства, сохраняют качество питьевых водных источников.

Однако необходимо отметить, что из поверхностных источников в качестве хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе используется только р. Идолга (для водоснабжения с. Октябрьский Городок).

Воды р. Идолги смешанные с преобладанием гидрокарбонат-иона, кальциево-натриевые с минерализацией 0,7-0,8 г/дм3. Величина общей жесткости изменяется от 5,0 до 12,2 мг/экв, водородный показатель /рН/ варьирует от 7,0 до 8,1. Содержание сульфатов и хлоридов не выходит за пределы нормы ГОСТа 2874-82.

Основным источником питьевого и хозяйственного водоснабжения в пределах Татищевского района служат подземные воды, вскрываемые артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

Наиболее широко для водоснабжения в районе используются водоносные комплексы палеогеновых, меловых и четвертичных отложений с помощью одиночных и групповых скважин, а также шахтных колодцев.

Подземные воды палеогенового возраста ― пресные (0,4 г/дм3), гидрокарбонатно-сульфатные, с общей жесткостью 5,7 мг/экв. Содержание железа не превышает 0,05-0,1 мг/дм3 и лишь в отдельных родниках и скважинах достигает 1,2-1,67 мг/дм3.

Подземные воды кампан-туронского водоносного комплекса (Меловая система. Верхний отдел) по химическому составу изменяются от пресных 0,4 г/дм3 до солоноватых (1,9 г/дм3). Жёсткость изменяется от 5,7 до 29,8 мг/экв. Водородный показатель колеблется от 6,8 до 8,0. Содержание хлоридов и сульфатов не превышает нормы. Содержание железа в пробах, отобранных из скважин, изменяется от 0,3 до 2,23 мг/экв, в родниках не превышает 0,3 мг/дм3. В бактериологическом отношении отвечает нормам ГОСТа 2874-82.

Воды сеноманского водоносного горизонта (Меловая система. Верхний отдел) имеют разнообразный ионный состав, от гидрокарбонатно-сулъфатного и смешанного до сульфатно-гидрокарбонатного. Величина общей жёсткости изменяется от 1,5 до 18 мг/экв. По содержанию сульфатов и хлоридов отвечает нормам ГОСТа 2874-82. Содержание железа колеблется в пределах от 0,25 до 3,35 мг/дм3 в большинстве проб его содержание 0,3-1,0 мг/дм3.

Химический состав альбского водоносного горизонта (меловая система. нижний отдел) на территории района не однозначно. На Татищевском месторождении его минерализация составляет 0,4-0,9 г/дм3, по остальным компонентам отвечает нормам ГОСТа. Содержание железа изменяется от 1,1 до 4,0 г/дм3. Наблюдения показали, что в засушливые годы минерализация вод повышается (особенно сульфат-ионы), а весной увеличиваются (гидрокарбонаты). Это объясняется тем, что область питания находится вблизи месторождения и колебание атмосферных осадков сказывается на изменении химического состава воды.

Воды аптского водоносного горизонта (меловая система. нижний отдел) пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Самыми водообильными в исследуемом районе является сеноманский и альбский водоносные горизонты, но их надо доводить до норм ГОСТа.

На действующих и проектируемых водозаборах, должна быть создана зона санитарной охраны трех поясов: строгого режима, бактериологического и химического загрязнения.

В пределах Татищевского месторождения подземных вод сеноманский, альбский и аптский горизонты ― межпластовые, покрыты сверху и подстилаются снизу толщами глинистых и алевритовых отложений. Формирование их химического состава определяется качеством атмосферных осадков и составом водовмещающих пород. В формировании вод среднечетвертичного водоносного горизонта, палеогенового и кампан-туронского комплексов, кроме этого участвуют воды р. Идолги.

В целом по химическому составу и микробиологическим показателям вода, подающаяся из артезианских скважин в водопроводную сеть, в основном соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Подземные источники в большей своей частью относятся к 1 классу и используются без очистки.

###### В то же время имеет место не соответствие качества воды в пробах отобранных в осенне-зимний период 2009 г. филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Петровском районе» из артезианских скважин в р.п. Татищево, с. Вязовка, Сокур, Кувыка требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по жёсткости, аммиаку и железу (подробнее см. Том II. Водоснабжение).

В качестве децентрализованного водоснабжения в районе широко используются родники и шахтные колодцы. Подземные воды четвертичных отложений (колодцы) изменяются от гидрокарбонатных до гидрокарбонатно-сульфатных кальциевых с минерализацией от 0,3 до 0,9 г/дм3 и реже 0,8-1,0 г/дм3. Общая жёсткость составляет 4-21 мг/экв.

По органическим показателям воды аллювиальных отложений прозрачные, без вкуса и запаха. Содержание хлоридов от 14 до 284 мг/дм3, сульфатов от 26 до 836 мг/дм3 при норме 500 мг/дм3. В период снеготаяния содержание нитрат-иона в водах горизонта часто превышает нормативное значение (45 мг/дм3).

###### Родниковая вода (родники), используемая для питьевого водоснабжения, характеризуется высоким питьевым качеством и по санитарно-химическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1175.02. «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

# 5.1.3.	 Загрязнение и деградация почв

###### Татищевский муниципальный район — сельскохозяйственный. Доля сельскохозяйственных угодий согласно структуре земельных угодий района (по данным сельскохозяйственной переписи на 2019 г.) составляла 141,79 тыс.га, из них 47,7% приходится на пахотные земли. Сенокосы и пастбища составляют 39,82 тыс.га..

###### В последние годы состояние сельскохозяйственных земель (пахотных) района, находящихся в сфере хозяйственной деятельности имеет тенденцию к снижению своих качественных показателей. Показателем ухудшения качества земель является прогрессивное снижение содержания гумуса в почвах за счет нарушения севооборотов и безвозвратной технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Ухудшение состояния почвенного покрова происходит также за счет уплотнения почв при обработке тяжелыми машинами и орудиями, сокращением противоэрозионных мероприятий, отсутствием рекультивации земель. В целом, при отсутствии комплекса почвозащитных мероприятий все эти процессы и явления приводят к ухудшению качества почвенных ресурсов.

Геоморфологическое строение территории района и климатические особенности на фоне высокой степени распаханности земельных ресурсов способствуют проявлению, прежде всего, водной и водно-ветровой эрозии. В значительной степени также эродированы пастбища и сенокосы.

###### Тенденции активного проявления линейной эрозии наблюдаются в долинных комплексах малых рек Идолги, Большого Колышлея, Курдюма и Мордовы. В целом по району площадь эродированных почв различной степени занимает около 70% от общей земельной площади района.

###### Правильное хранение, транспортировка и применение минеральных удобрений и ядохимикатов — одно из важнейших мероприятий по охране почв.

В настоящее время на территориях муниципальных образований Татищевского района складов для хранения минеральных удобрений ядохимикатов нет, все работы по защите растений проводятся привлеченными организациями с собственными ядохимикатами.

Степень загрязнения почв пестицидами и ядохимикатами из-за отсутствия данных по району определить нельзя. При этом необходимо отметить, что в настоящее время массового применения пестицидов и ядохимикатов во всех хозяйствах района (как и области) ограничено.

###### Что касается применения минеральных и органических удобрений, то по Татищевскому району посевная площадь сельскохозяйственных культур с внесёнными органическими и минеральными удобрениями в последние пять лет не превышала 3-5% к общей посевной площади.

###### Интенсивное загрязнение почв, воздуха и поверхностных вод вызывает неконтролируемая свалка твёрдых бытовых отходов и отходов различных производств.

На территории Татищевского муниципального района, согласно предоставленным материалам утилизация твёрдых бытовых отходов происходит на санкционированные свалки. В р.п. Татищево образующиеся твёрдые бытовые отходы вывозятся на свалки ЗАТО Светлый Татищевского района и Елшанскую — Саратовского района, имеющие соответствующие лицензии на приём и утилизацию отходов. Все остальные свалки расположенные в сельских населённых пунктах санкционированы, но не имеют санитарно-эпидемиологических заключений.

###### Кроме того, расположение отдельных свалок не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, так как их санитарно-защитные зоны попадают в границы жилых застроек (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования. Комплексная оценка экологической ситуации).

Другой немаловажной проблемой на территории Татищевского муниципального района является проблема содержания и эксплуатации скотомогильников. Захоронение трупов павших животных предусматривает содержание и эксплуатацию скотомогильников в рамках ветеринарно-санитарных норм и правил. В Татищевском районе зарегистрировано 30 мест захоронения трупов павших животных. Из них эксплуатируется только 17, 11 скотомогильников законсервированы, 2 запрещены к эксплуатации.

###### Общее состояние большинства эксплуатируемых скотомогильников крайне не удовлетворительное и требует ремонта или строительство новых. Из общего количества скотомогильников 20 не имеют балансодержателя, т.е. безхозные.

###### Неблагополучных пунктов и хозяйств по бруцеллёзу и сибирской язве в районе нет.

Расположение отдельных действующих скотомогильников относительно селитебных застроек водоёмов и дорог не всегда соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как их санитарно-защитные зоны (1000 м) попадают в границы жилых застроек (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования).

###### Потенциальным источником радиационного заражения в Татищевском районе является пункт захоронения радиоактивных отходов «Радон» расположенный в с. Докторовка.

###### В облик современного ландшафта на территории района вписаны крупные и мелкие карьеры, связанные с добычей различных полезных ископаемых. При разработке полезных ископаемых формируется техногенный рельеф в виде карьеров, отвалов, промышленных площадок. Открытые карьерные выемки являются экологически неблагополучными зонами. Откосы и отвалы подвержены обвально-осыпным и оползневым процессам, эрозионному размыву, днища карьеров со временем заболачиваются и зачастую являются местом стихийных несанкционированных свалок, что ведет к обострению экологических проблем. Поэтому обязательно проведение мер по их рекультивации.

###### Разрабатываемые нефтяные и газовые месторождения приводят к техногенным нарушениям рельефа, почвы, воды. Перевозка буровых установок, порывы трубопроводов сказываются на переуплотнении почвенного покрова и его загрязнение.

# 5.1.4.	 Оценка устойчивости экосистем к антропогенному воздействию

###### Степень хозяйственной нагрузки на территории Татищевского муниципального района, относительно невысока, так как доля пашни от общей земельной площади в районе составляет 47,7%.

###### Природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров, искусственные лесные насаждения в лесополосах, старозалежные участки пахотных земель занимают значительные площади и составляют около 34,6% от общей площади района, что в полной мере позволяет сохранять продуктивный потенциал территории.

###### Тем не менее, распашка территории с учётом наличия большой площади склоновых земель привела к весьма заметному развитию процессов линейной эрозии и плоскостного смыва. В Татищевском районе максимальное значение густоты овражно-балочной сети (до 2-2,4 км/км2) отмечается в восточной его части (восточный склон Приволжской возвышенности) в Вязовском, Широкинском и Сторожевском муниципальных образованиях. Глубина оврагов составляет от 2 до 10-15 м и длина от 0,1 до 2,5-3,0 км.

###### В условиях постоянного воздействия различных природных и антропогенных факторов на почвенно-растительный покров степных ландшафтов на территории района возникли природно-антропогенные системы, которые отличаются особой восприимчивостью к изменениям среды. Неустойчивое состояние экосистем внешне проявляется в ускоренных сукцессиях растительности и быстром переформировании зооценозов.

###### Другой существенной особенностью антропогенного воздействия на ландшафты является сбитость и стравленность естественной растительности на пойменных террасах малых рек. Некогда существовавшие здесь лугово-злаково-разнотравные и разнотравно-типчаково-ковыльные ассоциации сильно изменены в результате интенсивного использования под пастбища. Наибольшей трансформации подвергались водораздельные и склоновые урочища Приволжской возвышенности и пойменные террасы малых рек.

###### В период подъёма и активного развития агропромышленного комплекса (1970-1980 гг.) прибрежные зоны малых рек были подвержены значительному антропогенному воздействию и сильно трансформированы в результате выпаса скота, сопровождающегося вытаптыванием и выеданием прибрежной растительности.

###### Наибольшее значение в Татищевском районе имеют леса Государственного лесного фонда и искусственные древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, полезащитных лесополос, которые создают мозаичность территории и играют немаловажную роль в развитии биоразнообразия и экологической устойчивости территории.

# 5.1.5.	 Рекреационные ресурсы

Оценка рекреационных ресурсов складывается из многофакторного анализа территории, учитывающего комплекс природных и социально-экономических показателей. К их числу относятся, рекреационная комфортность природных ландшафтов, их санитарно-гигиеническое состояние, преобладающий тип хозяйственного использования территории, транспортная инфраструктура, водообеспеченность и др. С этой позиции перспективы развития рекреации и природного (экологического) туризма на территории Татищевского района относительно высоки по сравнению с другими районами Саратовского Правобережья.

Достаточно крупные нагорные леса наличие родников позволяют говорить о возможности развития рекреационных и туристических видов отдыха на территории Татищевского района. Ввиду наличия соответствующих природных комплексов на его территории считается целесообразным организация кратковременного и сезонного отдыха.

Комплексный анализ природных и хозяйственных особенностей Татищевского района позволяет оценить территории для рекреационных целей:

К благоприятным рекреационным территориям отнесены Ягодно-Полянские обширные массивы нагорных лесов. В данной местности являющейся интразональной в степной зоне наличие основных архитектурно-ландшафтных факторов: леса и живописного расчлененного ландшафта позволяет развивать туристско-рекреационную деятельность. Наиболее целесообразный тип использования территории в рекреационных целях — это строительство рекреационных сооружений кратковременного отдыха: сезонных многолетних туристических баз, ведомственных баз отдыха, спортивных лагерей;

К ограниченно-благоприятным (для кратковременного еженедельного, ежедневного отдыха) отнесены участки в долинах рр. Идолга, Мал. Идолга, и некоторых других, с участками лесных массивов, луговой и лугово-кустарниковой растительностью, благоприятные по органолептическим показателям воды и условиям транспортной обеспеченности. Целесообразный тип использования данных рекреационных территорий — устройство площадок кратковременного отдыха (палаточных стоянок, кемпингов и др.);

К относительно неблагоприятным для рекреационных целей относятся: междуречья; полого-волнистые низменные равнины, занятые сельхозугодьями и лесополосами. Данные территории исключаются из рекреационного использования.

На территории Татищевского района, ввиду отсутствия соответствующих природных комплексов и лечебных ресурсов, организация длительного отдыха и санаторно-курортного лечения считается нецелесообразной.

# 5.1.6.	 Выводы

- Современный уровень загрязнения атмосферы с учётом роста выбросов загрязняющих веществ, значительных площадей добычи полезных ископаемых, в том числе углеводородного сырья на территории района можно оценить как относительно высокий, что требует в дальнейшем проведения особых мероприятий по охране воздушного бассейна на территории района.

- Постоянные наблюдения за качеством воды поверхностных вод на территории Татищевского района не ведутся. Организованного сброса сточных вод через центральные канализации в районе практически не имеется. В поверхностные водоёмы сточные воды сбрасываются недостаточно очищенными.

Основными же причинами загрязнения малых рек является сброс загрязняющих веществ со сточными водами различными предприятиями и смыв мелкозема с сельскохозяйственных угодий в процессе водной эрозии. В результате указанных негативных процессов происходят изменения химического состава вод, увеличение мутности, заиление и эвтрофикация водотоков и водоёмов.

Гидрогеологические условия по наличию пресных подземных в районе вод благоприятны. По химическому составу и микробиологическим показателям вода, подающаяся из артезианских скважин в водопроводную сеть, в основном соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Подземные источники в большей своей частью относятся к 1 классу и используются без очистки. Лишь в отдельных артезианских скважинах (р.п. Татищево, сс. Вязовка, Сокур, Кувыка) отмечается превышение показателей качества воды по жёсткости, аммиаку и железу.

- Сложный рельеф территории района (Приволжская возвышенность), достаточно высокая доля сельскохозяйственных угодий, достаточно большой процент их распаханности, нарушение почвенно-экологических требований к выращиванию сельскохозяйственных культур, бессистемный выпас скота способствовали значительной активизации эрозионных процессов.

- Природные экосистемы на территории Татищевского муниципального района за счёт наличия различных элементов экологического каркаса (водораздельные и пойменные леса, естественные степные растительные сообщества, реки, пруды, защитные лесополосы) находятся в относительно устойчивом состоянии, что в полной мере позволяет сохранять продуктивный потенциал территории.

- С точки зрения организации рекреации и оздоровительного туризма возможности Татищевского муниципального района достаточно высоки. Удобное географическое расположение района на территории Саратовской области, близость к областному центру, достаточная обводнённость территории, наличие водораздельных и пойменных лесов, особо охраняемых природных территорий, памятников истории и культуры создают все необходимые условия для развития туристско-рекрекреационного природопользования.

5.2. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) всех ее народов в интересах настоящего и будущего поколений.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления (Федеральный Закон №73 от 25.06.2002 г.).

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (Федеральный Закон №73 от 25.06.2002 г.) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

Памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

Ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

Достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Категории историко-культурного значения объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

Объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

Объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Законом Российской Федерации №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Территория объекта культурного наследия.

1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

3 Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

4. Границы территории объекта культурного наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

5. Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме (в виде схемы границ) и в текстовой форме.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

6 Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1  ФЗ № 73.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия

В границах территории объекта культурного наследия (объекта культурного наследия  регионального значения, выявленного объектов культурного наследия) запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Защитные зоны объектов культурного наследия

1. Федеральным законом № 73 установлены защитные зоны объектов культурного наследия. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

3. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34 ФЗ № 73, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 ФЗ № 73, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта (в том числе защитных зон) культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется. Защитные зоны не устанавливаются для объектов захоронений.

6 Проект зоны охраны объекта культурного наследия выполняется после постановки границ объекта культурного наследия на кадастровый учет.

7 Защитные зоны объектов культурного наследия регионального значения будут заменены на зоны охраны объекта «Карте зон с особыми условиями использования территории муниципального образования город Аткарск», статья 28, после выполнения и утверждения проекта зоны охраны объекта культурного наследия.

Зоны охраны объекта культурного наследия

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

3. Границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения утверждаются региональным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия.

Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

Сохранение объекта культурного наследия

Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия

1. Работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.

2. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия составляется с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия.

3. Лицо, осуществляющее разработку проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, осуществляет научное руководство проведением этих работ и авторский надзор за их проведением.

4. К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

5 Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия осуществляется собственником или иным законным владельцем указанного объекта культурного наследия либо лицом, выступающим заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного наследия, при участии соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, выдавшего разрешение на проведение указанных работ.

Обязательными условиями приемки работ являются утверждение соответствующим органом охраны объектов культурного наследия отчетной документации  и выдача им акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия.

6. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия выдается лицам, указанным в п. 9.5 настоящей статьи, соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, выдавшим разрешение на проведение указанных работ, в течение пятнадцати рабочих дней после дня утверждения отчетной документации в порядке, установленном настоящей статьей.

Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия

1. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, должны предусматривать консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

В отношении выявленного объекта культурного наследия устанавливаются требования к сохранению объекта культурного наследия, не включающие требования к реставрации объекта культурного наследия.

2. Состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, сроки (периодичность) проведения таких работ определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 7 ст. 47.6  ФЗ № 73, с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия на основании составленного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального назначения и намечаемого использования объекта культурного наследия.

Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия

1. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия, лицо, которому принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, земельный участок, в границах которого располагается объект, или объект капитального строительства обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные ст. 5.1 ФЗ № 73 требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

- под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

- под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

3. В случае, если содержание или использование выявленного объекта культурного наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 7 ст. 47.6 ФЗ № 73 , устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием выявленного объекта культурного наследия либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию выявленного объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия.

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр

В охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр, указываются требования в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, предусмотренные п. 1-3 ст. 47.3  ФЗ № 73.

Особенности владения, пользования и распоряжения объектом культурного наследия, включенным в реестр, и выявленным объектом культурного наследия

Особенности владения, пользования и распоряжения объектом культурного наследия, включенным в реестр, и выявленным объектом культурного наследия определяются Федеральным законом № 73, гражданским законодательством Российской Федерации, градостроительным законодательством Российской Федерации, земельным законодательством Российской Федерации.

Специальные основания прекращения права собственности на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, земельный участок в границах территории объекта культурного наследия либо земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия

1. В случае, если собственник объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо земельного участка, в пределах которого располагается объект археологического наследия, не выполняет требований к сохранению такого объекта или совершает действия, угрожающие сохранности данного объекта и влекущие утрату им своего значения, в суд с иском об изъятии у собственника бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо земельного участка, в пределах которого располагается объект археологического наследия, обращаются органы охраны объектов культурного наследия.

2. В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, уничтожен по вине собственника данного объекта или пользователя данным объектом либо по вине владельца земельного участка, в пределах которых располагается объект археологического наследия, земельный участок, расположенный в границах территории объекта культурного наследия, являющийся неотъемлемой частью объекта культурного наследия, либо земельный участок, в пределах которых располагается объект археологического наследия, может быть безвозмездно изъят по решению суда в виде применения санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются (в ред. Федерального закона №232-ФЗ от 18.12.2006 г.): в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 9.1 настоящего Федерального закона; (в ред. Федерального закона №258-ФЗ от 29.12.2006 г.) в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации (ст. 35 Федерального закона №73-ФЗ).

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области №69 от 04.11.2003 г.

Цели Закона:

- формирование на территории Саратовской области комплексной системы управления процессами сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия), федерального (в пределах компетенции органов государственной власти области), регионального и местного (муниципального) значения;

- обеспечение реализации конституционного права каждого жителя области на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности заботиться о сохранении исторического и культурного наследия;

- сохранение исторического и архитектурного наследия городов и сельских поселений области;

- организация взаимодействия органов государственной власти области и органов местного самоуправления в целях формирования единой государственной политики на основе сохранения исторической среды в условиях развития современной архитектуры;

- обеспечение прав народов и иных этнических общностей в области на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурного наследия.

Основные задачи Закона:

- проведение согласованной государственной политики в сфере учета, охраны, реставрации и использования объектов культурного наследия области;

- обеспечение открытости и доступности информации об объектах культурного наследия;

- обеспечение прозрачности процедур разрешительного процесса в области охраны объектов культурного наследия;

- создание благоприятного инвестиционного климата для сохранения объектов культурного наследия;

- защита прав и интересов субъектов охраны культурного наследия.

Как показывает практика, в течение последних 50 лет эксплуатации памятников истории и культуры капитальный ремонт в них, за редким исключением, не проводился. В результате чего несущие конструкции ряда объектов пришли в предаварийное и аварийное состояние. По экспертной оценке специалистов более 80% объектов культурного наследия области находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в проведении ремонтно-реставрационных работ.

В Татищевском муниципальном районе Саратовской области насчитывается более 50 памятников истории и культуры различного статуса и типологической принадлежности.

Принята следующая типология памятников истории и культуры района:

- архитектурные — отдельные строения, здания и сооружения, имеющие историко-культурное значение (в том числе памятники религиозного назначения, помещичьи усадьбы);

- мемориальные комплексы и памятники — произведения монументального искусства (памятники участникам ВОВ, героям СССР и РФ, и т.д.).

В Татищевском районе существует один памятник истории и культуры, имеющее федеральное значение:

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия федерального значения с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия федерального значения с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Наименование объекта культурного наследия федерального значения с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с данными органов технической инвентаризации | Местонахождение объекта культурного наследия федерального значения с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с данными органов технической инвентаризации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селище Широкий ручей, II тыс. до н.э. № 40** Археология | Татищевский район, 5,2 км к северо-востоку от с. Малая Скатовка | Селище Широкий ручей, II тыс. до н.э. | Татищевский район, 5,2 км к северо-востоку от с. Малая Скатовка |

В Татищевском районе существует три памятника истории и культуры, имеющие региональное значение:

- Здание, связанное с революционными выступлениями крестьян и студентов в октябре 1905 г. в. р.п. Татищево;

- Церковь Покрова, 1901 г. в с. Сокур;

- Памятник профессиональному революционеру В.Ф. Ефимову-Саратовцу, 1967 г. в с. Карамышка.

К выявленным объектам культурного наследия, расположенным на территории района относятся шесть архитектурных памятников:

- Дом жилой, конец ХIХ в. — пос. Тимирязевский;

- Усадьба Коробутовского с пристройкой, конец ХIХ в. — с. Большая Ивановка;

- Мельница Коробутовского, 1905 г. — с. Большая Ивановка;

- Церковь, 1850-е гг. — с. Слепцовка;

- Здание бургомистрата, конец ХIХ в. — с. Ягодная Поляна;

- Церковь Михаила Архангела, 1903 г. — с. Курдюм.

Также, в районе выявлен 43 мемориальный комплекс и памятник, не имеющий официального статуса (см. таблицу 5.2.1.).

### Таблица 5.2.1.

Мемориальные комплексы и памятники Татищевского муниципального района, не имеющие официального статуса

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Ягодная Поляна | Здание мельницы XIX в. |
| 2 | с. Курдюм | Храм Пресвятой Богородицы, 1822-1827 г. постройки |
| 3 | с. Октябрьский Городок | Сельскохозяйственный техникум К.А. Тимирязева (Училище Мариинское земледельческое (Ансамбль). Здесь проходили революционные выступления крестьян и студентов,1864 г., октябрь 1905 г.) |
| 4 | с. Полчаниновка | Усадьба А.Н.Минха, конец XIX в. |
| 5 | с. Слепцовка | Новониколаевская православная церковь (1835-1850-е гг.) |
| 6 | с. Сокур | Церковь Покрова 1901-1909 гг. |
| 7 | п. Тимирязевский | Дом жилой, конец XIX в |
| 8 | р.п. Татищево | Мемориальный комплекс |
| 9 | р.п. Татищево | Мемориал Славы Аллея Ильича |
| 10 | с. Карамышка | Мемориальная доска в честь 308 стрелковой дивизии |
| 11 | с. Широкое | Мемориальные плиты с именами защитников |
| 12 | с. Большая Ивановка | Обелиск павшим воинам в ВОВ |
| 13 | с. Большая Каменка | Обелиск павшим воинам в ВОВ |
| 14 | с. Большая Федоровка | Обелиск павшим воинам в ВОВ |
| 15 | с. Кувыка | Обелиск павшим воинам в ВОВ |
| 16 | с. Куликовка | Обелиск павшим воинам в ВОВ |
| 17 | п. Коминтерн | Обелиск павшим воинам в ВОВ |
| 18 | с. Курдюм | Обелиск павшим воинам в ВОВ |
| 19 | д.Македоновка | Обелиск павшим воинам в ВОВ |
| 20 | с. Нееловка | Обелиск павшим воинам в ВОВ |
| 21 | с. Идолга | Обелиск павшим воинам в ВОВ |
| 22 | с. Полчаниновка | Обелиск павшим воинам в ВОВ |
| 23 | с. Полчаниновка | Обелиск павшим воинам в ВОВ |
| 24 | с. Сокур | Обелиск павшим воинам в ВОВ |
| 25 | д. Хлебновка | Обелиск павшим воинам в ВОВ |
| 26 | с. Корсаковка | Обелиск Славы |
| 27 | с. Мизино-Лапшиновка | Обелиск - Солдат |
| 28 | с. Карамышка | Памятник павшим воинам в ВОВ |
| 29 | с. Ягодная Поляна | Памятник павшим воинам в ВОВ |
| 30 | с. Слепцовка | Памятник павшим воинам в ВОВ |
| 31 | с. Полчаниновка | Памятник павшим воинам в ВОВ |
| 32 | с. Октябрьский Городок | Памятник погибшим односельчанам |
| 33 | ст. Курдюм | Памятник погибшим односельчанам |
| 34 | п. Садовый | Памятник погибшим односельчанам |
| 35 | с. Вязовка | Памятник землякам |
| 36 | с. Карякино | Памятник Герою Советского Союза И.А.Евтееву |
| 37 | с. Сокур | Памятник Герою Советского Союза А.П. Босову |
| 38 | с. Октябрьский Городок | Памятник Васильеву Авксентию Егоровичу 1858-1935 революцио-неру-подпольщику участнику рев-ного восстания крестьян 1905 г |
| 39 | п. Садовый | Памятник В.И. Ленину |
| 40 | с. Курдюм | Бюст В.И. Ленину |
| 41 | с. Октябрьский Городок | Бюст академика К.А. Тимирязева |
| 42 | с. Курдюм | Храм Пресвятой Богородицы, 1822-1827 г. постройки |

На территории Татищевского района кроме объекта культурного наследия находится еще 5 объектов археологического наследия.

### Таблица 5.2.2.

#### Объекты археологического наследия Татищевского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта, площадь | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Могильники, надмогильные ритуальные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Курганная группа «Песчаный Умёт-1» (5 насыпей)* | Эпоха бронзы – средневековье (III тыс. до н.э. – ХVIII вв. н.э.) | с. Песчаный Умёт в 2 км к северо-западу от села, в 5 км к югу юго-западу от с. Красный Октябрь, в 200 м к северу от автодороги Саратов – Воронеж, на краю коренной террасы р. Сосновка | Пашня |
| 2 | Курганная группа «Песчаный Умёт-2» (4 насыпи)* | Эпоха бронзы – средневековье (III тыс. до н.э. – ХVIII вв. н.э.) | В 300 м к северу от курганной группы «Песчаный Умёт-1», на вершине коренной террасы р. Сосновка | Не используется. Насыпи задернованы |
| 3 | Курган «Белоусов»* | Эпоха бронзы – средневековье (III тыс. до н.э. – ХVIII вв. н.э.) | Ж.-д. ст. Татищево в 10 км к югу от станции, в 8 км западнее с. Верхний Курдюм, в 400 м к юго-востоку от летнего полевого стана, в 2,5 км восточнее р. Грязнуха на склоне первой надпойменной террасы | Не используется. Задернован |
| 4 | Курганная группа «Белоусов» (2 насыпи)* | Эпоха бронзы – средневековье (III тыс. до н.э. – ХVIII вв. н.э.) | Ж.-д. ст. Татищево в 9,5 км к югу от станции, в 6 км к юго-востоку от с. Кувыка | Не используется. Насыпи задернованы |
| 5 | Курган «Крутой» | Эпоха бронзы – средневековье (III тыс. до н.э. – ХVIII вв. н.э.) | Ж.-д. ст. Татищево в 4 км к югу от станции и в 5 км к востоку от с. Кувыка, в 1 км к юго-востоку от стрельбища, на пахотном поле | Опахивается |

* — рекомендуются к постановке на государственную охрану

Памятники истории и культуры имеют большое воспитательное значение.

При застройки населенных мест необходимо учитывать наличие памятников, имеющих научное, историческое и архитектурное значение и состоящих под охраной государства.

Вокруг памятников следует предусматривать, по согласованию с органами охраны памятников, охранную зону и зону регулирования застройки (согласно постановлению Правительства РФ №315 от от 26 апреля 2008 г.).

С учетом требования  Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  по сохранению объектов археологического наследия: при проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ существует возможность обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона.

В случае, если региональный орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных  об отсутствии на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, проводится историко-культурная экспертиза в целях определения наличия или отсутствия таковых объектов.

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия влечет за собой уголовную ответственность по ст. 243, ст. 243.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

6. Природоохранная политика и сохранение
природного наследия. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Природоохранная политика

Неотъемлемой частью Государственной политики в области охраны окружающей среды является поддержка общественных экологических движений, привлечение неправительственных организаций, граждан к решению экологических проблем, осуществлению экологического контроля, общественной экологической экспертизы и мониторинга».

В рамках требований этого закона экономическая политика Татищевского муниципального района должна осуществляться с учётом экологического контроля техногенной нагрузки на окружающую среду. Для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и воспроизводства природных ресурсов, улучшения здоровья населения необходимо решение следующих задач:

- совершенствование системы управления природопользованием;

- развитие и совершенствование системы экологического контроля;

- развитие систем мониторинга состояния окружающей среды;

- реализация мероприятий по сохранению биоразнообразия, экосистем и ландшафтов;

- увеличение числа памятников природы, расширение зон ограниченного природопользования;

- упорядочение системы обращения с отходами производства и потребления, борьба с захламлением территорий;

- пополнение запасов и улучшение качества питьевой воды;

- увеличение площади зеленых насаждений, создание единой службы зеленого хозяйства, разработка комплексной программы озеленения;

- формирование эффективной системы непрерывного экологического образования, экологической культуры и экологического мировоззрения;

Пути решения указанных задач следующие:

- оценка реального состояния всех загрязненных территорий и рассматривать этот уровень в качестве стартового уровня для осуществления программ минимизации негативного воздействия на окружающую среду и накопленного ранее экологического ущерба (послание президента РФ Федеральному собранию 30 ноября 2010 г.);

- формирование и развитие муниципального контроля за осуществлением природоохранной политики;

- организация системы мониторинга состояния окружающей среды;

- сохранение биоразнообразия, экосистем и ландшафтов, экологически значимых объектов, расширение зон ограниченного природопользования;

- улучшение качества питьевой воды;

- экономическое стимулирование природоохранной деятельности природопользователей.

Защите и охране на территории Татищевского муниципального района подлежат как геологическая среда, так и воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, природные экосистемы в целом.

Охрана атмосферного воздуха. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Татищевского района как было сказано ранее, являются автотранспорт, а из стационарных источников основная доля в выбросах загрязняющих веществ принадлежит таким предприятиям предприятиям как: Филиал ООО «Газпромтрансгаз Саратов» Сторожовское ЛПУ, ОАО «Птицефабика Михайловская».

При работе ряда промышленных предприятий, автомобильного и железнодорожного транспорта, факельных установок сжигания газа в атмосферу выбрасываются различные загрязняющие вещества, негативно влияющих на окружающую природную среду и человека.

Для охраны воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия в виде загрязнения его вредными веществами используют следующие меры защиты:

- экологизацию технологических процессов;

- очистку газовых выбросов от вредных примесей;

- рассеивание газовых выбросов в атмосфере;

- устройство санитарно-защитных зон;

- архитектурно-планировочные решения и др.

Наиболее радикальная мера охраны воздушного бассейна от загрязнения — экологизация технологических процессов и, в первую очередь, создание замкнутых технологических циклов, безотходных и малоотходных технологий, исключающих попадание в атмосферу вредных загрязняющих веществ.

Экологизация технологических процессов предусматривает, в частности, создание непрерывных технологических процессов, предварительную очистку топлива или замену его более экологичными видами, применение гидрообеспыливания, перевод на электропривод различных агрегатов, рециркуляцию газов и др.

Первоочередная задача — борьба с загрязнением атмосферного воздуха отработанными газами (ОГ) автомобилей. В настоящее время ведется активный поиск более «чистого» топлива, чем бензин. Рассматриваются его заменители: газовое топливо, метиловый спирт (метанол), малотоксичный аммиак и идеальное топливо — водород. Продолжаются разработки по замене карбюраторного двигателя на более экологичные типы — дизельный, паровой, газотурбинный и др. В опытно-конструкторских бюро созданы пробные модели автомобилей, работающих на энергии электрических аккумуляторов и на солнечных батареях.

Нынешний уровень экологизации технологических процессов еще недостаточен для полного предотвращения газовых выбросов в атмосферу. Поэтому повсеместно используются различные методы очистки отходящих газов от аэрозолей (пыли) и токсичных газо- и парообразных примесей (NO, NO2, S02, S03 и др.).

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств предусматриваются организационно-правовые, архитектурно-планировочные, конструкторско-технические и эксплутационные мероприятия.

Согласно закону №96-ФЗ от 04.05.1999 г. (ред. от 22.08.2004 г. №122-ФЗ) «Об охране атмосферного воздуха» запрещаются производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установленные технические нормативы выбросов.

Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Стравливание и сжигание газа связано с неподготовленностью инфраструктуры для его сбора, подготовки, транспортировки и переработки, отсутствием потребителя. В этом случае газ просто сжигается на факельных установках. Возможны два направления его использования (исключая бесполезное сжигание на факелах):

Энергетическое. Это направление доминирует, потому что энергетическое производство имеет практически неограниченный рынок. Газ — топливо высококалорийное и экологически чистое. Во всём мире существует практика его использования для выработки электроэнергии для промысловых нужд. При постоянно растущих тарифах на электроэнергию и их доли в себестоимости продукции, использование газа для выработки электроэнергии можно считать экономически вполне оправданным.

Нефтехимическое. Попутный газ может быть переработан с получением сухого газа, подаваемого в систему магистральных трубопроводов, газового бензина, широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ) и сжиженного газа для бытовых нужд. ШФЛУ является сырьём для производства целого спектра продуктов нефтехимии; каучуков, пластмасс, компонентов высокооктановых бензинов и др.

Архитектурно-планировочные мероприятия в Татищевском муниципальном районе направлены на разработку рациональных планировочных решений, способствующих снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду. К ним относятся:

- строительство жилых зданий с соблюдением санитарно-защитных норм;

- прокладка дорог в обход охраняемых или особо ценных природных территорий и исторических памятников;

- учет в планировочных решениях селитебной застройки мест размещения зеленых насаждений, способствующих снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Экологическая безопасность при конструкторско-технических мероприятиях будет повышаться за счет улучшения экологических показателей транспортных средств, совершенствования технологических процессов и оборудования, применяемых в перевозочном процессе, при ремонте и техническом обслуживании. На подвижном составе к конструкторско-техническим мероприятиям относятся: повышение экономичности двигателей, снижение массы конструкции, уменьшение сопротивления движению, снижение токсичности отработавших газов, использование экологически более чистых видов топлива, применение электрической энергии.

Эксплутационные мероприятия предусматривают поддержание экологических параметров транспортных средств в эксплуатации на допустимом уровне за счет периодического проведения регулировочных работ на бензиновых и дизельных двигателях.

Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов предприятий в значительной степени связана и с устройством санитарно-защитных зон и архитектурно-планировочными решениями.

###### В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

###### Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

###### Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

###### Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, следует предусматривать ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с классификацией:

- предприятия I класса опасности	— 1000 м;

- предприятия II класса опасности	— 500 м;

- предприятия III класса опасности	— 300 м;

- предприятия IV класса опасности	— 100 м;

- предприятия V класса опасности	— 50 м.

Величина санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должна составлять не менее 2000 м.

Размеры санитарно-защитных зон для предприятий, производств и объектов на территории района отражены на картах (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования. Комплексная оценка экологической ситуации).

Важную роль в экологическом обустройстве территории играют зеленые насаждения. Функции зеленых насаждений многообразны. Они не только обогащают воздух кислородом, создают благоприятный микроклимат, но и способствуют рассеиванию вредных веществ и поглощают их. При озеленении территории промышленных предприятий и их СЗЗ, обочин дорог обычно выбирают древесные, кустарниковые, цветочные и газонные растения в зависимости от климатического района, характера производства и эффективности данной породы для очистки воздуха, а также для ее устойчивости к вредным газам.

###### Архитектурно-планировочные мероприятия включают правильное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом направления ветров, выбор под застройку промышленного предприятия ровного возвышенного места хорошо продуваемого ветрами.

# 6.1.1.	 Охрана поверхностных вод

К поверхностным водам относятся воды рек, временных водотоков, озёр, водохранилищ, прудов, каналов. Территория Татищевского района как было сказано ранее расположена в основном в бассейнах четырёх рек: Идолги, Большого Колышлея, Сокурки и Старого Курдюма. Кроме них по территории района протекают ещё около 14 малых рек, речек, ручьёв и временных водотоков. На территории района также насчитывается большое количество родников и колодцев, использующихся в качестве децентрализованного водоснабжения.

Меры по охране поверхностных вод предусмотрены Водным кодексом, введенным в действие Федеральным Законом №74-ФЗ от 03.06.2006 г. Особое внимание в них уделено охране водных объектов при сбросе в них сточных вод.

Поверхностные воды охраняются от засорения, истощения и загрязнения. Для предупреждения засорения поверхностных вод осуществляют мероприятия, которые исключают попадание в них мусора, твердых отходов и других предметов, отрицательно воздействующих на качество вод и условия обитания гидробионтов.

Строгий контроль за минимально допустимым стоком вод, ограничение их нерационального потребления способствуют защите поверхностных вод от истощения. C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых и других); очистка и обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и других целей.

Организация водоохранных зон. Для поддержания водных объектов в состоянии, которое соответствует экологическим требованиям, исключает загрязнение, засорение и истощение поверхностных вод и сохраняет среду обитания животных и растений, организуют водоохранные зоны. Ими являются территории, примыкающие к акватории рек, водохранилищ и других поверхностных водных объектов на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Ширина водоохранной зоны устанавливается согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона №118-ФЗ от 14.07.2008. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км — в размере 50 м;

- от 10 до 50 км — в размере 100 м;

- от 50 км и более — в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохраной зоны для реки Идолга в пределах Татищевского района будет составлять 200 м. Для остальных малых рек дренирующих территорию района ширина водоохранных зон будет составлять от 50 до 100 м.

Большое значение в деле охраны поверхностных вод от засорения и загрязнения имеют водоохранные лесные насаждения вокруг естественных и искусственных водоемов и водотоков. Они предназначены для защиты их от разрушительных действий ветров и поступающей в них с водосбора воды, а также для уменьшения потерь воды на испарение. Лесные насаждения улучшают водный режим водоемов, санитарно-гигиенические условия побережья и его ландшафтно-декоративное оформление, качество воды в водоемах, уменьшают их заиление, сокращают потери земельных угодий из-за переработки берегов волнами (абразии). Водоохранные лесные насаждения, размещаемые вокруг водохранилищ, должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, которые предъявляются к питьевым водохранилищам. В их состав входят до 50% хвойных пород, которые размещают в крайних 2-3 рядах со стороны водохранилища для защиты его зеркала от опадающих листьев. Кроме хвойных пород в эти насаждения вводят лиственные породы, обладающие большой фитонцидной способностью (липа, тополь и др.).

Помимо водоохранных зон в целях обеспечения охраны вод могут устанавливаться также зоны и округа санитарной охраны. Они устанавливаются в целях охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также содержащих природные лечебные ресурсы.

Главный загрязнитель поверхностных вод — сточные воды, поэтому экологически весьма важной задачей является разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод. При очистке сточных вод (СВ) производится разрушение или извлечение из них вредных веществ.

Комплексом инженерно-технических сооружений и санитарных мероприятий, которые обеспечивают сбор и удаление за пределы населенных мест и предприятий загрязненных СВ, их очистку, обезвреживание и обеззараживание (уничтожение опасных микроорганизмов), является канализация. Сточные воды должны сбрасываться через системы канализации населенных пунктов.

Необходимо отметить, что современное состояние по водоотведению сточных вод в Татищевского районе крайне неудовлетворительное. Центральная система канализации имеется только в р.п. Татищево, cс. Вязовка, Сторожевка и пос. Садовый. Технологическая схема очистки сточных вод представляет собой лишь механическую очистку и перекачку в пруды-накопители и в пруды испарители.

Водоотведение большинства населенных пунктов района предусматривает утилизацию хозяйственно-бытовых стоков населения и скота находящегося в личном пользовании в виде сброса на рельеф производственных стоков и вывоз навоза с ферм на поля запахивания. Стоки от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией сбрасываются в выгребные ямы и по мере накопления вывозятся спецмашинами в места отведения, при этом загрязнение территории водозаборов исключено.

С учётом внесения в «Схему территориального планирования» данных о строительстве канализационных систем в перспективных населённых пунктах, этот вопрос освещается детально в главе «Водоснабжение и водоотведение».

Наиболее действенным способом защиты поверхностных вод от загрязнения сточными водами являются безводные и безотходные технологии. На начальном этапе создается оборотное водоснабжение. В его систему включают ряд очистных сооружений и установок, что создает замкнутый цикл использования сточных вод, которые при таком способе все время находятся в обороте и не попадают в поверхностные водоемы.

Сточные воды по своему составу, в основном, хозяйственно-бытовые, поэтому наиболее эффективным способом их очистки является полная очистка с доочисткой в биопрудах.

Очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых) может производиться каким-либо одним (механическим, физико-химическим, химическим, биологическим) или комбинированным способами, с обработкой осадка и обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем.

Обеззараживание (дезинфицирование) производят с помощью соединения хлора или других сильных окислителей. При этом способе (хлорировании) уничтожаются патогенные бактерии, вирусы, болезнетворные микроорганизмы, после чего воды можно использовать в оборотном водоснабжении либо сбрасывать в поверхностные водоемы.

Охрана малых рек. Малые реки, будучи важным элементом биосферы, выполняют функции регулятора водного режима ландшафтов локального и регионального уровня, поскольку в значительной степени поддерживают водный баланс и осуществляют перераспределение влаги. Кроме того, малые реки влияют на химизм средних и крупных рек. Поскольку сток малых рек формируется в тесной связи с особенностями их бассейна, то он чутко реагирует на характер хозяйственной деятельности.

Охрана вод малых рек тесно связана с охраной от загрязнения той территории, с которой река собирает свои воды.

Поскольку у малых рек способность к самоочищению существенно ниже, нежели у больших, важно создавать на их берегах водоохранные зоны и строго поддерживать их режим. В указанную зону (ширина зависит от протяжённости рек и ручьёв) входят пойма, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны берегов, овраги и балки. Вдоль берегов рекомендуется устройство полосы леса или луга шириной от 15 до 100 м. Запрещается распашка склонов по берегу, выпас скота, строительство животноводческих ферм, обработка прилегающих к рекам полей ядохимикатами. Овраги, примыкающие к водоохранной зоне, должны быть укреплены, родники, которые питают малую реку — расчищены.

###### Повышению способности малых рек к переработке биохимически окисляемых примесей, которые поступают со стоками и сбросами загрязненных вод, способствует искусственная аэрация. Это достигается посредством установки плотины с переливом, благодаря чему падающая даже с небольшой высоты вода хорошо насыщается кислородом.

# 6.1.2.	 Охрана подземных вод

Поверхностная гидросфера неразрывно связана с атмосферой, подземной гидросферой, литосферой и другими компонентами окружающей природной среды. Поэтому, учитывая взаимосвязь всех природных сред, нельзя обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков без соответствующей защиты подземных вод. Последняя заключается в предотвращении истощения запасов подземных вод и предохранении их от загрязнения.

Согласно ст. 1 Водного кодекса Российской Федерации, подземные воды — это воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах. При этом подземные воды и вмещающие их горные породы признаны единым водным объектом.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное размещение водозаборов по площади;

- регулирование режима водоотбора подземных вод;

- уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

Иногда для профилактики истощения подземных вод применяют искусственное пополнение их посредством перевода части поверхностного стока в подземный.

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены, в первую очередь, на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Обоснование размеров зон санитарной охраны, их обустройство проводится в проектной документации, которая разрабатывается либо предприятием водопользователем, либо специализированной организацией. Зона санитарной охраны состоит из трех поясов. Размеры I пояса зависят от защищенности с поверхности горизонта, пригодного для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для слабозащищенных вод размер пояса принимается равным 50 м, для достаточно защищенных — 30 м. Размеры второго и третьего поясов определяются гидродинамическим расчетом. Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения, от границы третьего пояса — время продвижения химического загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

В первый пояс ЗСО радиусом 50 м включается участок водозаборного сооружения. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

В пределах первого пояса ЗСО:

- запрещается строительство объектов, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещения жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- водопроводные сооружения оборудуются с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины (герметичный оголовок, цементаж приустьевого и затрубного пространства, ограждение зоны санитарной охраны строгого режима с утверждённым радиусом 50 м);

- водозаборная скважина оборудуется аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ — ЗСО;

- проводится регулярный контроль над качеством отбираемой воды.

В зону второго пояса подземных водозаборов включаются территория в радиусе около 0,5 км, но не менее радиуса воронки депрессии.

Во втором поясе ЗСО, который объединяется с первым и служит для защиты водоносного горизонта от бактериальных загрязнений, запрещается:

- размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов.

В пределах третьего пояса ЗСО (зона ограничений) запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- складирование твёрдых отходов;

- разработка недр земли, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, а также складов ядохимикатов;

- накопителей промышленных стоков, шламоотвалов и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

###### Контроль за качеством воды должен соответствовать местной санитарно-эпидемиологической обстановке и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

###### С целью обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование не только источника водоснабжения, оборудования и устройств, но и территории, прилегающей к водозаборным сооружениям.

###### Для вновь построенных или реконструированных водозаборных сооружений и устройств общего или индивидуального пользования необходимо провести исследование качества воды в пределах нормативных показателей.

###### Если при контроле качества воды в скважине, колодце, каптаже отмечено превышение микробиологических и (или) химических показателей по сравнению с нормативами следует выполнить повторный отбор проб воды и провести дополнительные исследования в объеме микробиологических и (или) химических показателей, по которым отмечено превышение норматива. Стойкое ухудшение качества воды по микробиологическим и (или) химическим показателям в ряде повторно отобранных проб требует установления его причины и устранения.

###### Если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды, или мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее качества по микробиологическим показателям, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими препаратами. При стойком химическом загрязнении воды следует принимать решение о ликвидации водозаборного сооружения или устройства.

###### При неблагоприятной эпидемической обстановке в населенном месте или при необходимости использования по местным условиям грунтовых вод, недостаточно защищенных с поверхности, о чем свидетельствует существенное увеличение дебита колодца (каптажа) в короткое время после выпадения осадков, вода в колодце (каптаже) должна подвергаться обеззараживанию постоянно или на определенный, согласованный с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора срок.

# 6.1.3.	 Санитарная очистка территории

Охрана почвенно-растительного покрова от загрязнения предусматривает организацию планово-регулярной очистки территории населенных пунктов от бытового мусора. Его обезвреживание производиться путем складирования и компостирования на усовершенствованных свалках-полигонах. К свалкам подводятся благоустроенные подъездные пути. Размер свалок устанавливается согласно инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО, утвержденной Министерством строительства РФ от 02.11.1996 г.

###### Требования к объектам размещения отходов: Статья 12 Закона «Об отходах производства и потребления» (№89-ФЗ от 24.06.1998 г.) гласит:

- создание объектов размещения отходов осуществляется на основании разрешений, выданных федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией;

- определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния окружающей природной среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией (Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ);

- запрещается захоронение отходов в границах населённых пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

###### Требования при обращении с отходами производства и потребления. Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) обязывает выполнять следующие требования:

- отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания, и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- в местах централизованного использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов производства и потребления должен осуществляться радиационный контроль;

- отходы производства и потребления, при осуществлении радиационного контроля которых выявлено превышение установленного санитарными правилами уровня радиационного фона, подлежат использованию, обезвреживанию, хранению и захоронению в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности.

Отношения в области обращения с отходами производства и потребления, а также опасными отходами и радиоактивными отходами регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Закон «Об охране атмосферного воздуха» (№96-ФЗ от 02.04.1999 г.) направлен на регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ при хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства и потребления. Ст. 18 закона предусматривает:

- запрещение хранения, захоронения и обезвреживания на территориях организаций и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха;

- обеспечение юридическими лицами своевременного вывоза отходов производства и потребления на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья;

- согласование места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

Для утилизации твёрдых бытовых отходов на территории Татищевского района санкционировано земельных участков под свалки в количестве — 21 (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования. Комплексная оценка экологической ситуации). Все без исключения свалки не имеют санитарно-эпидемиологических заключений.

###### Месторасположение свалок на территориях отдельных муниципальных образований не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, так как их санитарно-защитные зоны попадают в границы жилых застроек (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования. Комплексная оценка экологической ситуации).

Другой немаловажной проблемой на территории Татищевского муниципального района является проблема содержания и эксплуатации скотомогильников.

Захоронение трупов павших животных предусматривает содержание и эксплуатацию скотомогильников в рамках ветеринарно-санитарных норм и правил. Общее состояние отдельных эксплуатируемых скотомогильников в районе крайне не удовлетворительное. Многие конструкции сгнили и обвалились, на отдельных отсутствуют навесы, ограждения и обваловки, нет крышек и замков.

Кроме того, расположение отдельных действующих скотомогильников относительно селитебных застроек водоёмов и дорог не всегда соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям − СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как их санитарно-защитные зоны (1000 м) попадают в границы жилых застроек (см. Схема границ территорий с особыми условиями использования).

###### Согласно требованиям Федерального Закона «Об охране окружающей среды», Закона РФ «Об отходах производства и потребления», а также требованиям п. 4.1.1. ветеринарно-санитарных Правил «Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов», необходима в экстренном порядке модернизация существующих типовых скотомогильников (биотермических ям), а также строительство новых, с прокладкой к ним подъездных путей.

6.2. Охрана и рациональное использование минеральных, 
почвенных, водных и лесных ресурсов

# 6.2.1. Охрана недр

Экологические и некоторые другие функции недр как природного объекта достаточно многообразны. Являясь естественным фундаментом земной поверхности, недра активно влияют на окружающую природную среду. В этом состоит их главная экологическая функция.

Основное природное богатство недр — минерально-сырьевые ресурсы, т.е. совокупность полезных ископаемых, заключенных в них. Добыча (извлечение) полезных ископаемых с целью их переработки — главная цель пользования недрами.

Важно также подчеркнуть, что в наши дни недра должны рассматриваться не только в качестве источника полезных ископаемых или резервуара для захоронения отходов, но и как часть среды обитания человека в связи со строительством метрополитенов, подземных переходов, гаражей, объектов гражданской обороны и т.д.

Экологическое состояние недр определяется, прежде всего, силой и характером воздействия на них горнодобывающей, строительной и иной деятельности.

Недра нуждаются в постоянной экологической защите, в первую очередь от истощения запасов сырья, а также от загрязнения их вредными отходами, сточными водами и т.д. С другой стороны, разработка недр оказывает вредное воздействие практически на все компоненты окружающей природной среды и ее качество в целом.

Разрабатываемые месторождения углеводородного сырья, карьерная добыча строительных песков и глин, как правило, приводят к техногенным преобразованиям рельефа, почв, воды. Необходимо отметить, что минерально-сырьевая база полезных ископаемых на территории Татищевского района представлена более 20 видами разнообразных полезных ископаемых (топливно-энергетическое сырьё, агроруды, строительные материалы).

Открытые карьерные выемки, разработка нефтегазовых месторождений, как правило, являются экологически неблагополучными зонами. Вследствие выветривания и дефляции карьеры служат источниками пыли для окружающих территорий. Откосы и отвалы подвержены обвально-осыпным и оползневым процессам, эрозионному размыву, днища карьеров со временем заболачиваются и, зачастую, являются местом стихийных несанкционированных свалок, что ведет к обострению экологических проблем.

Недра подлежат охране от истощения запасов полезных ископаемых и загрязнения. Необходимо также предупреждать вредное воздействие недр на окружающую природную среду при их освоении. Согласно действующему законодательству для предотвращения экологического и экономического вреда недрам необходимо:

- обеспечивать полное и комплексное геологическое изучение недр;

- соблюдать порядок пользования недрами, исключить самовольное пользование;

- наиболее полно извлекать из недр и рационально использовать запасы основных полезных ископаемых и попутных компонентов;

- охранять месторождения от затопления, обводнения, пожаров и др.;

- предупреждать необоснованную застройку площадей залегания полезных ископаемых;

- предотвращать загрязнение недр при подземном хранении нефти, газа и иных веществ, захоронении вредных веществ и отходов производства.

Для предотвращения возможного истощения природных ресурсов и сохранения запасов недр очень важно соблюдать принцип наиболее полного извлечения из недр основных и попутных полезных ископаемых.

Одной из важных проблем, связанных с охраной и рациональным использованием недр, является комплексное использование минерального сырья, включая проблему утилизации отходов. Основные направления утилизации отходов и улучшения экологической обстановки  это использование их в качестве сырья, в промышленности и строительном производстве, для закладки выработанного пространства и для производства удобрений. Жидкие отходы после очистки в основном используют для водоснабжения и орошения, газообразные  для отопления и газоснабжения.

С целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных участков в экологически безопасное состояние в соответствие с Постановлением Правительства РФ №689 от 15.11.2006 г. «О государственном земельном контроле» необходимо проведение комплекса работ по рекультивации. Объектами рекультивации являются:

- карьерные выемки, мульды оседания, провальные воронки, терриконы, отвалы;

- земли, нарушенные при строительных работах;

- территории полигонов твердых бытовых отходов.

Рекультивация (восстановление) осуществляется последовательно, по этапам. Различают техническую и биологическую рекультивации.

Техническая рекультивация означает предварительную подготовку нарушенных территорий для различных видов использования. В состав работ входят: планировка поверхности, а также снятие, транспортировка и нанесение плодородных почв на рекультивируемые земли, формирование откосов выемок, подготовка участков для освоения. На этом этапе рекультивации засыпают карьеры (в глубоких — устраивают водоемы), разбирают отвалы, закладывают «пустой» породой подземные выработки и др.

Биологическая рекультивация проводится после технической на подготовленных выровненных участках. С ее помощью формируют зеленый ландшафт, создают условия для развития флоры и фауны, укрепляют насыпные грунты, предохраняя их от водной и ветровой эрозии и т.д. Работы по биологической рекультивации ведут на основе законов развития сукцессионных процессов, позволяющих восстанавливать биологическую продуктивность, нарушенных земель.

###### При благоприятных условиях рекультивацию нарушенных земель осуществляют не по всем этапам, а выбирают какое-либо одно преимущественное направление рекультивации: водохозяйственное, рекреационное и др.

# 6.2.2. Охрана почв

Закон РФ «Об охране окружающей среды» 2002 года признает, в отличие от ранее действующего аналогичного Федерального закона 1991 года, объектами охраны природы от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности не только земли, недра, но и почвы (ст. 4 Закона).

Комплекс организационных, гигиенических, санитарных, санитарно-технических, планировочных, землеустроительных и агротехнических мероприятий должен ограничивать загрязнение почвы до величин, не нарушающих процессов самоочищения и не допустить накопления опасных веществ в посевах и других выращиваемых растениях, загрязнения воздуха, поверхностных и подземных вод.

Так, согласно правилам проектирования строительства отводимый участок должен иметь: определенный естественный или легко регулируемый уклон для стока; хорошо фильтрующую незагрязненную почву и низкое стояние грунтовых вод; достаточные разрывы по отношению к ближайшим источникам загрязнения и шума.

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Требования законодательства (ст. 12-14 Земельного кодекса №136-ФЗ от 25.10.2001 г.) направлены на:

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране земель проводится с учетом экологической экспертизы, установленных законодательством санитарно-гигиенических и иных норм и требований.

Запрещается внедрение новых технологий, осуществление программ мелиорации земель и повышения плодородия почв в случае их несоответствия предусмотренным законодательством экологическим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям.

При проведении строительных работ связанных с нарушением почвенного слоя и работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель.

В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий допускается консервация земель с изъятием их из оборота в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» устанавливает обязательные для всех пользователей земли требования, чтобы охранялись не только земли сами по себе, но и почвы, верхний плодородный слой.

Защита почв от прогрессирующей деградации и необоснованных потерь — наиболее острая экологическая проблема в земледелии, которая еще далека от своего решения. В число основных звеньев экологической защиты почв входят:

- защита почв от водной и ветровой эрозии;

- организация севооборотов и системы обработки почв;

- мелиоративные мероприятия (борьба с заболачиванием, засолением почв и др.);

- рекультивация нарушенного почвенного покрова;

- защита почв от загрязнения, а полезной флоры и фауны от уничтожения;

- предотвращение необоснованного изъятия земель из сельхозоборота.

Для борьбы с эрозией почв необходим комплекс мер: землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических. При этом учитывают, что гидротехнические мероприятия останавливают развитие эрозии на определенном участке сразу же после их устройства, агротехнические — через несколько лет, а лесомелиоративные — через 10-20 лет после их внедрения.

Для защиты почв от ветровой эрозии предусмотрены посадки полезащитных лесополос, от водной эрозии  посадки прибалочных и приовражных лесополос. Кроме того, предусмотрен комплекс агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на предотвращение процессов эрозии, охрану почв и поднятие их плодородия.

Для почв, подверженных сильной эрозии, необходим весь комплекс противоэрозионных мер: полосное земледелие, т.е. такая организация территории, при которой прямолинейные контуры полей чередуются с полезащитными лесными полосами, почвозащитные севообороты, облесение оврагов, бесплужные системы обработки почв (применение культиваторов, плоскорезов и т.п.), различные гидротехнические мероприятия, (устройство каналов, валов, канав, террас, сооружение водотоков, лотков и др.) и другие меры.

Для предотвращения загрязнения почв пестицидами и другими вредными веществами используют экологические методы защиты растений (биологические, агротехнические и др.), повышают природную способность почв к самоочищению, не применяют особо опасные и стойкие инсектицидные препараты и др. Например, широко используется разведение и выпуск в агроэкосистемы насекомых-хищников: божьей коровки, жужелицы, муравьев и др. (биологическая защита). Применяют препараты, содержащие болезнетворные для вредителей бактерии (энтобактерин и др.). К нехимическим методам борьбы с видами, распространение и рост численности которых нежелательны для человека, относится и генетический метод, основанный на массовом выпуске в природную среду самцов-вредителей с нежелательным потомством. Потребность в применении химических методов защиты растений при этом резко сокращается, а следовательно, предотвращается и загрязнение почв. В настоящее время применение пестицидов в России осуществляется только после разрешения органов Минздрава РФ. При этом обосновываются сроки и кратность внесения препаратов, методы и условия их применения.

Изъятие пахотных земель для капитального строительства и других целей допускается лишь в исключительных случаях в соответствии с действующим законодательством. Необходимо расширять использование для строительства условно непригодных для сельского хозяйства земель, прокладывать коммуникации под землей, повышать этажности застройки городов и населенных пунктов и т.д.

###### При проведении строительных и иных работ, связанных с механическим нарушением почвенного покрова, предусматривается снятие, сохранение и нанесение почвенного плодородного слоя на нарушенные земли. Плодородный слой вывозится и складируется в специальных временных отвалах (буртах). Нанесение его на нарушенные земли производят не позже, чем через год с момента окончания работ.

# 6.2.3. Охрана поверхностных и подземных вод

По территории Татищевского района протекают 18 малых рек, речек, ручьёв и временных водотоков. Кроме того, на территории района насчитывается большое количество родников использующихся в качестве хозяйственно-питьевых источников водоснабжения.

Поверхностные воды (р. Идолга) для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в Татищевском муниципальном районе используются только в с. Октябрьский Городок. Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Градостроительные методы охраны вод хозяйственно-питьевого назначения включают организацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», территория ЗСО подразделяется на три пояса. Первый пояс (строгого режима) предназначен для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. На территории первого пояса расположен водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящий канал. Второй и третий пояса (пояса ограничений) ЗСО — это территории, предназначенные для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Границы поясов ЗСО установлены СанПиНом.

Границы ЗСО поверхностного источника 1-го пояса устанавливаются:

- для водотоков: вверх по течению — не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению — не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу — не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному берегу при ширине реки или канала менее 100 м — вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды;

- при ширине реки или канала более 100 м — полоса акватории шириной не менее 100 м;

- для водоемов (озера, водохранилища) во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени — не менее 100 м.

Границы 2-го пояса на водотоке устанавливаются с учетом микробного самоочищения. Граница должна быть удалена вверх по течению водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам (при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности) было не менее 3-5 суток.

Границы 2-го пояса поверхностного водоисточника должны быть:

- вверх по течению, исходя из пробега воды от границы пояса до водозабора при расходе воды 95% обеспеченности в срок от 3 до 5 суток (что ориентировочно составляет 86 км.);

- вниз по течению — не менее 250 м.;

- боковые границы — по водоразделу;

Границы 3-го пояса на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами 2-го пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая протоки. Границы 3-го пояса на водоеме полностью совпадают с границами 2-го пояса.

Границы ЗСО подземного водозабора первого пояса располагаются на расстоянии от него:

- не менее 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод и при искусственном пополнении запасов подземных вод.

Границы 2-го и 3-го поясов определяются гидродинамическими расчетами. Основным расчетным параметром для определения границы 2-го пояса является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. Для недостаточно защищенных подземных вод оно составляет 400 суток в пределах территории I, II и III климатических районов. Для защищенных подземных вод — 200 суток в пределах территории I и II районов и 100 суток в пределах III района.

Граница 3-го пояса предназначена для защиты водоносного пласта от химических загрязнений. Основным расчетным параметром является время движения химического загрязнения к водозабору, оно принимается как срок эксплуатации водозабора 25-50 лет. Расчеты проводятся по методикам, согласованным с Государственной санитарно-эпидемиологической службой РФ.

Границы ЗСО водопроводных сооружений и водопроводов. Граница 1-го пояса водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей — не менее 30 м;

- от водонапорных башен — не менее 10 м;

- от остальных помещений — не менее 15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода принимается:

- при отсутствии грунтовых вод — не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод — не менее 50 м.

Для зон санитарной охраны предусмотрен комплекс водоохранных мероприятий. Охрана водозабора подземных вод первого пояса ЗСО включает следующие мероприятия:

- отвод поверхностных стоков за пределы территории;

- озеленение, ограждение и охрана территории;

- запрещение всех видов строительства, не имеющих отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, а также запрещение применения ядохимикатов и удобрений;

- оборудование зданий канализацией с отведением сточных вод;

- систематический контроль сточных вод в месте водозабора.

На территории второго и третьего поясов ЗСО источников подземных вод запрещается:

- бурение новых скважин и новое строительство;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранения и других объектов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов.

На территории ЗСО источников поверхностных вод запрещается:

- спуск любых сточных вод;

- добыча песка, гравия и проведение дноуглубительных работ без согласования с центром санитарно-эпидемиологического надзора;

- купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Организации ЗСО предшествует разработка её проекта. Проект включает:

- определение границ зоны и составляющих её поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника; правила и режим хозяйственного использования территорий 3-х поясов.

###### Решение об организации ЗСО принимается на стадии проекта районной планировки или генерального плана города, при выборе источника водоснабжения. В генеральных планах застройки населенных мест ЗСО источников водоснабжения указываются на схеме планировочных ограничений.

# 6.2.4. Охрана животного мира

Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира (статьи 19, 21-23 Закона «О животном мире» №52-ФЗ от 24.04.1995 г.). Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.

Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов животного мира выделяются защитные участки территорий и акваторий, имеющие местное значение, но необходимые для осуществления жизненных циклов животных (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других). На защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира.

Специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания вправе вносить предложения об организации видовых заказников на указанных защитных участках территорий и акваторий.

Мероприятия по охране фауны. Охрана животного мира и его местообитаний может обеспечиваться оптимальным вариантом обустройства, а также всеми мероприятиями по охране атмосферного воздуха, водной среды и почвенно-растительного покрова. К существующим мероприятиям по охране животного мира относятся:

- исключение неконтролируемого отлова и отстрела животных;

- ограничение строительных работ в период массовой миграции и гнездования птиц;

- создание сети подъездных автодорог к проектируемым объектам и исключение движения транспорта вне них;

- надежная система пожарной безопасности.

На стадии эксплуатации проектируемых сооружений, после восстановления нарушенных местообитаний, следует ожидать общего улучшения экологической ситуации, в том числе и с животным миром. На участках, которые отводились во временное пользование, зооценозы постепенно, практически полностью восстанавливаются.

Выскажем несколько основных рекомендаций, направленных на сохранение биологического разнообразия на территории Татищевского муниципального района:

- соблюдать «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи в Саратовской области» (Постановление Правительства Саратовской области от 19.01. 2011 г. № 40-П).

- размещение и строительство инженерных и промышленных объектов, вахтовых поселков необходимо планировать только в пределах лицензионной площади, характеризующейся минимальными показателями плотности населения видов, а также вблизи населенных пунктов, лесных полезащитных полос, автодорог и прочих уже существующих объектов;

- при проведении работ обеспечивать четкое обозначение и выдерживание границ производственных площадок и санитарно-защитных зон;

- при создании новой сети дорог (временных и постоянных) необходимо не допускать дробления существующих сельскохозяйственных полей, в особенности тех, площадь которых превышает 200 га, а также установить предупредительные специальные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта;

- хранить горюче-смазочные материалы, химические реагенты и др. только в специально отведенных местах (на бетонированных и обвалованных площадках);

- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки в пределах производственной площадке или вывозить их на специальные полигоны для последующей утилизации;

- в период трофических кочевок, включая аспекты весенних и осенних миграций, ограничить работы при строительстве трубопроводов, линий связи и электропередач, причем первые должны быть заглублены (погружены под землю на определенную глубину), а последние — представлять собой подземные (кабельные) линии;

- не допускать выжигания растительности и сброса сточных вод на сопредельные территории.

###### Соблюдение природоохранных мероприятий при организации хозяйственной деятельности не приведет к существенному дополнительному влиянию на почвенно-растительный покров и фауну, обеспечит минимальное изменение окружающей среды.

# 6.2.5. Охрана растительности

В степной зоне на обыкновенных и южных чернозёмах Татищевского муниципального района характерное распространение получили разнотравно типчаково-ковыльные степи, где они до их распашки чередовались с лесными массивами. В настоящее время степные ассоциации или распаханы или сильно изменены в результате интенсивного использования под пастбища.

Сенокосы и пастбища имеют большое значение в обеспечении кормами сельскохозяйственных животных. Травы естественных растительных ассоциаций наиболее полноценный корм, богатый витаминами, микроэлементами и минеральными солями. Учитывая относительно высокий процент существующих сенокосов и пастбищ на территории Татищевского муниципального района необходимы дальнейшие меры по их улучшению и рациональному использованию.

В качестве мер по улучшению лугов и пастбищ рекомендуется:

- расчистка и выравнивание поверхности (очистка от кустарников, камней, мусора, валежника, уничтожение кочек);

- улучшение и регулирование водного режима почв;

- сохранение (при необходимости и создание) прибрежных полос кустарников в поймах крупных рек;

- борьба с ядовитыми растениями;

- внесение органических и минеральных удобрений;

- выборочный посев трав.

В повышении урожайности лугов наилучшие результаты дает попеременное сенокосно-пастбищное использование. Однако ранний весенний выпас скота с последующим сенокошением вдвое снижает урожай лугов.

Охрана хозяйственно ценных и редких видов растений. Охрана и рациональное использование хозяйственно ценных видов состоит в правильном природопользовании, устраняющем возможность истощения. Под прямым или косвенным воздействием человека многие виды растений стали редкими или исчезающими. Такие виды заносятся в Красные книги. Включение в эти книги того или иного вида служит сигналом, что он находится в опасности и необходимы специальные меры его защиты.

Среди видов произрастающих на территории Татищевского муниципального района и занесенных в Красную книгу Саратовской области, можно назвать абиетинеллу елеобразную, произрастающую на ненарушенных степных участках; ковыль перистый и опушеннолистный, овсец Шелля, произрастающих на целинных участках в разнотравно-типчаково-ковыльных ассоциациях; кочедыжник женский, обитающий по сырым лесным оврагам; кувшинку белую обитающую в речных заводях и озёрах старицах; голокучник обыкновенный, щитовник мужской, обитающих в сырых и лесных оврагах; щитовник картузиуса (игольчатый), молинию голубую, обитающих в сырых хвойных и смешанных лесах; разреженных лесах; ирис аировидный, норичник теневой, гравилат речной, встречающихся по берегам водоемов, краям болот; соссюрию горькую, произрастающую на солончаковых и солонцеватых лугах; кошачью лапку двудомную, обитающую в сосновых лесах на песчаной почве, иногда в лиственных лесах; бодяк разнолистный, обитающего на лесных полянах и опушках, в кустарниках, разреженных лесах, на влажных лугах; веронику лекарственную, обитающую в лесах, по опушкам, на вырубках и лугах; змееголовник рюйша, обитающего в светлых лесах, на полянах и лугах; копеечник крупноцветковый, встречающегося на меловых склонах, карбонатных и глинисто–известковых (мергелистых) почвах и другие виды растений с сокращающейся численностью.

Охрана редких и исчезающих видов растений осуществляется несколькими путями:

первый путь — полный запрет на сбор этих видов;

второй путь — охрана редких видов в заповедниках и заказниках;

третий путь — создание коллекционных участков и резерватов в ботанических садах и других научных учреждениях. На коллекционных участках растения сохраняются длительный срок и служат резервом для их восстановления в природе.

Успех охраны растительности во многом зависит от участия в этом деле широких кругов населения. Большое значение приобретает природоохранительное просвещение, в частности пропаганда научных знаний о флоре и ее значении для человека. Велика роль природоохранительного образования и воспитания молодежи.

Правовая охрана растительности. Охрану, контроль, регулирование использования объектов растительного мира в Российской Федерации осуществляют федеральные органы исполнительной власти — Государственный комитет РФ по охране окружающей среды и природных ресурсов (до мая 2000 г.), Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ, Федеральная служба лесного хозяйства России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Несмотря на то, что растительный мир оказывает доминирующее влияние на формирование биогеоценозов, до настоящего времени не организованы полно масштабный учет, охрана и регулирование использования растительных ресурсов (за исключением лесной древесной растительности). Поскольку работы по учету и охране растительного мира курируют различные отраслевые министерства и ведомства, сведения о его реальном состоянии фрагментарны и неполны, и проблема сохранения природной растительности остается весьма актуальной.

В особой заботе нуждаются леса. В соответствии с Лесным кодексом (2006) устанавливаются правовые основы рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их ресурсного и экологического потенциала.

Основополагающее значение для охраны лесов имеет подразделение их по целевому назначению.

Все леса в районе относятся к категории защитных, которые выполняют средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и другие полезных функции.

В категорию защитных лесов района входят:

- лесной фонд Татищевского муниципального района;

- запретные полосы по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов;

- противоэрозионные леса; защитные лесополосы вдоль железных и автомобильных дорог;

- леса зеленой зоны районного центра р.п. Татищево, сс. Алексеевка, Вязовка и других населенных пунктов;

- леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Кроме того, в лесах всех групп могут быть выделены особые защитные участки с ограниченным режимом лесопользования, включая берего- и почвозащитные участки леса вдоль берегов водных объектов, склонов оврагов и балок, места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и растений.

Для повышения эффективности лесных насаждений необходимо все лесохозяйственные мероприятия направлять на формирование полноценных древостоев с наилучшими защитными и рекреационными функциями.

###### Леса района занимают в единой системе зеленых насаждений сравнительно весомое место, и в эколого-экономическом отношении играют важную роль как наиболее стойкие к антропогенным, хозяйственным воздействиям и обеспечивающие систему зеленых насаждений необходимым посадочным материалом.

6.3. Формирование системы особо охраняемых природных территорий и поддержание природно-экологического каркаса

Ныне большое значение придается сохранению естественных экологических систем, сбережению природных ландшафтов.

Стратегия развития региональной экологической безопасности во многом определяется структурой и функциональными особенностями сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), являющейся ключевым элементом комплексных мероприятий по охране природы и поддержанию природно-экологического каркаса.

Правовые нормы создания, использования и охраны ООПТ устанавливаются федеральными законами, постановлениями Правительства России, законами субъектов Российской Федерации. Особое место ООПТ уделено в Федеральном законе России «Об особо охраняемых природных территориях» (февраль 1995 г.). Он регулирует отношения в области организации, охраны и использования таких территорий для сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, растений и животных, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения. Закон определяет категории и статус особо охраняемых природных территорий: заповедников (в том числе биосферных), национальных и природных парков, заказников, памятников природы и других. В настоящее время в Саратовской области наряду с федеральным законом об ООПТ действует Постановление областного правительства №345-П от 16.11.2006 г. «Об утверждении положения об ООПТ регионального значения», которое устанавливает правоприменительную практику по организации, охране, мониторингу в отношении ООПТ регионального значения. Постановление существенно расширяет номенклатуру категорий региональных ООПТ и уточняет их правовой статус и режим использования. В частности, Постановлением утверждена категория ООПТ регионального значения - Природный парк. Данная категория позволяет оперативно организовывать крупные по площади ООПТ со строгим природоохранным режимом соответствующем федеральным категориям ООПТ, таким как национальный парк и заповедник. Это существенно расширяет перспективы решения природоохранных задач региона.

Кроме того, Саратовской областной думой принят закон Саратовской области №35-СЗО от 29.03.2006 г. «О порядке организации особо охраняемых природных территорий местного значения в Саратовской области», регламентирующий порядок организации ООПТ муниципального района или городского округа, что в условиях современного хозяйственного развития Саратовской области особенно актуально.

Важной проблемой охраны природы является создание в каждом муниципальном районе разноуровневой, многофункциональной системы охраняемых природных комплексов. Для ее решения необходимо:

- выявление естественно-исторической и функциональной ценности конкретных географических, геологических и биологических объектов;

- оценка антропогенного воздействия на них и определение для каждого оптимальной природоохранной категории;

- создание специальной государственной природоохранной службы, занимающейся вопросами организации, управления, мониторинга районными ООПТ.

Основой создания системы ООПТ, определяющей её структурно-функциональную целостность, являются типичность (репрезентативность) и уникальность её структурных элементов. Под репрезентативностью или представительностью охраняемых природных территорий понимается их способность отражать типичные проявления разнообразия природных условий в конкретном природном территориальном комплексе различного уровня иерархии. Уникальность охраняемых природных территорий — понятие противоположное репрезентативности демонстрирует редкие, неповторимые черты территории, иногда типичные классические черты какого-то отдельного явления или объекта. Репрезентативность и уникальность — категории, охватывающие многообразие природных условий — являются одними из важных и необходимых свойств ПТК при формировании системы ООПТ.

Таким образом, территории входящие в ООПТ сочетают, наряду с зональными, экстразональные и азональные экосистемы, включая уникальные.

Охраняемые природные территории призваны выполнять не только функции сохранения природной экосистемы или ее отдельного объекта, но и служить средством экологического и культурно-эстетического воспитания, оздоровления человека и улучшения окружающей природной среды.

Современная концепция территориальной охраны природы предполагает создание систем ООПТ различного иерархического уровня (локального, регионального, макрорегионального), обеспечивающих функционирование природно-экологического каркаса какой-либо территории.

Под природно-экологическим каркасом понимается совокупность основных средоформирующих и средорегулирующих экосистем (природных комплексов), обеспечивающих устойчивое развитие территории. Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

«ядра» или ключевые участки, представляющие достаточно сохранившиеся природные комплексы, состоящие из категорий ООПТ с высоким уровнем охраны, занимающие сравнительно крупные по площади территории и способные сохранять естественность и целостность геосистем;

экологические коридоры – территории, состоящие из ООПТ относительно низкого природоохранного статуса, но достаточного для выполнения их основной функции – обеспечение вещественно-энергетическими и информационными связями «ядра» системы (см. Том IV. Карта природно-экологического каркаса).

Процесс перехода от простого набора ООПТ к построению системы охраняемых природных территорий и его скорость определяются, двумя главными факторами: природно-антропогенными (степень освоенности территории) и организационно-финансовыми.

Для развития и становления сети ООПТ Татищевского района необходимы следующие мероприятия:

- инвентаризация наиболее перспективных для организации ООПТ участков;

- организация комплексного мониторинга ключевых территорий природно-экологического каркаса;

- создание государственного отдела по регулированию и управлению ООПТ и участками признанных ключевыми территориями природно-экологического каркаса;

- развитие местной сети ООПТ муниципального района.

В настоящее время первоочередной природоохранной задачей в Татищевском районе является дальнейшее наращивание разноуровневой сети ООПТ. В этой связи в планировании природоохранной системы района необходимо учесть особо ценные в природном отношении территории и зарезервировать их под создание ООПТ. Особо ценными природными территориями в Татищевском районе являются участки нагорных лесов расположенных у с. Ягодная Поляна, имеющие высокую природоохранную значимость и незначительную степень антропогенной трансформации геосистем.

Отсутствие крупных зональных участков луговых и богаторазнотравных типчаково-ковыльных степей на территории района вызывает необходимость образование зон экологической реабилитации природных степных ландшафтов и их компонентов, а также широкое применение всего спектра законодательно закрепленных категорий особо охраняемых природных территорий. К зонам экологической реабилитации могут быть отнесены, прежде всего, старозалежные участки пашни и территории неиспользуемых пастбищ, в настоящее время находящихся на различных стадиях восстановления естественного (природного) облика степного ландшафта. В противном случае, в результате дальнейшего сельскохозяйственного освоения, будет окончательно утрачен естественный природный облик степей Приволжской возвышенности, что принесет непоправимый ущерб сохранению природного наследия региона, вызовет ощутимые негативные изменения природной среды.

В качестве объектов местной сети ООПТ целесообразно восстановить природоохранный статус бывшему памятнику природы регионального значения: «Карамышкинскому приусадебному парку», а также «Сосновому островку». Данные территории были исключены из регионального перечня ООПТ, но их природный потенциал и природоохранная значимость вполне соответствует местному уровню.

6.4. Некоторые принципы стратегии рационального природопользования

Одним из базовых условий развития Татищевского муниципального района является благоприятная, т.е. комфортная для его жителей экологическая обстановка при росте экономических показателей.

Для достижения экологического комфорта при росте экономики требуется разработка и реализация комплекса организационных, технологических и экологических мероприятий, среди которых должна стать разработка стратегии рационального природопользования на комплексной основе.

Ниже приведём ряд принципов при разработке указаний стратегии и рассмотрим базовые основы экологической концепции Татищевского муниципального района и его экологические проблемы.

  - Глубокая взаимозависимость природных и техногенных компонентов в ландшафтных комплексах позволяет рассматривать их как единый элементарный объект управления. Ландшафтно-экологический подход предполагает такую систему управления природными ресурсами, при которой оценка воздействия тех или иных факторов, планирование и осуществление мероприятий природопользования и охраны окружающей среды производились бы с учетом состояния и последствий для всех экосистем на территории Татищевского муниципального района. Хозяйственные воздействия, которые могут вызвать ухудшение качества природной среды, должны быть исключены или минимизированы в той степени, в какой это позволяют сделать современные прогрессивные технологии и оборудование. Концепция государственной политики устойчивого природопользования предполагает разработку и применение региональных стандартов качества жизнеобеспечивающих сред и целевых показателей состояния основных компонентов природной среды: водных объектов, атмосферного воздуха, почвы, растительности, животного мира. В основу региональных стандартов могут быть положены показатели «естественного» (фонового) или близкого к нему качества природных сред.

  - При размещении новых техногенных объектов (гидротехнических сооружений, промышленных предприятий, коммунальных комплексов и т.д.) в ландшафтных системах не должно нарушаться сложившееся экологическое равновесие, дополнительная техногенная нагрузка не может превышать экологическую емкость природных ландшафтов и их способность к самоочищению и восстановлению.

  - Привлечение общественности к решению проблем природопользования — важный принцип подразумевает гласность проектирования и строительства новых техногенных объектов, которые связаны с использованием природных ресурсов (своевременное информирование населения), и учет общественного мнения при решении вопросов природопользования и охраны окружающей среды.

6.5. Экологическая концепция

###### Стратегической целью экологической политики всей Саратовской области и входящих в её состав районов является оптимизация использования природных богатств для сохранения уникальных природных ландшафтов при планируемом развитии хозяйственной деятельности и росте социально-экономических выгод от ее реализации, повышение качества жизни и улучшение здоровья населения, обеспечение экологической безопасности региона, увеличение хозяйственной и рекреационной ёмкости всего региона при одновременном снижении нагрузок на уязвимые экосистемы через принятие научно-обоснованных решений по управлению природными ресурсами.

Необходимым условием достижения цели является:

- сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегулированию, как необходимого условия существования человеческого общества;

- рациональное природопользование и равноправный доступ к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;

- обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.

Алгоритм достижения цели формулируется следующим образом:

- выявление основных экологических проблем;

- ранжирование проблем по актуальности, срочности решения, финансовому обеспечению.

Определение путей решения проблем:

- разработка критериев и показателей допустимой техногенной нагрузки;

- выявление территорий с допустимой, критической и катастрофической нагрузкой;

- определение причин возникновения недопустимой экологической ситуации;

- разработка мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и охране природных комплексов;

- составление комплексного плана рационального природопользования и охраны природной среды в пределах Татищевского района, который должен быть составной частью комплексного плана всей Саратовской области.

6.6. Основные экологические проблемы

На основании анализа экологического состояния окружающей среды по комплексу показателей (состояние геологической среды, загрязнённости атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, радиационной обстановки и т.д.) Главным управлением природных ресурсов по Саратовской области выделены территории и участки, где экологическая обстановка характеризуется как:

- относительно благоприятная, где экологическая обстановка территорий характеризуются наименьшей техногенной нагрузкой и наименее поражена опасными геологическими процессами. Такие участки встречаются в виде отдельных пятен по границам территории и в центральной части области в Пугачёвском, Перелюбском, Ивантеевском, Александрово-Гайском, Базарно-Карабулакском, Питерском, Энгельсском, Екатериновском, Аткарском, Аркадакском, Ртищевском, Самойловском, Калининском, Лысогорском и Татищевском районах;

- удовлетворительной экологической обстановкой характеризуется примерно 50% территории области. Участки с относительно благоприятной экологической обстановкой отмечаются практически во всех районах области;

- напряжённая экологическая обстановка отмечается в ряде мест Ртищевского, Турковского, Балашовского, Калининского, Красноармейского, Энгельсского, Советского, Марксовского, Александрово-Гайского, Новоузенского, Ершовского, Балаковского районов;

- критическая, кризисная и катастрофическая экологическая обстановка характерна для крупных городов, промышленных зон, транспортных узлов, территорий месторождений полезных ископаемых, местах складирования ядохимикатов. Территории с такой экологической обстановкой характерны для отдельных участков территории Саратовского, Энгельсского, Балаковского, Советского районов, центральной части Ершовского, юга Озинского, Аткарского, Ртищевского, Балашовского районов.

Комплексный анализ экологического состояния окружающей среды свидетельствуют о том, что большая часть Татищевского муниципального района может быть включена в зону относительно благоприятного состояния окружающей среды, часть территории — в зону с удовлетворительной экологической обстановкой. Именно в зоне с удовлетворительной экологической ситуацией необходимо в первую очередь осуществлять природоохранные мероприятия.

К основным экологическим проблемам Татищевского муниципального района следует отнести:

- загрязнение поверхностных источников хозяйственно-питьевого назначения стоками от сельскохозяйственных предприятий, сточными водами от населённых пунктов, загрязненными ливневыми водами;

- загрязнение и захламление твёрдыми бытовыми отходами (ТБО): отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений на существующие свалки ТБО, несоответствие размещения отдельных свалок санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам;

- уменьшение видового состава и состояние растительности. Деградация растительности и почвенного покрова лугово-степных ландшафтов, угнетение плодородного слоя почвы (дегумификация, усиление водной эрозии почвы);

- нерациональное использование природных ресурсов (земель и полезных ископаемых).

###### Учитывая антропогенную нагрузку на территории, схемой территориального развития Татищевского муниципального района предлагаются возможные пути решения основных экологических проблем.

# 6.6.1. Загрязнение воздушного бассейна

Современная структура выбросов в атмосферный воздух в значительной степени определяется эффективностью улавливания загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. Если по твердым веществам, диоксиду серы и сероводороду на очистку поступает значительная часть промышленных выбросов, и эти соединения обезвреживается с высокой эффективностью, то многие другие газы и аэрозоли, побочные продукты промышленного производства, поступают на очистные установки лишь частично, или выбрасываются в атмосферу безо всякой очистки.

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории района являются Филиал ООО «Газпромтрансгаз Саратов» Сторожовское ЛПУ, ОАО «Птицефабика Михайловская», ООО «Татищевская ПТФ и др.

Учитывая, что в основном направлении развития Татищевского района промышленности отводится немаловажная роль, то можно говорить о некотором возможном повышении уровня загрязнения воздушной среды района.

Поэтому для охраны воздушного бассейна на территории района от негативного воздействия загрязняющих веществ необходимо:

- внедрять передовые технологии на существующих и проектируемых промышленных предприятиях, предусматривающих минимилизацию выбросов загрязняющих веществ;

- вводить современное промышленное оборудование по очистке и газопылеулавливанию отходящих газов от стационарных источников;

- исключить потери попутного нефтяного газа (ПНГ) на факельных установках применением существующих современных методов утилизации;

- перевести все котельные и большую часть автомобилей на газовое топливо.

# 6.6.2.	 Загрязнение поверхностных и подземных вод

Возможное воздействие на поверхностные и подземные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Учитывая, что организованный сброс сточных вод через центральные канализации на территории Татищевского района осуществляется только в р.п. Татищево, с. Вязовка и пос. Садовый, можно предположить, что экологическое благополучие малых рек в пределах территории района в значительной мере определяется потенциальными загрязнителями поверхностных вод, которыми являются животноводческие фермы, летние лагеря скота, мехдойки, сточные воды местных канализаций, свалки твёрдых бытовых отходов, сельскохозяйственная деятельность (смыв мелкозёма с сельскохозяйственных угодий в процессе водной эрозии).

Необходимо отметить, что основным источником питьевого и хозяйственного водоснабжения в пределах района служат подземные воды палеогеновых и меловых отложений, вскрываемые артезианскими скважинами и шахтными колодцами (поверхностные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются только в с. Октябрьский Городок).

В целом по химическому составу и микробиологическим показателям вода, подающаяся из артезианских скважин в водопроводную сеть, в основном соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Подземные источники в большей своей частью относятся к 1 классу и используются без очистки.

###### В то же время имеет место не соответствие качества воды в пробах из артезианских скважин в отдельных населённых пунктах района требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по показателям жёсткости, аммиаку и железу (см. Том II. п. 2.5 Водоснабжение).

В качестве децентрализованого водоснабжения в районе используются родники и шахтные колодцы. Государственным водным кадастром по Татищевскому району учтено 30 опорных родников и 20 опорных колодцев.

Родниковая вода (родники), используемая для питьевого водоснабжения, характеризуется высоким питьевым качеством и по санитарно-химическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1175.02. «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Колодцы в основном благоустроены. Лабораторный контроль осуществляется планово 2 раза в год ― весной и осенью.

Для решения проблемы загрязнения поверхностных вод и улучшения качества подземных вод в рамках закона Саратовской области №152-ЗСО от 29.12.2006 г. «Об областных целевых программах» необходимы следующие первоочередные мероприятия:

- предусмотреть полное обеспечение района централизованным водоснабжением;

- запланировать по необходимости строительство установок по обезжелезиванию и уменьшению жёсткости воды. Метод обезжелезивания, расчётные параметры и дозы реагентов надлежит принимать на основе технологических изысканий на источнике водоснабжения в соответствии раздела 6 СНиП 2.04.02-84;

- в с. Октябрьский Городок модернизировать и запланировать строительство систем водоочистных сооружений с использованием современных методов водоподготовки (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка);

- провести замену ветхих водонапорных башен и изношенных водопроводных сетей в населённых пунктах;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение населения питьевой водой;

- в целях поддержки чистоты и качества воды проводить ремонт и очистку родников и шахтных колодцев

Для поддержания необходимого уровня производственного контроля и обеспечения химико-биологической очистки производственных и бытовых вод необходимо:

- предусмотреть модернизацию существующих канализационных очистных сооружений и строительство ливневых сетей в р.п. Татищево;

- предусмотреть строительство очистных сооружений, канализационных и ливневых сетей в центрах муниципальных образований, перспективных населённых пунктах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- контролировать водоохранные зоны рр. Идолга, Большой Колышлей, Сокурка, Старый Курдюм и др. малых рек от загрязнения твёрдыми бытовыми отходами.

Более полные и конкретные мероприятия по решению экологической проблемы водоснабжения и водопотребления приведены в разделе Водоснабжение и водоотведение Тома II.

# 6.6.3.	 Охрана земель и природных ландшафтов, рациональное использование природных ресурсов

Общее состояние сельскохозяйственных угодий на территории Татищевского муниципального района следует оценить относительно неблагоприятное, что связано, прежде всего, с экстенсивным землепользованием, снижением уровня культуры земледелия и резким сокращением агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.

Ухудшение плодородия происходит за счет неправильного выполнения агротехнических приемов обработки почв, несоблюдения зональных севооборотов, недостаточного внесения органических и минеральных удобрений.

Для улучшения качества пахотных земель и повышения их плодородия необходим целый комплекс агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических и др. мероприятий.

Серьёзные экологические проблемы для многих ландшафтов Татищевского района возникли в связи с усилением общей антропогенной нагрузки в период 1960-90 гг. XX в., которое происходило в основном за счёт распашки земель, интенсивного использования степных ценозов под пастбища, развития транспортных путей. В результате масштабных преобразований естественных ландшафтов, как правило, происходило изменение видового разнообразия и уменьшение численности отдельных видов. Среди видов, произрастающих на территории Татищевского муниципального района и занесенных в Красную книгу Саратовской области можно назвать: абиетинеллу елеобразную, ковыль перистый и опушеннолистный, кочедыжник женский, кувшинку белую, голокучник обыкновенный, щитовник мужской, молинию голубую, овсец Шелля, ирис аировидный, норичник теневой, гравилат речной, соссюрию горькую, кошачью лапку двудомную, бодяк разнолистный, веронику лекарственную, змееголовник Рюйша, копеечник крупноцветковый и другие виды растений.

Среди обитающих видов животных, занесенных в Красные книги РФ и Саратовской области, в районе можно встретить веретеницу ломкую, живородящую ящерицу, обыкновенную медянку и гадюку Никольского. Из хищных птиц ― обыкновенного осоеда, европейского тювика, кречета, балобана, филина.

На территории района также обитают тетерев, степной сурок, выдра северная, белка обыкновенная, косуля европейская и другие представители животного мира. В последние годы в связи с общим уменьшением антропогенного пресса численность данных видов животных остается стабильной.

Видовая насыщенность флоры и фауны сохранившихся участков естественной растительности по долинам малых рек требуют повышенного внимания к вопросам ее охраны. Для улучшения ситуации, по-видимому, необходимы дополнительные мероприятия по охране мест их обитания. Охрана природных ландшафтов и их обитателей, среди которых встречаются редкие виды растительного и животного мира, будет более действенной, если будут включены в зоны особого природоохранного режима, в которых предусматривается снижение антропогенной нагрузки и комплексные восстановительные мероприятия.

Для стабилизации экологической обстановки, рационального использования природных ресурсов, охраны земель и природных ландшафтов необходимо:

- снижение хозяйственной нагрузки на истощенных и деградированных землях;

- возрождение высокотехнологичного земледелия с применением севооборотов и внесением научно-обоснованных доз минеральных и органических удобрений;

- проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на защиту почв от эрозии;

- предусмотреть развитие природоохранных зон в долинном комплексе рек Идолги, Малой Идолги, Большого Колышлея и в лесных массивах на водоразделах;

- инвентаризация наиболее перспективных участков территории для организации и развития местной сети особо охраняемых природных территорий.

Общие выводы

- В перспективе, с учётом развития промышленности и сельскохозяйственного производства Татищевского муниципального района, значительного изменения состояния воздушного бассейна не предполагается. Тем не менее, учитывая метеорологический потенциал загрязнения территории района, при котором создаются равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по охране воздушного бассейна на территории района.

- Для решения проблемы загрязнения поверхностных вод и улучшения качества подземных вод необходима модернизация существующих и строительство новых очистных сооружений на неканализованных предприятиях в р.п. Татищево и в перспективных населённых пунктах, соблюдение санитарно-защитных и водоохранных зон при размещении хозяйственных и иных объектов на территориях муниципальных образований.

- Для предотвращения деградации почв и необоснованных потерь от водной эрозии необходим комплекс землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мер. С целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных участков в экологически безопасное состояние необходимо проведение комплекса работ по рекультивации земель.

- В целях поддержания и увеличения продуктивности естественных угодий должен регулироваться выпас скота с учётом сроков развития травостоя и состояния пастбищ. Для поддержания видового разнообразия и увеличения численности отдельных видов животных необходимо выделять защитные участки территорий, на которых запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности.

- Формирование экологического каркаса на территории района и его поддержание будет способствовать не только повышению ландшафтно-эстетических качеств территории, но и возрастанию её экологической устойчивости.

- Создавшиеся социально-экономические условия в землепользовании и принятие ряда Федеральных законов позволяют в условиях современного хозяйствования Татищевского муниципального района провести инвентаризацию наиболее перспективных участков территории для организации местной сети особо охраняемых природных территорий.

7. Комплексная оценка территории

В данном разделе приводятся результаты комплексной оценки территории, цель которой — определить территориальные и природные ресурсы для развития основных видов градостроительного и хозяйственного использования территории:

- промышленного и гражданского строительства;

- сельского хозяйства;

- рекреационной и природоохранной деятельности.

В разделе выполнена оценка отдельных участков территории района по комплексу природных и техногенных факторов, по степени их благоприятности для различных видов деятельности. Сформулированы требования к разным видам использования территории, а также рассмотрены ограничения для градостроительной и хозяйственной деятельности

Комплексная оценка территории Татищевского муниципального района является основой для разработки предложений по функциональному зонированию территории.

Выбор территории для того или иного вида хозяйственной деятельности определяется потребностями Татищевского района в целом, его экономико-географическим положением, спецификой экономики, природными условиями, состоянием окружающей среды, природными и экономико-демографическими ресурсами и возможностями их освоения.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:

- природных факторов;

- ресурсно-сырьевого потенциала;

- экологического состояния природных комплексов и их компонентов;

- транспортной освоенности и обеспеченности территории;

- рекреационного потенциала;

- планировочных условий;

- системы расселения;

- селитебной освоенности территории;

- хозяйственной, в том числе сельскохозяйственной освоенности территории;

- социальной инфраструктуры;

- производственной инфраструктуры.

Оценка территории производилась по двум группам факторов:

природным, которые определяются природными и инженерно-строительными условиями развития территории, ее ресурсами, а также состоянием природной среды;

техногенным, определяющим обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями и сооружениями, предприятиями стройиндустрии, транспортную доступность основных промышленных, административных, культурных центров, санитарно-гигиеническими условиями и требованиями к охране природы, а также архитектурно-эстетическими достоинствами отдельных природных или культурных ландшафтов.

На «Cхеме границ территорий с особыми условиями использования» Татищевского муниципального района показаны территориальные выделы, в границах которых устанавливаются ограничения, лимитирующие использование территории при осуществлении градостроительной деятельности. К ним относятся заповедные зоны, особо охраняемые природные территории, зоны охраны источников водоснабжения, границы санитарно-защитных и водоохранных зон, зоны залегания полезных ископаемых (примерные границы горных отводов), территории с возможными проявлениями опасных природных и природно-антропогенных процессов.

###### В главе «Особенности природно-ресурсного потенциала» и также в ряде других разделов «Схемы территориального развития Татищевского муниципального района», детально выполнен анализ отдельных природных факторов, влияющих на селитебное освоение территории района, в настоящем же разделе излагаются основные выводы по разным факторам, оценивается их значимость и приводится их суммарная оценка.

7.1. Оценка территории по комплексу природных факторов

Татищевский муниципальный район расположен в западной части Правобережья Саратовской области на приподнятой эрозионно-денудационной равнине олигоценового возраста, занимающей центральную часть Приволжской возвышенности.

В геологическом и орографическом отношении территория Татищевского района весьма сложна. Поверхность равнины расчленена многочисленными балками, оврагами и речными долинами. Денудационные поверхности водоразделов имеют различную форму: плоскую, плоско-выпуклую, иногда грядовую и седловинную. Однако анализ рельефа показывает, что в орографическом отношении территорию Татищевского района можно считать достаточно благоприятной как для гражданского и промышленного строительства, так и развития сельского хозяйства. В тоже время на фоне благоприятных территорий получили развитие ограниченно-благоприятные и неблагоприятные участки и зоны, приуроченные, в основном, к долинно-балочным комплексам рек, участкам развития карстовых и суффозионных процессов.

По климатическим условиям в целом территория Татищевского района не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского и промышленного строительства.

Для сельского хозяйства территория района по климатическим условиям в целом благоприятна. Ресурсов тепла в районе достаточно для созревания основных зерновых и технических культур.

Значительные тепловые ресурсы характерные для южной части района позволяют здесь широко культивировать средние и средне-поздние сельскохозяйственные культуры, а также многие овощные, бахчевые и плодово-ягодные культуры.

Физиолого-климатические условия всего района благоприятны для организации как летнего, так и зимнего видов отдыха.

Основной почвенный фон на территории района составляют обыкновенные и южные чернозёмы степной зоны, занимающие около 80% территории района и обладающие достаточно высоким плодородием. Однако из-за широкого развития эрозионных процессов более половины пахотных почв на территории района эродировано.

Для территории Татищевского района характерно разнообразие растительного покрова выражающегося, прежде всего, в обширных участках лесной и лугово-степной растительности.

Лесистость района одна из высоких в Саратовской области и составляет 16,5% (при средней лесистости Саратовской области 6,7%).

Наиболее крупные участки лесов приурочены к высоким водораздельным поверхностям северной части района. Долины рек и балки, рассекающие склоны водоразделов и речных террас заняты байрачными пойменными лесами.

Все леса в районе относятся к категории защитных, которые выполняют средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

Зональным типом растительности степной зоны (подзона северной и типичной степи) являются богаторазнотравно-типчаково-ковыльные и разнотравно-типчаково-ковыльные группировки. В настоящее время на их месте возделываются сельскохозяйственные культуры.

Территория Татищевского района имеет развитую гидрографическую сеть. Наиболее значимые реки в районе ― Идолга, Большой Колышлей, Старый Курдюм Сокурка, Мордова сток которых в пределах района не зарегулирован. Кроме этих рек гидрографическая сеть района насчитывает ещё 13 малых рек, речек, ручьёв и временных водотоков. Многие малые реки, дренирующие территорию Татищевского района, имеют постоянное течение за счёт подземного стока водоносных горизонтов, которые питают немногочисленные родники по склонам, дну речных долин и по оврагам.

Однако весьма напряженный водный баланс рек не допускает масштабного использования поверхностных водных ресурсов на территории района.

Потребность района в хозяйственно-питьевых водах, в целом, может быть полностью удовлетворена пресными подземными водами широко распространёнными на территории района.

7.2. Оценка территории по комплексу ресурсно-сырьевого потенциала

Минерально-сырьевые ресурсы Татищевского района достаточно разнообразны. В настоящее время на его территории разведаны более 20 видов полезных ископаемых. Большая часть различных видов сырья доступна для освоения, как по горнотехническим условиям, так и в количественном отношении.

На территории района длительное время разрабатываются 10 месторождений углеводородного сырья — нефти, газа и конденсата. Все месторождения в большей своей части выработаны и находятся на стадии доработки.

В районе имеются месторождения керамзитового сырья с запасами промышленных категорий и фосфоритов. Татищевский район является одним из перспективных по разработке цеолитов — сырья для удовлетворения потребностей сельхозпроизводителей области.

В целом на территории района насчитывается 11 объектов агроруд, представленных фосфоритами, глауконитами, торфом и цеолитами.

Широко распространены и достаточно разведаны пески и кирпичные глины, керамзитное сырьё, строительный камень, мергель, опока, являющиеся важными строительными материалами. Всего разведано 56 объектов строительного сырья, из которых детально выделяются 9 разведанных месторождений и более 40 мелких месторождений, проявлений и неразведанных участков.

Наряду с широким распространением строительных песков, имеются возможности выявления и использования формовочных и стекольных песков, тугоплавких глин и минеральных красок с учетом применения технологий по их обогащению.

Опоискованные участки и площади опалово-кремнистого сырья (опоки, диатомиты, трепела), расположенные в районе, создают хорошие предпосылки для широкого их использования в нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленности.

Многочисленные месторождения, проявления и участки полезных ископаемых района создают устойчивый фундамент и условия для эффективной деятельности сельского хозяйства, дорожного и капитального строительства, организации местных промыслов.

Кроме того, Татищевский район характеризуется благоприятными гидрогеологическими условиями. Государственным водным кадастром по Татищевскому району учтено три участка Татищевского месторождения пресных подземных вод, 111 буровых на воду скважин, 30 опорных родников и 20 опорных колодцев.

В перспективе промышленное освоение месторождений и участков полезных ископаемых позволит создать устойчивый фундамент и условия для эффективной деятельности сельского хозяйства, дорожного и капитального строительства, организации местных промыслов.

Земельные ресурсы. Наибольшую долю в земельном фонде Татищевского муниципального района составляют сельскохозяйственные земли, большая часть которых (более 99,8 тыс. га) представлена пахотными землями.

###### Участки с черноземными почвами в районе все распаханы, на них возделываются основные зерновые культуры, в том числе ведущая продовольственная культура — яровая пшеница, а из технических ― подсолнечник.

7.3. Оценка территории по инженерно-строительным условиям

Оценка территории для промышленного и гражданского строительства проводилась на основе анализа геологического строения, гидрогеологических и инженерно-геологических условий, а также распространения месторождений полезных ископаемых, то есть факторов, от которых в наибольшей степени зависят условия строительства в данном районе.

Территория Татищевского муниципального района по инженерно-геологическим условиям, развитию негативных геодинамических процессов и явлений, в целом, характеризуется относительно-благоприятными условиями для всех видов строительства.

Анализ рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий дает основания разделить изучаемую территорию на три инженерно-геологических района.

Первый район, благоприятный для промышленного и гражданского строительства занимает водораздельные участки 1 и 2 порядка, для которых характерна слабо и средне выраженная расчлененность рельефа овражно-балочной сетью. Основными рельефообразующими породами являются палеогеновые отложения саратовского и царицынского ярусов, представленные переслаиванием песков, песчаников, опоковидных глин, опоковидных песчаников и опок, которые при замачивании способны к просадкам и относятся к I типу просадочности. Расчётное сопротивление составляет более 2 кгс/см2. Глубина залегания грунтовых вод более трёх метров.

Разнообразный литологический состав рельефообразующих пород сказался на геоморфологии района. К повышенным участкам, как правило, в современном и коренном рельефе приурочены различной формы денудационные останцы. Часть их имеет овальную форму, некоторые из них округлые или продолговатые с пересеченными короткими склонами.

В целом первый район представляет возвышенность с широко-полого-волнистой поверхностью с останцами денудации. Все особенности рельефа в совокупности не препятствует широкому освоению территории под промышленное и гражданское строительство.

По водообеспеченности подземными водами первый район благоприятен для строительства. Территория района относится, главным образом, к Петровскому артезианскому бассейну, основные водоносные горизонты которого используются в водоснабжении давно и в больших масштабах.

В целом первый район можно считать благоприятным для строительства. Возможно длительное, безаварийное функционирование инженерных коммуникаций и сооружений при соответствующей инженерной подготовке.

Ограничительными факторами будут служить проявления современных экзодинамических процессов: эрозии, карста и суффозии.

В первом инженерно-геологическом районе имеются участки, располагающиеся на склонах водораздельных пространств, речных долин и частично речных террасах, которые также благоприятны для промышленного и гражданского строительства.Такие участки территории приурочены преимущественно к зонам распространения элювиально-делювиальных отложений. Породы этой группы разнообразны по составу и представлены глинами и вязкими, пластичными суглинками, местами песчанистыми с обломками коренных пород с расчётным сопротивлением 1,5 кгс/см2. Грунтовые воды залегают на различной глубине, нередко возможна и «верховодка». Тем не менее, данная территория, в основном, благоприятна для строительства.

Второй район приурочен к территории сложенной мелоподобными и мергельно-меловыми породами с прослоями глин и опок. Это, в основном, южная и восточная части района, где также располагаются преимущественно участки благоприятные для промышленного и гражданского строительства.

Отдельные участки в данном районе представлены переслаивающимися белым писчим мелом, кремнистыми мергелями, опоками и глинами. Представленные породы на территории района при определённых гидрогеологических условиях способны переходить в пластическое состояние с образованием на поверхности суффозионно-просадочных воронок.

Однако, несмотря на неспокойный рельеф, второй район относится к благоприятным условиям для строительства. Меловые и позднемеловые отложения имеют большую мощность. Расчётное сопротивление грунтов составляет 1,5-2 кгс/см2. Подземные воды залегают на глубине более 10 м. Опасных геологических процессов, за исключением незначительных по площади суффозионных воронок не наблюдается. Возможно длительное, безаварийное функционирование инженерных коммуникаций и сооружений при соответствующей инженерной подготовке.

К ограниченно-благоприятным в данном районе отнесены участки территории с уклонами свыше 10%, с грунтовыми водами, залегающими на глубине 1-3 метра, овраги, глубиной до 10 м со слабой интенсивностью роста.

Неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям территории в районе занимают участки с уровнем грунтовых вод выше 1 м, овраги глубиной свыше 10 м со значительной интенсивностью роста. Использование указанных территорий требует дорогостоящих инженерных мероприятий по их освоению.

Третий район, относящийся к ограниченно-благоприятному, имеет аккумулятивный рельеф и приурочен к долинам р.р. Курдюм, Мордова, Большой Колышлей, Идолга и других малых рек второго порядка.

Аккумулятивно-эрозионные долины малых рек сложены аллювиальным наносным материалом и представлены суглинками, разнозернистыми песками с включением гальки и гравия. Расчётное сопротивление аллювия составляет до 1,5 кгс/см2. Глубина залегания грунтовых вод в речных долинах нередко встречается на уровне трёх метров и менее. В долинах также выделяется зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Безаварийная эксплуатация инженерных сооружений возможна при соответствующей инженерной подготовке.

К ограниченно-благоприятным отнесены также территории с уклонами свыше 10%, с грунтовыми водами, залегающими на глубине 1-3 метра, овраги, глубиной до 10 м со слабой интенсивностью роста.

Освоение указанных территорий для гражданского и промышленного строительства ограничивается требованием дополнительной инженерной подготовки территории.

###### На участках с балками, оврагами, речными обрывами наблюдаются современные экзодинамические процессы и явления, такие как водная эрозия (овражная), боковая речная эрозия (подмыв берегов), суффозия, оползни, обваливание и осыпание крутых склонов, овражно-балочная и склоновая аккумуляция и др. Такие неблагоприятные для строительства участки территории требует дорогостоящих инженерных мероприятий по их освоению.

7.4. Оценка территории для целей сельского хозяйства

Ведущими факторами при оценке территории района для развития сельского хозяйства явились:

- агроклиматические и почвенные ресурсы;

- водообеспеченность;

- транспортная доступность.

По совокупности главных агроклиматических факторов территория Татищевского района относится к ограниченно благоприятной. Однако различия природных и экономических условий обусловливают территориальные особенности внутрирайонного развития. Разработка программ развития отдельных территорий района на базе их учета позволяет более рационально использовать имеющиеся ресурсы, прежде всего земельные.

Оценка пригодности земель для сельскохозяйственного производства может быть использована, как для развития сельского хозяйства района, так и для резервирования площадок селитебных территорий и организации зон массового отдыха.

Почвенные ресурсы района определялись бонитировкой почв района (относительная качественная оценка их естественного плодородия).

При отсутствии орошаемых земель наибольший бонитировочный балл имеет богарная часть обыкновенных и южных чернозёмов (с бонитетом 40-50 баллов).

К неблагоприятным отнесены участки развития луговых, пойменных почв, занятые под покосы, овражно-балочный комплекс почв, а также участки чернозёмных почв в комплексе с солонцами с бонитировочным баллом менее 30.

Участки территории в пределах 5-ти километровой зоны рр. Идолга, Большой Колышлей, Старый Курдюм и Сокурка благоприятна для целей сельхозводоснабжения, но ограниченно благоприятна для орошения. Остальная территория, согласно принятых критериев, ограниченно-благоприятна для целей сельхозводоснабжения, так как использование водотоков малых рек для развития большинства неводоёмких отраслей экономики возможно только при условии регулирования стока.

По условиям водоснабжения из подземных вод территория района благоприятна для развития сельскохозяйственного производства, так как относится к Сурско-Хопёрскому артезианскому бассейну, где подземные воды встречаются в отложениях мелового, палеогенового и четвертичного возрастов. Воды в основном пресные, пригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Санитарно-гигиенические условия района (состояние воздушного бассейна, почвенно-растительного покрова, качества воды) благоприятны для развития сельского хозяйства.

По совокупности всех ведущих факторов по району выделены следующие территории:

- благоприятные участки территории для ведения сельского хозяйства расположены по всей территории района и тяготеют в основном к рр. Идолга, Большой Колышлей, Старый Курдюм и Сокурка (благоприятные по условиям транспортной доступности и наличия поверхностных вод для орошения).

- ограниченно благоприятные участки, имеют наиболее широкое распространение и расположены на водоразделах и их склонах, заняты богарной пашней. Характеризуются благоприятными или ограниченно-благоприятными транспортными условиями. Водоснабжение возможно за счёт подземных вод.

- неблагоприятные участки (по ряду факторов) заняты лесами, овражно-балочными комплексами, поймами рек и т.д.

###### В результате анализа комплексной оценки территории, для сельскохозяйственного производства можно сделать вывод о том, что большая часть территории Татищевского муниципального района пригодна для развития, как земледелия, так и животноводства.

7.5. Оценка территории для целей рекреации и туризма

Туризм — один из видов активного отдыха и наиболее эффективное средство удовлетворения рекреационных потребностей, составная часть здравоохранения, физической культуры, средство духовного, культурного и социального развития личности. Туризм и рекреация в большей степени имеют природную ориентированность. В Татищевском районе рекреация, оздоровительный, познавательно-краеведческий и экологический туризм имеют определенные ограничения, прежде всего, из-за интенсивного сельскохозяйственного освоения.

При туристско-рекреационной оценке территории Татищевского района учитывались, прежде всего, рекреационные свойства ландшафтов. К ним относятся: благоприятность температурных условий, особенности растительного покрова, расчлененность, открытость рельефа, термическая особенность поверхностных вод их качество, густота речной сети, эстетическая привлекательность и др.

Учитывая выше изложенные особенности, на территории Татищевского района выделены два основных типа туристско-рекреационных зон:

существующие — территории интенсивного туристско-рекреационного освоения;

перспективные — территории с высоким туристско-рекреационным потенциалом;

В Татищевском районе можно выделить зону интенсивного туристско-рекреационного освоения. Эта зона сформировалась в окрестности с. Вязовка в окружающих лесных массивах. Своеобразными ядрами данной туристско-рекреационной зоны являются небольшие по площади территории, занятые детскими оздоровительным лагерем «Дубрава». Эта зона сезонного туристско-рекреационного использования. В летний период рекреационные нагрузки резко возрастают, в том числе за счет концентрации рекреантов вокруг расположенных здесь прудов с оборудованными пляжами.

К территориям с высоким туристско-рекреационным потенциалом относятся, прежде всего, живописные крупные нагорные леса, расположенные у с. Ягодная Поляна. Наличие разнообразной древесной растительности, родников, сильно расчлененного рельефа создает определенную привлекательность для проведения экологического туризма, а также других видов рекреации. Данные территории характеризуются полифункциональной структурой рекреационных ресурсов. Наиболее эстетически привлекательной для туризма и рекреации являются открытые, полуоткрытые ландшафты, например, лесные опушки на крутых склонах, лесные поляны.

Вместе с этим, на территории Татищевского района имеются относительно перспективные в туристско-рекреационном плане зоны. К подобным зонам для развития туризма и рекреации можно отнести долины малых рек, например Идолги, Малой Идолги, Большого Колышлея. Эти территории выгодно отличаются от соседних распаханных сельхозугодий наличием лесной растительности, луговых и степных участков. Вместе с тем, они испытывают достаточно интенсивную, прежде всего, сельскохозяйственную нагрузку существенным образом снижающую привлекательность долинных ландшафтов.

7.6. Оценка территории по водообеспеченности

Анализ запасов водных ресурсов Татищевского района показал, что поверхностные и подземные водные ресурсы распределены по территории района достаточно равномерно. Это определенным образом сказывается на хозяйственном и селитебном освоении Татищевского района.

Большинство малых рек района имеют постоянный водоток, обусловленный выходом родниковых вод по днищам балок и оврагов. Однако расход воды у этих рек небольшой, питание их в основном происходит за счёт талых и дождевых вод. Наибольшая часть годового стока обеспечивается в период весеннего половодья, который составляет 75-80%, всего годового стока.

Реки Идолга, Большой Колышлей, Старый Курдюм и Сокурка в пределах территории района с точки зрения использования для промышленного и гражданского строительства может служить источником водоёмких производств лишь ограниченно. Для удовлетворения населения водой хозяйственного назначения, а также мелких промышленных предприятий запасы поверхностных вод вполне достаточны.

Наиболее надёжным источником водоснабжения на территории района являются подземные воды, позволяющие полностью решить проблему водообеспечения большинства населенных пунктов района.

С точки зрения гидрогеологического районирования территория Татищевского муниципального района приурочена к восточной части Сурско-Хопёрского артезианского бассейна, который наиболее обеспечен в Саратовской области по запасам и водообеспеченности. Территория района характеризуется большим запасом и сплошным распространением пресных подземных вод. Здесь самыми перспективными и интенсивно эксплуатируемыми являются водоносные горизонты (комплексы), приуроченные к отложениям мелового, палеогенового и четвертичного возрастов.

По данным ФГУП «Волгагеология» (Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Приволжского федерального округа РФ (Саратовская область) за 2006 г.) прогнозные ресурсы подземных вод по Татищевскому району составляют 179,5 тыс. м3/сут., а средний модуль прогнозных ресурсов равен 1,22 м3/сут. на км2.

Необходимо также отметить, что на территории района учтено три участка Татищевского месторождения подземных пресных вод, а величина разведанных эксплуатационных запасов по Татищевскому району (по сумме категорий АВС1) составляет 15,8 тыс. м3/сут.

Таким образом, по величине прогнозных ресурсов, геохимической характеристике и минерализации подземных вод территория Татищевского района относится к благоприятной для промышленного и гражданского строительства, благоприятной для сельского хозяйства и отдыха населения.

Из фактических данных по 164 водопунктам Татищевский район может быть полностью обеспечен доброкачественной подземной водой для водоснабжения населения и всех производственных и сельскохозяйственных предприятий.

7.7. Оценка территории по транспортной обеспеченности

Степень транспортной обеспеченности территории оценивалась по следующим показателям:

- наличие существующих транспортных сетей и их состояние;

- наличие строящихся транспортных сетей;

- проектируемая транспортная сеть и узлы;

- транспортная доступность от основных центров и магистралей.

Транспортная инфраструктура Татищевского района интегрирована в транспортную сеть Саратовской области и европейской части России и представлена железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом.

В северо-западном направлении по территории района проходит электрифицированная двухпутная железнодорожная магистраль Саратов – Тамбов. Дорога обеспечивает транспортные связи района с областным центром г. Саратовом, центральными и восточными регионами России.

В западной части района проходит северо-западный участок железнодорожного обхода г. Саратова — электрифицированная двухпутная железнодорожная магистраль Курдюм — Липовский, а с северо-востока на юго-запад проходит автомобильная дорога федерального значения 1Р-228 Сызрань - Саратов – Волгоград.

В северо-западном и западном направлении от г. Саратова отходят еще две федеральные дороги 1Р-158 Нижний Новгород – Саратов и Подъезд к г. Саратову от а.д. М-6 «Каспий». Дороги проходят по территории Татищевского района и обеспечивают транспортную связь района с областным центром, средним, верхним и нижним Поволжьем, центром и западом страны. Все федеральные дороги имеют усовершенствованное покрытие и построены по нормам I – II технической категории.

Основной региональной автодорогой района является Тамбов - Ртищево – Саратов. Дорога обеспечивает связь района с областным центром г. Саратовом, с северо-западными районами области и Тамбовской областью, имеет усовершенствованное покрытие и II техническую категорию.

Остальные автодороги регионального и местного значения обеспечивают межрайонные и межпоселковые связи.

Частная (ведомственная) дорога А/д « Идолга – Слепцовка» - Варыпаевка (Аткарский район) находится в ведении Министерства обороны РФ, имеет усовершенствованное покрытие и построена по параметрам IV категории.

Региональные дороги имеют усовершенствованное покрытие и построены по параметрам IV технической категории. Большая часть местных автодорог не имеет твердого покрытия и представляет собой грунтовые дороги.

Плотность дорог с твердым покрытием по району на 24% выше, чем в среднем по области, а трое выше, чем в среднем по области. В целом обеспеченность дорогами в районе можно признать хорошей. Техническое состояние небольшого количества дорог находится в неудовлетворительном состоянии. К недостаткам дорожной сети района также следует отнести радиально-тупиковый принцип построения схемы дорог, в результате чего движение транспорта между периферийными поселениями района осуществляется со значительными перепробегами.

###### При оценке территории по фактору «транспорт» принимается ширина зоны влияния трассы железной дороги и автомобильных дорог в зависимости от их категории.

###### Согласно принятым критериям к благоприятным территориям отнесены зоны вдоль железнодорожных или автомобильных магистралей шириной до 10 км по обе стороны трасс. К ограниченно благоприятной — относят зону шириной 10-25 км.

###### Согласно принятым критериям центральная и южная части района в основном относится к благоприятной, а северная к ограниченно благоприятной по транспортной обеспеченности.

###### Транспортная часовая доступность от районного центра практически покрывает всю территорию Татищевского района, что является благоприятным фактором его освоения. Однако, учитывая неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог района, транспортная доступность ограничена, что неблагоприятно сказывается на условия социального, культурно-бытового обслуживания и требует развития в этих районах подцентров систем расселения с усовершенствованными дорогами.

8. Зонирование территории

8.1. Планировочное зонирование

# 8.1.1.	 Современный планировочный каркас

###### Татищевский район расположен в правобережной зоне центральной части области. Максимальная протяжённость района с севера на юго-запад — 65 км при максимальной ширине — 35-40 км. Общая площадь территории 2068,79 км2 с численностью населения 29,545 тыс. чел. Основная направленность экономики района – сельское хозяйство пригородной специализации. Административный центр муниципального района располагается в р.п. Татищево.

###### Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура и функциональное зонирование Татищевского муниципального района находятся в тесной взаимосвязи с планировочной структурой Лысогорского, Аткарского, Петровского, Новобурасского и Саратовского районов.

###### Планировочная структура района характеризуется наличием планировочных осей первого и второго порядкаё. Планировочные оси – речные долины, важнейшие транспортные магистрали, магистральные нефте- и газопроводы.

###### Главной ландшафтно-планировочной осью территории района является р. Идолга.

###### Второстепенными ландшафтно-планировочными осями являются малые реки – Большой Колышлей, Сокурка, Старый Курдюм, Курдюм.

###### Малые реки района играют важную роль в формировании сельской системы расселения. Большинство опорных центров систем расселения местного уровня сформировались в долинах этих рек. В настоящее время все малые реки района, утратили свою главенствующую роль в связи с развитием более мощных транспортных коммуникаций, но по-прежнему являются благоприятным фактором для развития как поселенческой сети так и рекреационных территорий.

###### В структуре района можно выделить транспортные планировочные оси первого и второго порядка.

###### Планировочные оси первого порядка автотранспортные:

- Полчаниновка-Большая Каменка-Сторожовка — участок автодороги федерального значения Нижний Новгород-Саратов. Планировочная ось пересекает территорию Татищевского района в направлении с северо-запада на юго-восток. Автодорога связывает территорию района с областным центром г. Саратов, обеспечивает транспортный выход на территории смежных Петровского и Саратовского районов, выполняет функции основной внешней связи интегрируясь в автодорожную сеть страны.

- Сторожёвка-Шевырёвка — участок автодороги федерального значения Сызрань-Саратов-Волгоград. Планировочная ось проходит по юго-восточной границе района. Автодорога обеспечивает транспортный выход на территорию Саратовского района и выполняет функции основной внешней связи.

- Саратов-Курск — участок автодороги федерального значения «Подъезд к г. Саратову от а.д. М-6 «Каспий». Планировочная ось проходит по территории района вдоль его южной границы и выполняет функции внешней связи.

- Планировочные оси первого порядка железнодорожные:

- Саратов-Тамбов — двухпутный участок магистральной железнодорожной линии проходит по территории района в северо-западном направлении. Линия обеспечивает транспортную связь района с областным центром г. Саратов, центральными и восточными регионами России. Кроме того, линия электрифицирована и обеспечивает транспортные связи населённых пунктов и садово-дачных участков на территории района с областным центром. Территория района обслуживается Приволжской железной дорогой.

- Курдюм-Липовский — электрифицированная двухпутная железнодорожная магистраль проходит по территории района в его западной части и является северо-западным участком железнодорожного обхода г.Саратова.

Важное значение в формировании планировочной структуры района принадлежит автодорогам регионального и местного значения, которые являются планировочными осями второго порядка. Посредством планировочных осей второго порядка планировочная структура района соединяется с каркасом одноимённых структур соседних районов.

###### Планировочные оси второго порядка:

- Карякино-Октябрьский Городок-Татищево-Докторовка — участок автодороги регионального значения «Тамбов-Ртищево-Саратов» проходит по территории района с северо-запада на юго-восток и обеспечивает внутрирайонные транспортные связи населённых пунктов с областным центром, транспортный выход на территории Аткарского и Саратовского муниципальных районов.

- Татищево-Идолга-Слепцовка-Варыпаевка (Аткарского муниципального района) — автодорога межмуниципального значения обеспечивает внутрирайонные транспортные связи и транспортный выход на территорию смежного Аткарского муниципального района.

- Идолга-Вязовка-Сокур — автодорога межмуниципального значения, обеспечивает внутрирайонные связи населённых пунктов в северной части района, имеет тупиковый характер.

- «Подъезд к г. Саратову от а/д «Каспий»-Кувыка-автодорога «Тамбов-Ртищево-Саратов» — участок автодороги межмуниципального значения обеспечивает хордовые связи в южной части района.

###### Главным планировочным узлом является р.п. Татищево, в котором в настоящее время и находится администрация Татищевского муниципального района. Посёлок расположен на пересечении главных автотранспортных, железнодорожных и ландшафтных планировочных осей, является транспортным узлом на территории района. Большинство планировочных автотранспортных осей направлены к планировочному центру. Численность населения составляет 7656 чел.

Важнейшим элементом планировочной структуры района является сеть крупных сельских посёлков, сформировавшихся на территории района, три из которых в настоящее время являются планировочными узлами второго порядка.

###### Планировочные узлы второго порядка — с. Сторожёвка, с. Октябрьский Городок и с. Вязовка охватывают зонами своего влияния соответственно восточную, западную и северную части территории района. Планировочные узлы второго порядка — существующие крупные сельские населённые пункты, интенсивно развивающиеся, обладающие сравнительно высоким производственным потенциалом, выполняющие роль транспортных узлов и центров социально-культурного и бытового обслуживания населения. Планировочные узлы второго порядка, сформировавшиеся в местах пересечения планировочных осей обладают наибольшим потенциалом для интенсивного развития. Кроме того, планировочные узлы второго порядка выполняют роль системообразующих центров прилегающих территорий и поселений, опорных центров планировочного каркаса.

###### Село Сторожёвка является самым большим после административного центра населённым пунктом на территории района. (основан в 1900 г.). Село расположено в юго-восточной части района на р. Курдюм в 18 км от районного центра. Планировочный узел с. Сторожёвка сформировался на пересечении автотранспортных, железнодорожных и ландшафтных планировочных осей первого порядка и является одновременно опорным центром системы расселения местного уровня и административным центром одноимённого муниципального образования. Численность населения составляет 3421 чел. Планировочная структура посёлка представляет собой компактную квартальную застройку, часть селитебных территорий сформирована по типу микрорайонов, в центральной части села сформировался общественный центр. Жилая застройка представлена домами секционного типа до 5 этажей, 1-этажными блокированными домами с приквартирными участками, коттеджами и усадебными домами до 3-х этажей. В настоящее время с. Сторожёвка выполняет функции подцентра с полным комплексом повседневного обслуживания и элементами периодического обслуживания населения в социально-культурной и бытовой сферах.

###### Село Октябрьский Городок (основан в 1828 г. как пос. Николаевский) расположен в юго-западной части района на левом берегу р. Идолга в 13 км от районного центра. Планировочный узел с. Октябрьский Городок сформировался на пересечении автотранспортной планировочной оси второго порядка и главной ландшафтной планировочной оси. Село является одновременно опорным центром системы расселения местного уровня и административным центром одноимённого муниципального образования. Численность населения составляет 1709 чел. Планировочная структура села представляет собой линейную поквартальную застройку, в центральной части села сформировался общественный центр. Жилая застройка представлена преимущественно домами коттеджного и усадебного типа до 3-х этажей. В настоящее время село является сформировавшимся планировочным узлом второго порядка, выполняет функции подцентра с полным комплексом повседневного и элементами периодического обслуживания населения в социально-культурной и бытовой сферах.

###### Село Вязовка (основано в 1700 г.) расположено в северо-восточной части района в 23 км от районного центра. Планировочный узел с. Вязовка сформировался на пересечении автотранспортных планировочных осей второго порядка в окружении обширных лесных массивов. Село является одновременно опорным центром системы расселения местного уровня и административным центром одноимённого муниципального образования. Численность населения составляет 2169 чел. Планировочная структура села представляет собой многорядную застройку, в центральной части села сформировался общественный центр. Жилая застройка представлена домами усадебного типа до 3-х этажей. В настоящее время с. Вязовка выполняет функции подцентра с полным комплексом повседневного и элементами периодического обслуживания населения в социально-культурной и бытовой сферах.

###### Планировочные оси сформировали на территории района планировочный каркас, имеющий линейно-перекрёстную структуру, часть планировочных осей направлена к главному планировочному узлу. Главный планировочный узел располагается на пересечении планировочных осей первого и второго порядка и смещён к южной границе района. Каркас закреплён планировочными узлами второго порядка. Тип планировочного каркаса обусловлен природно-географическими условиями и ориентирован на исторически сложившуюся систему расселения, основные транспортные коридоры и специфику хозяйственного освоения территории.

###### Заполнение планировочного каркаса района строится под влиянием расположения его по отношению к главному планировочному узлу (пояса доступности).

###### В настоящее время в первом поясе доступности (т.е. в пределах 15 мин. доступности) находятся 16 населённых пунктов и проживает 17213 чел.

###### Во втором поясе (т.е. в пределах доступности от 15 до 30 мин.) находятся 25 населённых пунктов и проживает 7671 чел.

###### В третьем поясе (т.е. в пределах доступности от 30 до 60 мин.) находятся 16 населённых пункта и проживает 3589 чел.

###### Границы поясов доступности, существующих в настоящее время на территории района, условно отражены в составе графической части проекта (см. Планировочная структура, существующее положение)

# 8.1.2.	 Планировочное зонирование

###### Планировочные зоны – обширные территории, формы с чётко выраженными природными и хозяйственными особенностями, куда могут входить ареалы урбанизации, орошаемого земледелия, углеводородного сырья.

###### Вся территория района условно делится на две планировочных зоны:

- Центральную;

- Периферийную.

###### Центральная зона включает в себя территории 16 населённых пунктов и прилегающие к ним территории. Площадь зоны 183,3 км2, численность населения сосредоточенного в этой зоне составляет 16174 чел., плотность населения — 88 чел/км2. В центральной зоне распределяются основные автотранспортные и железнодорожные потоки, размещаются крупные коммунально-складские, транспортные, аграрно-промышленные и промышленные объекты, участки садоводческих товариществ.

###### Периферийная зона значительно большая по площади включает в себя территории 41 населённого пункта и земли преимущественно сельскохозяйственного назначения. Зона включает в себя очаги сельскохозяйственного производства, равномерно расположенные по всей территории, участки занятые месторождениями углеводородного сырья и земли Государственного лесного фонда. Значительная часть территории вдоль железной дороги освоена садово-дачным строительством. Площадь территории 1885,62 км2, численность населения сосредоточенного в этой зоне составляет 13371 чел., плотность населения — 7 чел/км2.

###### Планировочное зонирование условно отображено в графической части проекта (см. Планировочная структура, планировочное зонирование).

###### По степени градостроительной освоенности территории проектом выделены следующие подзоны:

- Ареалы активного селитебного освоения;

- Ареалы аграрного типа;

- Ареалы смешанного типа (транспортно-аграрные функции);

- Ареалы смешанного типа (рекреационно-аграрные функции);

- Ареалы месторождений углеводородного сырья;

- Интенсивно освоенных сельскохозяйственных территорий;

- Слабо освоенных сельскохозяйственных территорий.

###### Ареалы активного селитебного освоения выделены в центральной планировочной зоне района. Ареалы активного селитебного освоения – крупные по численности населённые пункты ( группы населённых пунктов ), имеющие материально-ресурсную и производственную базы и устойчивую тенденцию к демографическому росту. Таковыми на территории района являются: р.п. Татищево и с. Сторожёвка.

###### Ареалы аграрного типа выделены на территориях сельских населённых пунктов и прилегающих к ним территориях, где сосредоточены наиболее крупные агропромышленные предприятия района. Таковых в пределах района насчитывается 23, ареалы распределены по территории района равномерно.

###### Ареалы смешанного типа с преобладанием транспортных функций в хозяйственной деятельности выделены на территории четырёх населённых пунктов района: п.Садовый, станция Кологривовка, железнодорожный разъезд Никольский, станция Курдюм. Значительная часть населения вышеуказанных населённых пунктов трудоустроена на предприятиях по эксплуатации и обслуживанию железнодорожного транспорта.

###### Ареалы смешанного типа с преобладанием рекреационных функций в хозяйственной деятельности выделены на территории части населённых пунктов расположенных вдоль железной дороги в направлении Саратов-Тамбов и территориях прилегающих к р.п. Татищево, с. Сторожёвка, с. Вязовка. Территории заняты преимущественно участками садоводческих товариществ, дачами и детскими оздоровительными лагерями.

Ареалы месторождений углеводородного сырья выделены на территориях Карамышского, Октябрьского, Вязовского, Ягодно-Полянского и Мизино-Лапшиновского муниципальных образований.

###### Подзоны интенсивно освоенных сельскохозяйственных территорий выделены на большей части района в пределах земель, освоенных для ведения сельского хозяйства, части малых и средних сельских населённых пунктов, части рекреационных территорий.

###### Подзоны слабо освоенных сельскохозяйственных территорий выделены на части пойменных территорий малых рек, а также на деградировавших сельскохозяйственных землях, преимущественно выведенных из хозяйственного оборота и неудобьях.

###### Зонирование по степени градостроительной освоенности территории условно отображено в графической части проекта (см. Планировочная структура).

# 8.1.3.	 Выводы и предложения

О современном состоянии планировочной структуры Татищевского муниципального района можно сделать следующие выводы:

- Планировочная структура района неоднородна и сочетает в себе две планировочные зоны : центральная зона меньшая по площади характеризуется высокой плотностью населения, периферийная зона большая по площади характеризуется низкой плотностью населения.

- Планировочная структура района формируется в соответствии с направленностью природного и транспортного каркаса территории.

- Главный планировочный узел р.п. Татищево имеет возможности для территориального развития.

- Планировочные узлы второго порядка обладают недостаточно развитым набором элементов периодического обслуживания для населения сопряжённых территорий и требуют дальнейшего формирования.

- Планировочная организация территории района позволяет осуществлять транспортные, хозяйственные и культурно-бытовые связи систем расселения местного уровня с административным центром в пределах автотранспортной доступности 1 час.

- Специфической особенностью района можно считать сформировавшуюся плотную сеть сельских населённых пунктов, чередующихся с участками садово-дачных товариществ расположенных вдоль участка железной дороги Саратов-Тамбов, что обусловлено близостью района к областному центру г. Саратову, хорошей транспортной доступностью и природно-климатическими условиями.

- Планировочная структура района имеет открытый характер и требует дальнейшего формирования планировочных осей второго порядка.

###### Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию её дальнейшего формирования. Оптимизация функционально-планировочной структуры является одной из главных задач архитектурно-планировочной организации территории Татищевского муниципального района. В основе предлагаемого проектного архитектурно-планировочного решения лежит идея развития территории района за счёт формирования транспортно-планировочных осей второго порядка.

###### Для оптимизации современной планировочной организации территории района проектом предлагается:

- Дальнейшее развитие и формирование планировочных автотранспортных осей первого и второго порядка предполагает:

- строительство автоподъезда от автодороги «Тамбов-Ртищево-Саратов» к дер. Языковка Петровского муниципального района на первую очередь строительства позволит активизировать внешние связи в юго-западной части района;

- строительство автодорог межмуниципального значения Сокур-Красная Речка Новобурасского муниципального района на первую очередь строительства и Сокур-Марьино-Лашмино Новобурасского муниципального района на расчётный срок позволит развивать внешние связи в северном и северо-восточном направлениях;

- строительство автодороги межмуниципального значения Вязовка-Неёловка-Ченыкаевка-Свинцовка Саратовского муниципального района на расчётный срок позволит развивать внешние связи в восточном направлении и обеспечит ещё один транспортный выход к автодороге федерального значения «Саратов-Сызрань-Волгоград».

- С целью повышения комфортности проживания на селе предлагается формирование автодорожной сети в местных системах расселения. К расчётному сроку все населённые пункты района будут обеспечены подъездами по автодорогам с твёрдым покрытием.

- В результате проведения мероприятий, предлагаемых проектом в сфере дорожного строительства, изменений в заполнении планировочного каркаса не произойдёт, все населённые пункты района останутся в пределах 1 час. транспортной доступности до административного центра.

Границы планируемых поясов доступности условно отражены в составе графической части проекта (см. Планировочная структура, планировочное зонирование).

- Максимально должна сохраняться планировочная значимость участка железной дороги «Саратов-Тамбов» с целью использования обширных прилегающих территорий преимущественно в качестве рекреационных (доминирующее значение). Вместе с тем необходимо формирование и развитие рекреационных территорий в северной части района, которая обладает достаточно высоким природным потенциалом.

- Устойчивость перспективного планировочного каркаса и сбалансированность пространственной организации территории будет реализована за счёт развития его опорных центров — с. Сторожёвка, с. Октябрьский Городок и с. Вязовка.

- Предлагаемая планировочная структура будет способствовать преодолению территориальных диспропорций и созданию сбалансированной пространственной организации территории района.

###### Графические материалы, характеризующие состояние планировочной организации Татищевского муниципального района к расчётному сроку и проектные мероприятия в социально-культурной сфере отображены в графической части проекта.

8.2. Функциональное зонирование

###### Функциональное зонирование разработано на основе комплексной оценки, проектной планировочной организации территории района и произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства, расселения и природно-экологического каркаса района.

###### Комплексная оценка территории района не выявила резко выраженных различий в хозяйственной деятельности на территории района. Ключевыми видами хозяйственной и экономической деятельности на территории района являются производство строительных материалов, оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, пищевая промышленность. Татищевский район выполняет функции пригородного экономического района, сформировавшегося при областном центре, и обладает в сравнении с другими районами области более благоприятным инновационным положением.

###### На основе комплексной оценки территории выявлено 6 типов функциональных зон:

- активного градостроительного назначения;

- преимущественного сельскохозяйственного назначения;

- преимущественного рекреационного назначения;

- преимущественного развития лесного хозяйства;

- особо охраняемых природных территорий;

- с регламентируемой хозяйственной деятельностью.

###### Недостатками сложившегося функционального зонирования является:

- нарушения санитарных норм в зоне активного градостроительного назначения.

###### Положительными факторами сложившегося функционального зонирования является:

- наличие свободных территорий для дальнейшего развития главного планировочного узла и планировочных узлов второго порядка;

- концентрация объектов капитального строительства в опорных центрах местных систем расселения;

- наличие на территории района природных условий для развития рекреационной деятельности.

###### На основе комплексной оценки территории и перспективной планировочной структуры проектом предлагается сохранение количества и номенклатуры существующих в районе функциональных зон.

###### Внутри функциональных зон проектом выделены подзоны, отражающие специфику и уровень интенсивности освоения территории.

###### Зона активного градостроительного назначения подразделяется на подзоны:

- селитебные;

- промышленные и коммунально-складские.

###### Селитебная подзона выделена в пределах селитебных территорий всех населённых пунктов района.

###### Жилая застройка р.п. Татищево представлена секционными домами 5-3-х этажей (микрорайон) и индивидуальными домами усадебного типа. Жилая застройка с. Сторожёвка представлена домами секционного типа до 5 этажей в пределах микрорайонов, 1-этажными блокированными домами с приквартирными участками, коттеджами и усадебными домами до 3-х этажей. Территории характеризуются сравнительно высокой степенью благоустройства, обеспечены инженерной инфраструктурой. В пределах селитебных территорий располагаются объекты общественно-делового, коммерческого, административного, бытового и социально-культурного назначения в соответствии с разработанными ранее генеральными планами.

###### Жилая застройка сельских населённых пунктов района, характеризуется сравнительно низкой плотностью застройки, низкой степенью благоустройства жилого фонда. Территории некоторых сельских населённых пунктов не имеют чёткого функционального зонирования. В пределах селитебных территорий расположены объекты повседневного и периодического социально-культурного и бытового обслуживания населения.

###### В целях повышения комфортности проживания населения проектом предлагается проведение мероприятий по благоустройству центральной части сёл, являющихся опорными центрами систем расселения местного уровня, создание объектов социально-культурной и бытовой сфер обслуживания с полным комплексом периодического обслуживания в населённых пунктах района, являющихся планировочными центрами второго порядка: с. Сторожёвка, с. Октябрьский Городок, с. Вязовка.

###### Подзона промышленная и коммунально-складская выделена:

- в пределах сформировавшихся промышленных и коммунально-складских зон на территории района;

- за пределами селитебных территорий сельских населённых пунктов, где они представлены объектами сельскохозяйственного производства;

- в пределах территорий для утилизации промышленных и бытовых отходов;

- в пределах территорий занятых сельскими и поселковыми кладбищами.

###### На территории Татищевского муниципального района большая часть промышленных объектов располагается в центральной части района преимущественно вблизи железных дорог и имеет удобные подъездные пути и резервы для территориального развития.

###### Объекты сельскохозяйственного производства представлены животноводческими фермами и крупными предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, которые в основном сконцентрированы за пределами селитебных территорий населённых пунктов. В ряде населённых пунктов района не выдержан санитарно-защитный разрыв от животноводческих ферм до жилой застройки: с. Большая Ивановка, с. Кувыка, пос. Тимирязевский, с. Широкое, с. Ягодная Поляна.

###### Проектом рекомендовано в вышеуказанных населённых пунктах новые здания и сооружения животноводческих ферм размещать в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. На территориях действующих животноводческих ферм, при отсутствии возможности выноса их за пределы санитарно-защитных разрывов, необходимо проведение защитных мероприятий (обвалование, посадка защитных зелёных полос, устройство жижесборников).

###### Санитарно-защитный разрыв от свалок до жилой застройки не соответствует нормативному в следующих населённых пунктах: р.п. Татищево, с. Большая Ивановка, с. Глядковка, с. Слепцовка, с. Карамышка, с. Карякино, с. Мизино-Лапшиновка, с. Кувыка, с. Большая Каменка. с. Большая Фёдоровка.

###### Санитарно-защитный разрыв от скотомогильников до жилой застройки не соответствует нормативному в следующих населённых пунктах: с. Вязовка, с. Неёловка, с. Слепцовка, с. Карамышка, с. Карякино, с. Куликовка, с. Мизино-Лапшиновка, с. Корсаковка, с. Сокур, с. Октябрьский Городок, пос. Тимирязевский, пос. Коминтерн, с. Большая Каменка, с. Ягодная Поляна.

###### Размещение новых свалок и скотомогильников необходимо вести в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, конкретизировать расположение объектов на последующих стадиях проектирования (генеральные планы поселений).

###### На территории района выявлены нарушения при размещении кладбищ:

- жилая застройка с. Полчаниновка, ж.-д. ст. Кологривовка и пос. Коминтерн находится в санитарно-защитных зонах кладбищ;

- кладбище в 2 км к северу от дер. Новая Тёпловка находится в охранной зоне магистрального газопровода «Жирновск-Кологривовка».

###### В зоне активного градостроительного назначения жилищное и промышленное строительство рекомендовано осуществлять преимущественно в границах населённых пунктов, в соответствии с генеральными планами поселений. Участки для строительства новых промышленных объектов в р.п. Татищево, дер. Докторовка, дер. Зеленкино, дер. Федуловка необходимо выделять в пределах сложившихся и прилегающих к ним промышленных зон, с учётом территорий, необходимых для формирования санитарно-защитных разрывов до жилой застройки. Территории приоритетного размещения объектов капитального строительства гражданского назначения рекомендовано выделять в с. Карякино, с. Карамышка, с. Корсаковка, с. Сторожёвка, с. Вязовка, с. Октябрьский Городок, с. Хлебновка, с. Сокур, с. Ягодная Поляна, с. Широкое, пос. Садовый. Основная часть необходимого нового жилищного строительства должна размещаться на реконструируемых территориях сельских населённых пунктов района.

###### Зона преимущественного сельскохозяйственного назначения включает в себя большую часть территории района, на которую приходится 152,9 га.

###### Зона включает в себя земли сельхозугодий с разной степенью освоенности, в т.ч. освоенные богарным земледелием и садоводством. Обширные участки территории занятые многолетними фруктовыми насаждениями равномерно распределены по территории района, наиболее крупные участки садовых комплексов расположены вблизи р.п. Татищево, с. Широкое и с. Вязовка. Суммарная площадь территории занимаемой садоводческими комплексами 2,54 км2 или 0,12% от площади района.

###### Территории степных и луговых ландшафтных комплексов и участки водно-болотной растительности, используются в зоне преимущественно под пастбища и сенокосы — 45,4 га. Пахотные земли в районе занимают большую часть сельскохозяйственных земель — 59,6 га. Основное направление в специализации сельскохозяйственного производства — растениеводство.

###### Дальнейшее развитие зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения не предусматривает её расширения за счёт введения в сельскохозяйственный оборот новых земель. С целью сохранения плодородия почв и уменьшения выявленных эрозионных процессов необходимо проведение комплекса агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий. Режим использования территории зоны должен быть направлен на более интенсивное использование сельхозугодий, недопустимость отчуждения сельскохозяйственных земель, планомерное проведение агромелиоративных мероприятий с целью повышения продуктивности земель и интенсификации сельхозпроизводства в целом.

###### Зона преимущественного рекреационного назначения выделена на обширных участках территории вдоль участка железной дороги. Территории преимущественно заняты участками садово-дачных товариществ. В зону включены территории, расположенные в поймах рек Идолги, Большого Колышлея, Сокурки, а также водораздельных лесных участков Приволжской возвышенности.

###### На территории района в настоящее время объекты-рекреанты представлены детскими оздоровительными лагерями различной ведомственной принадлежности, которые располагаются в крупных лесных массивах в окрестностях с. Вязовка. Настоящим проектом рекомендовано строительство детского оздоровительного лагеря вблизи с. Полчаниновка.

###### С точки зрения рекреации и оздоровительного туризма возможности Татищевского муниципального района оцениваются как высокие. Лесные и степные ландшафты, наличие рек, озёр и родников позволяют говорить о возможности развития рекреационных и туристических видов отдыха как кратковременного так и длительного, в т.ч. детского, на территории района. Зелёная зона вокруг районного центра р.п. Татищево отнесена к ограниченно-благоприятной и рекомендована для использования в целях устройства площадок кратковременного отдыха населения (палаточные стоянки, сезонные детские учреждения).

###### В зону выделены территории благоприятные по водообеспеченности и транспортной доступности, характеризующиеся хорошими санитарно-гигиеническими условиями (состояние воздушного бассейна, почвенно-растительного покрова и качества воды). Кроме того, в рекреационных целях ограниченно могут быть использованы особо охраняемые природные территории — приусадебные парки, имеющие историко-культурное и природно-историческое значение.

###### На территориях прилегающих к рекреационным зонам не допускается строительство объектов промышленно-производственной специализации. В соответствии с ФЗ от 08.11.2008 г. №196-ФЗ запрещается захоронение отходов в границах лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.

###### Зона преимущественного развития лесного хозяйства в районе занимает значительную часть территории. Общая площадь лесов гослесфонда в Татищевском районе составляет 35,134 тыс. га, из них 25,137 тыс. относятся к категории защитных. Наиболее крупные лесные массивы сосредоточены в северо-западной и центральной частях района.

###### Лесистость района составляет 16,5%, при средней лесистости Саратовской области — 6,7%. Основной лесной породой является дуб и сосна, кроме того имеются обширные лесные участки на которых произрастают берёза, липа, осина, клён.

###### Все леса на территории района относятся к категории защитных и выполняют водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические и оздоровительно-рекреационные функции.

###### В этой зоне необходимо предусматривать проведение плановых лесомелиоративных мероприятий направленных на улучшение качества древесных пород. В соответствии с ФЗ от 08.11.2008 г. №196-ФЗ запрещается захоронение отходов в границах лесопарковых зон.

###### Зона с регламентируемой хозяйственной деятельностью в том числе подзоны:

- месторождений твёрдых полезных ископаемых;

- месторождений углеводородного сырья;

- транспортной и инженерной инфраструктур.

###### Подзона месторождений твёрдых полезных ископаемых на территории Татищевского муниципального района представлена месторождениями песков, керамических глин, строительного камня, мергелей, опоки, агроруд. Сырьё используется в основном для кирпичного и керамзитового производства, в строительстве (песок и камень строительный). Месторождения распространены на всей территории района и не имеют четкой локализации.

###### Подзона месторождений углеводородного сырья на территории Татищевского района представлена 10 нефтегазоносными месторождениями. Месторождения находятся на территориях Карамышского, Октябрьского, Вязовского, Ягодно-Полянского и Мизино-Лапшиновского муниципальных образований. В настоящее время все месторождения в большей степени выработаны и находятся в стадии доработки.

###### Застройка площадей залегания полезных ископаемых должна осуществляться в соответствии со ст. 25 Закона РФ о недрах в редакции от 30.12.2008 г. №309-ФЗ с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия в сфере регулирования отношений недропользователей в соответствии со ст. 5 Закона РФ о недрах в редакции от 30.12.2008 № 309-ФЗ, которые предусматривают предоставление разрешений на строительство подземных сооружений местного значения и контроль за строительством подземных сооружений на территориях залегания полезных ископаемых. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

###### На территориях залегания полезных ископаемых не допускается размещение промышленного и гражданского строительства до их полной отработки. Также не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых не вовлечённых и не вовлекаемых в эксплуатацию.

###### Подзона транспортной и инженерной инфраструктуры выделена на территориях, отведённых для эксплуатации железных и автомобильных дорог, магистральных газопроводов и нефтепроводов, проходящих по территории района, а также на прилегающих территориях, необходимых для устройства санитарно-защитных зон вышеуказанных объектов.

###### Зона особо охраняемых природных территорий —в настоящее время на территории Татищевского муниципального района согласно постановлению правительства Саратовской области от 01.11.2007 г. № 385-П «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения в Саратовской области» зарегистрировано девять памятников природы регионального значения общей площадью 32,45 км2 или 1,57% от площади района:

- Дендрарий Вязовского учебно-опытного лесхоза Саратовского аграрного университета им. Н.И.Вавилова — ботанический памятник природы;

- Фрагмент приусадебного парка в с. Губаревка — ботанический памятник природы;

- Вязовский черноольшанник — ботанический памятник природы;

- Вязовская вековая дубрава — ботанический памятник природы;

- Карьер «Карякино» — геологический памятник природы;

- Овраг «Малиновый» — геологический памятник природы;

- Побочинская лесная дача — ландшафтный памятник природы;

- Большеивановский приусадебный парк — историко-культурный памятник;

- Полчаниновский приусадебный парк — природно-исторический памятник.

###### Особо охраняемые природные территории располагаются на территории Ягодно-Полянского, Большеивановского и Карамышского муниципальных образований. Большая часть особо охраняемых территорий находится на территории Вязовского муниципального образования.

###### Все памятники природы имеет научное, природоохранное и эколого-просветительское значение. Существующие особо охраняемые объекты, необходимо использовать в краеведческой и эколого-просветительской деятельности. Режим использования в зоне особо охраняемых территорий должен быть направлен на максимальное сохранение и восстановление природной среды. Существующие объекты ООПТ регионального значения на территории Татищевского района могут служить основой для развития разноуравневой сети охраняемых природных территорий, которые позволят более эффективно осуществлять природоохранную деятельность, привлечь специализированные научно-исследовательские организации, развивать туристско-рекреационный потенциал района.

###### К прочим территориям отнесены земли занятые пустырями и неудобьями.

###### Сведения о распределении земель в различных функциональных зонах на территории района приведены в таблица 8.2.1.

### Таблица 8.2.1.

#### Функциональное зонирование территории Татищевского муниципального района (по обмеру чертежа опорного плана)

| Наименование функциональной зоны | Площадь, км2 | то же, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Зоны активного градостроительного назначения, в т.ч.: | 40,43 | 1,95 |
| - селитебные; | 33,35 | 1,61 |
| - промышленные и коммунально-складские. | 7,08 | 0,34 |
| Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 1013,23 | 48,98 |
| - богарного земледелия; | 1010,69 | 48,85 |
| - садоводческих комплексов; | 2,54 | 0,12 |
| Зоны преимущественного рекреационного назначения, в т.ч.: | 20,52 | 0,99 |
| - кратковременного и длительного отдыха населения (оздоровительные детские лагеря); | 0,28 | 0,1 |
| - участки садоводческих товариществ (дачи); | 20,24 | 0,98 |
| Зона особо охраняемых природных территорий, в т.ч.: | 32,45 | 1,57 |
| -памятники природы; | 32,45 | 1,57 |
| Зона преимущественного развития лесного хозяйства, в т.ч.: | 393,52 | 19,02 |
| - земли государственного лесного фонда. | 393,52 | 19,02 |

### окончание таблицы 8.2.1.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью, в т.ч.: | 142,84 | 6,9 |
| - месторождений твёрдых полезных ископаемых; | 1,06 | 0,05 |
| - месторождения углеводородного сырья; | 50,78 | 2,45 |
| - земли транспортной и инженерной инфраструктур. | 91,0 | 4,4 |
| Акватории водных объектов в пределах района: | 6,77 | 0,33 |
| Прочие территории: | 419,03 | 20,25 |
| ВСЕГО: | 2068,79 | 100 |

Функциональное зонирование отображено в графической части проекта (см. Схема зон с особыми условиями использования территории).