РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: Администрация Татищевского муниципального района    ШИФР:5613 В3 -ГП

Саратовской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ №2

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Пояснительная записка

Саратов 2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: Администрация Татищевского муниципального района    ШИФР:5613 В3 -ГП

Саратовской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ №2

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Пояснительная записка

Главный инженер института                                                                  Коновалов  М.С.

Зам.директора по архитектуре                                                                     Шитова Н.Н.

Главный инженер проекта                                                                             Волгина Т.Ю

Саратов 2021

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Том.№1. Материалы по обоснованию.

| № | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Карта современного использования территории Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области | М 1: 10 000 |
| 1.2 | Карта зон с особыми условиями использования территории Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области | М 1: 10 000 |
| 1.3 | Карта зон с особыми условиями использования территории (объектов культурного наследия) Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области | М 1: 10 000 |
| 1.4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области | М 1: 25 000 |

Том.№2. Положения о территориальном планировании

| № | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Карта границ населенного пункта Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области | М 1:10 000 |
| 2.2 | Карта функциональных зон Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области | М 1:10 000 |
| 2.3 | Карта функциональных зон р.п. Татищево Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области | М 1:5 000 |
| 2.4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области | М 1:10 000 |
| 2.5 | Карта планируемого размещения объектов и сетей водоснабжения и водоотведения Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области | М 1:10 000 |
| 2.6 | Карта планируемого размещения объектов и сетей теплоснабжения и газоснабжения Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области | М 1:10 000 |
| 2.7 | Карта планируемого размещения объектов и сетей электроснабжения и объектов связи Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области | М 1:10 000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № пп. | Наименование глав | страница |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ | Стр. 3 |
|  | ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. 4 |
| 1 | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | Стр. 5 |
| 2 | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | Стр. 7 |
| 3 | СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | Стр. 9 |
| 4 | ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Стр. 23 |
| 5 | ПАРАМЕТРЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Стр. 27 |
| 6 | УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ Р.П. ТАТИЩЕВО | Стр. 41 |

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цель территориального планирования - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания.

Устойчивое развитие муниципального образования предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды – реконструкция и благоустройство всех территорий.

- Функциональное зонирование для размещения жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций.

- Мероприятия по оптимизации экологической ситуации.

- Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству поселений, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры.

Задачами территориального планирования являются:

- Стимулирование средствами территориального планирования и градостроительного зонирования развития муниципального образования в самостоятельное городское поселение с полноценной социальной инфраструктурой и благоустройством.

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений.

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети учреждений здравоохранения.

- Новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

- Формирование и реконструкция рекреационных территорий.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию. По проектным решениям Генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Саратовской области и органы местного самоуправления Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Мероприятия по территориальному планированию в составе Генерального плана Татищевского муниципального образования включают в себя:

  - В части учётов интересов Российской Федерации, Саратовской области, Татищевского муниципального района, сопредельных муниципальных образований:

2.1.1 Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

2.1.2 Реализация основных решений документов территориального планирования Саратовской области и документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

2.1.3 Реализация основных решений документов территориального планирования Татищевского муниципального района и документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

2.1.4 Учёт интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Татищевского муниципального образования.

  - В части оптимизации административного деления территории Татищевского муниципального образования:

2.2.1 Выполнение комплекса мероприятий по утверждению границ территории Татищевского муниципального образования.

2.2.2 Установление и закрепление проектных административных границ территории Татищевского муниципального образования в соответствии с отображением на карте функциональных зон Татищевского муниципального образования в М 1:10 000.

2.2.3 Установление и закрепление административных границ населённого пункта р.п. Татищево в соответствии с отображением на карте границ населенного пункта  Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

2.3 В части архитектурно-планировочной организации территории Татищевского муниципального образования:

Освоение свободных от застройки территорий для размещения:

- усадебной жилой застройки;

- общественно-деловой застройки с комплексом обслуживающих объектов;

- промышленных и  коммунальных объектов;

- объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры.

3. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

| Назначение объекта |  | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация в границах городского поселения газоснабжения населения | 1 | Для газоснабжения северной части рабочего поселка Татищево предусматривается строительство ГРПШ, запитанных от существующего газопровода высокого давления. От проектируемых ГРПШ, газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой застройки. | Сооружение | Газоснабжение северной части рабочего поселка Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 2 | Газоснабжение западной части рабочего поселка Татищево предлагается выполнить от существующих газопроводов низкого давления. | Сооружение | Газоснабжение западной части рабочего поселка Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 3 | Для газоснабжения южной части рабочего поселка Татищево предусматривается строительство ГРПШ, запитанных от проектируемого газопровода высокого давления. От проектируемых ГРПШ, газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой застройки. | Сооружение | Газоснабжение южной части рабочего поселка Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 4 | Газоснабжение проектируемой котельной торгово-развлекательного центра, расположенного в южной части рабочего поселка Татищево предусматривается от проектируемого газопровода высокого давления | Сооружение | Газоснабжение южной части рабочего поселка Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 5 | Газоснабжение проектируемой котельной среднего специального образования на 550 учащихся, школы на 275 учащихся, детского сада на 80 мест, поликлиники на 380 посетителей, многофункционального центра по обслуживанию населения расположенных в юго-западной части рабочего поселка Татищево предусматривается от проектируемого газопровода высокого давления. | Сооружение | Газоснабжение юго-западной части рабочего поселка Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 6 | Газоснабжение проектируемой котельной банно-прачечного комбината на 60 мест, расположенного в юго-западной части рабочего поселка Татищево предусматривается от проектируемого газопровода высокого давления. | Сооружение | Газоснабжение юго-западной части рабочего поселка Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 7 | Газоснабжение проектируемой котельной сервисного центра для автотранспорта, расположенного в юго-восточной части рабочего поселка Татищево предусматривается от проектируемого газопровода высокого давления. | Сооружение | Газоснабжение юго-восточной части рабочего поселка Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 8 | Газоснабжение проектируемой котельной очистных сооружений, расположенных в северо-западной части рабочего поселка Татищево предусматривается от проектируемого газопровода высокого давления. | Сооружение | Газоснабжение северо-западной части рабочего поселка Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 9 | Газоснабжение проектируемой котельной проектируемого здания храма в северной части рабочего поселка Татищево предусматривается от существующего газопровода высокого давления. | Сооружение | Газоснабжение северной части рабочего поселка Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Организация в границах городского поселения теплоснабжения населения | 10 | Теплоснабжение в малоэтажной застройке, 4-х этажных домов и 2-х магазинов предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла | Сооружение | Участок северо-западной части рабочего поселка Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 11 | Теплоснабжение в малоэтажной застройке и магазина предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла. | Сооружение | Участок западной части рабочего поселка Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 12 | Теплоснабжение в малоэтажной застройке и магазина предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла | Сооружение | Участок юго-восточной части рабочего поселка Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 13 | Теплоснабжение в малоэтажной застройке и 2-х магазинов предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла. | Сооружение | Участок юго-западной части рабочего поселка Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 14 | Теплоснабжение проектируемого здания храма предлагается осуществить от проектируемой котельной |  | Участок северной части рабочего поселка Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Организация в границах городского поселения водоснабжения населения | 15 | Провести технический осмотр действующих скважин, в случае заключения о не целесообразности использования их в качестве источника водоснабжения скважины затампонировать. | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 16 | Осуществить ввод в эксплуатацию скважин расположенных вдоль пруда в северной части рабочего поселка Татищево. Для скважин предусмотреть использование резервных источников электропитания и станции очистки воды. Скважины оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.). | Сооружение | Участок северной части рабочего поселка Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 17 | Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования. Осуществить прокладку водопроводных сетей в существующей и планируемой застройках. Предусмотреть на водопроводных сетях, размещение колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры. Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю распределительные сети закольцевать. | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Организация в границах городского поселения водоотведения населения | 18 | Провести диагностику и реконструкцию существующих напорных и самотечных канализационных труб с заменой изношенных участков. Осуществить прокладку напорных и самотечных канализационных труб в существующей и планируемой застройках. В коттеджах и 3-х этажных домах стоки сливать в выгребные ямы для накопления и хранения и откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин с дальнейшем вывозом их на планируемые канализационные очистные сооружения. | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 19 | Провести диагностику и реконструкцию канализационной насосной станции с заменой устаревшего оборудования на новое и увеличением мощности насосных агрегатов, а также предусмотреть для них дополнительные источники электропитания. Осуществить строительство планируемой канализационной насосной станции. | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 20 | Осуществить строительство канализационных очистных сооружений. | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Организация в границах городского поселения электроснабжения населения | 21 | Реконструировать электро-сетевые комплексы ВЛ – 10 кВ: №3, №8, №4, №5. Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 70 %, и более. | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 22 | Котельные, скважины водозабора, обеспечить электроэнергией от двух независимых источников питания. Вторым источником питания может быть дизельные электростанции или резервные линии 0,4 кВ питающиеся от других источников питания. | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 23 | Электроснабжение детских садов, школ, рекомендуется обеспечивать от двух независимых источников питания. В проектируемых жилых районах расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки и расход электроэнергии по укрупненным показателям: Площадка 1 (Микрорайон ул.Северная): 1. 4 эт. застройка (7х24) – 248,85 кВт 2. Жилой сектор – 1032,50 кВт. 3. Храм - (1000 кв.м) – 47,78 кВт 4. Магазин пром (300 кв.м) – 160,0 кВт 5. Магазин прод (150 кв.м) – 46,88 кВт 6. Объект торговли (300 кв.м) – 288,24 кВт Освещение – 21,6 кВт. Всего – 1845,85 кВт. Площадка 2 (Южный проектируемый район застройки): 1 Жилой сектор – 2333,33 кВт. 1. Поликлиника – 205,16 кВт. 2. Школа на 275 мест – 72,37 кВт. 3. Детский сад на 80 мест – 37,94 кВт. 4. СПТУ (550чел)– 297,65 кВт 5. Магазин прод (900 кв.м) – 236,84 кВт 6. Торг. центр (900 кв.м) – 211,76 кВт 7. Магазин пром (900 кв.м) – 160,0 кВт 8. Баня – 106,2 кВт. Освещение – 61,42 кВт. Всего – 3722,67 кВт. | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 24 | Усадебную застройку на 1-й площадке запитать от ВЛ-10 кВ Ф-№1. | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 25 | 4- х этажные дома, магазины, пож. депо, храм, общественный центр. магазины на 1-й площадке запитать от ВЛ-10 кВ Ф-№8, трансформаторными подстанциями закрытого типа. Увеличить мощность ТП №432. Освещение 3х эт. домов микрорайона обеспечить светильниками на подъездах. Трансформаторную подстанцию на очистных сооружениях дать по проектной мощности электроприемников. Скважины водозабора запитать отдельной ВЛ-10 кВ, отдельной ТП. Мощность ТП дать по заявленной мощности насосов. | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 26 | Площадку №2 запитать отдельным фидером 10 кВ. от РП-10. | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 27 | Трансформаторные подстанции в школе, ПТУ, торговом центре, поликлинике дать закрытого типа. | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 28 | На всех площадках проектируемой застройки дать на ВЛ-0,4 кВ провод-СИП. Скорректировать прохождение ВЛ-10 кВ по проектируемой застройке. | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Организация в границах городского поселения связи для населения | 29 | Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи. | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 30 | Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов. |  | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 31 | Для обеспечения почтовой связью планируемых жилых районов р.п. Татищево рекомендуется установка ОПС. Предлагается использовать помещение в административном здании, в центре планируемой жилой застройки. | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 32 | Данный проект предусматривает увеличение номерной ёмкости существующих объектов АТС для телефонизации населения в планируемых районах жилой застройки | Сооружение | рабочий поселок Татищево | Татищевский муниципальный район в границах Татищевского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Улично-дорожная сеть и транспорт местного значения | 1 | Устройство капитального покрытия на тротуарах и проезжей части улиц | Сооружение | Линейное капитальное сооружение | Р.п. Татищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 2 | Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию всех автомобильных дорог | Сооружение | Линейное капитальное сооружение | Р.п. Татищево | Необходимо определить при подготовке проектной документации |

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

4.1 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Для дорог регионального и местного значения.

В целях обеспечения безопасности населения и нормальной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы.

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования предназначаются также для возможности их использования при реконструкции и ремонте дорог.

Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

4.2 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Граница второго и третьего пояса санитарной охраны источников водоснабжения назначается на следующих стадиях проектирования (рабочей документации) после проведения соответствующих исследований.

4.3 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Санитарно - защитная зона для котельных устанавливается на основе расчетов при выполнении рабочей документации.

Для тепловых сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

4.4 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Для газораспределительных сетей:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

4.5 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Охранные зоны  вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются

в виде части поверхности участка земли и  воздушного пространства  (на  высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными   плоскостями, отстоящими по   обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном  их положении   на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и.т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5- для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

На трассах кабельных и воздушных линий связи:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

- Охранная зона кабельных линий электропередачи:

- участок земли вдоль подземных кабельных линий, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м для кабельных линий.

5. ПАРАМЕТРЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Для всех функциональных зон:

Сведения о планируемых для размещения в пределах Татищевского муниципального образования объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения: В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах Татищевского муниципального образования не планируется;

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Саратовской области объектах регионального значения: В соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 № 477-П (ред. от 01.04.2009) с изменениями, размещение объектов регионального значения в пределах Татищевского муниципального образования не планируется;

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим Генеральным планом объектах местного значения:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения;

- в области организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, организации предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского поселения;

- в области создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского поселения;

- в области создания условий для жилищного строительства на территории городского поселения;

- в области организации библиотечного обслуживания населения городского поселения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

5.1. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

- Жилые зоны:

- Зона индивидуальной жилой застройки (до 3 этажей)

Назначение функциональной зоны:

Размещение преимущественно индивидуальных жилых домов, в т.ч. с приусадебными участками, а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания.

Параметры функциональных зон для индивидуальной жилой застройки:

| Наименование параметров | Максимальная | минимальная | средняя расчётная |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность населения | 180 чел./га | 40 чел./га | 120 чел./га |
| плотность жилого фонда | 3500 кв.м./га | 800 кв.м./га | 2300 кв.м./га |
| коэффициент застройки Для ИЖС Для остальных ОКС | 0,4 0,8 | Не нормируется | Не нормируется |
| коэффициент плотности Для ИЖС Для остальных ОКС | 0,8 2,4 | Не нормируется |  |
| Площадь земельного участка | 2000 кв.м. | 200 кв.м. | - |
| процент озеленения земельного участка | Не нормируется | 30 | - |
| Количество этажей | 3 | 1 | - |
| Площадь объектов капитального строительства нежилого назначения на территории земельных участков | 300 кв.м. | Не нормируется |  |

Зона малоэтажной смешанной жилой застройки (до 4 этажей)

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения преимущественно многоквартирных домов, с количеством этажей от 1 до 4, а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания

Параметры функциональных зон для среднеэтажной жилой застройки

от 1 до 4 этажей:

| Наименование параметров | Максимальная | минимальная | средняя расчётная |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность населения | 250 чел./га | 150 чел./га | 200 чел./га |
| плотность жилого фонда | 5 000 кв.м./га | 2500 кв.м./га | 4 500кв.м./га |
| коэффициент застройки Для ИЖС Для остальных ОКС | 0,4 0,8 | Не нормируется | Не нормируется |
| коэффициент плотности Для ИЖС Для остальных ОКС | 0,8 2,4 | Не нормируется |  |
| процент озеленения земельного участка |  | 30 |  |
| Количество этажей | 4 | 1 |  |

Общественно-деловые зоны:

- Зона общественного центра (административные, культурно- развлекательные и торговые учреждения)

- Зона общественного центра (административные, культурно- развлекательные и торговые учреждения)

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов культуры, социального и коммунально-бытового назначения, административных учреждений, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны: 0,8.

Максимальный коэффициент плотности застройки функциональной зоны:2,4.

Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков: 35 м.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты культурно-бытового обслуживания, административные объекты, офисы, банки, гостиницы, развлекательные объекты, культурно-досуговые центры, объекты предпринимательства.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов; производственные объекты.

- Зона общественно-деловая коммерческого назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов торговли, общественного питания, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:0,8.

Максимальный коэффициент плотности застройки функциональной зоны:2,4.

Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков: 20 м.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты торговли, общественного питания, офисы, банки, гостиницы, выставочные объекты, развлекательные объекты.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов; производственные объекты.

- Зона застройки объектами дошкольного, начального общего и среднего общего образования

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения общеобразовательных и специализированных школ, детских садов и вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны: 0,8.

Максимальный коэффициент плотности застройки функциональной зоны:2,4.

Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков: 25 м.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

общеобразовательные и специализированные школы, детские сады, вспомогательная инфраструктура.

- Зона размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения, вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:0,8.

Максимальный коэффициент плотности застройки функциональной зоны:2,4.

Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков: 35 м.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты здравоохранения, социального обеспечения.

- Зона размещения объектов спортивного назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения плоскостных сооружений и объектов капитального строительства для занятий физкультурой и спортом, сопутствующей инфраструктуры.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

Максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:0,8.

Максимальный коэффициент плотности застройки функциональной зоны:2,4.

Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков: 35 м.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

плоскостные сооружения и объекты капитального строительства для занятий физкультурой и спортом, сопутствующая инфраструктура.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с обслуживанием физкультурно-спортивных объектов, либо с развлекательными функциями.

- Зона размещения объектов культового назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения культовых объектов, вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

Минимальная площадь земельных участков  подлежит установлению с учетом  удельного показателя - 7 м2 площади участка на единицу вместимости храма. В стесненных условиях допускается уменьшение удельного показателя земельного участка (м2 на единицу вместимости), но не более чем на 20-25%.

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

высота объектов капитального строительства:

не подлежит установлению.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты для отправления культа, вспомогательная инфраструктура.

- Производственные зоны:

- Зона  коммунально-складская

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов коммунального назначения и сопутствующей инфраструктуры.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

Минимальная площадь земельных участков не регламентируется.

Процент озеленения земельного участка: не менее 10%.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты коммунального назначения, вспомогательная инфраструктура.

Требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Карта  зон с особыми условиями использования территорий Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области».

- Зона  производственная

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов производственного назначения и сопутствующей инфраструктуры.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

Минимальная площадь земельных участков не регламентируется.

Процент озеленения земельного участка: не менее 10%.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты производственного  назначения, вспомогательная инфраструктура.

Требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Карта  зон с особыми условиями использования территорий Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области».

- Зоны сельскохозяйственного использования:

- Зона сельскохозяйственных угодий

Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями выделенными на землях сельхозиспользования в составе земель населённого пункта.

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями - пашнями, сенокосами, пастбищами, залежами, землями, занятыми многолетними насаждениями.

- Зона для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (зона коллективных садов и огородов)

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков, огородов,  а также сопутствующих им объектов культурно-бытового обслуживания.

Параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

| Наименование параметров | Максимальная | минимальная | средняя расчётная |
| --- | --- | --- | --- |
| коэффициент застройки | 0,2 | Не нормируется | Не нормируется |
| коэффициент плотности | 0,4 | Не нормируется |  |
| Площадь земельного участка | 1000 кв.м. | 300 кв.м. | - |
| Количество этажей | 3 | 1 | - |

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

садовые и дачные дома, объекты инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов; производственные объекты; объекты сельскохозяйственного производства.

- Рекреационные зоны:

- Зона зеленых насаждений общего пользования

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов природного ландшафта.

- Зона парков, скверов, бульваров

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения зелёных насаждений на территории парков, скверов, бульваров, размещения уличного озеленения на крупных обособленных участках улично-дорожной сети, не выделенных в скверы и бульвары, включая объекты развлекательного назначения, общественного питания, в т.ч. сезонные.

Параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

коэффициент застройки земельного участка 0,07.

коэффициент плотности застройки земельного участка 0,28.

Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков: 10 м.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты общественного питания, развлекательные объекты сезонного типа.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с обслуживанием парка, сквера, бульвара, либо с развлекательными функциями.

- Зона размещения пляжей

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения пляжей.

Минимальная площадь земельных участков не регламентируется.

Параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

коэффициент застройки земельного участка 0,07.

коэффициент плотности застройки земельного участка 0,28.

Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков: 8 м.

- Зона зелёных насаждений специального назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений специального назначения.

Параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

Минимальная площадь земельных участков не регламентируется.

Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков: 8  м.

- Зона природного ландшафта

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов природного ландшафта.

Параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

коэффициент застройки земельного участка 0,07.

коэффициент плотности застройки земельного участка 0,28.

Максимальная высота надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков: 7 м.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не предусмотренные лесным кодексом.

- Зона водного фонда

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов водного фонда.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не предусмотренные Водным кодексом.

- Зоны специального назначения:

- Зона размещения  кладбищ

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов захоронения (кладбищ, крематориев, колумбариев), культовых объектов при них, а также сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Культовые объекты, сопутствующая инфраструктура.

Параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

Максимальная площадь земельных участков 40 га.

Требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Карта  зон с особыми условиями использования территорий Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области».

- Зона объектов размещения отходов потребления

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения различных объектов по переработке и утилизации отходов производства и потребления (мусоросортировочные комплексы, заводы, установки, площадки временного хранения отходов, полигоны по захоронению отходов и т.п.), вспомогательных объектов при них, а также сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Мусоросортировочные объекты, полигоны захоронения отходов, иные объекты связанные с переработкой и утилизацией отходов, сопутствующая инфраструктура.

Параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

Минимальная площадь земельных участков не регламентируется.

Процент озеленения земельного участка: не менее 10%.

Требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Карта  зон с особыми условиями использования территорий Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области».

Данная зона не может быть расположена в границах населенного пункта.

Зоны сельскохозяйственного назначения:

- Зона сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственного назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями выделенными на землях сельскохозяйственного назначения за пределами  населённого пункта.

- Зона сельскохозяйственного производства

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов сельскохозяйственного производства и сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты сельскохозяйственного производства, вспомогательная инфраструктура.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

Минимальная площадь земельных участков не регламентируется.

Процент озеленения земельного участка: не менее 10%.

Требуется установление санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Карта  зон с особыми условиями использования территорий Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области».

- Зона для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (зона коллективных садов и огородов)

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков, огородов,  а также сопутствующих им объектов культурно-бытового обслуживания.

Параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

| Наименование параметров | Максимальная | минимальная | средняя расчётная |
| --- | --- | --- | --- |
| коэффициент застройки | 0,2 | Не нормируется | Не нормируется |
| коэффициент плотности | 0,4 | Не нормируется |  |
| Площадь земельного участка | 1000 кв.м. | 300 кв.м. | - |
| Количество этажей | 3 | 1 | - |

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

садовые и дачные дома, объекты инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов; производственные объекты; объекты сельскохозяйственного производства.

- Зоны транспортной инфраструктуры:

- Зона железнодорожного транспорта

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения обслуживающей инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

обслуживающая инфраструктура железнодорожного транспорта.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

Минимальная площадь земельных участков не регламентируется.

- Зона улично-дорожной сети

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения элементов улично-дорожной сети (дорожного покрытия, тротуаров, озеленения, стоянок).

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, пешеходные тротуары, пешеходные переходы, бульвары, площади, проезды, велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры, придорожные стоянки (парковки) транспортных средств.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

Минимальная площадь земельных участков не регламентируется.

6. УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ Р.П. ТАТИЩЕВО

Граница р.п. Татищево установлена двумя контурами с  исключением  линейного объекта «Железная дорога «Саратов-Москва». Площадь р.п. Татищево составляет 15854089+/-1393м².

Координаты поворотных точек границы р.п. Татищево приведены в таблице.

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 515926.96 | 2266981.06 |
| н2 | 515862.27 | 2267062.02 |
| н3 | 515454.49 | 2267362.53 |
| н4 | 515406.83 | 2267348.38 |
| н5 | 515356.78 | 2267367.15 |
| н6 | 515280.66 | 2267372.72 |
| н7 | 515353.51 | 2267392.22 |
| н8 | 515292.39 | 2267477.62 |
| н9 | 515272.30 | 2267484.20 |
| н10 | 515158.63 | 2267592.73 |
| н11 | 515114.35 | 2267641.20 |
| н12 | 515086.82 | 2267622.84 |
| н13 | 515067.29 | 2267651.94 |
| н14 | 514918.99 | 2267873.63 |
| н15 | 514912.43 | 2267881.21 |
| н16 | 514871.65 | 2267928.31 |
| н17 | 514837.98 | 2267908.15 |
| н18 | 514826.06 | 2267929.88 |
| н19 | 514726.36 | 2267879.57 |
| н20 | 514699.72 | 2267921.58 |
| н21 | 514535.84 | 2268137.72 |
| н22 | 514524.64 | 2268150.71 |
| н23 | 514688.69 | 2268213.19 |
| н24 | 514737.72 | 2268231.86 |
| н25 | 514808.11 | 2268242.87 |
| н26 | 514886.23 | 2268262.69 |
| н27 | 514911.48 | 2268271.73 |
| н28 | 514932.80 | 2268279.36 |
| н29 | 514961.54 | 2268285.66 |
| н30 | 515028.21 | 2268289.61 |
| н31 | 515087.17 | 2268295.94 |
| н32 | 515153.53 | 2268315.83 |
| н33 | 515235.77 | 2268340.47 |
| н34 | 515236.45 | 2268343.12 |
| н35 | 515242.14 | 2268346.63 |
| н36 | 515244.53 | 2268348.10 |
| н37 | 515249.95 | 2268348.46 |
| н38 | 515322.78 | 2268353.44 |
| н39 | 515328.77 | 2268355.14 |
| н40 | 515329.18 | 2268353.65 |
| н41 | 515335.82 | 2268355.10 |
| н42 | 515335.49 | 2268357.04 |
| н43 | 515391.00 | 2268372.77 |
| н44 | 515411.69 | 2268363.70 |
| н45 | 515414.54 | 2268363.77 |
| н46 | 515417.97 | 2268363.86 |
| н47 | 515422.64 | 2268379.58 |
| н48 | 515240.88 | 2268994.72 |
| н49 | 515196.31 | 2268977.34 |
| н50 | 514706.48 | 2270105.44 |
| н51 | 514705.02 | 2270104.31 |
| н52 | 514682.63 | 2270084.76 |
| н53 | 514623.22 | 2270199.77 |
| н54 | 514614.06 | 2270186.40 |
| н55 | 514574.15 | 2270163.71 |
| н56 | 514510.58 | 2270141.11 |
| н57 | 514444.18 | 2270138.99 |
| н58 | 513900.84 | 2269699.55 |
| н59 | 513816.26 | 2269621.95 |
| н60 | 513804.05 | 2269545.10 |
| н61 | 513823.91 | 2269468.28 |
| н62 | 513874.18 | 2269386.46 |
| н63 | 513867.22 | 2269380.32 |
| н64 | 513747.68 | 2269281.90 |
| н65 | 513535.15 | 2269102.03 |
| н66 | 513414.80 | 2269222.96 |
| н67 | 513316.20 | 2269300.18 |
| н68 | 513258.70 | 2269371.46 |
| н69 | 513228.64 | 2269410.25 |
| н70 | 513087.96 | 2269595.60 |
| н71 | 513122.38 | 2269666.63 |
| н72 | 513123.64 | 2269683.78 |
| н73 | 513078.69 | 2269691.07 |
| н74 | 513084.36 | 2269701.53 |
| н75 | 513107.64 | 2269705.63 |
| н76 | 513110.88 | 2269724.78 |
| н77 | 513083.42 | 2269725.28 |
| н78 | 513063.01 | 2269712.05 |
| н79 | 513050.34 | 2269699.27 |
| н80 | 512992.19 | 2269586.29 |
| н81 | 512972.36 | 2269572.89 |
| н82 | 512966.70 | 2269574.66 |
| н83 | 512933.35 | 2269600.71 |
| н84 | 512874.05 | 2269691.77 |
| н85 | 512833.46 | 2269703.75 |
| н86 | 512819.13 | 2269737.25 |
| н87 | 512793.58 | 2269738.24 |
| н88 | 512784.37 | 2269758.59 |
| н89 | 512810.44 | 2269782.56 |
| н90 | 512781.51 | 2269821.32 |
| н91 | 512752.75 | 2269855.49 |
| н92 | 512738.12 | 2269889.22 |
| н93 | 512699.96 | 2269893.27 |
| н94 | 512693.69 | 2269884.23 |
| н95 | 512672.64 | 2269854.89 |
| н96 | 512670.26 | 2269849.51 |
| н97 | 512666.12 | 2269836.74 |
| н98 | 512657.63 | 2269837.62 |
| н99 | 512643.50 | 2269836.07 |
| н100 | 512636.03 | 2269835.50 |
| н101 | 512635.37 | 2269843.32 |
| н102 | 512639.21 | 2269851.54 |
| н103 | 512637.45 | 2269902.89 |
| н104 | 512631.66 | 2269930.04 |
| н105 | 512623.83 | 2269946.20 |
| н106 | 512623.43 | 2269950.94 |
| н107 | 512620.08 | 2269959.19 |
| н108 | 512617.71 | 2269967.95 |
| н109 | 512612.68 | 2269980.79 |
| н110 | 512610.39 | 2269984.91 |
| н111 | 512596.71 | 2270023.99 |
| н112 | 512578.71 | 2270019.31 |
| н113 | 512548.50 | 2270006.21 |
| н114 | 512534.96 | 2270003.66 |
| н115 | 512520.81 | 2270003.62 |
| н116 | 512506.68 | 2270005.42 |
| н117 | 512488.21 | 2270004.33 |
| н118 | 512481.97 | 2270004.20 |
| н119 | 512470.16 | 2270001.64 |
| н120 | 512463.11 | 2269982.30 |
| н121 | 512451.73 | 2269971.77 |
| н122 | 512426.01 | 2269949.25 |
| н123 | 512396.56 | 2269919.15 |
| н124 | 512394.77 | 2269916.17 |
| н125 | 512396.58 | 2269881.63 |
| н126 | 512395.07 | 2269877.96 |
| н127 | 512364.04 | 2269851.71 |
| н128 | 512360.06 | 2269848.23 |
| н129 | 512290.90 | 2269958.53 |
| н130 | 512282.13 | 2269943.87 |
| н131 | 512274.68 | 2269935.55 |
| н132 | 512281.91 | 2269926.12 |
| н133 | 512280.38 | 2269924.03 |
| н134 | 512282.35 | 2269922.39 |
| н135 | 512281.15 | 2269920.24 |
| н136 | 512284.60 | 2269913.91 |
| н137 | 512286.77 | 2269910.60 |
| н138 | 512287.36 | 2269909.00 |
| н139 | 512292.77 | 2269892.15 |
| н140 | 512266.98 | 2269879.58 |
| н141 | 512240.42 | 2269888.43 |
| н142 | 512236.86 | 2269891.92 |
| н143 | 512223.52 | 2269876.55 |
| н144 | 512212.31 | 2269874.41 |
| н145 | 512129.59 | 2269954.69 |
| н146 | 512130.11 | 2269951.56 |
| н147 | 512112.48 | 2269920.62 |
| н148 | 512105.42 | 2269912.59 |
| н149 | 512086.44 | 2269875.52 |
| н150 | 512071.21 | 2269887.07 |
| н151 | 512056.05 | 2269897.94 |
| н152 | 512080.74 | 2269931.83 |
| н153 | 512065.32 | 2269946.69 |
| н154 | 512037.15 | 2269937.91 |
| н155 | 511990.70 | 2269930.81 |
| н156 | 512024.51 | 2269652.05 |
| н157 | 512045.59 | 2269639.72 |
| н158 | 512078.39 | 2269313.20 |
| н159 | 512078.16 | 2269299.37 |
| н160 | 512078.06 | 2269294.46 |
| н161 | 512078.58 | 2269294.50 |
| н162 | 512080.15 | 2269282.75 |
| н163 | 512085.39 | 2269266.12 |
| н164 | 512101.18 | 2269226.48 |
| н165 | 512106.27 | 2269175.55 |
| н166 | 512102.47 | 2269162.17 |
| н167 | 512092.68 | 2269154.52 |
| н168 | 512098.00 | 2269062.80 |
| н169 | 512106.30 | 2268842.96 |
| н170 | 512102.30 | 2268741.04 |
| н171 | 512076.03 | 2268720.89 |
| н172 | 512068.68 | 2268686.11 |
| н173 | 512061.84 | 2268653.90 |
| н174 | 512061.24 | 2268651.07 |
| н175 | 512069.53 | 2268647.88 |
| н176 | 512072.02 | 2268646.55 |
| н177 | 512067.63 | 2268627.44 |
| н178 | 512065.28 | 2268617.96 |
| н179 | 512060.76 | 2268602.88 |
| н180 | 512046.04 | 2268608.50 |
| н181 | 512044.78 | 2268608.81 |
| н182 | 512043.07 | 2268603.61 |
| н183 | 512052.70 | 2268600.53 |
| н184 | 512047.09 | 2268584.06 |
| н185 | 512044.77 | 2268575.29 |
| н186 | 512040.24 | 2268572.40 |
| н187 | 512036.72 | 2268561.91 |
| н188 | 512030.69 | 2268542.68 |
| н189 | 512033.37 | 2268535.08 |
| н190 | 512016.87 | 2268500.16 |
| н191 | 512012.81 | 2268501.15 |
| н192 | 512002.74 | 2268480.27 |
| н193 | 511996.90 | 2268466.49 |
| н194 | 511998.80 | 2268461.12 |
| н195 | 511991.91 | 2268454.74 |
| н196 | 511988.17 | 2268445.93 |
| н197 | 511984.65 | 2268437.49 |
| н198 | 511982.48 | 2268431.13 |
| н199 | 511971.08 | 2268412.36 |
| н200 | 511965.62 | 2268403.06 |
| н201 | 511955.64 | 2268382.35 |
| н202 | 511948.21 | 2268368.69 |
| н203 | 511946.04 | 2268365.23 |
| н204 | 511927.59 | 2268339.08 |
| н205 | 511927.85 | 2268328.27 |
| н206 | 511917.37 | 2268310.55 |
| н207 | 511914.94 | 2268307.09 |
| н208 | 511898.52 | 2268284.21 |
| н209 | 511896.82 | 2268285.48 |
| н210 | 511888.63 | 2268274.39 |
| н211 | 511889.50 | 2268269.93 |
| н212 | 511887.65 | 2268267.36 |
| н213 | 511885.48 | 2268267.81 |
| н214 | 511873.60 | 2268249.59 |
| н215 | 511866.78 | 2268239.03 |
| н216 | 511866.61 | 2268234.81 |
| н217 | 511866.57 | 2268233.83 |
| н218 | 511864.31 | 2268229.79 |
| н219 | 511861.59 | 2268227.84 |
| н220 | 511843.62 | 2268202.83 |
| н221 | 511838.08 | 2268194.82 |
| н222 | 511819.13 | 2268163.23 |
| н223 | 511740.28 | 2268031.14 |
| н224 | 511630.92 | 2267928.92 |
| н225 | 511534.04 | 2267772.99 |
| н226 | 511509.90 | 2267782.12 |
| н227 | 511475.55 | 2267686.43 |
| н228 | 511442.93 | 2267559.99 |
| н229 | 511426.56 | 2267480.96 |
| н230 | 511418.16 | 2267482.33 |
| н231 | 511403.15 | 2267408.73 |
| н232 | 511389.91 | 2267341.48 |
| н233 | 511397.35 | 2267340.60 |
| н234 | 511372.99 | 2267223.65 |
| н235 | 511332.81 | 2266943.90 |
| н236 | 511352.39 | 2266856.10 |
| н237 | 511492.97 | 2266386.41 |
| н238 | 511520.66 | 2266296.47 |
| н239 | 511986.61 | 2266442.44 |
| н240 | 512015.97 | 2266445.93 |
| н241 | 512067.87 | 2266278.20 |
| н242 | 511870.22 | 2266058.74 |
| н243 | 511931.31 | 2265800.76 |
| н244 | 512017.90 | 2265808.26 |
| н245 | 512206.10 | 2265831.42 |
| н246 | 512499.22 | 2265867.49 |
| н247 | 512483.05 | 2265929.59 |
| н248 | 512467.89 | 2265987.74 |
| н249 | 512446.42 | 2266058.93 |
| н250 | 512488.10 | 2266079.80 |
| н251 | 512485.90 | 2266090.35 |
| н252 | 512624.76 | 2266427.56 |
| н253 | 512748.73 | 2266484.72 |
| н254 | 512953.44 | 2266512.06 |
| н255 | 513065.19 | 2266461.90 |
| н256 | 513118.53 | 2266477.75 |
| н257 | 513175.18 | 2266506.94 |
| н258 | 513207.80 | 2266542.99 |
| н259 | 513224.97 | 2266615.10 |
| н260 | 513230.12 | 2266960.17 |
| н261 | 513257.59 | 2266984.20 |
| н262 | 513551.16 | 2266618.53 |
| н263 | 513760.86 | 2266351.29 |
| н264 | 513803.54 | 2266307.24 |
| н265 | 513834.74 | 2266278.96 |
| н266 | 513875.98 | 2266241.14 |
| н267 | 513984.29 | 2266150.22 |
| н268 | 513984.38 | 2266150.14 |
| н269 | 514025.56 | 2266122.91 |
| н270 | 514052.07 | 2266124.33 |
| н271 | 514082.36 | 2266125.93 |
| н272 | 514202.99 | 2266152.34 |
| н273 | 514348.20 | 2266329.66 |
| н274 | 515014.77 | 2267278.48 |
| н275 | 515037.79 | 2267267.78 |
| н276 | 515063.86 | 2267255.66 |
| н277 | 515067.34 | 2267254.04 |
| н278 | 515155.31 | 2267246.27 |
| н279 | 515293.09 | 2267234.10 |
| н280 | 515366.87 | 2267205.37 |
| н281 | 515478.75 | 2267135.96 |
| н282 | 515616.25 | 2267033.17 |
| н283 | 515746.82 | 2266920.87 |
| н284 | 515798.67 | 2266876.28 |
| н285 | 515823.23 | 2266855.16 |
| н1 | 515926.96 | 2266981.06 |
| н286 | 511659.33 | 2270288.10 |
| н287 | 511617.99 | 2270272.26 |
| н288 | 511549.87 | 2270245.28 |
| н289 | 511513.81 | 2270255.38 |
| н290 | 511512.83 | 2270253.58 |
| н291 | 511511.93 | 2270251.75 |
| н292 | 511467.02 | 2270160.79 |
| н293 | 511403.95 | 2270193.87 |
| н294 | 511391.96 | 2270187.97 |
| н295 | 511329.68 | 2270221.83 |
| н296 | 511340.38 | 2270244.38 |
| н297 | 511313.00 | 2270257.77 |
| н298 | 511275.60 | 2270280.27 |
| н299 | 511276.63 | 2270296.33 |
| н300 | 511243.05 | 2270298.94 |
| н301 | 511242.87 | 2270294.40 |
| н302 | 511241.91 | 2270269.61 |
| н303 | 511236.47 | 2270208.87 |
| н304 | 511226.66 | 2270139.20 |
| н305 | 511147.92 | 2270191.12 |
| н306 | 511142.20 | 2270193.15 |
| н307 | 511094.54 | 2270210.09 |
| н308 | 510855.40 | 2270361.70 |
| н309 | 510571.69 | 2270353.26 |
| н310 | 510566.59 | 2269603.84 |
| н311 | 510844.74 | 2269630.06 |
| н312 | 510937.87 | 2269638.85 |
| н313 | 510944.01 | 2269530.21 |
| н314 | 511025.50 | 2269485.99 |
| н315 | 511021.90 | 2269476.26 |
| н316 | 511004.85 | 2269414.47 |
| н317 | 510990.36 | 2269347.80 |
| н318 | 510978.43 | 2269283.20 |
| н319 | 510964.20 | 2269193.10 |
| н320 | 510960.29 | 2269162.57 |
| н321 | 510955.34 | 2269123.94 |
| н322 | 510946.19 | 2269085.42 |
| н323 | 510950.19 | 2269078.56 |
| н324 | 510949.85 | 2269062.31 |
| н325 | 510948.33 | 2269001.41 |
| н326 | 510949.68 | 2268975.41 |
| н327 | 510943.99 | 2268956.64 |
| н328 | 510942.70 | 2268894.27 |
| н329 | 510930.20 | 2268891.93 |
| н330 | 510676.60 | 2268844.49 |
| н331 | 510671.55 | 2268780.97 |
| н332 | 510680.92 | 2268665.17 |
| н333 | 510682.79 | 2268558.10 |
| н334 | 510681.68 | 2268559.33 |
| н335 | 510681.53 | 2268559.20 |
| н336 | 510682.79 | 2268557.79 |
| н337 | 510684.25 | 2268474.52 |
| н338 | 510692.20 | 2268020.23 |
| н339 | 510746.95 | 2268056.17 |
| н340 | 510814.58 | 2268092.45 |
| н341 | 510881.38 | 2268076.02 |
| н342 | 510952.11 | 2268069.13 |
| н343 | 510950.40 | 2267923.56 |
| н344 | 510950.21 | 2267828.01 |
| н345 | 510838.05 | 2267903.93 |
| н346 | 510832.33 | 2267918.82 |
| н347 | 510792.18 | 2267927.74 |
| н348 | 510746.92 | 2267906.07 |
| н349 | 510678.73 | 2267834.69 |
| н350 | 510594.07 | 2267832.55 |
| н351 | 510553.02 | 2267846.80 |
| н352 | 510402.15 | 2267822.89 |
| н353 | 510397.96 | 2267806.74 |
| н354 | 510310.96 | 2267749.94 |
| н355 | 510249.75 | 2267684.65 |
| н356 | 510210.57 | 2267728.04 |
| н357 | 510133.89 | 2267788.16 |
| н358 | 510115.19 | 2267802.42 |
| н359 | 510082.65 | 2267825.68 |
| н360 | 510019.37 | 2267857.04 |
| н361 | 509975.85 | 2267867.60 |
| н362 | 509940.74 | 2267854.78 |
| н363 | 509918.97 | 2267808.04 |
| н364 | 509957.77 | 2267723.17 |
| н365 | 509979.96 | 2267673.90 |
| н366 | 509953.82 | 2267576.24 |
| н367 | 509935.94 | 2267501.73 |
| н368 | 509893.69 | 2267479.17 |
| н369 | 509825.63 | 2267500.97 |
| н370 | 509770.00 | 2267545.58 |
| н371 | 509672.82 | 2267546.97 |
| н372 | 509641.81 | 2267588.62 |
| н373 | 509591.37 | 2267619.16 |
| н374 | 509538.15 | 2267608.05 |
| н375 | 509510.39 | 2267587.23 |
| н376 | 509519.99 | 2267548.82 |
| н377 | 509507.15 | 2267508.10 |
| н378 | 509464.39 | 2267494.52 |
| н379 | 509457.17 | 2267478.48 |
| н380 | 509458.75 | 2267449.97 |
| н381 | 509467.35 | 2267379.91 |
| н382 | 509457.17 | 2267220.25 |
| н383 | 509509.00 | 2267148.98 |
| н384 | 509504.83 | 2267025.42 |
| н385 | 509528.23 | 2266985.33 |
| н386 | 509859.48 | 2266698.26 |
| н387 | 510083.85 | 2266507.76 |
| н388 | 509910.98 | 2266307.81 |
| н389 | 509934.94 | 2266276.37 |
| н390 | 509969.21 | 2266276.18 |
| н391 | 509971.61 | 2266279.41 |
| н392 | 510027.45 | 2266346.37 |
| н393 | 510108.03 | 2266443.22 |
| н394 | 510235.53 | 2266594.61 |
| н395 | 510499.39 | 2266901.62 |
| н396 | 510573.91 | 2266990.32 |
| н397 | 510576.69 | 2266989.45 |
| н398 | 510617.85 | 2266974.98 |
| н399 | 510624.85 | 2266976.17 |
| н400 | 510697.13 | 2267011.13 |
| н401 | 510719.99 | 2267008.28 |
| н402 | 510737.52 | 2266997.74 |
| н403 | 510758.88 | 2267021.18 |
| н404 | 510866.36 | 2266942.01 |
| н405 | 511042.39 | 2266797.18 |
| н406 | 511072.27 | 2266778.93 |
| н407 | 511115.58 | 2266766.98 |
| н408 | 511141.07 | 2266748.28 |
| н409 | 511143.24 | 2266689.69 |
| н410 | 511138.39 | 2266657.83 |
| н411 | 511104.20 | 2266604.99 |
| н412 | 511084.20 | 2266562.44 |
| н413 | 511041.40 | 2266512.81 |
| н414 | 511038.18 | 2266434.97 |
| н415 | 511044.70 | 2266353.30 |
| н416 | 511045.46 | 2266343.87 |
| н417 | 511063.33 | 2266307.69 |
| н418 | 511083.84 | 2266283.65 |
| н419 | 511086.29 | 2266283.36 |
| н420 | 511130.83 | 2266278.13 |
| н421 | 511228.53 | 2266248.84 |
| н422 | 511253.56 | 2266241.34 |
| н423 | 511294.39 | 2266220.27 |
| н424 | 511337.70 | 2266177.58 |
| н425 | 511389.04 | 2266126.46 |
| н426 | 511431.20 | 2266138.49 |
| н427 | 511409.37 | 2266217.82 |
| н428 | 511368.76 | 2266345.68 |
| н429 | 511280.60 | 2266641.90 |
| н430 | 511312.49 | 2266689.54 |
| н431 | 511262.58 | 2266891.36 |
| н432 | 511274.74 | 2266955.90 |
| н433 | 511213.22 | 2267041.18 |
| н434 | 511217.40 | 2267130.42 |
| н435 | 511252.43 | 2267164.60 |
| н436 | 511233.28 | 2267189.44 |
| н437 | 511234.61 | 2267204.51 |
| н438 | 511237.72 | 2267238.91 |
| н439 | 511238.26 | 2267245.15 |
| н440 | 511239.74 | 2267262.39 |
| н441 | 511242.06 | 2267288.22 |
| н442 | 511242.77 | 2267296.00 |
| н443 | 511244.69 | 2267318.06 |
| н444 | 511258.93 | 2267357.58 |
| н445 | 511279.18 | 2267394.79 |
| н446 | 511281.56 | 2267399.62 |
| н447 | 511285.55 | 2267405.88 |
| н448 | 511294.08 | 2267422.37 |
| н449 | 511341.14 | 2267585.69 |
| н450 | 511428.00 | 2267692.58 |
| н451 | 511455.81 | 2267793.32 |
| н452 | 511452.11 | 2267796.36 |
| н453 | 511494.04 | 2267851.56 |
| н454 | 511489.48 | 2267855.04 |
| н455 | 511496.29 | 2267863.93 |
| н456 | 511536.11 | 2267918.81 |
| н457 | 511541.11 | 2267924.85 |
| н458 | 511731.74 | 2268159.79 |
| н459 | 511799.14 | 2268259.16 |
| н460 | 511855.79 | 2268333.96 |
| н461 | 511855.64 | 2268351.76 |
| н462 | 511879.50 | 2268388.75 |
| н463 | 511880.38 | 2268389.15 |
| н464 | 511898.53 | 2268378.82 |
| н465 | 511923.42 | 2268422.14 |
| н466 | 511925.56 | 2268422.22 |
| н467 | 511936.35 | 2268442.36 |
| н468 | 511965.47 | 2268507.80 |
| н469 | 511978.62 | 2268538.02 |
| н470 | 511959.46 | 2268546.97 |
| н471 | 511948.02 | 2268553.08 |
| н472 | 511954.22 | 2268564.89 |
| н473 | 511965.54 | 2268559.10 |
| н474 | 511986.03 | 2268555.04 |
| н475 | 511991.83 | 2268568.37 |
| н476 | 511961.91 | 2268580.95 |
| н477 | 511962.83 | 2268583.60 |
| н478 | 511966.00 | 2268590.00 |
| н479 | 511975.49 | 2268613.53 |
| н480 | 511980.41 | 2268623.16 |
| н481 | 511993.40 | 2268619.14 |
| н482 | 512001.54 | 2268636.57 |
| н483 | 512002.56 | 2268639.99 |
| н484 | 512020.55 | 2268709.83 |
| н485 | 512025.77 | 2268737.65 |
| н486 | 512030.74 | 2268759.65 |
| н487 | 512031.67 | 2268765.73 |
| н488 | 512036.19 | 2268783.18 |
| н489 | 512038.85 | 2268802.40 |
| н490 | 512041.94 | 2268838.26 |
| н491 | 512053.62 | 2268906.04 |
| н492 | 512054.17 | 2268922.58 |
| н493 | 512053.14 | 2268956.05 |
| н494 | 512023.70 | 2268957.56 |
| н495 | 512039.81 | 2269089.88 |
| н496 | 512038.35 | 2269113.36 |
| н497 | 512036.16 | 2269132.78 |
| н498 | 512033.17 | 2269148.13 |
| н499 | 512018.14 | 2269256.44 |
| н500 | 511978.31 | 2269456.76 |
| н501 | 511933.13 | 2269665.87 |
| н502 | 511921.50 | 2269782.53 |
| н503 | 511919.35 | 2269788.34 |
| н504 | 511920.63 | 2269788.70 |
| н505 | 511920.10 | 2269790.63 |
| н506 | 511918.65 | 2269790.23 |
| н507 | 511901.53 | 2269836.57 |
| н508 | 511906.01 | 2269837.26 |
| н509 | 511903.08 | 2269840.89 |
| н510 | 511900.09 | 2269840.44 |
| н511 | 511893.03 | 2269839.35 |
| н512 | 511857.74 | 2269934.88 |
| н513 | 511853.65 | 2269940.02 |
| н514 | 511837.22 | 2269984.71 |
| н515 | 511781.27 | 2270089.45 |
| н516 | 511755.75 | 2270137.23 |
| н517 | 511733.56 | 2270127.03 |
| н286 | 511659.33 | 2270288.10 |