Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6248(1)-НГП(В2)                         Заказчик:   Администрация Татищевского

муниципального района

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Саратовской области

Саратов 2023 г.

Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

Шифр: 6248(1)-НГП(В2)                              Заказчик:   Администрация Татищевского

муниципального района

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Саратовской области

| Главный инженер института | С. Коновалов |
| --- | --- |
| Заместитель директора по архитектуре | Н.Н. Шитова |
| Начальник территориально-планировочной мастерской | Т.Ю. Волгина |

Саратов 2023 г

Местные нормативы градостроительного проектирования Татищевского муниципального района

Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования Татищевского муниципального района Саратовской области (далее - Местные нормативы) разработаны в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г.№190 – ФЗ;

- законом Саратовской области от 3 апреля 2000 года № 21-ЗСО «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);

- законом Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» (с изменениями и дополнениями);

- постановлением Правительства Саратовской области от  25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями);

- постановлением Правительства Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 477-П «Об утверждении схемы территориального планирования Саратовской области» (с изменениями).

Часть 1. Общие положения.

  - Нормативы градостроительного проектирования Татищевского муниципального района Саратовской области разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и включают в себя:

- основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 1, 3 – 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.2. Настоящие нормативы градостроительного проектирования действуют на территории Татищевского муниципального района Саратовской области и распространяются на проектирование новых и реконструкцию застроенных территорий Татищевского муниципального района Саратовской области и включают основные требования к их планировке и застройке.

1.3. Назначением местных нормативов является определение основных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Татищевского муниципального района Саратовской области и устанавливают нормативы обеспеченности объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории, доступности этих объектов для населения, организации различных территориальных зон, плотность застройки и интенсивность использования территорий, допустимые расстояния между проектируемыми элементами планировочной структуры, зданиями, сооружениями и т.д.

1.4. Существующие и планируемые границы городских и сельских поселений определяются Схемой территриального планирования Татищевского муниципального района Саратовской области.

1.5. При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования.

1.6. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории Татищевского муниципального района Саратовской области.

Часть 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электро-, газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.1.1 Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Степень благоустройства населенных пунктов поселения | Электропотребление, кВт×ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Городские населенные пункты, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |
| - без кондиционеров | 1360 | 4160 |
| - с кондиционерами | 1600 | 4560 |
| Городские населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |  |  |
| - без кондиционеров | 1680 | 4240 |
| - с кондиционерами | 1920 | 4640 |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |
| - не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.

2.1.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, относящимися к области газоснабжения устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 2:

-в жилых домах на территории муниципального образования;

-на территории для строительства объектов жилищного фонда муниципального образования;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330, СП 32.13330 и СП 124.13330.

Таблица 2

| №пп | Наименование объекта (Наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения ** | м3 / год на 1 чел. | 120 | Не нормируется |  |
| 2. | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей ** | м3 / год на 1 чел. | 300 |  |  |
| 3. | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для городского поселения*** | м3 / год на 1 чел. | 180 |  |  |
| 4. | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для сельского поселения*** | м3 / год на 1 чел. | 220 |  |  |

Примечания:

(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов:

(**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа м3 / год на 1 чел., при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3);

(***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать в соответствии с СП 124.13330, СП 42-101-2003.

2.2 Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.2.1 Проектирование автомобильной дороги следует осуществлять как часть единой дорожной сети, состоящей из системы взаимосвязанных автомобильных дорог и имеющей иерархически построенную структуру в зависимости от транспортной функции, выполняемой автомобильной дорогой.

Проектирование автомобильных дорог должно осуществляться на основе документов территориального планирования: схемы территориального планирования Татищевского муниципального района, схемы территориального планирования Саратовской области, схемы территориального планирования Российской Федерации в сфере транспорта.

2.2.2 При проектировании размещение автомобильных дорог на территории Татищевского муниципального района предусматривается в соответствии с СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги".

Категорию дороги следует устанавливать в зависимости от функционального класса дороги (Таблицы 3, 4) и расчетной среднесуточной приведенной интенсивности движения (Таблица 5).

Таблица 3

| Функциональ ный класс дороги | Транспортная функция | Соединяют | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Распределительные дороги автомобильные регионального значения (распределительные автомобильные дороги) | - Обеспечивают перераспределение транспортных потоков между магистральными автомобильными дорогами и автомобильными дорогами местного значения; - обеспечивают связь магистральных и распределительных автомобильных дорог с административными центрами субъектов Российской Федерации, с административными центрами муниципальных районов, городских округов; - обеспечивают транспортную связь административных центров субъектов Российской Федерации с административными центрами муниципальных районов, городских округов; - обеспечивают транспортную связь административных центров субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов с транспортными узлами регионального и межмуниципального значения; - обеспечивают подъезд к объектам тяготения регионального и межмуниципального значения | - Магистральные автомобильные дороги с распределительными автомобильными дорогами; - магистральные автомобильные дороги с местными автомобильными дорогами; - распределительные автомобильные дороги с местными автомобильными дорогами; - магистральные и распределительные автомобильные дороги с административными центрами субъектов Российской Федерации, с административными центрами муниципальных районов, городских округов; - административные центры субъектов Российской Федерации с административными центрами муниципальных районов, городских округов; - административные центры субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов с транспортными узлами (аэропортами, морскими, речными портами и другими транспортными объектами) регионального и межмуниципального значения; - дорожная сеть общего пользования с объектами тяготения (в том числе специального назначения) регионального и межмуниципального значения | не нормируется |
| Местные автомобиль ные дороги | Обеспечивают прочие транспортные связи | - |  |

Таблица 4

| Функциональный класс | Класс автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Распределительные автомобильные дороги регионального значения (распределительные автомобильные дороги) | Обычная дорога | II, III, IV, IVА-р, IVБ-р | не нормируется |
| Местные автомобильные дороги, подъезды | Обычная дорога | III, IV, IVА-п, IVБ-п, VА, VБ |  |

Таблица 5

| Категория автомобильной дороги | Расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| III | 2001 - 6000 | не нормируется |
| IV | 401 - 2000 |  |
| IVА-р, IVБ-р, IVА-п, IVБ-п, VА, VБ | В соответствии с ГОСТ Р 58818 |  |

2.2.3 Проектирование дорог с низкой интенсивностью движения (НИД) следует вести в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58818.

2.2.4 При определении расчетной среднесуточной интенсивности по прогнозным данным коэффициенты приведения интенсивности движения различных транспортных средств к легковому автомобилю следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 32965.

2.2.5 Расчетную интенсивность движения следует принимать суммарно в обоих направлениях на основе данных экономических изысканий. За расчетную следует принимать среднегодовую суточную интенсивность движения, приведенную к легковому автомобилю за последний год перспективного периода.

В случаях, когда среднемесячная суточная интенсивность наиболее напряженного в году месяца более чем в два раза превышает установленную на основе расчетов среднегодовую суточную, последнюю для назначения категории дороги следует увеличивать в 1,5 раза.

2.2.6 Перспективный период при назначении категорий дорог (элементов плана, продольного и поперечного профилей) принимают равным 20 годам от планируемого года завершения строительства автомобильной дороги (или самостоятельного участка дороги).

2.2.7 Принятые решения должны быть обоснованы разработкой вариантов со сравнением технико-экономических показателей: стоимость строительства; затраты на ремонт и содержание дорог; потери, связанные с воздействием на окружающую среду при строительстве и эксплуатации; задержки и потери времени при передвижении; экономические потери от задержек при передвижении; безопасность движения, изменение производственных условий обслуживаемых дорогами хозяйств и прилегающих к дорогам территорий.

При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается устройство конструктивных слоев дорожных одежд и земляного полотна с применением вторичных ресурсов.

2.2.8 Вновь строящиеся автомобильные дороги проектируют в обход населенных пунктов.

2.2.9 Расчетные скорости движения для определения параметров плана, продольного и поперечного профилей и других параметров, зависящих от расчетной скорости движения, принимают по таблице 6.

Таблица 6

| Категория дороги | Расчетные скорости, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные | Допускаемые на трудных участках |  |
|  |  | пересеченной местности | горной местности |
| III | 100 | 80 | 50 |
| IV | 80 | 60 | 40 |

Примечания:

1.При разработке проектов реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог по нормам категорий III, IV допускается сохранять элементы плана, продольного и поперечного профилей (кроме числа полос движения) на отдельных участках существующих дорог, если они соответствуют расчетной скорости, - на категорию ниже.

2. При наличии вдоль трассы автомобильных дорог капитальных дорогостоящих сооружений и лесных массивов, а также в случаях пересечения дорогами земель, занятых ценными сельскохозяйственными угодьями, допускается принимать расчетные скорости, установленные для трудных участков пересеченной местности.

2.2.10 Расстояние видимости препятствия на покрытии проезжей части на всем протяжении дороги должно быть не менее остановочного пути при торможении автомобиля.

2.2.11 Наименьшее расстояние видимости для остановки должно обеспечивать видимость препятствий, имеющих высоту 0,2 м и более, находящихся на середине полосы движения, с высоты глаз водителя автомобиля, равной 1,0 м от поверхности проезжей части.

2.2.12 Основные параметры поперечного профиля проезжей части и обочин автомобильных дорог принимают в зависимости от их категории по таблице 7.

Таблица 7

Параметры основных элементов проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог

| Элемент поперечного профиля |  | Категория автомобильной дороги |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | III | IV |
| Число полос движения |  | 2 | 2 |
| Ширина полосы движения, м |  | 3,5 | 3,0 |
| Ширина обочины, м |  | 2,5 | 2,0 |
| Минимальная ширина укрепленной части обочины (не считая укрепление засевом трав, одерновкой), м | всего | 1,5 | 1 |
|  | в том числе краевой полосы у обочины | 0,5 | 0,5 |

2.2.13 Проектирование велосипедных полос и велопешеходных дорожек следует вести в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766.

2.2.14 Пешеходные переходы через автомобильные дороги выполняют согласно требованиям ГОСТ Р 52766, СП 42.13330, СП 396.1325800, СП 34.13330, СП 35.13330.

2.3 Расчетные показатели в области создания условий для предоставления транспортных услуг, организации транспортного обслуживания населения,  размещения и хранения автотранспортных средств в границах муниципального района

2.3.1. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций на 10 постов -1 га:

2.3.2. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:

на 2 колонки ...................... 0,1;

на 5 колонок ...................... 0,2;

на 7 колонок .......................0,3;

на 9 колонок .......................0,35;

на 11 колонок .....................0,4.

2.3.3. Проектировать транспортную сеть и УДС городских поселений следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования. Структура УДС должна обеспечивать возможность альтернативных маршрутов движения по дублирующим направлениям.

2.3.4 Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного состава на расчетный срок 4 чел./м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта и 3 чел./м2 - для скоростного транспорта.

2.3.5 Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.

2.3.6 Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории населенных пунктов следует принимать с учетом обеспечения доступности застроенных территорий для автобусов  400 – 600 м, в центральной части населенных пунктов допускается уменьшать расстояние между остановками автобуса до 200 м. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

2.3.7 Для размещения машино-мест в городском населенном пункте следует предусматривать:

- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения городского населенного пункта, расположенные вблизи от мест проживания;

- объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения городского населенного пункта при поездках с различными целями.

2.3.8 . Для размещения транспортных средств в городском населенном пункте следует предусматривать:

объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения городского населенного пункта, расположенные вблизи от мест проживания;

объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения городского населенного пункта при поездках с различными целями.

Требуемое число мест размещения транспортных средств (машино-мест, парковок (парковочные места), стоянки) (далее - места размещения транспортных средств) для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с таблицами 8, 9, 10.»;

2.3.9. При отсутствии документации по планировке территории в границах земельных участков проектируемых многоквартирных жилых домов предусматриваются места размещения транспортных средств, удаленные от подъездов жилых зданий не более чем на 150 м. Требуемое число мест размещения транспортных средств следует принимать в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Количество мест размещения транспортных средств на квартиру |
| --- | --- |
| 1. Бизнес-класс | 2 |
| 2. Стандартное жилье | 0,8 |
| 3. Муниципальный | 0,7 |
| 4. Специализированный | 0,5 |

2.3.10.  При разработке документации по планировке территории требуемое число мест размещения транспортных средств следует принимать в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетная единица | Коли-чество машиномест на расчет-ную единицу | единица измерения | расстояние, м |
| Хранение и паркование легкового автотранспорта на территории жилой застройки |  |  |  |  |  |
| 1 | стоянки для постоянного хранения1 | 1000 человек /10000 кв. м общей площади квартир | 308/112 | пешеходная доступность | 500 |
| 2 | стоянки для временного хранения2 | 1000 человек /10000 кв. м общей площади квартир | 102/37 |  | 150 |

- Стоянки для постоянного хранения - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или замощенная открытая площадка, выполненная из асфальта, бетона или асфальтобетона, предназначенные для длительного (более 12 часов) хранения (стоянки) легковых автомобилей и мототранспортных средств.

- Стоянки для временного хранения - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или замощенная открытая площадка, выполненная из асфальта, бетона или асфальтобетона, предназначенные для гостевого (временно не более 12 часов) хранения (стоянки) легковых автомобилей и мототранспортных средств.».

2.3.11  Требуемое число мест размещения транспортных средств для нежилых зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

| Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха | Расчетная единица | Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- |
| Здания и сооружения |  |  |
| Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | кв. м общей площади | 200-220 |
| Административно-управленческие учреждения, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций | кв. м общей площади | 100-120 |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | кв. м общей площади | 50-60 |
| Банки и банковские учреждения, кредитнофинансовые учреждения: |  |  |
| с операционными залами | кв. м общей площади | 30-35 |
| без операционных залов | кв. м общей площади | 55-60 |
| Здания и комплексы многофункциональные | по СП 160.1325800.2014. Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования |  |
| Здания судов общей юрисдикции | по СП 152.13330.2018. Свод правил. Здания федеральных судов. Правила проектирования |  |
| Здания и сооружения следственных органов | по СП 228.1325800.2014. Свод правил. Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования |  |
| Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену | 2-4 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов |
| Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | преподаватели, занятые в одну смену | 2-3 |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | кв. м общей площади | 20-25 |
| Научно-исследовательские и проектные институты | кв. м общей площади | 140-170 |
| Производственные здания, коммунальноскладские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | работающие в двух смежных сменах, человек | 6-8 |
| Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 1000 человек, работающих в двух смежных сменах | 140-160 |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | кв. м общей площади | 30-35 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | кв. м общей площади | 40-50 |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | кв. м общей площади | 60-70 |
| Рынки постоянные: |  |  |
| универсальные и непродовольственные | кв. м общей площади | 30-40 |
| продовольственные и сельскохозяйственные | кв. м общей площади | 40-50 |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | посадочные места | 4-5 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |
| бани | единовременные посетители | 5-6 |
| ателье, фотосалоны городского значения, салоны- парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | кв. м общей площади | 10-15 |
| салоны ритуальных услуг | кв. м общей площади | 20-25 |
| химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | рабочее место приемщика | 1-2 |
| Гостиницы | по СП 257.1325800.2020. Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования |  |
| Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | единовременные посетители | 6-8 |
| Театры, концертные залы: |  |  |
| городского значения (1-й уровень комфорта) | зрительские места | 4-7 |
| другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-залы | зрительские места | 15-20 |
| Киноцентры и кинотеатры: |  |  |
| городского значения (1-й уровень комфорта) | зрительские места | 8-12 |
| другие (2-й уровень комфорта) | зрительские места | 15-25 |
| Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | постоянные места | 6-8 |
| Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | единовременные посетители | 8-10, но не менее 10 машиномест на объект |
| Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | единовременные посетители | 4-7 |
| Бильярдные, боулинги | единовременные посетители | 3-4 |
| Здания и помещения медицинских организаций | по СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования |  |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | места на трибунах | 25-30 |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы): |  | 25-55 |
| общей площадью менее 1000 кв. м | кв. м общей площади | 25-40 |
| общей площадью 1000 кв. м и более | кв. м общей площади | 40-55 |
| Муниципальные детские физкультурнооздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: |  |  |
| тренажерные залы площадью 150-500 кв. м | единовременные посетители | 8-10 |
| ФОК с залом площадью 1000-2000 кв. м | единовременные посетители | 10 |
| ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м | единовременные посетители | 5-7 |
| Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | единовременные посетители | 3-4 |
| Аквапарки, бассейны | единовременные посетители | 5-7 |
| Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м | единовременные посетители | 6-7 |
| Железнодорожные вокзалы | пассажиры дальнего следования в час-пик | 8-10 |
| Автовокзалы | пассажиры в час-пик | 10-15 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15-20 |
| Государственные природные заповедники | 100 единовременных посетителей | 7-10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 10-15 |
| Береговые базы маломерного флота | 100 единовременных посетителей | 10-15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 |
| Предприятия общественного питания, торговли | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7-10 |

2.3.12  Размещение наземных, подземных, обвалованных гаражей-стоянок, открытых площадок автомобилей, предназначенных для хранения и паркования легковых автомобилей, без иных источников загрязнения (мойки, станции технического обслуживания) следует выбирать с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства, расстояния обосновывать расчетами рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и уровней шума, обеспечивая выполнение нормативных требований, приведенных в СП 51.13330, СанПиН 1.2.3685, СанПиН 2.1.3684, а также нормативных требований по пожарной безопасности.

Для размещения транспортных средств в городском населенном пункте, на территориях общего пользования, территориях, на которых располагались (расположены) многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными, следует руководствоваться требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также программами комплексного развития транспортной инфраструктуры.»;

2.3.13 При новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, УДС следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта с учетом противопожарных расстояний согласно СП 4.13130 и раздела 15. В первоочередном порядке зарядные пункты оборудуются на ТРК, АЗС, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей.

2.3.14 При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% общего числа мест. Не менее одной ТРК каждого вида топлива и одного места зарядки электромобилей на АЗС должны быть доступны для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с СП 59.13330.

2.4 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.4.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Больницы общего типа, в т. ч. детская, скорой помощи и т. д. | необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование |  | не нормируется |  |
| 2. | Поликлиника | необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование |  | В городских населенных пунктах 1000 м В сельских населенных пунктах в пределах 30 мин (с использованием транспорта) |  |
| 3. | Специализированные объекты высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. перинатальный центр, диспансеры, психиатрические больницы, диагностический центр и пр. | необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование |  | не нормируется |  |
| 4. | Учреждения отдыха и оздоровления (в т. ч. детский санаторий) | по заданию на проектирование |  | не нормируется |  |
| 5. | Фельдшерско-акушерские пункты* | по заданию на проектирование |  | В городских населенных пунктах 1000 м В сельских населенных пунктах в пределах 30 мин (с использованием транспорта) |  |
| 6. | Региональная фармацевтическая сеть** | необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование |  | В городских населенных пунктах 500 м В сельских населенных пунктах в пределах 30 мин (с использованием транспорта) |  |

Примечание:

(*) В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек первичная медико-санитарная помощь оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе с использованием мобильных медицинских комплексов (далее –  выездные формы работы), не реже 2 раз в год.

В населенных пунктах с числом жителей 100–300 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км;

домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, и (или) выездные формы работы в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей 301–1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1001–2000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;

центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

(**) Региональная фармацевтическая сеть включает в себя аптеки, а также аптечные пункты, обязательные к размещению   в муниципальных образованиях с численностью обслуживаемого населения от 1000 жителей. При этом аптечный пункт допускается размещать при лечебно-профилактическом учреждении.

(***) Формирование указанных объектов возможно в составе в качестве подразделений иных объектов в области здравоохранения.

2.5 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.5.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации Крытые бассейны для дошкольников, объект | Устанавливается в зависимости от демографической структуры населенного пункта, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, из них общего типа - 70%, специализированного - 30%, в т.ч. оздоровительного - 12%. По заданию на проектирование | В городских населенных пунктах 500 м; 800 м в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности; В сельских населенных пунктах 1000 м. При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону. | Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные дошкольные образовательные организации общего типа |
| Общеобразовательные организации Общеобразователь-ные организации, имеющие интернат, учащиеся | Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену. По заданию на проектирование | В городских населенных пунктах 500 м; 800 м (в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности) В сельских населенных пунктах 1000 м. При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону. | - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.) - Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям, реализующим программы начального общего образования, не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. - На территории городских населенных пунктов в районах застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами радиус обслуживания общеобразовательных организаций допускается принимать аналогично сельским населенным пунктам -1000 м |
| Внешкольные организации, организации дополнительного образования | 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7% | Транспортная доступность - 30 минут водну сторону. |  |

Примечание:

- Расстояние от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания до общеобразовательных и дошкольных организаций должно быть до 1 км.

- Организации, реализующие программы дополнительного образования детей,могут бытьразмещены всоставеобщеобразовательныхорганизаций ипри них.

- Для индивидуальной жилой застройки рекомендуется предусматривать помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий и дополнительных образовательных программ в зданиях общеобразовательных школ.

2.6 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.6.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м2 общей площади на 1 тыс. чел. | 70-80 | Пешеходная доступность 500 м или в пределах 30 мин (с использованием транспорта) |
| Спортивные залы общего пользования, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин (с использованием транспорта) |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 | Пешеходная доступность 1500 м или в пределах 30 мин (с использованием транспорта) |

Примечания:

- Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

- Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

- Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом населенном пункте.

- Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

- В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2

2.7 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

2.7.1 Санитарная очистка территории городского поселения должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Количество коммунальных отходов определяется по расчету с учетом таблицы 14. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов следует принимать по таблице 15.

Нормы накопления коммунальных отходов

Таблица 14

| Коммунальные отходы |  | Количество коммунальных отходов, чел./год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л |
| Твердые | - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 - 225 | 900 - 1000 |
|  | - от прочих жилых зданий | 300 - 450 | 1100 - 1500 |
|  | Общее количество по городскому населенному пункту с учетом общественных зданий | 280 - 300 | 1400 - 1500 |
| Жидкие | из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 - 3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков |  | 5 - 15 | 8 - 20 |

Примечание:

1 Для городских населенных пунктов III климатического района норму накопления коммунальных отходов в год следует увеличивать на 10%.

2. Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов

- Таблица 15

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигающие предприятия мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| - до 100 | 0,05 | 300 |
| - св. 100 | 0,05 | 500 |
| Склады компоста | 0,04 | 300 |
| Полигоны | 0,02 | 500 |
| Поля компостирования | 0,5 - 1,0 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Сливные станции | 0,02 | 300 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

Примечания

1 Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

2 Для мусороперерабатывающих и мусоросжигающих предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований.

Вывоз бытового мусора

- Таблица 16

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Вывоз бытового мусора | обеспеченность контейнерными площадками | 100 | пешеходная доступность | 100 |
|  |  | количество контейнеров на площадку | 3-4* |  |  |

Примечание:

(*) Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

2.8 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.8.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных  ситуаций,  стихийных  бедствий,  эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Пожарные депо, посты пожарной охраны* | Определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны проводится для населенных пунктов (их микрорайонов) после проведения расчетов по методике** |  | время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин. | 10 – для городских округов и поселений; 20 – для сельских поселений |
| 2. | Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противора- диационные укрытия) | площадь, кв. м на 1 укрываемого |  | радиус сбора укрываемых, м | для убежищ – 500**; для противорадиационных укрытий – 3000*** |
|  |  | в одноярусных помещениях | 0,5 |  |  |
|  |  | в двухъярусных помещениях | 0,5 |  |  |
|  |  | в трехъярусных помещениях | 0,4 |  |  |
|  |  | внутренний объем помещения, куб. м на 1 укрываемого | 1,5 |  |  |
|  |  | вместимость, укрываемых |  |  |  |
|  |  | убежища**** | не менее 150 |  |  |
|  |  | противорадиационные укрытия |  |  |  |
|  |  | в существующих зданиях и сооружениях | не менее 5 |  |  |
|  |  | в новых зданиях и сооружениях с укрытиями | не менее 50 |  |  |
|  |  | для учреждений здравоохранения | не менее 80 |  |  |
| 3. | Берегозащитные сооружения | % | 75 | не нормируется |  |

Примечание:

(*) Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, постов пожарной охраны), является обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта (время прибытия первого подразделения пожарной охраны).

(** ) В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с Главным управлением МЧС России по Саратовской области.

(***) В отдельных случаях при подвозе укрываемых автотранспортом он может быть увеличен до 25 км.

(****) Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар) и составляет, как правило, для убежищ не менее 150 чел. Проектирование убежищ меньшей вместимости допускается в исключительных случаях с разрешения территориальных органов МЧС России.

Таблица 18

Расчетные показатели объектов обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Минимальная обеспеченность |  |
| Пожарный гидрант | количество гидрантов,на территорию подлежащую пожарной охране | не нормируется | 150 м |

Примечания:

При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами.

2.9 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.9.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обслуживания населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Дома-интернаты для престарелых, инвалидов, молодых инвалидов, ветеранов войны и труда | по заданию на проектирование |  | не нормируется |  |
| 2. | Дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства, в т.ч. включающих жилые помещения сопровождаемого проживания для стационарного проживания нуждающихся в постоянной помощи, частичном уходе, наблюдении и сопровождении | место на 1000 чел. (с 18 лет) по заданию на проектирование | 28 |  |  |
| 3. | Детские дома-интернаты | место на 1000 чел. (от 4 до 17 лет) по заданию на проектирование | 3 |  |  |
| 4. | Психоневрологические интернаты | место на 1000 чел. (с 18 лет) по заданию на проектирование | 3 |  |  |
| 5. | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | место на 1000 чел. (с 60 лет) по заданию на проектирование | 60 |  |  |
| 6. | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | место на 1000 чел. всего населения по заданию на проектирование | 0,5 |  |  |
| 7. | Отделения центра занятости населения в муниципальном образовании | не нормируется |  |  |  |

2.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и искусства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

2.10.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности для городских поселений | Минимально допустимый уровень обеспеченности для сельских поселений | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 50-60 |  | не нормируется |
| Танцевальные залы, место на 1 тыс. чел. | 6 | --- |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. | 80 | При числ. населения, тыс.чел: 0,2-1 --- 500-300 1-2 --- 300-230 2-5 --- 230-190 | Транспортная доступность 15 - 30 минут |
| Кинотеатры, место на 1 тыс. чел. | 25-35 | --- |  |
| Городские/сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания | 4-4,5 тыс. ед. хранения / 2-3 чит. места | При числ. населения, тыс.чел: св.1до2 --- 6-7,5 тыс. ед. хранения / 5-6 чит. мест св.2до5 --- 5-6 тыс. ед. хранения / 4-5 чит. мест | Шаговая доступность 15 - 30 минут / Транспортная доступность 15 - 30 минут |

Примечания:

1. Детская и  юношеская библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и молодежи  с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений общедоступной библиотеки.

2. В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

3. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40% - 50%. Кинотеатры следует предусматривать в населенных пунктах с числом жителей не менее 10 тыс. чел.

Часть 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электро-, газоснабжения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования,содержащихся в разделе 2.1.

- Обоснование расчетных показателей по пункту 2.1.1.

Расчетные показатели по электропотреблению приняты на уровне установленном рекомендованных приложением Л.1 свода правил СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

- Обоснование расчетных показателей по пункту 2.1.2.

- Расчетные показатели приняты на уровне,  установленном п.3.12  СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

3.2. Обоснование расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местоного значения в области автомобильных дорог и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, содержащихся в разделе 2.2.

Расчетные показатели приняты в соответствии с п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12, 5.1, 5.16, 5.,17, 5.24, 5.47, 5.48 СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*».

3.3. Обоснование расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местоного значения в области создания условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования, содержащихся в разделе 2.3.

Расчетные показатели приняты на уровне расчетных показателей, установленных частью 11.1, 11.21, 11.22, 11.25, 11.40, 11.41 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

3.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, содержащихся в разделе 2.4.

Расчетные показатели приняты на уровне показателей,  установленных:

- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями).

- п.10.4, табл. 10.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, содержащихся в разделе 2.5.

Расчетные показатели приняты на уровне расчетных показателей, установленных п.10.4, табл. 10.1, а также приложением Д  СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, содержащихся в разделе 2.6.

Расчетные показатели приняты на уровне расчетных показателей, установленных приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.7 Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, содержащихся в разделе 2.7.

Расчетные показатели приняты на уровне показателей,  установленных приложением К и п.2.18, табл. 12.3 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.8. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, размещения опорного пункта охраны порядка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, содержащихся в разделе 2.8.

Расчетные показатели приняты на уровне показателей,  установленных:

- постановлением Правительства Саратовской области 25 декабря 2017 года № 679-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (с изменениями);

- п. 10.6, СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- п. 4.9, 4.12 СП 88.13330.2022 «СНиП П-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны.

- СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования;

- ст. 71 Технического  регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3.9. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области социального обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, содержащихся в разделе 2.9.

Расчетные показатели приняты на уровне показателей,  установленных приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями).

3.10. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, содержащихся в разделе 2.10.

Расчетные показатели приняты на уровне показателей,  установленных:

- приложением Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями);

- таблицами 1, 6 Методических рекомендаций органам госудаственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации Р-2879 от 23.10.2023.

Часть 4. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

Нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселения и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетные показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы используются при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами, принятии уполномоченными органами решений в сфере градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Татищевского муниципального района объекты в области электро-, газоснабжения, транспорта, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, и в иных областях.

Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории Татищевского муниципального района и учитываются при подготовке проектов изменений, вносимых в документы территориального планирования и градостроительного зонирования района и  поселений, подготовке и внесении изменений в документацию по планировке территории поселений, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства на территории Татищевского муниципального района.